AnyView(网络警)专业版

网桥模式详细配置指南

（AnyView GateWay Mode Setup Guide）

(版本号：AnyView_GateWay_Mode_Setup_Guide_20241218)

2024年12月18日·中国厦门

http://www.amoisoft.com/

AnyView（网络警）网桥模式安装简要说明

- 网桥模式的优点（官方推荐该模式）

  - 针对适合大用户量和超级大用户量；

  - 相对网关模式安装简单；不需要修改路由、网关、交换机以及被监视电脑的任何设置；

  - 全透明网络可视为网线，支持VPN、多网段、多VLAN、多出口等所有的网络应用和情况；

  - 如网桥这个电脑坏了，可以直接把网线跳过，这样就不会影响别人上网了；

- 网桥模式的安装方法如下：

  - 准备电脑：首先找一个好的电脑，（注意:不支持虚拟机环境）；如之前已安装ANYVIEW软件请先卸掉ANYVIEW,然后立即重启电脑一次(因要先做好网桥后再安装ANYVIEW软件)；

  - 准备环境：然后准备多一个网卡和多一条网线；将电脑关闭插入新加的网卡（让该电脑成双网卡），电脑开机后开始下一步创建网桥：

3、 创建网桥：

控制面版-->网络连接-->同时选择这两个物理网卡，选择右键，然后选择桥接；（如下图）

- 设置网桥：

成功创建网桥后，本地连接里会自动虚拟出来一个微型桥（产生一个新的MAC，假如你路由有绑定IP和MAC应对应设置路由规则）；这个时候原来的两个物理网卡已经不能设置TCP/IP属性了;只需要对虚拟出来的那个网卡（微型桥）设置固定的本网IP地址、默认网关和外部DNS，确保本机能上网；（微型桥的TCP/IP属性里面有两个网卡，选择设置任何一个都自动把TCP/IP属性赋予给另外一个网卡了；

- 连接实际网络：

以上完成后，按照以下网络结构将做好的网桥电脑连接进入实际的网络：

路由/火墙出口->ANYVIEW（双网卡）网桥模式->主交换机->其他交换机或其他电脑；

简单说：网桥电脑的两个物理网卡，一个连接路由/火墙出口，一个连接主交换机；

注意接线的方法：如直通线的话两个网卡分别接路由和交换机的普通口就可以了；如反转线的话那么需要接交换机或路由设备的交叉级联口；另外主交换机和路由之间不能连线；

连接完成后，应要确保网络连接正常（使得网桥能与路由器和交换机通信，比如PING测试），

如连接和设置正确，那么所有的电脑应自动能上网；那么下面就开始Anyview软件部分了；

- 安装Anyview(网络警)

（1）到官方站下最新的版本：http://www.amoisoft.com/download.htm;解压缩后开始安装ANYVIEW软件；

（2）首先在网桥电脑上运行“ANYVIEW网络警5.EXE”，安装到最大的非系统分区盘里，然后一直点下一步就可以了，如有提示所有的提示选择允许、总是允许、增加到信任等；

注：官方建议软件安装到非系统盘，防止如C盘系统坏可以GHOST回来好的系统，而数据还在其他的分区，而由于监视是需要保存数据，所以应选择最大的分区盘来安装；所以为系统维护方便，建议把C盘做GHOST备份；而安装ANYVIEW的分区，应该是尽量最大以保存数据；

7、工作模式设置为网桥模式）：

打开AnyView控制台运行，并登陆；然后选项à工作模式à网桥模式；（如下图）

8、网卡绑定设置和实际连机测试：

- 控制台à系统设置à代理设置à常规; 选择标志为127.0.0.1的其中一个网卡（两个127.0.0.1分别代表两个物理网卡）；“控制台à用户”可以自己选择测试的ANYVIEW监控对象（建议开始时候把网桥电脑本机选中以方便调试），测试版默认可同时选择5个电脑；

- 控制台选择“本地网络à在线用户”; 如果正常就自动可以监控了，可以看到在线被监 视电脑的流量和实时数据；

- 如果还看不到多个在线用户（确认是否被监视电脑有上网活动），那么请做网卡绑定选择设置，控制台à系统设置à代理设置à常规；选择另外一个网卡（提示为127.0.0.1的两个网卡之一，不是这个就是另外那个）；确定后观察流量是否正常就可以了；

9、多VLAN环境说明：

- 如多VLAN环境：选项中应设置用户模式为“IP模式”：控制台->选项->用户模式-> IP模式；多VLAN环境下如要绑定IP和MAC应在交换机里绑定每个电脑的IP和MAC，而不是通过ANYVIEW里设置绑定；因为VLAN的子接口一个MAC对应转发子VLAN里的一堆电脑IP；

- 如只一个网段或没有VLAN的环境：使用默认的用户模式：MAC模式；为更有效管理建议静态分配所有的IP地址，然后在ANYVIEW里做IP和MAC绑定；

10、获得更多帮助：

如以上帮助依然无法解决你的问题，请联系我们官方获得免费技术支持或查看安装包里常见问题解答帮助；如你第5步之前都已经做完，如有必要可联系我们支持打开更多用户测试；

以上为上网监控软件“Anyview(网络警)标准版”之网桥模式设置指南，如你还需要内网监控软件“Intraview（内网监控）标准版”之功能或购买的是专业版的用户请继续安装INTRAVIEW工作站程序；比如用U盘复制到被监视电脑运行“INTRAVIEW工作站.exe”；输入引擎服务电脑（网桥电脑）的IP地址，所有提示选择允许、总是允许、增加到信任等；如不需要“Intraview（内网监控）标准版那么不需要在被监视电脑安装该工作站程序；

如你需要多点控制可以自行在控制台里的“操作员管理”创建多个操作员账户并授权，然后到管理的电脑上运行“Anyview网络警V6.exe”,安装过程选择“定制”；然后只选择安装“控制台”，一直点下一步就可以了，控制台安装完后运行控制台输入引擎网桥电脑的IP登陆连接，就可以一机监控多点观察了；

ANYVIEW（网络警）官方支持

http://www.amoisoft.com/  或 http://www.51anyview.com/

QQ:9908430/850753251/573982850/969263561/53864605

Email:sales@amoisoft.com  Skype:Amoisoft

Tel:0592-2651619,2565825,2565826 / 13906050680 (商务)

微信：15359220936  中国.厦门