ComMax v2.3 串口映射大师

软件描述：

ComMax 是一款专业的RS232/422/485串行端口与网络TCP/IP通信进行数据转换的软件。通过在网络，将本地的串口数据传输到远程计算机，远程计算机发送控制命令到本地串口，对本地串口设备进行控制，让用户在远程即可以对串口设备进行控制操作。

软件功能：

ComMax在本地建立数据通道可以将本地串口数据与网络数据进行相互转换，

- 转换速度快，效率高。比同类软件转换效率高30%

- 支持同时多个通道的数据转换。

- 支持系统启动时随机启动。

- 支持网络断线重连。

- 支持UDP Server, UDP Client, TCP Client, TCP Server多种方式数据转换

使用方法：

本地计算机VSPD虚拟串口工具的安装，程序位于.\vspdconfig\目录下，运行vspdxp_install.exe，再运行vspdconfig.exe，点击Add Pair,(在手册中以Com1,Com2为例)

UDP方式配置

1在本地计算机上运行VSPD虚拟串口工具生成一对虚拟串口（例Com1, Com2）

2 在本地计算机上运行ComMax，添加UDP方式通道，

串口配置：串口号选择Com1参数配置默认即可（9600,8,1,None）

网络配置：IP填写远程计算机IP，端口默认即可(远程3421, 本地3422)

3 在本地度算机上运行超级终端，打开端口Com2,参数与上面相同（9600,8,1,None）

本地计算机配置完成，点击菜单栏中的【系统】-【开始】，在配置正确的情况下，如图所示

4 在远程计算机上运行ComMax,相应的添加UDP方式通道

串口配置：串口号选择串口设备对应的串口，参数为串口设备的通信参数

网络配置：IP地址-本地IP或127.0.0.1, 远程端口3422, 本地端口3421

远程计算机配置完成，点击菜单栏中的【系统】-【开始】，在配置正确的情况下，如图所示

此时可以通过超级终端发送命令，进行串口设备的调试

TCP方式配置

1 在远程计算机上运行ComMax,相应的添加TCP Server方式通道

串口配置：串口号选择串口设备对应的串口，参数为串口设备的通信参数

网络配置：保持默认即可

远程计算机配置完成，点击菜单栏中的【系统】-【开始】，

1在本地计算机上运行VSPD虚拟串口工具生成一对虚拟串口（例Com1, Com2）

2 在本地计算机上运行ComMax，添加TCP Client方式通道，

串口配置：串口号选择Com1参数配置默认即可（9600,8,1,None）

网络配置：IP填写远程计算机IP，端口默认即可

3 在本地度算机上运行超级终端，打开端口Com2,参数与上面相同（9600,8,1,None）

本地计算机配置完成，点击菜单栏中的【系统】-【开始】

在TCP模式下，必须先配置远程计算机，运行ComMax Server,再配置本地计算机，运行ComMax Client，才能正确连接上

此时可以通过超级终端发送命令，进行串口设备的调试

ComMax系统结构图

共享说明：

如果您在试用的过程中发现问题或改进的建议，请联系QQ:35876709 email:sdingex@qq.com进行反馈，我们将对您提出的问题进行改进，感谢您的反馈。

在使用过程中遇到问题，支持远程指导。

软件为共享软件，试用版的试用时间为1个小时，软件注册按机器进行注册，一台机器的授权码228元，感谢您使用正式版，使用正式版的用户支持软件的终身免费升级。

购买正式版用户请联系QQ：35876709