不弹钱箱故障排除：

1、钱箱是由打印机供电，检查钱箱的连接先有没有接到打印机上。

2、打印机的电源必须打开。检查打印机的电源。

3、没有设置弹钱箱。

弹钱箱如果是收款机可以在软件中设置是否弹钱箱为是，如果是使用的电脑，也可以在打印机的属性中设置弹钱箱。

以XP系统佳博POS58打印机为例：在打印机属性里设置弹钱箱步骤

开始→设置→打印机和传真

里面选择要设置的打印机的图标，按右键点击属性。

点击 打印首选项

点击 纸张/质量

媒体，下拉选择。

其他品牌的打印机请参考设置。不同打印机弹钱箱设置可能不同。