镜像模式实施技术方案（最稳定）

上图是镜像模式

上图是软路由模式

WiFi附近人支持2种运行模式（没成功设置镜像前，千万别选错）：

一、软路由模式。适合单个普通家用路由器如（tplink、水星、腾达等）；

二、镜像模式。支持中大型网络几十个甚至上千个AP的网络（如酒店、商场、KTV、车站、景区等），旁路模式更稳定，即使电脑故障也不影响网络。

## 一、什么是镜像模式？

价格大于300元的企业级路由器，端口镜像（Mirror）功能一般是标准配置。中大型网络的互联网出口的核心路由器或者交换机都可以配置镜像，安装附近人的电脑网线接入镜像口即可，不需要额外增加其他硬件设备。

## 二、最便宜的实体店镜像路由器，配置实例

中小店推荐TP-Link TL-R473宽带路由器支持50人左右上网，能够同时带3个普通无线路由器（AP），京东买200多元。

典型网络拓扑图

TP-Link TL-R473企业路由器

互联网ADSL

无线天电脑接镜像口

3个下级普通无线路由器（建议改为AP模式）

手机无线上网

建议：如果是普通无线路由器，建议改造为无线AP来使用，不要下级当路由器。(把无线路由器的WAN外口网线拔掉，只用网线用连接LAN网口，关闭DHCP功能）。

步骤如下：

（1）准备几个网线，安装好TP-Link TL-R473主路由器，电脑安装好附近人，设置为镜像模式，连接Lan1口，上网正常。

（2）串接2-3个AP，分别接Lan2/3/4口，普通无线路由器如tplink、水星等也可以设置为AP模式。

（3）进入TP-Link TL-R473路由器的WEB设置界面，打勾端口镜像功能，输入输出都镜像。电脑网线接入LAN1监控端口即可。

如果接入的上网人数更多，比如200人以上，应该购买硬件性能更高的宽带路由器，至少可以带10－20个普通无线AP上网。

## 三、巨型网络环境，核心三层交换机做镜像即可

在大多酒店、商场、KTV、车站、景区等，大多核心交换机才有H3C、华为、思科、艾泰等设备组网，都是采用多AP模式方，同时支持几千人同时在线的巨型网络，不用添加任何硬件设备和改动网络，这种请看需要我公司各地代理商，上门技术收费服务做镜像。

## 四、家用普通路由器，如何用镜像模式？

对于绝大多数几十元的家用路由器，如tplink、水星没有镜像功能，其实也可以设置为镜像模式，那就是关闭路由器DHCP功能。进入路由器web管理界面，找到DHCP服务选项，关闭或者不启用即可：

这种家用模式的优点是：镜像更稳定。缺点是：电脑不能关闭，否则就要进路由器开启DHCP服务，否则手机不能上网。

一般实体店内用tplink等单个家用路由器，建议还是开软路由模式即可。

后记：WiFi附近人软件对小店免费，但人工服务需要收费，如果不会做镜像设置的朋友，可以联系我们人工服务。www.whatsvip.cn  QQ 1059796318