扮家家客户端使用教程

目录：

- 安装教程

- 使用说明

- VR渲染提交说明

- CR渲染提交说明

五、界面说明

一、安装教程

1. 安装注意事项

安装扮家家云渲染客户端前，必须将所有3Dmax程序关闭，如果不关闭3Dmax，可能会导致安装过程中，程序无法写入3Dmax端的提交任务页面。

2. 客户端下载链接：http://yun.banjiajia.com/downloads

3. 双击下载完成的客户端安装包：

- 点击一键安装或自定义安装（安装前请先阅读《用户许可协议》）

- 若是自定义安装，根据自身需求习惯，修改安装地址，如不作修改，则按默认地址点击立即安装即可

一般建议使用默认地址，确保软件稳定性。

- 等待安装完毕，点击“开启云渲染”即可，桌面自动生成程序图标，自动运行时候会自动更新程序。

（推荐安装素材管理器，提高制图效率10倍）

- 由于360防火墙检测软件可靠性，所以会弹出以下窗口，点击“不再提醒”，然后“更多”，选择完全不阻止即可。

二、使用说明

1. 打开扮家家云渲染，进入登录界面，点击马上注册，注册账号。（若已有账号可以跳过此步骤）

2. 根据提示内容填写相关信息，并勾选“我已阅读并遵守扮家家用户使用协议”，然后点击发送语音验证码，根据手机收到的语音信息填写验证码，最后点击立即注册即可

- 登录界面处，输入用户名/手机号、登录密码或点击微信、QQ登录。

  - 首次点击微信/QQ登录需绑定手机号码

3.2 若所绑定的手机号不是云渲染客户端已有账号，需设置密码和输入验证码验证。

3.3 若所绑定的手机号是云渲染客户端已有账号，则输入该账号的登录密码点击登录即可。

- 注册登录后会进入软件操作界面

- 提交渲染任务后，系统会自动跳转到客户端并生成对应的任务，任务会自动进行打包、上传、排队、解压、渲染等过程。

（注：任务转到客户端后可以关闭3Dmax，上传完毕后才可以关闭电脑，不影响效果图渲染）

- 渲染开始后，点击查看，可以查看任务渲染的情况和相关的渲染信息

- 渲完后选中任务，点击下载图标选择“结果包”即可下载到指定位置

（软件设置了默认位置和自动下载，系统会根据默认位置自动下载成图）

三、VR渲染提交说明

1.打开3Dmax，加载需要渲染VR场景文件，按F10进入VR渲染面板设置,

设置文件输出格式，位置路径可以随意设置。

2.设置好输出格式后，点击菜单栏扮家家选项，点击发布任务

3.插件会自动获取当前MAX任务名称，点击添加相机

4.添加相机后，选中相机，即可设置输出的像素

5. 如果需要渲染小光子再渲染成图，勾选“渲染小光子”并选择光子大小

6.如果已经渲染好光子，有光子文件，则可以在发光贴图模式和灯光缓存模式选择对应的光子文件

- 选择对应的渲染套餐，分别有24线程、48线程、96线程和192线程

- 根据需求可以选择AO通道和材质通道，如不需要，不勾选即可

9.系统默认使用VR3.2进行渲染，如果需要使用对应的VR版本进行渲染，取消勾选即可

（扮家家云渲染推荐使用VR3.2进行渲染，渲染速度相对更快，费用越低）

10.以上设置都确认好后，点击“提交渲染任务”，会有资源收集提示，确认没有问题，点击“是”

(如有丢失贴图提示，请在资源管理收集器检查，默认快捷键：shift+T)

四、CR渲染提交说明

1.打开3Dmax，加载需要渲染CR场景文件，按F10进入VR渲染面板设置,

设置文件输出格式，位置路径可以随意设置。

2.设置好输出格式后，点击菜单栏扮家家选项，点击发布任务

3.插件会自动获取当前MAX任务名称，通过勾选镜头选择要渲染的镜头,可以同时勾选多个镜头提交。

4.双击对应摄像机的尺寸，可以对尺寸进行自定义的调整

5.提交界面下的渲染设置可以根据用户需求，设定相关渲染次数、指定渲染时间，并且根据需求勾选AO、通道等

CR渲染机制说明，以最快到达指定参数为先，譬如假定次数设定了5次，时间设定了30分

情况一：渲染过程中，先完成了5次渲染，但还没到达30分钟，就按5次为结束

情况二：渲染过程中，渲染了30分钟，但还没有完成5次渲染，则按30分钟为结束

（注：如不设定次数和渲染时间，CR会一直渲染，直到手动停止为止）

6.以上选项设定好后，可以点击“提交渲染”按钮，会有资源收集提示，确认没有问题，点击“是”

(如有丢失贴图提示，请在资源管理收集器检查，默认快捷键：shift+T)

五、界面说明

1. 自助渲染界面

2. 消费管理界面

3. 点击“充值按钮”，可弹出充值界面

4. 绑定套餐，如有每个月比较大图量需要渲染的，请联系大客户专员QQ：2921662044或微信：bjjyun

5. 账号管理，如想开通企业子账号管理功能，填写完善个人中心的信息，然后点击申请开通即可。

6. 点击右上方“设置按钮”，打开通用设置与安装插件界面，可以设置默认下载路径，并且设置自动下载功能和安装插件功能。

7. 点击“小三角按钮”，弹出其它选项。

6. 个人中心页面，可以填写个人信息，填写完整后系统会自动赠送20元渲染卷。还可以生成个人安装包，分享生成的个人安装包给您的朋友、同事，他们成功安装注册，并最少渲染完成一个任务后，系统会自动赠送30元的渲染卷。