### 5系统设定

使用软件之前，需要设定软硬件连接的设备选项、尺寸单位及固定的参数，方便以后的操作。

点击工作画面上的 设定图标  ，弹出设定窗口。如下图：

5-1  设定周边设备

CAD系统要用于生产，必须有配合的硬件。各种设备的规格不同，使用前需根据用户的硬件配置，在软件中作相应设定。

5-1-1  选择硬件种类

点击 周边设定 右边的小三角（图中紫色框框住的部分），

选择所要设定的硬件种类，共三种：

数位板、读图板、绘图机

5-1-2  数位板 设定

周边设定选中 数位板，如下图所示：

数位板就是12” * 12”的小型数字化仪，早期系统用作输入设备，有四个按键。现已改用鼠标替代。

5-1-3  读图板 设定

下图是以Hipo3648为例所作的设定：

输入键式 选择16键，弹出下半部分的对话框：

选择 方式三，点击 确定 完成输入键式的设定，点击 取消 终止设定。

5-1-4  绘图机 设定

下图是以Ioline600Ae为例所作的设定：

其它型号的读图板、绘图机所对应的设定，请参见本章 附录1。

5-2  设定绘图规格

点击设定窗口上的 设定绘图规格，进入下图界面：

尺寸单位 根据打版需要设定；

纸长宽 根据绘图机设定，以上是Ioline 600Ae纸长宽。

5-3  设定常用参数

点击设定窗口上的 设定常用参数，进入下图界面：

如果客户以 公分 作为打版尺寸单位，推荐使用上图所作的设定。

打钩，以后用户修改参数或选项，电脑会自动记录。

5-4  路径

以下设定电脑档案的默认存取路径，用户可自定常用的档案路径，不需要每次都专门寻找档案位置。

点击设定窗口上的 路径，进入下图界面：

上图中列明各种档案和对应的路径。用户可在此建立 打版 和 马克 的文件夹，存放图形和马克资料。

5-4-1  修改路径

鼠标点击左侧档案路径名称，或者右侧文件夹路径，都会弹出一个 对话框：

首先 点击图中左侧小三角，选择硬盘分区；

然后 在中间大方框中选择具体路径：双击文件夹名，可以选中文件夹，并看到其中子文件夹；

最后 点击OK。

注意：

- 为资料安全，请不要频繁更改路径，特别是 不要更改 设定档 的默认路径；

- 为使用方便，建议 尺寸档 和 图形档 放在同一路径下，样板档 和 马克档 也放在同一路径下；

- 尺寸档、图形档、样板档和马克档最好不要放在系统盘，以保护资料安全。

完成以上所有的设定，点击 储存 将之储存为 Setup.set。

5-5  常用和不常用的设定档

DOCAD系统默认的 设定档 是setup.set，系统启动时会自动录取这个设定档。用户可以将平时最常用的设定保存为setup.set，而不常用的设定以其它档名保存。用到时先开启所需设定档，再进行尺寸表和打版等其它操作。

例如：用户若常用 公分（cm）单位，只有极少的时候用到英寸（inch），

那么可以先在 绘图规格 中的 尺寸单位 选为 In/25.4，储存为 inch.set

然后将 尺寸单位 改为 cm/10，并保存为 setup.set

这样系统默认单位就是 公分(cm)，要英寸时开启Inch.set即可。

5-5-1  调用系统预存的设定档

DOCAD系统为用户保存了部分常用设定。安装系统之后，用户在设定窗口开启设定档，进入系统默认的路径：

C:\ProDocad\ProMess\Setup\

可以看到：

| Cm. set | 以公分为尺寸单位的设定 |
| --- | --- |
| Inch. set | 以英寸为尺寸单位的设定 |
| Numonics. set | 以Numonice读图板所做的设定 |
| GTCO. set | 以GTCO读图板所做设定 |
| Summa. set | 以Summa读图板所做的设定 |
| CalC3648.set | 以CalComp读图板所做的设定 |

用户可以调用这些设定档，再修改其它设定，之后储存为Setup.set.。

附录1

表1：各种型号的读图板所对应的设定

读    图    板

| 适用机型 | 设备 选项 | 连接埠 | 传输设定 | 设备 规格 | 分辨率 | 输 入 格 式 | 输入 键式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GGT Numonice | NU2210 | COM1 | 9600,N,7,2 | 36"*48" 44"*60" | 1000 lpi 2540 lpi | FsXXXXXX SsYYYYYYCL | 16键, 方式一 |
| GTCO | GTCO | COM1 | 9600,N,8,1 | 36"*48" | 1016 lpi | FXXXXXSYYYYYCL | 16键, 方式二 |
| CalComp | CalComp | COM1 | 9600,N,8,1 | 36"*48" | 1270 lpi | FXXXXXSYYYYYCL | 16键, 方式三 |
| Summa | Summa | COM1 | 9600,E,7,2 | 36"*48" | 1016 lpi | sXXXXX,sYYYYY,FF,TCL | 16键, 方式四 |
| ALTEK | GTCO | COM1 | 9600,N,8,1 | 36"*48" | 1000 lpi | FsXXXXXX SsYYYYYYCL | 16键, 方式一 |
| Hipo | GTCO | COM1 | 9600,N,8,1 | 36"*48" | 1016 lpi | FXXXXXSYYYYYCL | 16键, 方式三 |
| CD91200 CD9910 | CalComp | COM1 | 9600,N,8,1 | 36"*48" 24"*36" | 1000 lpi | FXXXXXSYYYYYCL | 16键, 方式三 |

表2：各种型号的绘图机所对应的设定

绘    图    机

| 适 用 机 型 | 设 备 选 项 | 连 接 埠 | 传 输 设 定 | 设备 规格 | 解 析 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP系列 Vogue时尚大师 | HP7580B | COM1 | 9600,N,8,1 | 64" 72" | 1016 lpi |
| Io-line 28、600、FJ8 系列 经纬切割绘图机 | HP7596A | COM1 | 9600,N,8,1 | 36” (72") | 1016 lpi |
| HP、CANON、宏华、 GGT(INF-PLOT)、Algotex 等喷墨绘图机系列 | HP2848(HP-GL/2) | LPT1 COM1 | 19200,N,8,1 9600,N,8,1 | 36" 72” | 1016 lpi |
| ### WILD | ### WILD | COM1 | 9600,N,8,1 | 64” | 1016 lpi |
| Io-line LP7200 | # LP7200 | COM1 | 9600,N,8,1 | 72” | 1016 lpi |
| Io-line LP4000 | LP4000 | COM1 | 9600,N,8,1 | 36” | 1016 lpi |
| Mutoh-AC1650 | AC1650 | COM1 | 9600,N,8,1 | 64” | 1016 lpi |
| Mutoh-AC500 CE3000-120AP | XP1250 | LPT1 | 9600,N,8,1 | 36” | 1016 lpi |
| GGTAP-100, 300笔式系列 | GGT | COM1 | 9600,N,8,1 | 72” | 1000 lpi |

附录2      读图板（数字化仪）的设定

读图板 要正常工作，除了在DOCAD系统中作设定之外，还要对机器本身做设定。这里介绍几种常见读图板的设定方法。

长地数字化仪的设定

- 启动数字化仪的菜单：

CD91200型 将游标十字叉丝对准菜单上的“SET UP(启动设置)”方块，依次按游标的“F”、“E”键

CD9910型   将游标十字叉丝对准餐单上的“SET UP”方块，按下游标的“F”键；

2、通过重复按游标的“A”键为25个小方格设置游标红色指示灯的亮、灭状态，参数如下：

MODE      FORMAT    RES    BAUD    PARITY    LF    ECHO

0000100      100010        000       100         1100          1         0

注：0--------代表相应位置小方格的游标红色指示灯为灭

1--------代表相应位置小方格的游标红色指示灯为亮

游标十字叉丝应对准每个竖条小方格的中央部分，若这时游标红灯亮表示该位目前状态为“1”，若红灯灭表示该位目前状态为“0”；

每按游标“A”键一次，就可以改变该小方格的状态。若该位状态为“1”（红灯亮），按游标“A”键一次则该位变为“0”（红灯灭）；再按游标“A”键一次，该位又变为“1”（红灯亮）。

重复按游标“A”键，直到游标红灯的亮灭状态和参数要求一致。

3、设置完成后，将游标十字叉丝对准菜单SAVE（保存区）项中的“1”（参数一）块中央部分，按下游标“A”键，数字化仪发出嘀嘀两声蜂鸣，设置完成，并可以和软件联机。

4、安装注意事项：

（1）请一定用设备原装配件，以免由于配件内部的连线不同造成设备损坏

（2）设备电源一定要接有真接地的三相电源，保证设备的回流接地，否则数字化仪的回流保护将自动启动，以保证外设和计算机的设备安全

（3）计算机和各个外部设备最好各用一个带保险的电源接线板

Hipo读图板的设定

- 关闭读图板的电源开关；

- 按住读图板主控盒上的复位开关（绿色、与指示灯共享），同时打开读图板左边框下侧的电源开关（可请另一工作人员帮忙操作），待读图板蜂鸣声结束，再松开复位开关；

- 在读图板正上方的菜单内，用读图板的游标依次点B、4、7、E，具体步骤是：

①  将游标的十字叉对准读图板方框   B  ，按游标“0”键、发出一声蜂鸣。

②  将游标的十字叉对准读图板方框   4  ，按游标“0”键、发出一声蜂鸣。

③  将游标的十字叉对准读图板方框   7  ，按游标“0”键、发出一声蜂鸣。
④  将游标的十字叉对准读图板方框   E  ，按游标“0”键、发出多声蜂鸣

设置完毕。

GTCO读图板的设定

1、按照下图，将GTCO设定卡放在读图板中间

- S  1  2  3  4  5  6  7  8  9  P

设  定  卡

40dpi

⊙

Point1         Point2

⊙                 ⊙

可设定哔哔声

2、点S、1、2、P

3、点Point1、Point2

4、将游标放在最右边的一行的40dpi点一下

5、点P离开设定

6、将读图版及电脑重新开机即可。