6开启、储存档案  输出打印

6-1 DOCAD系统档案介绍

DOCAD系统产生的各种资料都将储存为下列特有的格式（Format）：

| 适用系统 | 档案类型 | 扩展名 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工厂版 | 图形档 | .GPH | 记录打版、描版的版型资料 |
|  | 尺寸档 | .SIZ | 记录打版、描版的尺码号型尺寸 |
|  | 衣版档 | .GAR | 记录从打版转到马克的尺码资料 |
|  | 放缩档 | .GAM | 记录从打版转到马克的衣版资料 |
|  | 排版档 | .MAK | 记录排马克资料 |
| 学习版 | 图形档 | .GHS | 记录打版、描版的版型资料 |
|  | 尺寸档 | .SIZ | 记录打版、描版的尺码号型尺寸 |
|  | 衣版档 | .GRS | 记录从打版转到马克的尺码资料 |
|  | 放缩档 | .GMS | 记录从打版转到马克的衣版资料 |
|  | 排版档 | .MKS | 记录排马克资料 |

工厂版系统 和 学习版系统 开启和储存档案的操作完全相同，但是

工厂版软件只能开启和储存工厂版格式的档案；

学习版软件只能开启和储存学习版格式的档案。

6-1-1  系统兼容性

工厂版系统拥有广泛的兼容性，可以开启各种图形交换格式（AAMA.dxf、TIIP.dxf、AutoCad.dxf等），并可输出AAMA；也可以开启和输出PLT档案。

6-2 打版系统的开启和储存操作

6-2-1  快速开启和储存图形档

要调出已有的版型资料，可以点击工作画面上的 （开启图形档案），跳出 开启图形档案 窗口。选择你要开启的档案，点击窗口右下方的 开启 即可。

版型资料需要储存到电脑里，可以点击 （储存图形档案），跳出 储存图形档案 窗口。选择保存位置、输入名称，点击窗口右下方的 保存 即可。

6-2-2  图形档 指令表单

点击  （图形档）  出现图形档指令表单，相应的功能按钮如下：

（重新开启）与快速开启按钮功能相同。

（累增开启） 已经打开一个图形档，可以累增开启第二个图形档，并可将两个档案中的板型资料同时显示在屏幕上。

点击 累增开启，选定档案之后，后款与前款放在同一层时，会出现如下 换层 对话框：

在空格中输入累增版型所在的图层，点击 确定。

注意

点击 取消，后款版型会自动录取在该款原先保存的层上。

1.累增录取时，前后档案，尺码名称要相同

2.尺寸名称不能重复。如出现重复尺寸，则后款尺寸数值会覆盖前款尺寸数值

3.尺寸单位要相同

（存图形档） 功能与快速存取按钮相同。

6-2-3  开启和保存外部资料

（开启AAMA） 录取欧美AAMA格式的DXF档案

打开时，先选择版子内部线的型式

0.Practice Pattern   (转换为实版)

1.Symbom Line    (转换为符号线)

注意：1. 打开前先准备一个空的尺寸表（没有尺码、尺寸名称），录取后自动显示尺码及放缩值表 (若对方有提供)。

2. 录取的数据为描版，可自订尺码，设定放缩档差或全转衣版处理版子的修改或存马克资料作排版。

（开启TIIP） 录取日本系统TIIP格式的DXF档案

（开启AutoCAD） 录取一般建筑系统或部份日本系统的DXF档案

打开时，先选择版子的型式PolyLine

0.Geeneral Pattern    (转换为一般版型-基版)

1.Digi.Close Pattern   (转换为封闭曲线-描版)

（储存AAMA） 保存AAMA格式，可与其它系统交换资料

（开启HPGL） 开启绘图档（.plt）

6-2-4  图形档 指令表单的其它功能

   储存图形时打勾，设定档与图形档自动合并储存

   储存图形时打勾，尺寸档与图形档自动合并储存

注意：改变路径或到另一计算机录取档案后，图形与尺寸最好

分开储存。

- 先储存尺寸档

- 将  含尺寸档勾取消

- 储存图形文件

（比例） 开启AAMA或TIIP时，若版子比例不对，在此选择比例后重新打开。

    录取AAMA样片会从左到右排，样片小而且很长。将此项打钩，所有样片叠放在一起，各尺码固定位置显示。

    录取AAMA档案，遇到特殊规格档案无法开启 ，可将

此功能打勾再录取一次，读取速度会变慢些。

打开时若出现讯息“处理中请等一下”，一般就可正常打开AAMA

  打钩后，储存AAMA时，版子内部点区分曲点及端点；

若没有区分，版子的内分段会转换为线段显示，且都是转角点。

     DOCAD软件中，储存AAMA时有放缩版，若将此功能打勾，

会在.dxf档之外生成一个放缩值表文件(.rul）；

若不打钩，则将各尺码的版子同时存入.dxf档。

注意：

录取时若有放缩值表 （.rul档），电脑会自动开启生成放缩值表

储存AAMA时，若将此项打钩，版型储存时自动从左到右排列，

且版型不会重迭。

6-3 储存马克衣版资料

打版资料，在 马克衣版资料 储存成排马克系统能开启的资料格式。

储存衣版档，首先在全部工作层放缩所需尺码，然后钩选下列条件：

| 衣版/缝份 | 保存每一片版型的外部线（衣版或缝份） |
| --- | --- |
| 衣版 | 只保存实版 |
| 缝份 | 只保存缝份 |
| 牙口 | 保存衣版内部牙口 |
| 符号 | 保存制图符号 |
| 文字说明 | 保存文字说明 |
| 分组 | 存马克时根据衣版的文字类型(副版名) 选一个字母分组放置 |
| 分档 | 存马克时根据衣版的文字类型(副版名) 选一个字母分档案放置 |

下图是 分组 和 分档 在马克系统中开启时的效果

分组						        分档

分组 和 分档 只能选择一种

依布纹方向 衣版依照所设定的布纹方向放置

选好以上各个条件后，点击  即可。

6-4 排马克系统中的开启和储存操作

6-4-1  开启衣版档

点击（开启衣版档），跳出开启窗口。选择档案后进入 衣版档 对话框，如下图：

若全部尺码件数相同（且不超过3件），可直接选定件数=0 (或 1，2，3)；

若各尺码件数不同，可以在右侧分别选定：

0

1

2

3

S

# M

L

选好件数，点击 确定 即可；

若打开发现衣版方向不对，可以将	打钩，重新开启衣版档。

6-4-2  开启和储存马克档

点击，开启马克档

点击，储存马克档

点击，进入马克档对话框。可以开启、储存、删除马克档，以及开启和储存AAMA

6-5 打版系统的输出打印

6-5-1  绘图机打印实际版型

- 点击（绘图机），出现右图绘图机指令表单

- 点击 ，输入纸长、纸宽

      打钩后，绘出图形周围的方框
      打钩后，选择打印时是否旋转纸张，
                  可选0度、90度、270度三种
    注意：若纸长小于纸宽，需旋转90度

- 点击，将产生的图形框放在屏幕空白处

- 选画放缩版

角度     可选择0、90、180、270度。

选衣版   选取要绘出的版子，放入实际纸张内

(原版移至所设定的纸张范围内)

1.先设定纸张的大小及方向 (可配合纸张旋转的功能)

2.选取衣版，放入实际纸张内 (被选取的衣版会反白)

平移选版 平移实际纸张范围内的衣版

删除选版 删除实际纸张范围内的衣版，回到原版的位置

- 点击，将实际纸张范围内的图形印出

绘图机只打印画面上显示的内容，打印前可以用显示工具

来决定是否打印相关内容

6-5-2  绘图机打印放缩版

步骤如下

- 单层放缩各码

- 进入 绘图机 指令表单，输入纸长、纸宽

- 点击  (出现黄色框)，放在屏幕空白处

- 点击  选择各个尺码

- 点击 ，依序将要打印的衣版放入框内

- 使用 调整框内的排版方式，不满意可用

- 选取完毕，点击  印出图形

注：同一个画面，若要打印不同排列状态的图形，每完成一次打印，必须按 才能继续下一张的排版打印 （以避免画面重叠）。

6-5-3  绘图机打印网状图

步骤如下：

- 单层放缩各码，出现放缩网状图；

- 在网状图的情况下，点击显示区的（显现放缩），变成彩色；

- 进入 绘图机 指令表单，输入纸长、纸宽

- 点击  ，用出现的黄色框框住网状图，单击鼠标选定

- 点击  印出图形

6-5-4  印表机（打印机）输出

点击（印表机），出现右图 印表机 指令表单

选择印表机

选择打印方向。以A4纸为例，

效果如下：

打钩之后，可配合彩色印表机绘彩图

根据印表机设定的纸张大小，将显示在打版

工作区的所有图形打印出来

绘图机作为印表机使用时，可以打印实际大小的图形

（使用办公室印表机时不建议使用此功能）

打印目前正在使用的尺寸表

可供用户自己编写说明范例，需配合在线说明使用

6-5-5  存影像档

将屏幕上选定的部分或全部画面，储存为影像档案。方法：

- 点击 输入影像大小，输入图片的长和宽

- 点击 影像档名，选择储存位置和名称
默认的储存格式为.bmp，用户也可自设为.jpg

- 点击 存影像档，出现蓝色方框，框住所需画面，随后提示是否储存。
点击“是”保存图象；点击“否”，中断指令。

6-6 排马克系统的输出打印

    - 绘图机打印实际马克，步骤如下：

- 点击（绘图机），出现下图绘图机对话框

- 点击，输入纸长、纸宽

打钩，绘图机不打印马克外框线和头尾的排版信息

打钩之后，选择纸张旋转方向：0度、90度、270度

用打印绘图机器输出，

请选择 
，并且
 下面四个方框不要打钩

- 点击，出现讯息提示：

点击右侧、、其中之一，绘图机开始打印。

（也可用键盘输入其它数字，按Enter键开始打印）

绘图机只打印屏幕上所显示的图案。如果用户要显示或隐藏版名、布纹等，可以在打印之前用 
（版型资料）先行设定

6-6-2  印表机（打印机）输出

点击（印表机），出现下图 印表机 对话框

选择印表机

打钩之后，可配合彩色印表机绘彩图

选择线条粗细

打印迷你马克的同时，打印（排版资讯）的内容

选择打印的方向和比例

放大分页：马克图填满印表机的页面，分页打印。

设定完毕，点击此处开始打印

以印表机打印部份实际马克版

若版片小，打印方便且省纸。

6-6-3 马克图存影像档

用户可以将马克图储存成影像档案

操作方法和在打版系统中保存影像档相同，
设定影像大小 (A4纸张比例)，将马克图存盘，可到一般文件作编辑或参考排版情况。