7-4 衣版

7-4-1  新衣版、描部分线

7-4-2  修改

改部分线     移点       摇摆

（部分曲线内多点的移点）

指向移点     指向摇摆   指向定距

插入一点     插入多点   删除一点

转换端点     转角修弧

接版修边

单段移点     单段摇摆     单段接版修边

重设衣版大小 左右对称修改 上下对称修改

（改变最长、最宽的值）

X定距移点   Y定距移点   XY定距移点

X定距摇摆   Y定距摇摆   XY定距摇摆

修改 指令表单的部分功能介绍

| 功能： 插入一点 c 方法： 修改选衣版 插入一点 选<A>；<B> 插入点<C> 注意： 若目测修顺，则定位解除 若有固定位置，则须定位 | 功能： 插入多点 方法： 修改选衣版 插入多点 选<A>；<B> 输入插入点数：(例:3) | 功能： 移点 方法： 修改选衣版 移点：选取<A> 移至<B> |
| --- | --- | --- |
| 功能： 删除一点 方法： 修改选衣版 删除一点 选<A> 删除后版型会重新画出 修改后的曲线 | 功能： 转换端点 方法： 修改选衣版 转换端点 选<A> 注：此功能可作直线与曲线 的转换 | 备注栏： 版型修改时,上述指令可直接 设定长度作点的修正或部分曲线的修正。 |

7-4-3  测距、剪接

新增尺寸

测点距  累加点距  测角度

测间距  累加间距

锁定长度  锁定曲线长度    锁定曲线长度

只移动X方向   只移动X方向

沿线定距  等分定距  分角定距

平行推放

平行定距  平行定位  角度定位

剪平行弧  递增平行

剪曲段线 牙口当曲线   符号当曲线

镜射相接  两版相接

剪接 指令表单的部分功能介绍：

| 功 能： 平行定距 方法： 剪接选衣版 平行定距：点<A>；<B> 选相对点：点<A> (定位：参考点；端点) 输入距离 (例:2.5cm) *剪开位置尽可能不靠近端点。 | 功 能： 平行定位 方法： 剪接选衣版 平行定位：点<A>；<B> (定位：参考点；端点) 定位一点为切开位置 点<C> (定位：参考点) *切开位置会依所定位之端点或参考点位置放缩 | 功 能： 剪平行弧 方法： 剪接选衣版 剪平行弧：选<A>；<B> 输入距离 (例:3cm) |
| --- | --- | --- |
| 功能： 递增平行 方法： 剪接选衣版 递增平行：选<A>；<B> 输入距A点之距离 (例:3.5cm) 输入距B点之距离 (例:1.5cm) | 功能： 镜射相接 方法：剪接镜射相接：选<A>；<B> |  |
|  | 功能:： 两版相接 两版相接的两端必须等长，相接后相接边圆顺，遇到有不等长、相接边不圆顺时， 相接前到褶子作接版修边，电脑自动修等长，再相接 方法： 剪接两版相接：选被移版：选<A>；<B> 选原接版：选<C>；<D> |  |

7-4-4  贴边

平行定距  平行定位  角度定位

剪平行弧  递增平行

剪曲段线  牙口当曲线  符号当曲线

贴边 指令表单的部分功能介绍：

镜射角度：0.输入角度  1.选参考线  2.定位一点

| 功能： 平行定距 方法： 贴边选衣版 平行定距：点<A>；<B> 选相对点：点<A> (定位：参考点；端点) 输入距离 (例:4cm) 选贴边上的一点：<C>  (定位解除) 定位一点(作为镜射中心线) | 功 能： 平行定位 方法： 贴边选衣版 平行定位：点<A>；<B> (定位端点) 定位一点：<D> 选贴边上的一点：<C>  (定位解除) 定位一点(作为镜射中心线) |
| --- | --- |
| 功 能： 剪平行弧 方法： 贴边选衣版 剪平行弧：选<A>；<B> 输入相对距离 (例：3cm) 选贴边上的一点：<A>  (定位解除) 定位一点(作为镜射中心线) | 功能： 递增平行 方法： 贴边选衣版 递增平行：选<A>；<B> 输入距A点距离 (例：3.5cm) 输入距B点距离 (例：1.5cm) 选贴边上的一点：<A>  (定位解除) 定位一点(作为镜射中心线) |

7-4-5  褶子、变换

开褶        一转一褶  一转二褶

二转一褶    纸褶

细褶        粗褶      缩缝

活褶(褶心)  活褶(止点)

单褶修边  多褶修边

袖山展宽  袖山展高

单直展    多直展

曲 展    依符号展开

平行平褶  点线平褶

换起始点

平移      复制     旋转

增大      镜射     对点复制

缩绉

部分复制  部分镜射

领褶对折  版线上插入两端点　在对折上修改

7-4-6  缝份

设缝份初值

改缝份值

角反褶   边反褶   凸边

缝份剪角    定角度剪角    定长度剪角

端双剪角    端双剪内端    剪对合角

缝份贴边

测缝份值

删一缝份

缝份 指令表单的部分功能介绍

| 功能：初设值 方法： 缝份选衣版 输入初设缝份值(例:1cm) 完成缝份 是否满意? Y/N | 功 能：改值 方法： 缝份选衣版 输入初设缝份值(如:1cm) 改值选<A>；<B> 输入改值缝份值(如:3cm) 完成缝份 是否满意? Y/N PS.不更改的部分，皆依初值 设定。 |  | 功 能： 角反褶 方法： 缝份选衣版 角反褶选<A> 缝份褶向:0.褶前1.褶后 完成缝份 是否满意? Y/N - 褶向依起始点的方向来 辩识。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能： 边反褶 方法： 缝份选衣版 边反褶选<A>；<B>；0.对褶 1.直角 完成缝份 是否满意? Y/N * 使用部位：袖口、裤口、下摆 |  | 功能： 凸边 方法： 缝份选衣版 凸边选<A> (A点须为端点，不可为参考点) 0.褶前 1.褶后 完成缝份 是否满意? Y/N *使用部位：开叉位置、拉链开口 |  |

7-4-7  牙口

端双牙口          沿线牙口          对点牙口

实版沿线定距牙口  缝份沿线定距牙口  平行缝份牙口

实版等份牙口      缝份等份牙口

选控制点          定位牙口          两版对合牙口

线段

合边          合褶      活褶缝线

衣版跳至缝份  平移牙口  镜射牙口

删一牙口      删版牙口

牙口 指令表单的部分功能介绍

| 功 能：端双牙口 方法： 牙 口选衣版 选<A>转角点 在衣版的转角点作出双边沿线牙口记号。 | 功 能：沿线牙口 方法： 牙 口选衣版 选<A>；<B>二点 *B点为牙口位置 沿衣版上二控制点，作出沿线牙口记号 | 功 能：对点牙口 方法： 牙 口选衣版 定位<A>；<B>二点 *B 点为牙口位置 |
| --- | --- | --- |
| 功能：平行线段牙口 方法： 牙 口选衣版 定位<A>；<B>二点 输入沿边缝份距离： (例：2cm) | 功能：沿实版线定距牙口 方法： 牙 口选衣版 选取<A>；<B>二点 输入与第一选点相对距离：(例：BN) 沿实版方向，依所定距离作出沿线长度之牙口记号 | 功能：缝份定距牙口 方法： 牙 口选衣版 选取<A>；<B>二点 输入与第一选点相对距离：(例：6cm) 沿缝份方向，依所定距离作出沿线长度之牙口记号 |

- 线段牙口：须由内部切开止点往缝份之方向点出记号。

使用部位：半门襟切开线、袖开叉牙口

7-4-8  符号、版型标示、布纹、转换

复制 旋转 增大

镜射  对点复制

缩绉