7-6 放缩检测功能 查看过程

7-6-1  放缩指令表单

点击（放缩），出现右图指令表单，可以放缩、检测错误和查看打版过程

放缩工作层内单一尺码，点击右侧小三角

可以选择尺码

放缩全部层内单一尺码

放缩工作层内的各个尺码

放缩全部层内的各个尺码

时钟       计算放缩需要的时间

可显示各点的放缩资料，用于检查放缩差值

 累加        累加前次测量尺寸

 累减        累减前次测量尺寸

点距      测量点与点间直线长度。

（需定位端点或参考点）

垂直距离  测量两点之间垂直长度

水平距离  测量两点之间水平长度

间距      测量两点之间沿版型线的长度

若测量的方向错误时，按右键  换起始点

（并重新放缩各码）

删除所有显示在屏幕上的图形，但系统内部保留所有打版步骤。

（可对比下面两个功能：删一层放缩 和 删各层放缩。这两个功能会将图形连同打版步骤一起删除）

点此按钮后，选择显示放缩版，再利用，可以任意选择你所需要的尺码，将其显示在屏幕上，且可以储存衣版转到排马克系统；没有选的尺码不会在屏幕上显示，也不会被保存到排马克系统。

删除当前工作层内的衣版，包括所有步骤和图形

删除全部工作层内的衣版，包括所有步骤和图形

打钩后，放缩或打开图形文件时会显示打版过程

选中后，查看过程时会连续显示打版过程。

查看过程时，用鼠标点击，按一次一步，查看过程

查看过程时，用鼠标点击，中止打版过程

版子放缩出错时，将此功能打钩，并配合 过程、连续执行，计算机自动检查，到错误位置会停下来，直接寻找放缩版不同点序时的错。

此功能是针对因某个操作指令而导致错误，使用者只要往前几步作修改，很快可将错误问题解决。

录取AAMA后，有些系统打版码与放缩版的点序不同。遇到客户样版要修改，如出现打版码修改后，推版码没跟着修改时，将此功能打钩，计算机内部会自动调整点序，重新计算。

计算机内部基本绘图笔数为60000笔。放缩时遇到资料笔数不足，计算机会提示资料不足，请先退出打版系统，重新进入后，将此功能打钩，再放缩即可。

7-6-2 查看打版过程

- 到放缩指令表单，选中“过程” 和 “按一次一步”，会出现两个窗口：

显示所有指令  和  显示所有公式

＆

并在                  点取目前的打版码

- 光标点击即可看到过程；

- 取消打钩，点击，退出看过程。