8打版功能应用范例

8-1 基本流程和图文说明

8-1-1 版型建立的基本流程：以上衣为例

1. 建立尺寸表  （参考7.1尺寸表）

2. 先画后片，再画前片，完成版型

3. 修改后片、前片曲线 ：插入一点     、移点      等工具

- 电脑放缩
相似形放缩，若曲线不满意（例如领围、裤子前、后浪）可改变放缩方式。

- 到修改，改变放缩方式：选两个转角点，选择放缩方式：1.X、Y比例

4. 版型完成后可测量曲线长度，再以此长度作为建立新衣版的尺寸。

以下版型测量常用的名称可供参考：

后领围：BN；前领围：FN；后袖窿：BAH；前袖窿：FAH；

不分前后袖窿：AH；前斜边：L1；后斜边：L2（依前、后斜差定出胸褶宽度）

5. 建新版：袖子、领子、帽子

完成后，用放缩里面的间距、þ累减、þ累加等工具核对衣身袖弯和袖子弧线的尺寸松份等是否足够或等长。

6. 款式变化： a.有里布：先复制版型再作贴边、剪接。

b.无里布：先作贴边再剪接…

7. 缝份（设初值，修改不同缝份，再处理缝合角度作边反褶、角反褶、凸边等）

8. 牙口，做对位标记剪口；布纹；版型标示

9. 储存尺寸档和图形档

旧款式改新款式

若因为尺寸改变导致线条不平顺，可以

1. 在显示所有指令窗口将þ储存打钩后，用删后段删除步骤3之后的操作；

2. 用 修改 指令表单的移点、摇摆等功能修改款式；

3. 完成后用补回后段将删除的操作补回来。

若中间有一些不要的步骤(与其它步骤无关时)，可以用删中段将其删除；

若放缩时，发现剪接点乱掉，可再用删中段修改控制点的位置。

（删后段、删中段 的详细操作请参考7-5复原）

8-1-2 打版流程的图文说明

本章介绍一些基本版型的打版示例，具体说明电脑打版的过程以及手工方法向电脑方法的转变。

为叙述方便，会用到下列专有名词和记录方法，请读者仔细阅读本页的解释

1、功能（指令）：分为主功能 和 次级功能，

主功能 是指工作界面上按钮菜单中的按钮：

次级功能 是点击主功能后，在相应的指令表单中的功能按钮（也叫做工作指令）。例如点击，出现牙口的指令表单，其中有（端双牙口）、（沿线牙口）、（对点牙口）等，都是次级功能。

记录打版步骤时，主功能都以 紫色加粗文字 表示，次级功能都以 图标 和 不加粗文字表示。

2、图形记录方法：

| 点 | 以标记加单书名号表示，如点〈a〉,〈1〉等； |
| --- | --- |
| 线 | 以标记加方括号表示，如线[b2]，[2]等； |
| 线段 | 以首尾两个点加方括号，如线段[a,b],[1,2]等； |
| 圆 | 以标记加花括号表示，如圆{a},{C1}等； |
| 版型 | 以标记加竖线表示，如衣版¦A¦，¦M¦等；或者中文名称，如后片、前片等 |

3、操作方式的记录：

| 记录 | 含义 |
| --- | --- |
| 水平向左（右） | 锁定水平方向，向左（右）延伸 |
| 垂直向上（下） | 锁定垂直方向，向上（下）延伸 |
| 沿线 | 沿某条线的方向 |
| X= | 输入X方向的相对值 |
| Y= | 输入Y方向的相对值 |
| 长度= | 输入的长度值 |
| 角度= | 输入的角度值 |
| 文字= | 输入的档名、尺寸名等文字 |
| 输入= | 输入的选项、间距、数量等其它内容 |

单记一个点 (如: 点〈a〉) ，表示定位此点（实际动作是用光标点取该点）