8-2  基本窄裙

一、建立尺寸表    ：参阅《7.1尺寸表》

尺寸档：SKIRT.SIZ      打版码 ：M      单位 ：CM

| 尺 码 | 腰 围 | 臀 围 | 下 摆 | 腰 长 | 褶 长 | 裙 长 | ## 褶 宽 | ## 拉 链 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### S | 62 | 86 | 80 | 19 | 12.5 | 48 | 3 | 17 |
| ### M | 66 | 90 | 84 | 19 | 12.5 | 50 | 3 | 17 |
| ### L | 70 | 94 | 88 | 20 | 12.5 | 52 | 3 | 17 |

二、开始打版

| 一、后片打版步骤： - 依裙长画出垂直线段（步骤1） - 依裙长、腰长位置水平画出腰围、臀围、下摆（步骤2-6） - 开腰围褶口（步骤7-9） - 完成后片（步骤10） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细过程： |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 打版目的 | DOCAD打版功能 | 定位 | 操作方式 | 结果 |
|  |  | 简易打版 |  |  |  |
| 1 | 定裙长 |  | 解除 | 点〈0〉；垂直向下〈0〉； 长度=裙长 | 线段[1，2] |
| 2 | 定腰长 |  | 参考点 | 点〈1〉；垂直向下〈0〉； 长度=腰长 | 线段[1，3] |
| 3 | 定腰围 |  |  | 点〈1〉；水平垂直右上〈0〉； 长度：X=腰围/4+褶宽，Y=0.7 | 线段[1，4] 线段[4，8] |
| 4 | 定臀围 |  |  | 点〈3〉；水平向右〈0〉； 长度=臀围/4 | 线段[3，5] |
| 5 | 定下摆 |  |  | 点〈2〉；水平向右〈0〉； 长度=下摆/4 | 线段[2，6] |
| 6 |  |  |  | 点〈1〉；垂直向下〈0〉； 长度=0.7 | 线段[1，7] |
|  |  | 参考点 |  |  |  |
| 7 | 定开褶位置 |  | 参考点 | 长度=腰围/8； 点〈7〉，〈8〉；点〈7〉 | 点〈9〉 |
| 8 | 定褶宽 |  |  | 长度=褶宽； 点〈9〉，〈8〉；点〈9〉 | 点〈10〉 |
| 9 | 定褶长 |  |  | 长度=褶长；点〈10〉，〈9〉 | 点〈11〉 |
| 10 | 连接各控制点，完成衣版 |  | 参考点 | 点〈7〉，〈9〉，〈11〉，〈10〉， 〈8〉，〈5〉，〈6〉，〈2〉 | 完成后片 |
|  |  |  |  | 直接点击功能按钮即可 |  |
| 二、前片打版步骤： 1.依裙长画出垂直线段（步骤11） 2.依裙长、腰长位置水平画出腰围、臀围、下摆（步骤12-15） 3.开腰围褶口（步骤16-18） 4.完成前片（步骤19） |  |  |  |  |  |
| 详细过程： |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 打版目的 | DOCAD打版功能 | 定位 | 操作方式 | 结果 |
|  |  | 简易打版 |  |  |  |
| 11 | 定裙长 |  | 解除 | 点〈0〉；垂直向下〈0〉； 长度=裙长 | 线段[12，13] |
| 12 | 定腰长 |  | 参考点 | 点〈12〉；垂直向下〈0〉； 长度=腰长 | 线段[12，14] |
| 13 | 定腰围 |  |  | 点〈12〉；水平垂直左上〈0〉; 长度：X=腰围/4+褶宽，Y=0.7 | 线段[12，15] 线段[15，18] |
| 14 | 定臀围 |  |  | 点〈14〉；水平向左〈0〉; 长度=臀围/4 | 线段[14，16] |
| 15 | 定下摆 |  |  | 点〈13〉；水平向左〈0〉； 长度=下摆/4 | 线段[13，17] |
|  |  | 参考点 |  |  |  |
| 16 | 定开褶位置 |  | 参考点 | 长度=腰围/8； 点〈12〉，〈18〉；点〈12〉 | 点〈19〉 |
| 17 | 定褶宽 |  |  | 长度=褶宽； 点〈19〉，〈18〉；点〈19〉 | 点〈20〉 |
| 18 | 定褶长 |  |  | 长度=褶长；点〈19〉，〈20〉 | 点〈21〉 |
| 19 | 连接各控制点，完成衣版 |  | 参考点 | 点〈12〉，〈19〉，〈21〉，〈20〉，〈18〉，〈16〉，〈17〉，〈13〉 | 完成前片 |
|  |  |  |  | 直接点击功能按钮即可 |  |

| 三、腰带、修改前后片、标注文字 - 完成腰带（步骤20） - 修改前、后片臀围弧度线及腰围线（步骤21-24） - 前、后片省道封口（步骤25-26） - 前、后片腰带加缝份（步骤27-30） - 前、后片加牙口（步骤31-38） - 标上布纹线、版名、数量、文字说明等（步骤39-47） - 保存（步骤48-50） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 步骤 | 打版目的 | DOCAD打版功能 | 定位 | 操作方式 | 结果 |  |
|  |  | 新衣版 |  |  |  |  |
| 20 | 画腰带 |  | 解除 | 点〈0〉；水平垂直右上〈0〉； X=腰围+3，Y=5 | 腰带完成 |  |
|  |  | 修改 |  |  |  |  |
| 21 | 修改臀围弧度线 | 选衣版 |  | 后片 |  |  |
|  |  |  | 解除 | 点〈8〉；点〈5〉；插入点〈a〉； | 点〈a〉 |  |
|  |  |  |  | 点〈a〉；点〈5〉；插入点〈b〉 | 点〈b〉 |  |
| 22 |  | 选衣版 |  | 前片 |  |  |
|  |  |  |  | 点〈18〉；点〈16〉；插入点〈c〉； | 点〈c〉 |  |
|  |  |  |  | 点〈c〉；点〈16〉；插入点〈d〉 | 点〈d〉 |  |
| 23 |  | 褶子 |  |  |  |  |
|  | 修改前、后腰褶弧度线 | 产生修边线 |  | 打钩; 电脑自动修曲线 |  |  |
| 步骤 | 打版目的 | DOCAD打版功能 | 定位 | 操作方式 | 结果 |  |
|  |  | 选衣版 |  | 后片 |  |  |
|  |  |  | 解除 | a.选〈7〉，〈8〉；褶尖〈11〉；〈9〉 b. 选点修改：选控制点作移点 c.完成离开：是否满意=Y |  |  |
| 24 |  | 选衣版 |  | 前片 |  |  |
|  |  |  | 解除 | a.选〈12〉，〈18〉；褶尖〈21〉；〈19〉 b. 选点修改：选控制点作移点 c.完成离开：是否满意=Y |  |  |
|  |  | 牙口 |  |  |  |  |
| 25 | 后片省封口 | 选衣版 |  | 后片 |  |  |
|  |  |  | 端点 | 点〈9〉，〈10〉 ；点〈11〉； 方式=0（画至褶心） |  |  |
|  |  | 褶子 |  |  |  |  |
|  |  |  | 端点 | 点〈9〉，〈10〉；点〈11〉； 方式=0（褶前） | 出现蓝色符号 |  |
|  |  | 牙口 |  |  |  |  |
| 26 | 前片省封口 | 选衣版 |  | 前片 |  |  |
|  |  |  |  | 点〈19〉，〈20〉；褶心点〈21〉； 方式= 0（画至褶心） |  |  |
|  |  | 褶子 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 点〈19〉，〈20〉；点〈21〉； 输入=0（褶前） |  |  |
|  |  | 缝份 |  |  |  |  |
| 27 | 设缝份初值 | 初设值 |  | 长度= 1 |  |  |
| 28 | 修改不同缝份值 | 选衣版 |  | 后片； |  |  |
|  |  | 改 值 |  | 点〈8〉，〈6〉；输入=1.5； |  |  |
|  |  |  |  | 点〈2〉，〈6〉；输入=3， |  |  |
|  |  |  |  | 点〈7〉，〈2〉；输入=2 |  |  |
|  | 设定下摆角反褶 |  |  | 点〈6〉； 褶向=1（褶后）；方式=0（对褶） |  |  |
|  | 完成后片缝份 | 完成缝份 |  | 直接点工作功能按钮； 输入=Y（满意） |  |  |
| 29 | 腰带缝份 | 完成缝份 |  | 直接点工作功能按钮； 输入=Y（满意） |  |  |
| 步骤 | 打版目的 | DOCAD打版功能 | 定位 | 操作方式 | 结果 |  |
| 30 | 设定不同缝份 | 选衣版 |  | 前片； |  |  |
|  |  | 改 值 |  | 点〈18〉；点〈17〉；输入=1.5； |  |  |
|  |  |  |  | 点〈17〉；点〈13〉；输入=3； |  |  |
|  | 前片角反褶 |  |  | 点〈17〉； 褶向=1（褶后）；输入=0（对褶） |  |  |
|  | 完成前片缝份 | 完成缝份 |  | 直接点工作功能按钮； 输入=Y（满意） |  |  |
|  |  | 牙口 |  |  |  |  |
| 31 | 选牙口形状 |  |  | 直接点击按钮 |  |  |
|  | 定牙口长度 |  |  | 输入=0.5 |  |  |
| 32 | 设定牙口位置 | 选衣版 |  | 后片 |  |  |
|  |  |  |  | 点〈2〉，〈7〉； |  |  |
|  |  |  |  | 点〈5〉，〈8〉； |  |  |
|  |  |  |  | 点〈2〉，〈6〉; |  |  |
|  |  |  |  | 点〈9〉，〈10〉； |  |  |
|  |  |  |  | 点〈7〉，〈2〉；长度=拉链 |  |  |
| 33 | 选牙口形状 |  |  | 直接点击按钮 |  |  |
| 34 | 设定褶尖打洞位置 |  | 参考点 | 按 ，出现增值窗口； 输入=-0.12，2 ；点 确定 点〈11〉 |  |  |
| 35 | 选牙口形状 |  |  | 直接点击按钮 |  |  |
| 36 |  | 选衣版 |  | 前片 |  |  |
|  |  |  |  | 点〈16〉，〈18〉； |  |  |
|  |  |  |  | 点〈13〉，〈17〉； |  |  |
|  |  |  |  | 点〈19〉，〈20〉； |  |  |
| 步骤 | 打版目的 | DOCAD打版功能 | 定位 | 操作方式 | 结果 |  |
| 37 | 选牙口形状 |  |  | 直接点击按钮 |  |  |
| 38 | 设定褶尖打洞位置 |  | 参考点 | 按 ，出现增值窗口； 输入=-0.12，2 ；点 确定 点〈21〉 |  |  |
|  |  | 剪接 |  |  |  |  |
| 39 |  | 保留 牙口符号 |  | 打钩 |  |  |
|  |  | 保留 缝份 |  | 打钩； 长度=0 |  |  |
|  |  | 选衣版 |  | 前片 |  |  |
|  |  |  |  | 点〈12〉，〈13〉 |  |  |
|  |  | 牙口 |  |  |  |  |
| 40 |  | 选衣版 |  | 前片 |  |  |
|  | 选牙口形状 |  |  | 直接点击按钮 |  |  |
|  |  |  |  | 点〈12〉 |  |  |
|  |  | 布纹方向 |  |  |  |  |
| 41 |  |  显示 布纹 |  | 打钩 |  |  |
|  | 改变布纹方向和长度 | 定角布纹 |  | 方式=0 全部版；角度=90； 长度=1. 2/3长 |  |  |
| 步骤 | 打版目的 | DOCAD打版功能 | 定位 | 操作方式 |  | 结果 |
| 42 | 调整布纹位置 | 选衣版 |  | 后片 |  |  |
|  |  | 平移布纹线 | 解除 | 点布纹线；移到新位置； 长度=1. 2/3长 |  |  |
| 43 | 更改腰带布纹 | 选衣版 |  | 腰带 |  |  |
|  |  | 定角布纹 |  | 方式=1 选衣版；角度= 0； 长度=1. 2/3长 |  |  |
|  |  | 文字标示 |  |  |  |  |
| 44 |  |  显示 尺码 |  | 打钩， 自动在布纹线上标示打版尺码 |  |  |
| 45 | 字体大小 | 字体参数 |  | 长度=1；角度=90 |  |  |
|  | 添加后片的文字标示 | 选衣版 |  | 后片 |  |  |
|  |  | 型号 |  | 输入款式代号：2006 |  |  |
|  |  | 版名 |  | 文字=后片 |  |  |
|  |  | 类型 (副版名) |  | 输入材质代号：A 例如：A本布，B里布 |  |  |
|  |  | 注释 |  | 可记录版型的注意事项 |  |  |
|  |  | 数量 |  | 输入= -2 (左右各1片) 输入= 2 (同向2片) |  |  |
|  | 字体大小 | 字体参数 |  | 长度=1；角度=90 |  |  |
|  | 局部位置， 标示文字 | 标示文字说明 | 解除+ 自动相依 | 文字=拉链；〈0〉点于标示位置 |  |  |
| 46 |  | 选衣版 |  | 前片 |  |  |
|  |  | 版名 |  | 文字=前片 |  |  |
| 47 | 标识腰带 | 选衣版 |  | 腰带 |  |  |
|  |  | 版名 |  | 文字=腰带 |  |  |
| 48 | 存图形档 |  |  | 输入档名= SKIRT |  |  |
| 49 | 放缩 |  |  | 计算机自动计算各尺码放缩版 |  |  |
|  |  | 图形档 |  |  |  |  |
| 50 | 存排版图 | 马克衣版资料 |  | 参考6-3 储存马克衣版资料 部分 |  |  |