8-2-1 利用参考点打基本窄裙

DOCAD系统提供了灵活多样的打版工具，相同的版型，可以有很多种不同的打版方法。下面简单介绍利用参考点打基本窄裙的过程。

一. 建立如下尺寸表

尺寸档：SKIRT.SIZ          打版码 ：M                单位 ：公分

| 尺 码 | 腰 围 | 臀 围 | 下 摆 | 腰 长 | 褶 长 | 裙 长 | ## 褶 宽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### S | 62 | 86 | 80 | 19 | 12.5 | 48 | 3 |
| ### M | 66 | 90 | 84 | 19 | 12.5 | 50 | 3 |
| ### L | 70 | 94 | 88 | 20 | 12.5 | 52 | 3 |

二. 开始打版过程

| 后片打版步骤 1、定出腰长和裙长（步骤1-3） 2、定出腰围、臀围和下摆（步骤4-7） 4、开腰褶（步骤9-11） 5、连接各点，完成衣版（步骤12） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 打版目的 | DOCAD打版指令 | 定位 方式 |  | 操作方式 |  | 结果 |  |
|  |  | 参考点 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 定起始点 |  | 解除 |  | 点〈0〉 |  | 点〈1〉 |  |
| 2 | 定腰长 |  | 参考点 |  | X=0，Y=-腰长；点〈1〉 |  | 点〈2〉 |  |
| 3 | 定裙长 |  |  |  | X=0，Y=-裙长；点〈1〉 |  | 点〈3〉 |  |
| 4 | 定腰围 |  |  |  | X=腰围/4+褶宽, Y=0,7；点〈1〉 |  | 点〈8〉 |  |
| 5 | 定臀围 |  |  |  | X=臀围/4, Y=0；点〈2〉 |  | 点〈5〉 |  |
| 6 | 定下摆 |  |  |  | X=下摆/4, Y=0；点〈3〉 |  | 点〈6〉 |  |
| 7 |  |  |  |  | # X=0,Y=-0.7； 点〈1〉 |  | 点〈7〉 |  |
| 9 | 定腰褶位置 |  |  |  | 长度=腰围/8；点〈7〉，〈8〉；点〈7〉 |  | 点〈9〉 |  |
| 10 | 定褶宽 |  |  |  | 长度=褶宽；点〈9〉，〈8〉；点〈9〉 |  | 点〈10〉 |  |
| 11 | 定褶长 |  |  |  | 中垂长=褶长；点〈10〉；点〈9〉 |  | 点〈11〉 |  |
|  |  | 新衣版 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 连接控制点，完成衣版 |  | 参考点 |  | 点〈6〉；按住Alt键，连续点〈3〉，〈7〉，〈9〉，〈11〉，〈10〉，〈8〉，〈5〉 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 直接点击功能按钮 |  | 完成后片 |  |
| 前片打版步骤 1、定出腰长和裙长（步骤14-16） 2、定出腰围、臀围和下摆（步骤17-19） 4、开腰褶（步骤20-22） 5、连接各点，完成衣版（步骤23） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 打版目的 | DOCAD打版指令 | 定位方式 | 操作方式 |  | 结果 |  |  |
|  |  | 参考点 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 定起始点 |  | 参考点 | X= 60，Y=0；点〈1〉 |  | 点〈12〉 |  |  |
| 15 | 定腰长 |  | 参考点 | X=0，Y=-腰长；点〈12〉 |  | 点〈13〉 |  |  |
| 16 | 定裙长 |  | 参考点 | X=0，Y=-裙长；点〈12〉 |  | 点〈14〉 |  |  |
| 17 | 定腰围 |  | 参考点 | X= -(腰围/4+褶宽), Y=0.7； 点〈12〉 |  | 点〈18〉 |  |  |
| 18 | 定臀围 |  | 参考点 | X= -(臀围/4）, Y=0；点〈13〉 |  | 点〈16〉 |  |  |
| 19 | 定下摆 |  | 参考点 | X= -(下摆/4）, Y=0；点〈14〉 |  | 点〈17〉 |  |  |
| 20 | 定腰褶位置 |  | 参考点 | 长度=腰围/8；点〈12〉；点〈18〉；点〈12〉 |  | 点〈19〉 |  |  |
| 21 | 定褶宽 |  | 参考点 | 长度=褶宽；点〈19〉；点〈18〉；点〈19〉 |  | 点〈20〉 |  |  |
| 22 | 定褶长 |  | 参考点 | 中垂长=褶长；点〈19〉；点〈20〉 |  | 点〈21〉 |  |  |
|  |  | 新衣版 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 连接控制点 |  | 参考点 | 点〈17〉；按住Alt键，连续点〈16〉，〈18〉，〈20〉，〈21〉，〈19〉，〈12〉，〈14〉 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 直接点击功能按钮 |  | 完成前片 |  |  |