8-4 夹克

一．建立尺寸表

二．开始打版

打版步骤： - 依前长、后领深画出垂直线段（步骤1-2） - 依领宽、肩宽、背宽、胸围、下摆画出水平线段（步骤3-6） - 完成后片（步骤7） - 修改领弧及袖襱曲线 (步骤8-9) - 依前长、前领深画出垂直线段（步骤11-12） - 依领宽、肩宽、背宽、胸围、下摆画出水平线段（步骤13-19） - 完成前片（步骤20） - 依BN、领高、领尖完成领子（步骤26-33） - 画出上袋、下袋、袋盖（步骤36-39） 10.袖长、袖山、袖口、袖孔、袖褶等完成袖子（步骤40-43） 11.袖片切割 （步骤46-47） 12.画出挂面 （步骤48-49） 13.前、后片幅司切割、修改（步骤50-51）

| 步骤 | 打版目的 | DOCAD 打版功能 | 定位 | 操作方式 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 简易打版 |  |  |  |
| 1 | 定衣长 |  | 解除 | 点〈0〉；垂直向下〈0〉；长度=前长-0.6 | 线段[1,2] |
| 2 | 定后领深 |  | 参考点 | 点〈1〉；垂直向下〈0〉；长度=后领深 | 线段[1,3] |
| 3 | 定领宽 |  |  | 点〈1〉；水平向左〈0〉；长度=领宽/2+0.25 | 线段[1,4] |
|  | 定下摆 |  |  | 点〈2〉；水平向左〈0〉；长度=下摆/4 | 线段[2,7] |
| 步骤 | 打版目的 | DOCAD 打版功能 | 定位 | 操作方式 | 结果 |
| 4 | 定肩宽和肩斜 |  | 参考点 | 点〈1〉；水平垂直向左下<0>; 长度：X=肩宽/2+0.4，Y=肩斜 | 线段[1,b] [b,5] |
| 5 | 定胸长和胸围 |  |  | 点〈1〉；垂直水平向左下<0>; 长度：X=胸围/4，Y=胸长 | 线段[1,c] [c,6] |
| 6 | 定背宽 |  |  | 点〈3〉；垂直水平向左下<0>; 长度：X=背宽，Y=幅司 | 线段[3,d] [d,8] |
| 7 | 连接各控制点，完成衣 版 |  | 参考点 | 点〈3〉，〈2〉，〈7〉，〈6〉，〈8〉，〈5〉，〈4〉 | 完成后片 |
|  |  |  |  | 直接点击功能按钮 |  |
| 8 |  | 修改 |  |  |  |
|  | 修改后袖窿弧线 |  | 解除 | 点取〈6〉、〈8〉 在曲线中间插入一点，使线段成弧线 可以插入多个点以达到平滑的曲线 | 这三个功能可以交叉使用； （参考图一） |
|  |  |  |  | 移动所插入的控制点,修顺曲线 |  |
|  |  |  |  | 直接点中不需要的控制点 |  |
| 9 | 修改后领弧线 |  | 解除 | （模仿第8步的方法，修出后片领弧线） |  |
| (插点); 直接点取要修弧的线段插入点 定位方式:解除. (移点); 移动所插入的控制点,修顺曲线. (删点); 删除所插入不需要的控制点. (图一) |
| 10 |  | 测距 |  |  |  |
|  |  | 尺寸名称 | 端点 | 点击 尺寸名称 按钮 输入= 单肩 |  |
|  |  |  |  | 选后片 点〈4〉、〈5〉 |  |
|  |  | 简易打版 |  |  |  |
| 11 | 定衣长 |  | 解除 | 点〈0〉；垂直向下〈0〉；长度=前长-0.4 | 线段[9,10] |
| 步骤 | 打版目的 | DOCAD 打版功能 | 定位 | 操作方式 | 结果 |
| 12 | 定前领深 |  | 参考点 | 点〈9〉；垂直向下〈0〉；长度=前领深 | 线段[9,11] |
| 13 | 定领宽 |  |  | 点〈9〉；水平向右〈0〉；长度=领宽/2-0.05 | 线段[9,12] |
|  |  | 参考点 |  |  |  |
| 14 | 定肩宽和肩斜 |  | 参考点 | Y=-（肩斜+0.2），两点长=单肩;点〈12〉 | 点〈12,13〉 |
|  |  | 简易打版 |  |  |  |
| 15 | 定下摆 |  | 参考点 | 点〈10〉；水平垂直向右上<0>; 长度：X=下摆/4，Y=.7 | 线段[10,f] [f,14] |
| 16 | 定胸长和胸围 |  | 参考点 | 点〈9〉；垂直水平向右下<0>; 长度：X=胸围/4，Y=胸长-0.5 | 线段[9,e] [e,15] |
| 17 | 定胸宽 |  |  | 点〈9〉；垂直水平向右下<0>; 长度：X=胸宽，Y=前幅 | 线段[9,a] [a,16] |
| 18 | 定门襟 |  | 参考点 | 点〈10〉；水平向左〈0〉； 长度=门襟 | 线段[10,17] |
|  |  |  |  | 点〈a〉； 水平向左〈0〉； 长度=门襟 | 线段[a,18] |
|  |  | 参考点 |  |  |  |
| 19 | 定驳头点 |  | 参考点 | X=-（门襟+0.4），Y=-0.58 ;点〈11〉 | 点〈19〉 |
|  |  | 简易打版 |  |  |  |
| 20 | 连接各控制点，完成衣 版 |  | 参考点 | 点〈17〉，<10>,〈14〉，〈15〉，〈16〉，〈13〉,〈12〉，〈11〉，<19>，<18> | 完成前片 |
|  |  |  |  | 直接点击功能按钮 |  |
|  |  | 修改 |  |  |  |
| 21 | 修改前袖窿 |  | 解除 | 点取〈16〉、〈15〉 在曲线中间插入一点，使线段成弧线 可以插入多个点以达到平滑的曲线 | 这三个功能可以交叉使用； |
|  |  |  |  | 移动所插入的控制点,修顺曲线 |  |
|  |  |  |  | 直接点中不需要的控制点 |  |
| 22 | 修改前领弧线 前下摆 |  | 解除 | （模仿第21步的方法，修出前片领弧线） |  |
| 步骤 | 打版目的 | DOCAD 打版功能 | 定位 | 操作方式 | 结果 |
|  |  | 测距 |  |  |  |
| 23 |  | 尺寸名称 | 端点 | 选后片 尺寸名称：输入= BN 测间距：点〈3〉、〈4〉 尺寸名称：输入= BAH 测间距：点〈5〉、〈6〉 尺寸名称：输入= BSH 测间距：点〈8〉、〈6〉 选前片 尺寸名称：输入= FAH 测间距：点〈13〉、〈15〉 | 测量各部位曲线长度，并存入尺寸表 |
| 24 | 按钮菜单 |  |  | 直接点击功能按钮； 如果只有一个层，也可点击和和 | 将打版码测量的新尺寸放缩后自动将所有码放入尺寸表 |

7           0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

|  |  | 参考点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 翻折基点位置 |  | 参考点 | 长度=0.6 ；点〈13〉；〈12〉；〈12〉 | 点〈20〉 |
| 27 | 定后领长 |  |  | 长度=BN；点〈18〉；〈20〉；〈12〉 | 点〈21〉 |
| 28 |  |  | 参考点 | 展褶宽=-1.65；褶心点〈12〉；褶边点〈21〉 | 点〈22〉 |
| 29 |  |  |  | 长度=0.35；点〈12〉；点〈13〉；<12> | 点〈23〉 |
| 30 | 定后领长 |  |  | 长度=BN；点〈23〉；〈22〉；〈23〉 | 点〈24〉 |
| 31 | 定领高 |  |  | 垂直长度=领高 ；点〈23〉；〈24 〉；〈24〉 | 点〈25〉 |
| 32 |  |  |  | 展褶宽=-1.3 ；褶心点〈11〉；褶边点〈19〉 | 点〈26〉 |
| 33 | 定领尖 |  |  | 长度=领尖；点〈11〉；〈26〉；〈11〉 | 点〈27〉 |
| 步骤 | 打版目的 | DOCAD 打版功能 | 定位 | 操作方式 | 结果 |
|  |  | 简易打版 |  |  |  |
| 34 | 连接各控制点，形成衣版 |  | 参考点 | 点〈24〉，〈23〉，〈11〉，〈27〉，〈25〉 | 完成领子版型 |
|  |  |  |  | 直接点击功能按钮 |  |
|  |  | 修改 |  |  |  |
| 35 | 修改弧线 |  | 解除 | 点取〈27〉、〈25〉作为控制点 在曲线中间插入一点，使线段成弧线 可以插入多个点以达到平滑的曲线 | 这三个功能可以交叉使用； （参考图一） |
|  |  |  |  | 移动所插入的参考点,修顺曲线 |  |
|  |  |  |  | 直接点中不需要的控制点 |  |

|  |  | 参考点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 定上袋位置 |  | 参考点 | X=上袋位；Y=-上袋距；点〈9〉 | 点〈30〉 |
|  |  | 新衣版 |  |  |  |
|  | 画上袋布 |  |  | 点<30>; X=上袋宽,， Y=-上袋长 | 完成上袋布 线段[30,31,32,33] |
|  |  | 修改 |  |  |  |
|  | 袋布修圆角 |  | 端点 | 半径长=1.3; 点<32>;<33> |  |
| 37 | 定下袋盖位置 |  | 参考点 | X=下袋位；Y=下袋距；点〈10〉 | 点〈C〉 |
|  |  | 新衣版 |  |  |  |
|  | 画下袋盖布 |  |  | 点<C>; X=袋盖宽,， Y=-袋盖高 | 完成下袋盖布 线段[c,d,40,41] |
|  |  | 参考点 |  |  |  |
| 38 | 定下袋布位置 |  | 参考点 | X=0.1，Y=-0.6；点〈C〉 | 点〈36〉 |
| 步骤 | 打版目的 | DOCAD 打版功能 | 定位 | 操作方式 | 结果 |
|  |  | 新衣版 |  |  |  |
|  | 画下袋盖布 |  |  | 点<36>; X=下袋宽， Y=-下袋长 | 完成下袋盖布 线段[36,37,38,39] |
|  |  | 修改 |  |  |  |
| 39 | 袋布修圆角 |  | 端点 | 选下袋盖 半径长=1; 点<40>;<41> 选下袋布 半径长=1.3; 点<38>;<39> |  |

|  |  |  | 简易打版 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 定袖长 |  |  | 解除 | 点〈0〉；垂直向下〈0〉； 长度=袖长+0.1-克夫-肩宽/2 |  | 线段[42,43] |
| 41 | 定袖山 |  |  | 参考点 | 点〈42〉；垂直向下〈0〉；长度=袖山 |  | 线段[42,44] |
| 42 | 定袖口 |  |  |  | 点〈43〉；水平垂直向右下〈0〉； 长度：X=袖口/2+袖褶-0.2， Y=0.3 |  | 线段[43,A] [A,46] |
|  |  |  |  |  | 点〈43〉；水平垂直向左下〈0〉； 长度：X=袖口/2+袖褶-0.2， Y=0.3 |  | 线段[43,B] [B,45] |
|  |  |  | 参考点 |  |  |  |  |
| 43 | 依袖山、袖 襱定袖肥 |  |  |  | Y=-(袖山）;两点长=(BAH+FAH)/2-0.3， 点<42> |  | 点〈47〉 |
|  |  |  |  |  | Y=-(袖山）;两点长=-((BAH+FAH)/2-0.3)， 点<42> |  | 点〈48〉 |
|  |  |  | 简易打版 |  |  |  |  |
| 44 | 连接各控制点，形成衣版 |  |  | 参考点 | 点〈45〉，〈43〉，〈46〉，〈47〉，〈42〉，〈48〉 |  | 完成袖子 |
|  |  |  |  |  | 直接点击功能按钮 |  |  |
| 步骤 |  | 打版目的 | DOCAD 打版功能 | 定位 | 操作方式 | 结果 |  |
|  |  |  | 修改 |  |  |  |  |
| 45 |  | 修改袖子 |  | 解除 | 点取〈48〉、〈42〉作为控制点 在曲线中间插入一点，使线段成弧线 可以插入多个点以达到平滑的曲线 |  | 这三个功能可以交叉使用； （参见图一） |
|  |  |  |  |  | 点取〈47〉、〈42〉作为控制点 在曲线中间插入一点，使线段成弧线 可以插入多个点以使曲线平滑 |  |  |
|  |  |  |  |  | 点取〈45〉、〈43〉作为控制点 在曲线中间插入一点，使线段成弧线 可以插入多个点以使曲线平滑 |  |  |
|  |  |  |  |  | 点取〈46〉、〈43〉作为控制点 在曲线中间插入一点，使线段成弧线 可以插入多个点以使曲线平滑 |  |  |
|  |  |  |  |  | 移动所插入的参考点,修顺曲线 |  |  |
|  |  |  | 测距 |  |  |  |  |
| 46 |  | 定小袖位置 |  | 端点 | 沿点〈48〉、〈42〉；长度=BSH+0.4 |  | 点〈49〉 |
|  |  |  |  |  | 沿点〈45〉、〈46〉；长度=袖口/4+袖褶+0.2 |  | 点〈50〉 |
|  |  |  | 剪接 |  |  |  |  |
| 47 |  | 分割大小袖 |  | 参考点 | 点位置成曲线，连续定位点〈49〉、〈50〉； 按完成（离开），点 |  | 完成大、小袖 |
|  |  |  | 测距 |  |  |  |  |
| 48 |  | 定贴边位置 |  | 端点 | 沿点〈12〉、〈13〉；长度=1.4 |  | 点〈28〉 |
|  |  |  |  |  | 沿点〈10〉、〈14〉；长度=2.4 |  | 点〈29〉 |
|  |  |  | 简易打版 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参考点 | 点〈e〉；水平向右〈0〉；长度=2.4 |  | 线段[e,f] |
|  |  |  | 贴边 |  |  |  |  |
| 49 |  | 作前贴边 | 镜射角度 |  | 方式=0，角度=90 |  |  |
|  |  |  |  | 参考点 解除 | a.点位置成曲线:点<28〉，Alt+<f>，<29> b.插入一点:插入点修改贴边曲线 c.选点修改：移动所插入的控点 点,修顺曲线 d.完成(离开)：是否满意 e.选贴边上的一点<18> f.出现镜射线<0> |  |  |
| 50 |  | 分割版子 |  | 端点 | 定位平行点〈2〉、〈7〉；定位切开位置点〈8〉；按完成(离开）；按 |  | 完成后片分割 |
|  |  |  |  |  | 定位平行点〈18〉、〈16〉；定位切开位置点〈18〉；按完成(离开）；按 |  | 完成前片分割 |
|  |  |  | 测距 |  |  |  |  |
| 51 |  | 修改分割版 |  | 端点 | 选后幅司片；沿点〈8〉、〈5〉；长度=0.2 选后下片；沿点〈8〉、〈6〉；长度=0.2 |  | 点〈8a〉 点〈8b〉 |
|  |  |  | 修改 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参考点 | 点<8>，移至<8a> 点<8>，移至<8b> |  | 选后幅司片 选后下片 |
|  |  |  | 测距 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 端点 | 选前幅司片；沿点〈16〉、〈13〉；长度=0.25 选前下片；沿点〈16〉、〈15〉；长度=0.25 |  | 点〈16a〉 点〈16b〉 |
|  |  |  | 修改 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参考点 | 点<16>，移至<16a> 点<16>，移至<16b> |  | 选前幅司片 选前下片 |
|  |  |  | 新衣版 |  |  |  |  |
| 52 |  | 做克夫 |  | 解除 | 点〈0〉； X=克夫 Y=袖口+0.05 |  | 完成克夫 |
|  |  |  | 变换 |  |  |  |  |
| 53 |  | 复制口袋 |  | 解除 | 选衣版(上袋) 点旧位置;移新位置 |  |  |
|  |  |  |  |  | 选衣版(下袋) 点旧位置;移新位置 |  |  |
|  |  |  |  |  | 同上，再将上、下袋各复制一片 |  |  |
|  |  |  |  |  | 同上方法将下袋袋盖复制3片 |  |  |
| 步骤 |  | 打版目的 | DOCAD 打版功能 | 定位 | 操作方式 | 结果 |  |
|  |  |  | 符号 |  |  |  |  |
| 54 |  | 将衣片口袋转为符号 | 衣版转符号 |  | 选衣版（前下片）； 选衣版转符号（上袋、下袋、袋盖） |  |  |
|  |  |  | 布纹标示 |  |  |  |  |
| 55 |  | 定布纹线 | 定角布纹 |  | 方式=<1>; 角度=90；布纹长度：方式=1 2/3长 |  |  |
|  |  |  | 文字标示 |  |  |  |  |
| 56 |  | 标示文字 | 版型标示 |  | 选衣版（后幅司） 输入版名：后幅司 数量：-2（负的值为交互镜射复制） |  |  |
|  |  |  |  |  | 同上; 其余几片的版型标示 |  |  |

夹克完成图