8-6 插肩袖 公主线

8-6-1 插肩袖

一．建立尺寸表

尺寸档名：JK.SIZ           打版码 ：M             单位 ：CM

| 尺 码 | 衣 长 | 胸 围 | 下 摆 | 领 宽 | 肩 宽 | 后领深 | 前领深 | 袖 孔 | 袖 长 | 袖 口 | 袋 口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # S | 61 | 60 | 50 | 20 | 18 | 2.5 | 7 | 27 | 58 | 32 | 15 |
| # M | 63 | 64 | 54 | 20.5 | 19 | 2.5 | 7.5 | 28 | 60 | 33 | 15 |
| # L | 65 | 68 | 58 | 21 | 20 | 2.5 | 8 | 29 | 62 | 34 | 15 |

二．开始打版

| 打版步骤： 款示：下摆及袖口接罗纹的短夹克 - 画出垂直线段定出衣长 (步骤1) - 长方框定出领宽及后领深 (步骤2) - 由中心线平行定出胸围 - 水平线段定出8cm豆干及下摆 - 依固定角度-15度，定出肩斜 - 从领宽位置依线的角度定出肩宽， 从肩宽位宽依线的角度定出袖长 从肩宽位置斜量距胸围线定出袖孔 (步骤3-8) 7. 依肩斜角度垂直定出袖口 (步骤9) - 完成后片 (步骤10) - 画出垂直线段定出前领深及前衣长 (步骤11-12) - 长方框定出2-11位置 (步骤13) - 水平线段定迭门 (步骤14) - 完成前片 (步骤15) - 修改前、后片领弧度 (步骤16) - 定出下摆围距口袋位置 (步骤17) - 依固定角度 -58度，定出口袋斜度及袋口位置 (步骤18) - 定出距下摆1.2cm位置定出口袋布 (步骤19) - 完成口袋布 (步骤20) 17. 修改口袋布弧度线 (步骤21) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细过程： |  |  |  |  |  |
| 步 骤 | 打版目的 | DOCAD 打版功能 | 定位 | 操 作 方 式 | 结 果 |
|  |  | 简易打版 |  |  |  |
| 1 | 定衣长 |  | 解除 | 点〈0〉； 垂直向下〈0〉； 长度=衣长-6 | 线段[1,2] |
| 2 | 画 领宽、 后领深 |  | 参考点 | 点〈0〉 ； 右下对角，〈0〉； X=领宽/2 , Y=后领深 | 线段[1,3,3a,3b] |
| 3 | 中心线平行定胸围 |  |  | 线段[1,2], 向右平行，〈0〉； 长度=胸围/2+.7 | 线段 [A] |
| 4 | 画下摆 |  |  | 点〈2〉；水平向右，〈0〉； 长度=8 点〈11a〉；水平向右，〈0〉； 长度=下摆/2-1.5 | 线段 [2,11a] 线段 [11a,5] |
|  |  | 参考线 |  |  |  |
| 5 | 定肩斜 |  |  | 角度=-15 ； 点〈3a〉 | 线段 [B] |
|  |  | 参考圆 |  |  |  |
| 6 | 定肩宽 |  |  | 半径=肩宽 ； 点〈3a〉 | 圆 {3a,6} |
| 7 | 定袖长 |  | 交点 | 半径=袖长-6 ； 点〈6〉 | 圆 {6,7} |
|  |  | 参考点 |  |  |  |
|  |  |  | 交点 | 点〈6〉；点〈7〉 |  |
|  |  | 参考线 |  |  |  |
|  |  | 删除一线 |  | 点〈B〉 |  |
|  |  | 参考圆 |  |  |  |
|  |  | 删除一圆 |  | 点取圆 {6,7} |  |
|  |  | 简易打版 |  |  |  |
| 8 | 定袖孔 |  | 参考点 | 点〈6〉；线段[A]；长度=袖孔 | 线段 [6,4] |
|  |  | 参考点 |  |  |  |
| 9 | 定袖口 |  |  | 长度=-袖口/2；点〈6〉；〈7〉；〈7〉 | 点 〈8〉 |
| 步 骤 | 打版目的 | DOCAD 打版功能 | 定位 | 操 作 方 式 | 结 果 |
|  |  | 简易打版 |  |  |  |
| 10 | 连接各控制点， 完成衣版 |  |  | 点〈5〉，〈2〉，〈3b〉，〈3a〉，〈6〉， 〈7〉，〈8〉，〈4〉 |  |
|  |  |  |  | 直接点功能按钮即可 | 完成后片 |
| 11 | 定领深 |  | 参考点 | 点〈1〉 ；垂直向下〈0〉 ； 长度=前领深 | 线段 [1,9] |
| 12 | 定前衣长 |  |  | 点〈1〉 ； 垂直向下〈0〉 ； 长度=衣长 | 线段 [1,10] |
| 13 | 定豆干 |  |  | 点〈11a〉 ；垂直向下〈0〉； 长度=6 | 线段 [11a,11] |
| 14 | 定迭门 |  |  | 点〈9〉； 水平向左〈0〉；长度=2 点〈10〉；水平向左〈0〉；长度=2 | 线段 [9,12] 线段[10,13] |
| 15 | 连接各控制点， 完成衣版 |  |  | 点〈5〉，〈11a〉，〈11〉，〈10〉，〈13〉， 〈12〉，〈9〉，〈3a〉，〈6〉，〈7〉， 〈8〉，〈4〉 |  |
|  |  |  |  | 直接点功能按钮即可 | 完成前片 |
| 16 | 修改前、后领弧度 |  | 解除 | 插入点修改后领弧度线 移动所插入的控点点,修顺曲线 插入点修改前领弧度线 移动所插入的控点点,修顺曲线 | 选后片 选前片 |
|  |  | 参考点 |  |  |  |
| 17 | 定口袋 位置 |  | 参考点 | X=-7，Y=9.5 ； 点〈5〉 | 点〈14〉 |
|  |  | 参考线 |  |  |  |
| 18 | 定袋斜度 |  |  | 角度= -58 ； 点〈14〉 |  |
|  |  | 参考圆 |  |  |  |
|  | 定袋口 |  |  | 半径=袋口 ； 点〈14〉 | 圆 {14,15} |
| 步 骤 | 打版目的 | DOCAD 打版功能 | 定位 | 操 作 方 式 | 结 果 |
|  |  | 参考点 |  |  |  |
|  |  |  | 交点 | 点〈15〉 | 点 〈15〉 |
|  |  | 参考线 |  |  |  |
|  |  | 删除一线 |  | 点〈14〉 |  |
|  |  | 参考圆 |  |  |  |
|  |  | 删除一圆 |  | 点取圆 {15} |  |
|  |  | 参考点 |  |  |  |
|  |  |  | 参考点 | 长度=2 ；点〈14〉 ； 〈15〉 | 〈14a〉； 〈15a〉 |
| 19 | 定距下摆袋位 |  |  | X=0，Y=1.2 ； 点〈11a〉 | 点〈16〉 |
|  |  |  |  | X=5，Y=0 ； 点〈16〉 | 〈16a〉 |
|  |  | 简易打版 |  |  |  |
| 20 | 连接各控制点， 完成衣版 |  |  | 点〈16〉，〈16a〉, 〈14a〉, 〈14〉，〈15〉 〈15a〉, | 完成 口袋衣版 |
|  |  |  |  | 直接点功能按钮即可 |  |
|  |  | 修改 |  |  |  |
| 21 | 修改口袋 | 改变放缩方式 | 解除 | 插入点修改口袋弧度线 移动所插入的控点点,修顺曲线 〈15a〉；〈16〉； 方式=2 等份放缩 〈14a〉；〈16a〉；方式=1 XY比例 (放缩比例可视情况选择放缩方式 | 选口袋衣版 |

8-6-2 插肩袖变化

| 打版步骤： - 沿前领口订出剪开线的位置 (步骤23) - 将袖子修出交迭份 (步骤24) - 测量前袖孔的尺寸，锁定袖子 (步骤25-27) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细过程 |  |  |  |  |  |
| 步 骤 | 打版目的 | DOCAD 打版功能 | 定位 | 操 作 方 式 | 结 果 |
|  |  | 测距 |  |  |  |
| 23 | 定领切线位置 |  |  | 延点〈3a〉，〈9〉； 长度=4.5 | 点〈17〉 |
|  |  | 剪接 |  |  |  |
|  | 分割叉肩袖 |  | 参考点 解除 | a.点位置成曲线:点〈17〉〈4〉 b.插入一点:插入点修改插肩袖曲线 c.选点修改：移动所插入的控点 点,修顺曲线 d.完成(离开)：是否满意 | 完成前片及前袖片 |
|  |  | 参考点 |  |  |  |
|  |  |  | 端点 | 长度=-4：点〈4b〉 〈4〉； | 点〈18〉 |
|  |  | 修改 |  |  |  |
| 24 | 修改袖肥点 |  | 参考点 解除 | 移动控制点4移到18, 移动修顺其它点曲线 | 选前袖片 |
|  |  | 测距 |  |  |  |
| 25 | 测量前袖孔 | 尺寸名称 |  | 点击按钮；输入= FAH | 测量FAH，并存入尺寸表 |
|  |  |  |  | 选前片 选取〈17〉、〈4〉两个控制点 |  |
| 26 | 锁定前袖片 |  |  | 选前袖片 沿点〈17〉、〈18〉；长度=FAH | 〈18a〉 |
|  |  | 修改 |  |  |  |
| 27 |  |  | 参考点 | 选前袖片 选〈18〉； 移到〈18a〉 |  |

8-6-3  公主线剪切应用

| 打版步骤： 单位：英吋 - 订出公主线切割的 位置(步骤1-5 ) - 修改褶宽的位置 (步骤6 ) - 胸褶转移及修改 (步骤7 ) - 前中及前胁两版， 由腰下两版相接 修下摆(步骤8) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细过程 |  |  |  |  |  |
| 步 骤 | 打版目的 | DOCAD 打版功能 | 定位 | 操 作 方 式 | 结 果 |
|  |  | 测距 |  |  |  |
| 1 | 定切开位 |  |  | 沿点〈1〉，〈2〉； 长度=BAH/2-.35 | 点〈3〉 |
|  |  | 简易打版 |  |  |  |
| 2 | 定褶位 |  | 参考点 | 点〈4〉；水平向左〈0〉； 长度=3.2 | 线段 [4,5] |
|  | 定褶宽 |  | 参考点 | 点〈5〉；水平向左〈0〉； 长度=1.1 | 线段 [5,6] |
|  |  | 参考点 |  |  |  |
|  |  |  |  | 点〈5〉,〈6〉 | 点〈7〉 |
|  |  | 参考线 |  |  |  |
| 3 | 找下摆位置 |  |  | 角度=90 ； 点〈7〉 |  |
|  |  | 参考点 |  |  |  |
| 4 | 找下摆褶宽 |  | 版线圆 | 宽度=0.1；点参考点〈7〉，点下摆与版线圆交点〈7a〉 | 点〈8,9〉 |
|  |  | 参考线 |  |  |  |
|  |  | 删除一线 |  | 点〈7〉 |  |
| 步 骤 | 打版目的 | DOCAD 打版功能 | 定位 | 操 作 方 式 | 结 果 |
|  |  | 剪接 |  |  |  |
| 5 | 公主线 剪接 |  | 参考点 | a.点位置成曲线：点〈3〉，alt+〈5〉，alt+〈8〉； |  |
|  |  |  | 解除 | b.插入一点: 插入点修改公主线 c选点修改：移动所插入的控点 点,修顺曲线 d.完成(离开)：是否满意 |  |
|  |  | 修改 |  |  |  |
| 6 | 修改胁侧版公主线 |  | 参考点 | 选前胁版； 点〈a1〉，〈8〉，移点〈5〉至〈6〉 |  |
|  |  |  | 参考点解除 | 点〈8〉，移至〈9〉 将前胁公主线移点修顺 |  |
|  |  | 褶子 |  |  |  |
| 7 | 胸褶转移 |  | 参考点 | 选倾斜点〈a1〉，点褶心〈a〉， 选褶尖〈a〉，固定点〈c〉 |  |
|  |  | 修改 |  |  |  |
| 8 | 两版相接修改曲线 | 产生修边线 |  |  |  |
|  |  |  | 解除 | 选前胁版；点〈6〉；〈9〉； 选前中版；点〈5〉；〈8〉； 选点修改：修改曲线控制点 |  |