9描人工版

本章介绍用读图板描人工版的流程。

9-1 建立新尺寸表

描版之前首先建立一个空白的尺寸表。步骤如下：

点击 （尺寸表）

   删资料：是否删除是 (尺寸表归零，除尺码以外(如下图))

   单位选择：下图当前单位为公分

注： 若打版尺寸单位为英寸时：

到 设定 录取英寸的设定档：Inch.set，开启旧档 →

 0.8=1 in，则电脑进位方式逢 8进1吋， 尺寸1/2”为0.4”

 0.8=1 in，则电脑进位方式逢10进1吋，尺寸1/2”为0.5”

尺寸输入时，小数点以下第二位为10分进位。

    删除尺码：选取尺码自动删除

修改尺码：选取旧尺码，再输入新尺码名称

连续增加尺码：连续输入尺码名称

设定打版码                (须与描版的尺码相同)

   储存：输入名称          按  Enter   即可

9-2  读图板游标器按键操作说明

 （点取按键） A （点取按键 A） B （点取按键 B） C （点取按键 C） D （点取按键 D） E （点取按键 E，或者 按键盘上的Enter键） F （点取按键 F） pt （点取一点) PT （按住键盘上Ctrl键，点取一点） Da （放缩值） Ln （长度） Ag （角度） Na （数字 或 参数） S~L （小码到大码）

| 注1： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a. | 当输入Gd,Ln,Ag等值时, |  |  |  |
|  |  | A“ ”空字母 |  |  |  |
|  |  | B“ ”空字母 |  |  |  |
|  |  | C“”负号 |  |  |  |
|  |  | D“”小数点 |  |  |  |
|  |  | EEnter |  |  |  |
|  |  | FEnter |  |  |  |
|  | b. | 当输入Gd时,分别为X轴与Y轴的Gd,个别输入 |  |  |  |
|  |  | EEnter Each Size（输入个别尺码） |  |  |  |
|  |  | FEnter All Size（输入全部尺码） |  |  |  |
|  | c. | 当输入Na时 |  |  |  |
|  |  | EEnter |  |  |  |
|  |  | FEnter |  |  |  |
|  | 其它的按键按下时,作为值的输入,也可以从键盘输入, 按键盘的Enter等于E |  |  |  |  |
| 注2： |  | 当点取PT, pt, S~L时 |  |  |  |
|  |  | EExit |  |  |  |
|  |  | 其它按键按下时,作为点取一点坐标。 |  |  |  |

9-3  描版操作流程说明

1.描版准备工作：

a. 将要描的版子分类整理：

 前片、后片表布，若有贴边或口袋版，用铅笔轻轻描绘于表布中，描图时可当内部线描版，省时且避免误差。

 袖片、袖口布、领子、小配件…

 前片、后片、袖片里布

以上版片分类后，可分别置于不同版面描版、分区存放于1-4版面，版片便于查看选取。

b. 描版最好描实版，这样核对尺寸比较正确。

c. 每一片版子都要正确标示布纹方向。

d. 打开读图板电源，会发出哔哔声；游标器置于读图板上会亮红灯表示开机状态。

e. 描版时将分类的版片置于读图板四个转角可感应的范围，每一片放置同一方向。

2.描版设定、转换衣版  ：(会出现 1-4,电脑内定版面1, 可自订描版放置的版面)

注 ：a. 软件将画面区分为4个版面，若版子太多，可分批描版，将版子存放在不同版面，版子才不会重叠。

b.一个版面，可放置100片版子；四个版面，共可描入400片版子。

| 版面 1 | 版面2 |
| --- | --- |
| 版面 3 | 版面4 |

c.第一次使用读图板：

设指令区：点取读图板指令表左上角、右下角位置（此步骤只设定一次）

3. 开始描版     开始描版 (依序将分类的版型置于读图板上并描入电脑)

4. 转移到读图板操作：

a.点指令《方向》：点取布纹方向两点 ;

或手动按键  D 1 0 0 亦可。 (按键D1表示方向，按键00表示布纹方向的两点)

电脑自动依所点布纹方向第一点将版型调整为X轴方向。

b.点指令《开始描版》：或手动按键 B 亦可。(按键B表示开始描版)

版型定义方式，参考<图一>。

说    明

| 开 始 描 版 |  | *F完成描版 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | *0曲 点 | (外部弧度点) |
|  |  | *1端 点 | (外部转角点) |
|  |  | *2牙 口 | (牙口记号) |
|  |  | *3记 号 *4*4线段 | (内部版钻洞记号) (版型切开位置须由内往外描线) |
|  |  | *8封闭曲线 *7曲线段 *5曲 点 *6端 点 | (封闭曲线结束) (曲线段结束) (内部弧度点) (内部转角点) |
|  |  | *9参 考 点 | (设定参考点) |
|  |  | *D删 最 后 *C清除描点 | (删除最后描点，可连按6次) |
|  |  |  | (取消所有描点) |

  .先描外部轮廓线。

.再描内部牙口记号线。

.完成描版按F

注意：剪开线或贴边线在描版时皆为内部线段记号，所以描版时，不要与外部线描相同位置点。

内部牙口若不切开，可以和外部控制点描同一位置。

EX:胸褶、腰褶的位置及内部线。

图一：

c. a-b步骤可循环操作，完成描版，按键《结束描版》或手动按键CE (表示结束描版)。