9-4 修改描版线条

版子描好之后，须检查每一片版子是否为平滑曲线，中心线是否为水平或垂直线。若角度有歪斜或曲线中某一个控制点要修改，可透过以下的工具对每一片版子作微调。

开始描版   选描版：对于要操作的版型须先选衣版

修改版子分  修改描版

 修改牙口

水平修版：将描版/牙口，根据所选两点做版型水平旋转调整。  (建议使用)

垂直修版：将描版/牙口，根据所选两点做版型垂直旋转调整。  (建议使用)

水平修线：将描版/牙口，根据所选两点做水平移点调整。

垂直修线：将描版/牙口，根据所选两点做垂直移点调整。

移点位置：将所选之控制点或牙口，作移点修改。

转换端点：将所选之控制点或牙口，作曲点或转角点的互换，转换后曲点变转角，转角变曲点。

平移描版：移动描版。

读图之后有些版型会重叠，可用此工具将所选衣版平移描版。

平移描版前若版子有设定参考点，须先把 包含参考点 打勾，看所有描版:可

看到全部描版位置，选版放大勾取消，再平移重叠的描版。

9-5 定放缩值

9-5-1  定放缩值功能介绍：

修改版型线条检查完成之后，可开始设定版型每一个放缩点的档差，设定档差方法有多种方式：

- 直接输入人工所计算的档差值。

此方法用于尺码少及尺寸规则放缩。

(参考 9-6上衣描版定放缩值范例(一))

b.依尺寸表设定每一控制点的比例档差值，例：肩宽/2 ，胸围/4，设定后计算机自动依尺寸比例计算档差。

此方法用于尺码多及不规则放码时非常方便，不用个别输入档差，快,准确。

(参考 9-7上衣描版定放缩值范例(二))

 依尺寸表设定后，若要再修改尺寸，须重新设定放缩值。若尺寸比例档差设定后，还要修改尺寸，建议放缩前先将描版设定、转换衣版     中的 依尺寸计算 打钩，设定后每一个依尺寸比例计算的控制点，计算机会记录，若修改尺寸表的数值，相对应的档差会自动调整。

  依尺寸计算的控制点，复制给其它控制点，复制后依尺寸计算不会记录。

c. 建立放缩值表：参考 9-10 放缩值表的设定

此方法须事先建立一些常用的放缩值，设定后，在放缩时可开启放缩值表，将所设定的放缩值放入所要放缩的控制点中。

9-5-2  描版 定放缩值

- 放缩点单元型态：

 选参考点

 选控制点

放缩型态分   选缝份点

 选牙口

 选符号点

- 输入放缩方式介绍：(可参考P  页附注 的操作说明)

 X、Y

 角度、长度

 方向

 相对X、Y

 相对方向

 放缩值表

 定放缩值时，若有设置放缩值表，在输入工具列点击（放缩值表）,

可开启放缩值表。

 放缩值表内尺寸名称的格式说明：

例：X0201 前面之02表示版序，后面之01表示点数，

- X：表示版型控制点水平放缩值　 Ｙ：表示版型控制点垂直放缩值

X：表示版型内部牙口水平放缩值　y：表示版型内部牙口垂直放缩值

若版序00为参考点放缩值，(因不属于版点，以00表示)

9-5-3描版 定放缩值  工具介绍

- 选输入方式：例： X,Y

- 选单元型态：例： 选控制点

c. 设定放缩值  说明：

 选控制点

 点左右方向箭头，出现输入X值，

点上下方向箭头，出现输入Y值，

 如果尺码档差相同，可输入每段尺码的档差值，或按右键选尺寸名称及

/2、/4比例…等，按ALL完成；

 若以档差值方式输入，其它尺码的档差不同，每输入一段尺码档差后须按Each，再设定其它尺码档差再按Each，个别完成设定。

步骤：选控制点、点取放缩方向，点放缩值， 按ALL  (各码档差相同)

会显示所设定的放缩值菜单,并记录版序、点序及各尺码差量。

如(右图)对话方块所示：

修改放缩值  ：选控制点修改已设定放缩值。

点下此指令,会出现修改放缩值的菜单，直接点击菜单内已设定的放缩值做修改,再按确定 即可。

解除放缩值   : 选控制点删除已设定放缩值。点下此指令,会出现修改放缩值的菜单，放缩值归0。可再重新设定放缩值。

复制放缩值 ：把已设定的版放缩值点复制给不同版子的控制点

：a.选衣版(未设定放缩值)

b.点

c.选取版面中已设定放缩值描版，会出现二片版型，

可选择以下几种复制方式的工具。

固定点   ：选控制点(固定点)

相同XY     ：选控制点(得放缩值)  ；  选控制点(放入放缩值)

相同X   ：选控制点(得X放缩值) ； 选控制点(放入X放缩值)

相同Y   ：选控制点(得Y放缩值) ； 选控制点(放入Y放缩值)

Y放缩值(上下对称)   ：选控制点(得放缩值) ； 选控制点(相对Y值)

X放缩值(左右对称)   ：选控制点(得放缩值) ； 选控制点(相对X值)

XY放缩值(对角对称)     ：选控制点(得放缩值)； 选控制点(相对XY值)

9-6 上衣描版定放缩值范例(一)：

描版 定放缩值         选择：输入方式 ⊙ XY，

单元型态 ⊙ 选控制点

A.设定放缩值

以下图为例，设定放缩值的方法如下：

（单位：Cm）

| 选控制点 | 方 向 及 差 值 | 结 果 |
| --- | --- | --- |
| 选1 |  1 | 按All |
| 选2 |  0.15 | 按All |
| 选3 |  0.15 | 按All |
| 选4 |  0.5 | 按All |
| 选5 |  1 0.5 | 按All |
| 选7 |  1  1 | 按All |

单元型态 ⊙选牙口

设定放缩值  ：选牙口记号10， 点 ← 0.5 ↓ 0.5 ，按All

B.复制放缩值

1.相同XY放缩值

a. 单元型态 ⊙选控制点

b. 选控制点5 (得放缩值)

c. 放入控制点6

2.相同X方向放缩值

a. 单元型态⊙选控制点；选控制点3

单元型态⊙选牙口； 放入牙口记号8

⊙选牙口；选牙口记号9 ；放入牙口记号12

3.相同XY放缩值

a. 单元型态 ⊙选牙口；选牙口记号10 ；放入牙口记号11

4.相同Y方向放缩值

a. 单元型态 ⊙选控制点；选控制点1

单元型态 ⊙选牙口；放入牙口记号9

b. 单元型态 ⊙选牙口；选牙口9； 放入牙口12

C.选版放缩     ：显示各尺码放缩版。

D.放缩检测：完成一组全部版的放缩值设定之后，要仔细核对版与版相接的部位

是否等长，袖襱与袖子的松份是否足够……等。

单层放缩各码     ：放缩工作层内的版型资料，会以不同颜色显示尺码

重画工作层       : 重新显示工作层内的图形

点(L)-点(S)      : 检测放缩后各尺码的档差

口 累加          : 累加前一次测量长度

口 累减          : 累减前一次测量长度

点距             : 测量二点之间的长度，须定位端点或参考点

垂直点距         : 测量二点之间垂直(Y方向)长度

水平点距         : 测量二点之间水平(X方向)长度

间距             : 测量衣版二点之间曲线长度

E.若放缩尺寸有误差，回到 设定放缩值  →修改放缩值，修改完后，

核对无误再进行下一步。

F.描版设定,转换衣版  ：全转衣版：是，关开描版方格。

9-7 上衣描版定放缩值范例(二)：

此范例介绍9-5-1定放缩值功能介绍中 说明： b.尺寸比例放缩方法的应用

尺寸档名：DIGI.SIZ             打版码：M            单位：IN    0.8=1

| 尺码 | 胸围 | 腰围 | 衣摆 | 衣长 | 背宽 | 袖长 | 袖山 | 手臂围 | 袖口 | 肩宽 | 领围 | BP宽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # M | 33.6 | 31 | 36.2 | 24 | 13.1 | 18 | 5.6 | 13.2 | 9 | 14.2 | 8.3 | 7 |
| # L | 38.6 | 33 | 38.2 | 24 | 13.5 | 18 | 5.7 | 14 | 9.6 | 14.6 | 8.4 | 7.2 |
| # XL | 40.6 | 35 | 40.2 | 24 | 14.1 | 18 | 6 | 14.6 | 10 | 15.2 | 8.5 | 7.4 |

注：前后片、袖片、领片之做法 ～

 描版 定放缩值 ，     选择：输入方式 ⊙ XY

单元型态 ⊙ 选控制点

A. 选描版 (后片)，设定放缩值

| 选控制点 | 方 向 及 差 值 | 结 果 |
| --- | --- | --- |
| 选1 | 固定点 |  |
| 选2 |  衣长 | 按All |
| 选3 |  领围/2 | 按All |
| 选4 |  肩宽/2 | 按All |
| 选5 |  背宽/2 | 按All |
| 选6 |  胸围/4 .2 | 按All |
| 选7 |  腰围/4 | 按All |
| 选8 | 衣摆/4 背长 | 按All |

单元型态：选牙口，  设定放缩值

| 选牙口点 | 方 向 及 差 值 | 结 果 |
| --- | --- | --- |
| 选a | BP宽/2 | 按All |

复制放缩值：相同X、Y

| 得 放 缩 值 |  | 放 入 放 缩 值 |
| --- | --- | --- |
| 选ａ |  | 选ｂ |
| 选ｂ |  | 选d |
| 选d |  | 选c |

 选描版(前片)取放缩值版(后片)相同X、Y

| 得 放 缩 值 |  | 放 入 放 缩 值 |
| --- | --- | --- |
| 选ａ |  | 选ａ’ |
| 选ｂ |  | 选ｂ’ |
| 选c |  | 选c’ |

单元型态：选控制点相同X、Y

| 得 放 缩 值 |  | 放 入 放 缩 值 |
| --- | --- | --- |
| 选1 |  | 选1’ |
| 选2 |  | 选2’ |
| 选3 |  | 选3’ |
| 选4 |  | 选4’ |
| 选5 |  | 选5’ |
| 选6 |  | 选6’ |
| 选7 |  | 选7’ |
| 选8 |  | 选8’ |

 选描版(领片)固定点(选1)设定放缩值

选控制点3；领围/2；ALL 相同X

| 得 放 缩 值 |  | 放 入 放 缩 值 |
| --- | --- | --- |
| 选3 |  | 选4 |
| 选4 |  | 选2 |

 选描版(袖片)固定点(选1)设定放缩值

选控制点2；手臂围/2 袖山；ALL

选控制点3；袖口/2   袖长；ALL

左右

| 得 放 缩 值 |  | 放 入 放 缩 值 |
| --- | --- | --- |
| 选2 |  | 选4 |
| 选3 |  | 选5 |

9-8 衣版变化

全转衣版后，若版型内部线要作 贴边或剪接，可继续衣版工具。

1. 贴边 →镜射角度：选0.角度轴：90，保留牙口符号→牙口当曲线

选取牙口8，会亮红色，选取贴边上的控制点：2，会出现一参考线，

点取一点作镜射。

2．剪公主线

a.剪接 →选衣版→保留牙口符号→牙口当曲线

选取牙口13，变成红色线作为剪开的位置→是否满意Y/N→Y

b.牙口当曲线

选取牙口14，变成红色线作为剪开的位置→是否满意Y/N→Y

c.衣版→删一衣版      :把中间三角形的版型删掉

3.版型可再加缝份、牙口、文字说明等功能，请参考P20~P26的说明

4.存档：1.储存尺寸档之放缩值：

尺寸表  储存尺寸档  输入档名：上衣01保存

2.储存所描之图形档：

储存图型档    输入档名：上衣01保存。

附录：放缩方式功能说明

| 名 称 | 目 的 | 操 作 方 式 |
| --- | --- | --- |
| X、Y | 作X、 Y 值的放缩 | 1.选控制点/牙口/参考点 |
|  |  | 2.输入X值 |
|  |  | 3.输入Y值 |
| 角度、长度 | 依角度及长度做放缩 | 1.选控制点 |
|  |  | 2.输入角度 |
|  |  | 3.输入长度 |
| 方向 | 沿二点方向，输入长度及垂直 | 1.选控制点 |
|  | 量的放缩 | 2.定位第一点位置(结束的方向) |
|  |  | 3.定位第二点位置(开始的方向) |
|  | 适用于肩点斜度及裙子斜边、下摆的平行方向放缩 | 4.输入长度(沿2点距离) 5.输入长度(垂直距离) |
|  | 参考第144页范例。 |  |
| 相对X、Y | 作相对 X、 Y 值的放缩， | 1.选控制点 |
|  | 并累加所选相对点之Ｘ、Ｙ值 | 2.选相对控制点 |
|  |  | 3.输入X值 |
|  |  | 4.输入Y值 |
| 相对方向 | 沿二点方向，输入长度及垂直 | 1.选控制点 |
|  | 量的放缩，并累加所选相对点 | 2.选相对控制点 |
|  | 之长度与垂直量 | 3.定位第一点位置(结束的方向) |
|  |  | 4.定位第二点位置(开始的方向) |
|  |  | 5.输入长度(沿2点距离) |
|  |  | 6.输入长度(垂直距离) |
| 放缩值表 | 依所设定的放缩值表作放缩 | 1.选控制点 |
|  | (可将常用的放缩值，存入尺寸表中，再依此名称放入描版的各放缩点)。 | 2.点取放缩值表之尺寸名称 |
|  | 参考第9-10章节范例 |  |

以下图所示的斜裙作斜边平行放缩为例：

描版定放缩值

放缩型态选控制点

 放缩方式X、Y

选控制点ａ  X0，Y0.2

选控制点ｂ  X0，Y0.4

 放缩方式方向

选控制点ｃ

定位第一点位置(结束方向)ｄ

定位第二点位置(开始方向)ｃ

输入长度(沿2点距离)0.2

输入长度(垂直距离)-0.2

选控制点ｄ

定位第一点位置(结束方向)ｃ

定位第二点位置(开始方向)ｄ

输入长度(沿2点距离)0.4

输入长度(垂直距离)0.2

放缩方式之方向说明：以ｄ点放缩为例，先选ｃ点，再选ｄ点，

放缩长度就沿ｃ点ｄ点的方向，并根据

此方向做垂直的平行放缩。