9-10 放缩值表的设定

- 说明：

  - 描版时，为缩短放缩设定的时间，避免人为设定的疏忽，可将版型各点的放缩值事先设定放缩值表存档,放缩时再开启内定的档案,依序放入描版的控制点中,再按选版放缩即可。

  - 版型可依款式分类，设定各点放缩值，定出款式常用的放缩差量。

（EX:上衣、裤子、套装）

  - 描版时须养成习惯：固定描版的方向及所设定的放缩点，比较容易找到放缩的尺寸位置。

- 以短裤设定放缩值为例：

放缩值表所设定的名称，可输入尺寸名称：X胸围Y胸围或依个人习惯，

方便记忆即可。

如下图依描版的顺序来编号亦可，设定时每一个放缩点会有X，Y的差量为一组放缩值。

建立尺寸表：将下列放缩值表，参考P43页输入尺寸。

| 尺码 | X01 | Y01 | X02 | Y02 | X03 | Y03 | X04 | Y04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # M | 2.6 | -0.7 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -1.5 | 0 | -0.7 |
| # L | 2 | -1 | 0 | -1 | -0.3 | -2 | 0 | -1 |

| 尺码 | X05 | Y05 | X06 | Y06 | X07 | Y07 | X08 | Y08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # M | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | -0.7 | 2.5 | -0.7 |
| # L | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | -1 | 2.5 | -1 |

- 放缩值表的用法：

a.定放缩值  输入方式：放缩值表：会出现开启放缩值档案的方块，

EX：点取短裤放缩值.Siz 打开

b.选描版（前片）设定放缩值      点放缩值名称：EX：X01

 选控制点即可

（依序将其他放缩值放入控制点中）

c.选版放缩

d.口袋及后片可用复制放缩值 取放缩版值 来复制。

操作如下：a.选后片取放缩版值：前片可选择上下、左右、相同XY等

功能复制放缩值，再按选版放缩      即可