10-2 排马克基本操作流程

（一）执 行

（二）开启衣版档 ，选定尺码件数 （参见 第6章）

(三)  设定幅宽

点击 （布面/床数），出现下图对话框

点击 幅宽：输入幅宽，例如:150 Cm

※   1．布宽 根据依讯息区中所显示的单位输入布宽

若打版时订英寸为单位，则排马克显示

2．常见布宽单位的换算参考：

3尺8 = 114 cm = 45 in

4尺2 = 126 cm = 49.4 in

4尺8 = 144 cm = 56.6 in

5尺1 = 153 cm = 60  in

5尺6 = 168 cm = 66  in

(四) 开始排版

鼠标左键点击衣版放置区中的版子，即可选中；

移动光标到排版区中（选中的版子会跟随光标进入排版区），在合适的位置再次点击左键，就可以把版子放到排版区。

排版的过程中可以使用右键工具（如右图）做衣版的角度旋转、镜射、重叠等。

在衣版放置区或排版区中，用鼠标左键点击的要改变版子，选中；

再右击鼠标，就会弹出工具框；

点击工具框中的按钮，改变版子排列的状态。

排版时，裁片若重叠，电脑自动检测跳开，并紧密排版；

在讯息区中会显示排版长度。