线元法万能曲线正反算简介

我的线元法是把线形分为直线和曲线，直线就不用说了，起止点桩号，坐标和方位角就可以算了；曲线最基本的组合：是由一段缓和曲线+一段圆曲线组成，任意复杂的曲线都可以分解成缓和曲线+圆曲线或者其中之一就可以。

分析最复杂的曲线可以看到:

一般复杂线形由Ls1 ,R1,Ls2, R2组成，相邻的Ls1+R1,一般满足A*A=Ls1*R1,这就是一个线元法单元，即使不满足也可以作为一个线元：

当Ls1= Ls2，且R1= R2时，为单曲线

当Ls1≠ Ls2，或者R1≠R2时，为复合曲线

当Ls1= Ls2=0时，线性为圆曲线，

当圆曲线长度为0时，线性为缓和曲线+缓和曲线，

当A*A≠Ls1*R1时，为卵形曲线，需要计算虚拟起点坐标

综合以上线形，本程序正反算计算全部可以处理。结合目前流行的线元法，本程序也可以，分为缓和曲线和圆曲线录入，方法是一样的，所不同的是起点要注意，复杂曲线，是两边向中间定义数据库，缓和曲线永远是ZH点或HZ点为起点。

曲线要素说明（有9个）：

1、起点桩号：（一般为ZH点或HZ点，或ZY点或YZ点，或者卵形公切点GQ）

2~3、起点坐标：（X，Y）

4、起点方位角：FWJ    114°15′24.33″  写成：114.152433

5、线性特征：直线，左偏，右偏；三个选一个

6、终点桩号：如果起点为ZH点，终点一边为YH点，QZ点，HY点，都可以，一般为YH点，缓和曲线+圆曲线。如果缓和曲线Ls=0，就是YZ点；大小不一定按路线顺序，如果起点为HZ点，终点根据缓和曲线+圆曲线的特点，和上个线元对接上就可以了。

7、缓和曲线长度Ls：

8、圆曲线半径R:

9、回旋参数A: 一般满足A*A=Ls1*R1，不满足条件的是卵形曲线。

可以处理任意数量断链。

操作流程：1、先编辑线元数据，保存后推出。

2、如果有线元断链的输以下线元断链数据

3、打开线元万能曲线计算单点计算就可以了。

目前，已有一个例子文件在里面，在安装文件目录下“ \dmfx4.0\demo\左线”，有个CAD文件，里面有校核数据，可以看到本软件处理的逐桩表和要素表，可以验证软件的数据，任意数据坐标反算可以得到桩号和距中，任意输入桩号和距中可以正算得坐标。

授权版用户，可以通过运行交点文件编辑，保存后，退出；打开线元法数据编辑，浏览正在使用的主项目文件，就可以看到一个线元数据，点击这个文件确定，保存退出。就完成交点法数据转换线元法数据过程。