“eMcorp银兆信安” 使用指导

目 录

- 系统需求

- 软件部署方案

第一种方式：通过路由器/防火墙/IP分享器上网

①.顶层交换机具有“端口镜像”功能

②.增加一个HUB或镜像交换机

③.网桥模式

④.ARP欺骗监控

第二种方式：通过代理服务器上网

- 系统的安装与卸载

- 开始使用

- 注册方式

- 系统需求

本软件针对windows操作系统特别优化的内核，系统运行稳定占用资源少。

支持操作系统：windows 2000/XP/2003/VISTA/WIN7

硬件要求：

CPU：PIII 800MHZ以上

内存：128M（建议512M以上）

HDD：2G以上

- 系统部署方式

系统部署方式与您的上网方式和网络连接有很大关系，所以您需要了解您的网络情况和上网方式。

上网方式主要分两种情况：

（一）.  通过路由器 / 防火墙 / IP分享器 上网；

（二）.  通过代理服务器上网；

一、通过 路由器、防火墙、IP分享器 等上网的部署方案：

- 网络中，顶层交换机具有端口镜像功能

接法：在顶层交换机上设置镜像端口，将交换机的端口e0（Internet 出入口）做为被镜像端口镜像到镜像端口e2（监控端口）上，然后把安装“银兆信安”的电脑的网线接入e2端口即可。拓扑图如下：

优 点：属于旁路监控模式（不是ARP监控），对上网速度无任何影响，监控能力强，能穿透各种客户端防火墙进行监控...（适合任意网络环境）

②. 在路由器与顶层交换机之间增加一个HUB（集线器）或镜像交换机

（说明：针对主交换机没有镜像功能的情况下，可以增加一个镜像交换机或HUB来实现监控）

接法：

1、增加镜像交换机的接法：路由器接镜像交换机的上联口，监控机接监控口，其它接口接下一级交换机或电脑。

2、增加HUB的接法：路由器接HUB上联口（uplink），其它接口接监控机和下一级交换机。

下图为智能型镜像交换机的面板，如：TP-LINK SF2005，水星S205，参考价：250元

优 点：属于旁路监控模式（不是ARP监控），监控能力强，能穿透客户端防火墙进行监控...

局限性：由于 HUB 一般速率为10M ，所以建议监控的电脑数不要超过 30 台，否则可能会影响上网速度（HUB的价格大约在50元）。所以建议使用镜像交换机。

③. 网桥上网模式

找一台性能好的双网卡电脑，配置好网桥，一个网卡连接路由器，另外一个网卡连接顶层主交换机，如下图所示：

双网卡网桥模式

网桥设置方法：（务必先做桥，后安装eMCorp软件和相关驱动）

（步骤一）控制面版-->网络连接-->同时选择这两个网卡，选择右键，然后选择桥接；（如下图）

（步骤二）然后对虚拟出来的那个网卡（微型桥）设置固定的本网IP地址、默认网关和外部DNS，确保本机能上网，物理的两个网卡不用再设置；

（步骤三）再把路由器和交换机网线插入监控机两个网卡，检查是否能通过本机网桥上网；

（步骤四）安装好“eMCorp软件”和“Windows7、8和网桥专用驱动程序”；

（步骤五）启动eMCorp监控系统，绑定（微型桥）网卡，设置为网关模式即可，监控机器尽量不关机。

XP网桥设置方法

④. 网络中“没有镜像功能的交换机，也没有HUB，也没有代理服务器”。这种为ARP欺骗监控（拓扑图如下），有条件的建议不要用此方法：

优点：这种方式不需要增加任何硬件，也不需对网络环境进行任何改变。

缺点：这种监控模式是ARP欺骗监控，对于某些网络环境可能无法监控（或导致被监控用户无法正常上网），若出现这些状况，说明您的网络环境不支持这种监控模式，请立即退出“交换机环境监控”，改用另外的部署方式。

使用注意事项：使用时一定要关闭监控机本地的所有防火墙，否则会导致被监控用户不能上网；

二、通过代理软件上网（如Sygate / Wingate / Winroute / ISA 等）

①. 通过一台电脑作为代理服务器，所有电脑通过代理服务器上网。常用的代理软件有：ISA / sygate / wingate / winroute 等；

优点：属于网关监控模式（不是ARP欺骗监控），监控功能强，不影响上网速度，封网功能非常出色；

部署方法 ：

将“银兆信安”安装在代理服务器上，绑定内网的网卡 ，即可实现局域网上网监控。 如果是多网段，请把监控模式切换为“基于IP监控”。

- 系统的安装与卸载

系统安装：

解压eMcorp.zip，运行Setup.exe安装程序

①. 安装WinPcap4.0驱动程序。（如果已安装WinPcap4.0，请直接跳过进入第二步）

②.安装“eMcorp银兆信安”；默认安装即可。

系统的卸载：

在【开始】-【设置】-【控制面板】-【添加和删除程序】里找到要删除的文件点击删除即可卸载安装程序

- 开始使用

第一步、系统登陆

通过桌面上生成的快捷方式登陆系统，用户名admin, 密码为空

第二步、引擎设置

引擎的设置有以下三种方法：

1：当登录系统成功，系统会自动弹出设置对话框，根据提示操作，即可完成网卡的绑定设置。

2：通过菜单栏【设置向导】根据向导设置即可。

3：也可通过菜单栏【系统设置】 — 【监控引擎设置】进入引擎设置（如图示）；

绑定当前工作网卡，判定绑定工作网卡是否正确，如下：在列表中选择网卡，若显示出正确的IP地址和网关，表明工作网卡选择正确； 点击【确定】退出，弹出重启引擎对话框，点击“Yes”，系统重启引擎返回主界面。

注：若在列表中无任何网卡信息，则可能是没有安装winpcap4.0，请安装（注意：如果系统中安装有多个同类监控软件，也可能会占用winpcap，导致出现这种现象，解决办法：卸载其它的同类软件）

第三步、确认本机能否监控：

在监控机上任意浏览一下网页（如新浪，百度，google）；之后点【刷新主机】按钮，查看有没有上网记录，如果有记录，表示监控正常（如下图），说明软件安装成功。注：如果已能监控本机的上网行为，说明软件已安装正常。

第四步、监控主机设置 （注：这一步可以不需设置，直接跳过或退出）

可以通过菜单【系统设置】—【选择监控段主机】或【监控选择】按钮进入监控主机设置；关于网络中的主机，请参考“扫描网络主机” 。

勾选需要监控的电脑和工作组（测试时可以全选），点击“设置”按钮，弹出重启引擎对话框，点击“Yes”重启引擎。（如下图）

第五步、完成设置。

说明：如果能监控到本机的上网行为，说明软件已安装正常了。若要监控网内其它电脑，请参考“系统部署”，并根据您的网络情况确定一种部署方式。若不清楚请咨询我们。

如需对QQ监控，或者封网设置，请另行配置

【附：】

【交换机环境监控或无线网络环境监控（属ARP欺骗监控）】

如果网络不是通过代理服务器上网，也没有镜像交换机和HUB，但想测试一下效果，可采用系统内置的“辅助工具——交换机环境监控”（若监控服务器使用的是无线网卡，则请选择“辅助工具——无线环境监控”），但需注意，这两种监控方式是ARP欺骗监控，请严格按照以下步骤操作：

1—3步设置同上

4、关闭监控机（安装监控软件的电脑称为监控机）的所有防火墙，如：瑞星防火墙/360安全卫士等；

5、点【辅助工具】—【交换机环境监控】或【无线环境监控】，请正确设置局域网的网关IP(默认系统能自动获得)，设置好后点击“开始监控”，若网络中电脑较多，可缩小监控的IP范围，如下图示：

点击开始

IP地址范围

注意：客户端如果安装有ARP防火墙（如360防火墙），则系统将不监控该客户端，若要实现监控，请关闭客户端的ARP防火墙。

五、注册

填写注册信息，点击发送，（或直接点击退出）。

- 注册：

在购买软件正式版本后，请提供机器码给我们，我们会尽快提供授权码。授权后软件即可长期使用。

附：

推荐两款镜像交换机：

推荐两款性价比高的“傻瓜”镜像交换机（建议电脑数在200台以内）： TP-LINK TL-SF2005 镜像交换机或水星S205镜像交换机，交换机本身已固定好了“监控口”（镜像端口），市场参考价：250元。

端口说明： 1个固定上联口， 1个固定监控口，3个普通工作端口，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX），既可连接直通线也可连接交叉线。

接 法：路由器接“上联口”，安装“银兆信安”的电脑接“监控口”，其它接口接其它电脑或下一级交换机。