好【快速入门】

（下载地址：http://www.htcad.com.cn/htcaddemo.htm）

◆  操作内容：

参考样图test1.dwg：计算所画区域内的土方填挖量。

（具体操作过程可参考视频文件 TEST.EXE；）

◆  操作步骤：

- 采集离散点标高：

图1-1
11

采集离散点标高:

选择数字文字[选某层<1>/框选<2>/当前图<3>/高级<4>]<1>:1

（因为本样图的标高文字放置在同一层上，所以我们选择〈1〉 ：选某层）

选择数字文字: 
（只要选择一个标高文字，程序自动会提取所在层上所有文字）

选择对象: 找到 1 个

图 1-2

选择对象:

（回车）

数字文字是否存在标识点[Y/N]<Y>？y

（如图1-1，看文字旁边是不是有对应的标示点存在，程序会自动将提取到的高程值赋值到对应点位。）

（我们输入“y”确定存在标示点后回车，程序自动提取高程并如右图1-2显示，在这个界面容许进行定位验证和对编号、图号等非高程信息进行移项处理，对数据的正确合理采集有很大的好处，点“确认”程序自动将采集的高程输入DTM模型（数学模型，不可视！）

- 采集等高线标高：

采集等高线标高:

选择[截取等高线<1>/逐条等高线<2>/采集计曲线<3>/转换等高线<4>/退出<0>]<1>:3

图2-1

（为了更精确地提取地形信息，我们可以考虑自动提取计曲线高程；）

选择一条计曲线:

选择对象: 找到 1 个

（只需要选一条计曲线，程序会根据相关特性搜索其他计曲线；）

选择对象:

（回车）

指定计曲线等高差<5>:

（根据样图确定计曲线等高差确实为5米，回车确认；）

（回车，程序自动提取计曲线并如右图2-1显示，同样容许进行定位验证和移项处理，点“确认”程序自动将采集的计曲线高程信息输入DTM模型（数学模型，不可视！）

- 离散地形等高线：

离散地形等高线:

离散点布置间距(图面距离)<10>:2

（我们需要将计曲线等由线组成的高程信息转换成由面组成的信息，DTM模型才可以正确采纳；布置间距其实就是精度设置，因为我们等会计算土方准备采用10米一方格，这里就设置为2，回车确认；）

- 划分场区：

划分场区:

指定场区边界[绘制<1>/选择<2>/构造<3>]<1>:2

（因为我们样图已经设定范围线，选2即可；）

选择一封闭多边形:

指定挖去区域[绘制<1>/选择<2>/构造<3>/无<4>/退出<0>]<4>:

输入场区编号<1>:

（可以输入编号，我们这里就回车确认即可；）

- 布置方格网：

布置方格网:

选择场区：

（只需要在场区的范围内点一下就可以，为防止捕捉的干扰，将其关闭；
同时，为了和地形更好地结合，我们将样图原有的地形方格网显示；）

方格对准点: <对象捕捉 开>

（这里我们和样图原有的地形方格网保持一致；捕捉原来方格点为对准点）

方格倾角[L-与指定线平行]<0.0>: <对象捕捉 关>

指定方格间距<20>:10

图6-1

- 计算自然标高

计算自然标高:

选择计算场区:

采集自然标高完成.

（因为前面我们已经采集了自然高程，这里只需要选择场区，程序就会自动计算方格点对应的自然高程；如图6-1）

- 输入设计标高：

输入设计标高:

图7-1

选择方格[框选<1>/场区<2>]<1>:2

选择计算场区:

指定设计标高[相同<1>/逐点输入<2>/范围采集<3>]<1>:

输入设计标高<0>:30

（如果有对应的设计高程，我们可以通过这个命令输入；如图7-1）

图8-1

- 计算方格网土方量：

计算方格网土方量:

选择计算场区:

计算土方量完成.

（按照公式计算得每个方格的土方，如图8-1）

- 汇总土方量：

汇总土方量:

选择场区:

选择[土方列汇总<1>/土方行汇总<2>]<1>:

确认列距<10>:10  （即确认方格边长）

指定插入点:

（将场区内方格土方量汇总，并制表放置在指定位置！）

注：

这里，其实我们已经计算出了在指定设计高程情况下产生的土方填挖量！

并且可以用“土方零线”命令绘制出这个场区的土方零线（俗称不填不挖线，可以理解为填方和挖方分界线。）

很多时候，基于场地平整和土方总量最小的考虑，我们可以用“优化设计高程”命令来得出一个设计高程，使得工程比较合理、经济。

- 优化设计标高：

一个设计面的优化设计标高:

选择场区:

（选择场区后，程序弹出如下图10-1对话框）

（首先，我们先选择场区的某一点作为控制点，程序会自动提取该点的自然高程并显示，为了考虑场地的排水，我们输入一定的坡度，点击“计算”程序就自动得出一个优化设计高程：场区在保证一定排水坡度的情况下填挖土方量平衡，不用外运或购进多余或缺的土方；其次，我们也可以将A、B轴向坡度设成零、把优化设计面设定成一个等高面， 点击“计算”程序又会得到一个新的优化设计高程，点“确定”就把得到的设计值赋值到对应场区方格，通过“计算方格土方”和“汇总土方量”命令就能得出对应的土方量！）

注：

这样，我们对场区的土方量有了准确的计算；并且，我们还提供了多方案比较，对于场地平整的合理、优化选择有很有价值的参考意义。

另：

针对地形信息的前期准备条件不同（如没有有现成DWG格式地形图，只有测绘数据文件等）；程序提供不同的处理功能，操作也不一样，本案例仅供参考！

杭州阵列科技有限公司

网址：htt://www.htcad.com.cn