Acr122u批量加密软件

软件特点：

- 支持Acr122u读写器，可以对M1卡批量加密。

- 支持不同扇区不同密码一次性加密完成。

- 支持对已经加密没有全加密的卡补充加密。

- 支持dump文件读取，批量加密速度非常快。

- 支持10进制和16进制卡号数据写入。

- Ic卡恢复出厂密码，改成空白卡，重新加密使用

打开软件，如下图

一、批量加密

我们需要对软件进行设置，原卡密码：待加密卡片的密码。输入卡片的密码，如果是空白卡则出厂默认值是12个F。可以选择用KeyA或者KeyB密码验证，根据需要选择。上边0-15扇区有A密码和B密码，可以根据需要设置，可以手工输入，也可以用统一A密码和统一B密码来快速设置，也可以通过dump文件来读取密码。

密码设置好以后，就可以加密了，点击批量加密，即可进行批量加密

然后一张卡一张卡的放在读写器上，提示加密完成，就可以把卡拿走，有滚动条提示，还有信息提示，加密完成读写器会滴一声提醒。

以上是只对卡片加密，该软件可以在加密的同时写入卡内数据，写入卡号。

二、加密同时写入卡号等数据

加密的设置同上，写入卡号，只需在前打对勾，然后设置要写入的扇区和块号，可以同时写入5个扇区，卡号支持16进制格式和10进制格式，选择需要的卡号格式，默认写入10进制卡号，设置卡号格式如03710001，然后写卡的时候卡号会自动加1，下边2行可以对指定块写入固定数据。

下边可以指定卡号或者数据写入哪个块，下边复选框打对勾则写入该块，不打对勾则不操作，默认卡号后边打对勾。如下图：

上图将对1到6扇区的0块写入10进制卡号，点批量加密，然后放卡，卡号会自动增加1，同时卡号还可以跳过4这些大家不喜欢的数字，只需要在遇4跳过前打对勾，一张一张放卡即可。

如上图，已经加密了20张了，结束加密，只需要点停止即可。写入卡号的数据如下图：

写入16进制卡号方法相同，只需要选择16进制卡号即可。另外 10进制卡号支持遇4跳过，遇4跳过复选框也可以打对勾。

三、恢复出厂密码

1、如果卡片所有扇区密码都一样，比如我们刚才加的密码12个1

现在想恢复出厂密码，我们只需要在原卡密码处输入AAAAAAAAAAAA然后在密码表中把密码都改成12个F，可以用统一密码来操作。

如上图，然后点‘批量加密’，然后一张卡一张卡的放上读写器，卡片密码就恢复成出厂值FFFFFFFFFFFF

2、如果卡片扇区密码不相同，比如1扇区密码12个0，而其他扇区是12个1，那么用上边的方法恢复卡片密码就不太方便了，用下边的方法可以轻松完成。

在‘恢复出厂密码’打对勾，同时在密码列表中输入卡片的密码，或者用读dump文件来读取卡片密码。

为了试验我们特意对卡片进行了加密，设置的密码也比较复杂，如下图：

如上图，我们对卡片加了不同的密码，一般的方法恢复密码非常困难。

下面只需要两步操作即可，‘恢复出厂密码’打对勾，读dump密码或手工在密码表中输入密码，然后点 ‘批量加密’即可。

如上图就可以恢复出厂密码，加错密码的卡，又可以重新使用了，高不高兴，开不开心！！！

注意：加密的过程中如果提示密码错误，而实际密码又正确，那是控制位的原因，A密码没有操作权限，只需要点KeyB，选择KeyB，用B密码操作就可以了。

四、软件选项说明：

恢复出厂密码：勾选该选项，密码列表中输入卡片密码，就可以把卡片密码恢复成出厂的12个F。

清除数据：勾选次项，在加密或恢复出厂密码的时候，清除卡内数据。

保存密码：勾选此项，打开软件的时候自动载入上次加密的密码。

软件操作非常简单，可以试用，如果好用请注册，注册以后可以一直使用，没有任何限制，注册地址：淘宝 http://shoufeiji.taobao.com

官方网站：http://www.fanka8.com 随时更新软件，敬请关注。

软件注册按F10（笔记本电脑按Fn+F10组合键），报用户ID，客服给注册码。

可以根据用户需要定制开发软件，软件开发请联系作者