我们本着共享的精神，致力于各系统（HIS,LIS,PACS,体检系统，工作站厂家）不同产品之间的医学图像，报告，信息数据的通用交互。

如对医学影像工作站的图像，报告传输的统一标准，连接感兴趣，

请加医学接口技术讨论QQ群：467436950

说明：网络通用交互接口主要供HIS、LIS、PACS，体检等系统厂家用于连接其系统获取已登记的病历信息、回写数据，获取本工作站病历资料等操作。

进入影像工作站网络接口设置

单击主界面选项—系统设置，进入网络选项卡，单击网络接口信息交互设置。

一、网络登记

勾选网络登记，即可设置需要连接的第三方系统的数据库信息，同时工作站主界面左下角会出现网络登记按钮，可打开查询窗口用于显示、导入第三方厂家数据库的登记信息。

- 数据库连接参数设置

在数据库连接语句中输入连接语句，连接HIS或其他系统的数据库，单击测试连接，可测试是否连接成功。

连接成功后，可根据需要设定各按钮执行的SQL语句，查询结果的字段名称请用中文描述，例如：姓名，科室等（如：select id as 检查号，name as 姓名…from 第三方的表），工作站程序将完全根据字段的中文名称匹配对应的值导入系统。

例如下图中的例子，连接本地磁盘D盘中的数据库ws.mdb，连接成功后，指定刷新按钮功能为读取zhu中的所有数据。当进入网络登记后，即可看到所连接的数据库，单击刷新即可查询到数据库中的所有数据。

工作站的网络登记窗口界面（显示的是第三方数据库的内容）：

工作站网络登记程序提供导入功能，选中某一病历，单击导入，即可将此患者信息导入到当前报告。

2.公开源码的网络登记程序

我方公开了网络登记程序的源代码（VB6.0编写），用户可以自行修改代码生成符合自己需要的网络登记程序。也可以使用贵方自己开发的登记信息显示程序（患者信息交互方式参照我方源代码）。在设置界面上设定指定登记程序所在路径，我方主界面网络登记按钮将直接调用第三方的患者记录显示程序，实现信息交互。

二、回写数据

本程序允许将需要反馈的信息回写到给其他系统，勾选回写数据后，进行正确设置后，我方工作站在点击保存报告按钮时将自动执行相应的回写动作。本程序提供两种方式回写数据：数据库连接语句、自动运行程序。

1.数据库语句连接

在数据库连接语句中输入连接语句，连接HIS或其他系统的数据库，单击测试连接，可测试是否连接成功。连接成功后，可根据需要设定SQL语句，可选定某个字段名作为当前患者的统一识别号。所以字段名一般为患者的统一编号如，体检号，ID号，检查号等，该号用于患者在不同系统中的统一识别，其具体值因为贵方不知道，所以只要在SQL语句中写入=’jmid’即可，我方实际执行该语句时，会自动更换该语句中的jmid为正在处理的患者的正确数值。

2.自动运行程序

如不想用第一种方式回写，也可以自己开发回写程序，由我们在保存操作时自动调用。将第三方回写程序路径填入自动运行程序路径，我方保存报告时会先将上述字段名及对应的值生成一个文本文件发送到上述程序路径，然后再调用程序，贵方程序运行时可首先读取该文件判断患者编号，然后再进行回写需要的内容。

发送的文本文件名：brid.ini；内容：

[当前病历]

字段名=检查号

字段值=2017001

三、病历资料存出

在参数设置界面，根据需要勾选所需格式，填写导出位置和导出文件名所使用的字段名（注意：字段名需要使用报告单上有的项目如：检查号等，若不设定字段名，将默认使用检查号+姓名+日期的方式命名）。如进行了回传设置，工作站在保存报告时会按设置的参数将该患者的图像报告等资料导出。

图6

发送到PACS

勾选后可将患者图像信息发送到PACS系统，输入需要连接的Pacs系统参数:服务器IP、端口号、服务器的AETitle、本地AEtitle、医院名称。若勾选DCM文件压缩，发送时会将报告压缩后发送，若勾选每幅图片对应一个DCM文件，发送时会将每幅图片单独生成一个DCM文件后发送。设置完成后，工作站在保存报告时会将该患者的图像信息资料发送至指定Pacs系统。