【判断题】

1@现场勘察后，现场勘察记录应送交工作负责人及相关各方，作为填写、签发工作票等的依据。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

2@开工前，工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况，发现与原勘察情况有变化时，应重新填写、签发工作票。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

3@填用配电第一种工作票的工作：配电工作，需要将高压线路、设备停电者。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

4@工作时人身与10kV带电体的距离为0.35m时，应采取带电作业方式。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

5@低压配电工作，不需要将低压线路、设备停电或做安全措施者，应填用低压工作票。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

6@接户、进户计量装置上的停电工作，可使用其他书面记录或按口头、电话命令执行。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

7@用计算机生成或打印的操作票应使用统一的票面格式。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

8@一张工作票中，工作票签发人、工作许可人和工作负责人三者不得为同一人。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

9@一张配电工作票中，现场工作许可人与工作负责人不得相互兼任。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

10@同一高压配电站、开闭所内，全部停电或属于同一电压等级、同时停送电的几个电气连接部分上的工作，可使用一张配电第一种工作票。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

11@同一天在几处同类型高压配电站、开闭所、箱式变电站、柱上变压器等配电设备上同时进行的同类型停电工作。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

12@同一高压配电站、开闭所内，在几个电气连接部分上依次进行的同类型不停电工作可使用一张配电第一种工作票。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

13@对同一个工作日的多条低压配电线路或设备上的工作，可使用一张低压工作票。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

14@工作负责人应提前知晓工作票内容，并做好工作准备。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

15@一个工作负责人不能同时执行多张工作票。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

16@工作票上所列的安全措施应包括所有工作任务单上所列的安全措施。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

17@使用工作任务单时，工作票的工作班成员栏内，应填写各工作任务单的工作班成员姓名。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

18@配电第一种工作票，应在工作当天送达设备运维管理单位(包括信息系统送达)。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

19@已终结的工作票(含工作任务单)、故障紧急抢修单、现场勘察记录至少应保存2年。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

20@配电工作票的有效期，以批准的停电时间为限。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

21@办理配电第一种工作票延期手续，应在工作票的有效期内，由工作签发人向工作许可人提出申请，得到同意后给予办理。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

22@工作票只能延期一次。延期手续应记录在记录簿上。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

23@对使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品是工作班成员的安全责任。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

24@在用户设备上工作，许可工作前，工作负责人应检查确认用户设备的操作方法、安全措施符合作业的安全要求。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

25@工作许可后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施，告知危险点，并履行签名确认手续，方可下达开始工作的命令。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

26@工作负责人、工作许可人、专责监护人应始终在工作现场。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

27@检修人员(包括工作负责人)不宜单独进入高压配电室、开闭所等带电设备区域内。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

28@工作许可人、工作负责人对有触电危险、检修(施工)复杂容易发生事故的工作，应增设专责监护人，并确定其监护的人员和工作范围。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

29@工作期间，专责监护人若需暂时离开工作现场，应指定能胜任的人员临时代替，离开前应将工作现场交待清楚，并告知全体工作班成员。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

30@工作间断，工作班离开工作地点，若接地线拆除，恢复工作前应重新验电、装设接地线。(  )

答案：对

答题解析：