【不定项选择题】

1@在配电线路和设备上工作，以下为保证安全的组织措施的有(   )

A.现场勘察制度

B.工作间断、转移制度

C.工作终结制度

D.恢复送电制度

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

2@配电检修(施工)作业和用户工程、设备上的工作，(   )认为有必要现场勘察的，应根据工作任务组织现场勘察，并填写现场勘察记录。

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.工作负责人

D.专责监护人

答案：A，C

答题解析：

【不定项选择题】

3@现场勘察应由工作票签发人或工作负责人组织，(   )参加。

A.工作负责人

B.设备运维管理单位（用户单位）相关人员

C.检修（施工）单位相关人员

D.安监人员

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

4@现场勘察后，现场勘察记录应送交(   )及相关各方，作为填写、签发工作票等的依据。

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.工作负责人

D.施工负责人

答案：A，C

答题解析：

【不定项选择题】

5@书面记录包括(   )等。

A.作业指导书（卡）

B.派工单

C.任务单

D.工作记录

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

6@书面派工记录内容应包含(   )派工时间、工作结束时间、安全措施(注意事项)及完成情况等内容。

A.指派人

B.工作人员（负责人）

C.工作任务

D.工作地点

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

7@工作票由(   )填写。

A.工作票签发人

B.工作负责人

C.工作许可人

D.专责监护人

答案：A，B

答题解析：

【不定项选择题】

8@工作票票面上的(   )等关键字不得涂改。

A.时间、工作地点

B.线路名称

C.设备双重名称

D.动词

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

9@工作负责人应具备的基本条件的有：(   )

A.有本专业工作经验

B.熟悉工作范围内的设备情况

C.熟悉本规程，

D.经工区（车间）批准的人员担任，名单应公布

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

10@工作前，工作负责人对工作班成员进行(   )，并确认每个工作班成员都已签名。

A.工作任务交底

B.安全措施交底

C.危险点告知

D.现场电气设备接线情况告知

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

11@下列选项中属于工作负责人的安全责任有(   )。

A.确认工作票上所列安全措施正确完备

B.检查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充完善

C.监督工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施

D.监督被监护人员遵守本规程和执行现场安全措施，及时纠正被监护人员的不安全行为

答案：B，C

答题解析：

【不定项选择题】

12@在用户设备上工作，许可工作前，工作负责人应检查确认用户设备的(   )符合作业的安全要求。

A.运行状态

B.安全措施

C.操作方法

D.使用说明

答案：A，B

答题解析：

【不定项选择题】

13@作业前检查多电源和有自备电源的用户已采取(   )等防反送电的强制性技术措施。

A.机械联锁

B.防误闭锁

C.带电闭锁

D.电气联锁

答案：A，D

答题解析：

【不定项选择题】

14@工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更运行接线方式和安全措施，工作中若有特殊情况需要变更时，应(   )。

A.先取得对方同意

B.先取得工作票签发人同意

C.先取得当值调度同意

D.变更情况应及时记录在值班日志或工作票上

E.及时恢复

答案：A，D，E

答题解析：

【不定项选择题】

15@工作许可后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待(   )，告知危险点，并履行签名确认手续，方可下达开始工作的命令。

A.现场电气设备接线情况

B.工作内容

C.人员分工

D.带电部位

E.现场安全措施

答案：B，C，D，E

答题解析：

【不定项选择题】

16@检修人员(包括工作负责人)不宜(   )高压配电室、开闭所等带电设备区域内。

A.单独进入

B.单独滞留在

C.两人进入

D.两人滞留在

答案：A，B

答题解析：

【不定项选择题】

17@工作票签发人、工作负责人对有(   )的工作，应增设专责监护人，并确定其监护的人员和范围。

A.触电危险

B.很大量

C.检修（施工）施工复杂容易发生事故

D.涂写杆号

答案：A，C

答题解析：

【不定项选择题】

18@中途新加入的工作班成员，应由(   )对其进行安全交底并履行确认手续。

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.工作负责人

D.专责监护人

答案：C，D

答题解析：

【不定项选择题】

19@工作中，遇(   )等情况威胁到工作人员的安全时，工作负责人或专责监护人应下令停止工作

A.雷

B.雾霾

C.雨

D.闷热天气

E.大风

答案：A，C，E

答题解析：

【不定项选择题】

20@工作终结报告应按(   )方式进行。

A.当面报告

B.派人送达

C.短信报告

D.电话报告，并经复诵无误

答案：A，D

答题解析：