【单选题】

1@凡在坠落高度基准面(   )m及以上的高处进行的作业，都应视作高处作业。

A.1

B.2

C.2.5

D.3

答案：B

答题解析：

【单选题】

2@参加高处作业的人员，应每(   )进行一次体检。

A.季

B.年

C.1.5年

D.2年

答案：B

答题解析：

【单选题】

3@高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用绳索；邻近带电线路作业的，应使用绝缘绳索传递，较大的工具应用绳拴在(   )。

A.牢固的构件上

B.设备上

C.设备外壳上

D.横担上

答案：A

答题解析：

【单选题】

4@高处作业，除有关人员外，他人不得在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应(   )。

A.有遮栏（围栏）或装设其他保护装置

B.有遮栏

C.有围栏

D.装设其他保护装置

答案：A

答题解析：

【单选题】

5@安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行(   )。安全带应按附录O定期检验，不合格的不得使用。

A.全面检查

B.质量检测

C.外观检查

D.应力试验

答案：C

答题解析：

【单选题】

6@保险带、绳使用长度在3m以上的应(   )。

A.缠绕使用

B.加缓冲器

C.禁止使用

D.采取减少长度的措施

答案：B

答题解析：

【单选题】

7@腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应耐磨，卡环(钩)应具有保险装置，操作应灵活。保险带、绳使用长度在(   )m以上的应加缓冲器。

A.2

B.3

C.4

D.5

答案：B

答题解析：

【单选题】

8@在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上高处工作，高度超过(   )m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。

A.2

B.1

C.1.5

D.2

答案：C

答题解析：

【单选题】

9@单梯的横档应嵌在支柱上，并在距梯顶(   )m处设限高标志。

A.1

B.1.2

C.1.5

D.1.8

答案：A

答题解析：

【单选题】

10@使用单梯工作时，梯与地面的斜角度约为(   )。

A.60°

B.40°

C.30°

D.45°

答案：A

答题解析：