【单选题】

1@紧急救护时，发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救，用(   )支持呼吸和循环，对脑、心重要脏器供氧。

A.心脏按压法

B.口对口呼吸法

C.口对鼻呼吸法

D.心肺复苏法

答案：D

答题解析：

【单选题】

2@触电急救，在医务人员(   )前，不得放弃现场抢救，更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现，擅自判定伤员死亡，放弃抢救。

A.未到达

B.未接替救治

C.作出死亡诊断

D.判断呼吸或脉搏表现

答案：B

答题解析：

【单选题】

3@触电急救应分秒必争，一经明确心跳、呼吸停止的，立即就地迅速用(   )进行抢救，并坚持不断地进行，同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系，争取医务人员接替救治。

A.心脏按压法

B.口对口呼吸法

C.口对鼻呼吸法

D.心肺复苏法

答案：D

答题解析：

【单选题】

4@触电急救脱离电源，就是要把触电者接触的那一部分带电设备的(   )断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离开。

A.有关

B.所有

C.高压

D.低压

答案：B

答题解析：

【单选题】

5@伤员脱离电源后，判断伤员有无意识应在(   )s以内完成。

A.5

B.10

C.30

D.60

答案：B

答题解析：

【单选题】

6@触电伤员脱离电源后，正确的抢救体位是(   )。

A.左侧卧位

B.右侧卧位

C.仰卧位

D.俯卧位

答案：C

答题解析：

【单选题】

7@触电急救，当采用胸外心脏按压法进行急救时，伤员应仰卧于(   )上。

A.柔软床垫

B.硬板床或地

C.担架

D.弹簧床

答案：B

答题解析：

【单选题】

8@触电急救，胸外心脏按压频率应保持在(   )次/min。

A.60

B.80

C.100

D.120

答案：C

答题解析：

【单选题】

9@进行心肺复苏法时，如有担架搬运伤员，应该持续做心肺复苏，中断时间不超过(   )s。

A.5

B.10

C.30

D.60

答案：A

答题解析：

【单选题】

10@被电击伤并经过心肺复苏抢救成功的电击伤员，都应让其充分休息，并在医务人员指导下进行不少于(   )h的心脏监护。

A.12

B.24

C.36

D.48

答案：D

答题解析：

【单选题】

11@烧伤急救时，强酸或碱灼伤应迅速脱去被溅染衣物，现场立即用大量清水彻底冲洗，要彻底，然后用适当的药物给予中和；冲洗时间不少于(   )min。

A.5

B.10

C.15

D.20

答案：B

答题解析：

【单选题】

12@犬咬伤后应立即用浓肥皂水或清水冲洗伤口至少(   )min，同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出，然后再用碘酒涂搽伤口。

A.5

B.10

C.15

D.20

答案：C

答题解析：