【判断题】

1@低压电气带电工作应戴手套、护目镜，并保持对地绝缘。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

2@低压电气工作，应采取措施防止误入相邻间隔、误碰相邻带电部分。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

3@低压电气工作时，拆开的引线、断开的线头应采取胶布包裹等遮蔽措施。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

4@低压电气带电工作，应采取绝缘隔离措施防止相间短路和单相接地。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

5@低压电气带电工作时，作业范围内电气回路的剩余电流动作保护装置应投入运行。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

6@不填用工作票的低压电气工作必须双人进行。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

7@带电断开低压导线时，应先断开零，后断开相线(火线)线。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

8@带电断、接低压导线应有人监护。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

9@人体可同时接触两根零线线头。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

10@禁止带负荷断、接引线。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

11@高低压同杆(塔)架设，在低压带电线路上工作前，应先检查与高压线路的距离，并采取防止误碰高压带电线路的措施。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

12@在配电柜(盘)内工作，相邻设备应全部停电或采取绝缘遮蔽措施。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

13@配电变压器测控装置二次回路上工作，应按低压带电工作进行，并采取措施防止电流互感器二次侧短路。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

14@在低压用电设备上停电工作前，应验明确无电压，方可工作。(  )

答案：对

答题解析：