【判断题】

1@配电站、开闭所的环网柜可以在低负荷的状态下更换熔断器。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

2@环网柜部分停电工作，若进线柜线路侧有电，进线柜应设遮栏，悬挂“止步，高压危险！”标示牌。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

3@在带电设备周围可以使用皮卷尺和线尺进行测量。(  )

答案：错

答题解析：

【判断题】

4@在配电站的带电区域内或临近带电线路处，禁止使用金属梯子。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

5@计量、负控装置工作时，应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。(  )

答案：对

答题解析：

【判断题】

6@现场校验电流互感器、电压互感器应停电进行，试验时应有防止反送电、防止人员触电措施。(  )

答案：对

答题解析：