【不定项选择题】

1@检修动力电源箱的支路开关、临时电源都应加装剩余电流动作保护装置。剩余电流动作保护装置应定期()。

A.检查

B.试验

C.测试动作特性

D.清洁

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

2@机具和安全工器具入库、出库、使用前应检查。禁止使用()等不合格的机具和安全工器具。

A.损坏

B.变形

C.有故障

D.无编号

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

3@施工机具应定期进行（）

A.试用

B.保养

C.维护.

D.修理

答案：B，C

答题解析：

【不定项选择题】

4@连接电动机械及电动工具的电气回路应()。

A.单独设开关或插座

B.装设剩余电流动作保护装置

C.金属外壳应接地

D.设置双开关或双刀闸

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

5@电动工具使用前，应()。

A.检查确认电线、接地完好

B.检查确认电线、接零完好

C.检查确认工具的金属外壳可靠接地

D.检查外观光滑

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

6@电动工具的电气部分维修后，应进行（）

A.外观检查

B.绝缘电阻测量

C.绝缘耐压试验

D.直流电阻测量

答案：BC

答题解析：

【不定项选择题】

7@使用电动工具，不得手提()。

A.导线

B.把手

C.转动部分

D.器身

答案：A，C

答题解析：

【不定项选择题】

8@在使用电动工具的工作中，()应立即切断电源。

A.因故离开工作场所

B.暂时停止工作

C.遇到临时停电时

D.换人工作时

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

9@安全工器具使用前，应检查确认()等现象。对其绝缘部分的外观有疑问时应经绝缘试验合格后方可使用。

A.无绝缘层脱落、无严重伤痕等现象

B.固定连接部分无松动、无锈蚀等现象

C.绝缘部分无裂纹、无老化等现象

D.固定连接部分无断裂等现象

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

10@安全帽使用前，应检查()、下颏带等附件完好无损。

A.帽壳

B.帽衬

C.帽箍

D.顶衬

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

11@绝缘手套应()，长度应超衣袖。

A.干燥

B.柔软

C.接缝少

D.紧密牢固

答案：B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

12@成套接地线使用前应检查确认完好，禁止使用()的接地线。

A.绞线松股

B.绞线断股

C.护套严重破损

D.夹具断裂松动

答案：A，B，C，D

答题解析：

【不定项选择题】

13@禁止使用()的脚扣和登高板。

A.金属部分变形

B.绳（带）损伤

C.金属部分严重变形

D.绳（带）严重损伤

答案：A，B

答题解析：

【不定项选择题】

14@安全工器具宜存放在()的安全工器具室内。

A.温度为-15～+35℃

B.相对湿度为80%以下

C.干燥通风

D.干净

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

15@安全工器具的电气试验和机械试验可由使用单位根据()进行，也可委托有资质的机构试验。

A.试验标准

B.实际需求

C.使用状况

D.试验周期

答案：A，D

答题解析：