【不定项选择题】

1@高压试验不得少于两人，试验负责人应由有经验的人员担任。试验前，试验负责人应向全体试验人员交待()。

A.工作中的安全注意事项

B.邻近间隔的带电部位

C.邻近线路设备的带电部位

D.被试验设备带电情况

答案：A，B，C

答题解析：

【不定项选择题】

2@运维人员在高压回路上使用钳形电流表进行测量时，应采取的安全措施有()

A.穿绝缘鞋（靴）或站在绝缘垫上

B.戴绝缘手套

C.不得触及其他设备

D.观测钳形电流表数据时，应注意保持头部与带电部分的安全距离

答案：A，B，C，D

答题解析：