【单选题】

1@低压配电网中的开断设备应易于操作，并有明显的(   )指示。

A.仪表

B.信号

C.开断

D.机械

答案：C

答题解析：

【单选题】

2@低压电气工作时，拆开的引线、断开的线头应采取(   )等遮蔽措施。

A.胶带包裹

B.绝缘包裹

C.帆布遮盖

D.剪断包裹

答案：B

答题解析：

【单选题】

3@低压电气带电工作使用的工具应有(   )。

A.绝缘柄

B.木柄

C.塑料柄

D.金属外壳

答案：A

答题解析：

【单选题】

4@所有未接地或未采取绝缘遮蔽、断开点加锁挂牌等可靠措施隔绝电源的低压线路和设备都应视为(   )。

A.检修

B.运行

C.停运

D.带电

答案：D

答题解析：

【单选题】

5@不填用工作票的低压电气工作可(   )进行。

A.两人

B.三人

C.单人

D.单人监护

答案：C

答题解析：

【单选题】

6@高低压同杆(塔)架设，在(   )低压带电导线未采取绝缘隔离措施或未停电接地时，作业人员不得穿越。

A.上层

B.下层

C.对侧

D.邻近

答案：B

答题解析：

【单选题】

7@低压装表接电时，(   )。

A.应先安装计量装置后接电

B.应先接电后安装计量装置

C.计量装置安装和接电的顺序无要求

D.计量装置安装和接电应同时进行

答案：A

答题解析：

【单选题】

8@电容器柜内工作，应断开电容器的电源、(   )后，方可工作。

A.逐相充分放电

B.充分放电

C.刀闸拉开

D.接地

答案：A

答题解析：

【单选题】

9@当发现配电箱、电表箱箱体带电时，应(   )，查明带电原因，并作相应处理。

A.检查接地装置

B.断开上一级电源

C.通知用户停电

D.先接地

答案：B

答题解析：

【单选题】

10@非运维人员进行的低压测量工作，宜填用(   )。

A.配电第一种工作票

B.配电第二种工作票

C.配电带电作业工作票

D.低压工作票

答案：D

答题解析：

【单选题】

11@在低压用电设备上工作，需高压线路、设备配合停电时，应填用相应的(   )。

A.工作票

B.任务单

C.工作记录

D.派工单

答案：A

答题解析：