【单选题】

1@配电《安规》带电作业的规定适用于在海拔(   )m及以下交流10(20)kV的高压配电线路上，采用绝缘杆作业法和绝缘手套作业法进行的带电作业。其他等级高压配电线路可参照执行。

A.500

B.800

C.1000

D.1200

答案：C

答题解析：

【单选题】

2@带电作业工作票签发人应由具有带电作业资格和(   )的人员担任。

A.熟悉设备情况

B.实践经验

C.考试合格

D.变电或线路第一种工作票签发人资格

答案：B

答题解析：

【单选题】

3@带电作业监护人的监护范围不得超过(   )作业点。

A.相邻两个

B.一定范围内

C.一个

D.两个

答案：C

答题解析：

【单选题】

4@风力大于(   )级，或湿度大于80%时，不宜带电作业。

A.5

B.6

C.4

D.3

答案：A

答题解析：

【单选题】

5@风力大于5级，或湿度大于(   )时，不宜带电作业。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

答案：C

答题解析：