# 1 概述

## 1.1 继电保护整定计算简述

(1) 继电保护整定计算

电力系统继电保护起着保证电力系统安全稳定运行的作用，一旦电力系统出现事故（如发电机、变压器、母线、线路故障等），继电保护装置必须迅速、准确地切除故障元件。保护的合理配置与正确选择，是保障电网安全运行的重要条件。从安全运行的角度出发，电网对继电保护装置性能提出了严格的要求，其必须满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性。

电力系统继电保护装置的可靠运行涉及到继电保护装置的配置设计、安装制造、整定计算、运行维护等诸多方面。其中合理的保护配置和正确地进行整定计算，对保证继电保护装置的可靠运行具有十分重要的作用。

继电保护整定计算需要考虑包括电网接线方式和运行方式在内的多种因素。随着电力系统的发展，电网规模越来越大，接线方式和运行方式日趋复杂，其中大小环网相互重叠，长线、短线交错连接的状况已很普遍，这些使保护整定计算变得更加复杂和困难。为了满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求，使继电保护达到最佳的配合状态，继电保护整定计算过程中，必须对电网的各种运行方式和多种故障情况进行反复而周密的计算。

由此可见，实际工作对继电保护整定计算软件有着迫切的需求。继电保护整定计算软件可以把继电保护工作人员从复杂、烦琐的工作中解放出来，提高保护整定计算的速度和效率，确保定值准确可靠，为电力系统安全运行提供可靠保证。

(2) 继电保护整定计算的难点

开发满足实际需求的通用继电保护整定计算软件，主要困难在于：

① 计算量大，计算过程复杂。继电保护整定计算中，需要进行各种短路、断线及复杂故障的计算，对短路计算功能要求较高。

② 环网线路保护配合困难。复杂环网结构系统中的线路后备保护定值相互依赖，构成配合关系环，很难合理配置定值，使全部保护满足相互配合关系。

③ 整定计算方法不统一。不同的类型和不同电网中的继电保护，整定计算方法相差很大。

④ 考虑因素较多，变化大。保护整定计算中要考虑多种运行方式和故障情况，并且变化较大。

## 1.2 PSASP继电保护整定计算的主要功能和特点

- 根据保护整定规程内置整定规则，计算过程标准化、简单化。程序以《DL/T 559-94 220~500kV电网继电保护装置运行整定规程》和《DL/T 584-95 3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》为准则，集成了百余条整定规则，只需要进行简单地设置就可以进行保护整定计算。

- 以PSASP短路计算为基础，可以进行任意方式的复杂故障计算。计算时可以考虑平行线零序互感的影响、发电机电势和负荷的作用，以及运行方式的变化。

- 采用图论计算方法，求取最佳保护整定计算顺序，尽量保证保护之间的配合。所采用的图论算法计算效率较高，可适用于大型系统中继电保护的整定计算。

- 允许用户定义继电保护整定和分支系数计算中所考虑的运行方式和故障方式，使程序可以方便地考虑复杂运行和故障方式的变化。

- 输出方式灵活多样，可以按用户要求输出计算书、定值单和定值简表。可在单线图上装设保护，显示保护配置和保护定值；

## 1.3 继电保护整定计算流程

PSASP继电保护整定计算的流程和结构如下图所示：

说明：

① 电网基础数据为各种计算所共用，可以通过文本或图形方式建立。

② 保护数据可以通过文本或图形方式建立；

③ 继电保护计算作业的内容包括：电网结构，保护选择，初始运行方式，计算控制等。

④ 继电保护整定计算中，程序会根据需要，自动进行图论、短路、分支系数和整定规则等计算。

⑤ 输出整定计算结果时，可以直接生成继电保护定值单。定值单生成功能使用灵活、方便，定值单内容和格式可以与用户日常工作中已有的定值单相同。