# 5 定值输出

## 5.1 定值输出功能概述

本程序的定值输出功能主要有以下特点：

- 保护定值输出与整定计算相分离，可以在任一时间输出任一保护的定值。

- 能够输出《定值简表》，用户可以方便地获取定值信息。

- 由于在实际中，保护整定工作人员一般都有用于填写正式《定值单》的表格或模板，因此本程序采用了“标志量替换”的方法来生成定值单，过程简单，操作方便，可以减少人工填写的工作量，避免可能发生的错误。

- 《定值简表》中可以有多种类型的多个保护的定值信息，《定值单》中只能有一种类型的一个保护的信息。

- 《定值简表》为Excel格式，《定值单》生成后可以用文本编辑器（例如Word）或Excel打开。

《定值简表》和《定值单》的生成在“生成定值单”对话框中进行，点击保护工具栏的按钮，或者点选主菜单“继电保护 | 定值单生成”项，可进入该对话框，如图：

## 5.1 生成《定值简表》

《定值简表》是一个结构简单的定值列表，生成该表需在“生成定值单”对话框的“生成定值简表”页进行操作，如图：

《定值简表》主要有以下特点：

- 任何种类的保护都包括五段定值，多余段的定值为0。

- 一个表内可以有多种类型的多个保护。

构造《定值简表》

增加的保护类型：向《定值简表》中增加的保护的类型，其决定点击“增加”按钮时弹出的“选择保护”对话框中的保护的类型，参见4.2.3。

增加：通过“选择保护”对话框向列表中增加一个或多个保护。

删除：删除选中的行，用于去掉不关心的定值。

保护列表

列表中的定值数值不可编辑。

保护安装位置：保护的安装位置。

保护类型：保护的类型名称。

定值名称：定值的名称。

一～五段定值：从第一段到第五段的定值，多余段的定值为0。

一～五段后备定值：从第一段到第五段的后备定值，多余段的后备定值为0。

一次值、二次值：选择显示保护定值的一次值还是二次值。

输出《定值简表》

输出：点击该按钮将输出《定值简表》，并自动用Excel打开，如图：

可以根据需要对其进行另存、编辑、打印等操作。

## 5.2 生成《定值单》

本程序中，《定值单》里只能有一种类型的一个保护的信息。

在进行“生成定值单”操作前，用户首先要准备好一个“定值单模板”，可以是正式使用的空《定值单》，也可以在Word或Excel中新建一个任意形式的“模板”，一般情况下“定值单模板”如图：

一般在“定值单模板”中有一些定值是无法由程序计算得到的，例如上图中的“KG1 控制字”和“TJS 重合及手动加速跳闸延时”项，有些是可以由程序获取的，例如上图中的“I1～I3”和“T1～T3”项。对于无法得到的项，需要由用户在生成《定值单》后手工补全，对于可以得到的项则需在填写数值的位置上，例如上图中的“定值”列，填写“替换量”。替换量的格式为：

dz＋内部定值名＋定值段号＋1、2次值号

“dz”为分隔符，必须要有，“内部定值名”可以由附录一查到，“定值段号”是指欲填写的定值是哪一段的，“1、2次值号”是指填写定值的几次值，一次值写“1”，二次值写“2”。

若假设上图表格中都填写二次值，则“电流I段定值”后应填写：

dzIdz12

其中，“Idz”为“内部定值名”（参见附录一），“1”为“定值段号”，“2”为“1、2次值号”，

上图中各项填写完毕后如图所示：

对于时间t，在本程序中其一、二次值是一样的。

填写好“定值单模板”后，需要用Word或Excel将其另存为“Web页（*.htm;*.html）”，如图：

而后关闭文件，打开“生成定值单”对话框，进入 “生成定值简表”页，如图：

《定值单》数据信息

文件路径：用于生成《定值单》的“定值单模板”的路径，该模板需已填写好“替换量”。

选择：点击后弹出对话框用于确定“定值单模板”的路径，如图：

增加的保护类型：向《定值单》中填入的保护的类型，其决定点击“增加”按钮时弹出的“选择保护”对话框中的保护的类型，参见4.2.3。

增加：通过“选择保护”对话框向列表中增加一个保护，此时只能选中一个保护。

删除：删除列表中的保护。

保护列表

列表中的定值数值不可编辑，而且只能有一个保护在列表中。

保护安装位置：保护的安装位置。

保护类型：保护的类型名称。

定值名称：定值的名称。

一～五段定值：从第一段到第五段的定值，多余段的定值为0。

一～五段后备定值：从第一段到第五段的后备定值，多余段的后备定值为0。

一次值、二次值：显示的是保护定值的一次值还是二次值。

生成定值单

填写好“《定值单》数据信息”后，点击“生成”按钮就可以生成《定值单》了，还是用前面的例子，“生成”后的结果如图所示：

最后将剩余的项目填写完毕，就可以生成完整的《定值单》。

其它

关闭：退出对话框。