# 2 PSASP继电保护计算运行环境

## 2.1 PSASP继电保护整定运行环境的进入

在PSASP70中共有三种方法可以进入继电保护整定运行环境（简称“继电保护状态”）：

- 在主菜单点击“功能控制 | 继电保护”，见下图：

- 在主工具栏上点击。如果工具栏中没有该按钮，则应在“视图 | 工具栏”选中“功能控制类”。

- 在工程管理窗口中，选中“计算 | 继电保护”项。见下图：

如果没有“工程管理”窗口，则可以在菜单栏中点击“视图 | 工程管理”，即可显示出“工程管理”窗口。

## 2.2 继电保护整定计算菜单和工具栏

点击主菜单中的“继电保护”，显示“继电保护计算”菜单，如下：

在进入继电保护状态后，主工具栏上在“继电保护”按钮旁会增加一个“批量装设保护”按钮，用于批量装设保护。同时，还会增加“作业选择”下拉菜单和“保护子状态”下拉菜单，如图：

“作业选择”下拉菜单用于选择当前的保护整定作业，单线图将根据此作业基于的方案或潮流作业来进行刷新，“保护子状态”下拉菜单用于指定当前的保护整定子状态，有“保护编辑”和“保护整定”两个子状态。

继电保护整定计算的工具栏，缺省显示位置为屏幕右方，该工具箱可移动，继电保护整定计算工具栏（简称保护工具栏）如下图所示：

其内容与“继电保护计算”菜单一致，在“保护编辑”子状态下，“运行方式定义”、“保护装设”、“自动装设虚拟保护”、“分支系数定义”、“显示的保护类型”和“定值名称自定义”按钮（菜单项）有效，在“保护整定”子状态下，“整定计算”和“定值单生成” 按钮（菜单项）有效，“保护显示设置” 按钮（菜单项）在任何子状态下都有效。

如果界面上没有显示继电保护整定计算工具栏，则可通过点击并选中主菜单中的“视图 | 工具栏 | 继保计算类”显示，如下图所示：

继电保护整定计算菜单和工具栏的各具体项目，将在下面结合继电保护整定计算的具体操作进行说明。

## 2.3 继电保护状态下的单线图

进入继电保护状态后，单线图将被锁定，不能移动元件也不能改变元件的参数，右击元件弹出的菜单如图：

保护设置：点击后将弹出“保护装设”对话框，参见3.1.2

显示设置：点击后将弹出“保护显示配置”对话框，参见3.2.1。

“设置文本缺省位置”、“应用文本缺省位置”参见？？？？

通过设置显示，可以在单线图上显示保护安装情况和保护定值数值，如图（参见3.2.1）：

对于显示的文字，称之为“保护标签”。

注意

在单线图上显示定值时，显示的都是二次值。