SIMATIC

STEP 7- Micro/WIN V4.0 SP6

Copyright (c) Siemens Energy & Automation Inc., 2007

Índice

Notas relativas a la instalación

1	Sistema operativo y requisitos de hardware

2	Entorno operativo

3	Instalación

4	Instalar la licencia de actualización

Notas relativas a la utilización

5	Novedades

6	Problemas conocidos y sus remedios

6.1	Problemas

6.2	WIPEOUT.EXE

6.3	Idiomas

6.4	Comunicación general

6.4.1	Comunicación multimaestro

6.5 	Compatibilidad entre los proyectos

7	Utilizar la función de forzado

Notas relativas a la instalación

1	Sistema operativo y requisitos de hardware

- Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 o posterior, XP o Vista.

- Un ordenador personal (PC) que funcione con uno de los sistemas operativos indicados arriba. Para más información, consulte las especificaciones de Microsoft.

- 350 MB libres en el disco duro (como mínimo).

- Utilice una fuente pequeña y una resolución de pantalla de 1024x768 píxeles como mínimo.

- Cualquier ratón soportado por Microsoft Windows

- Para comunicarse con la CPU S7-200 necesitará uno de los equipos siguientes:

- Un cable PC/PPI conectado al puerto USB del PC

- Un cable PC/PPI conectado al puerto serie de comunicación del PC (COM1 o COM2)

- Un procesador de comunicaciones (CP) y un cable de interface multipunto (MPI)

- Un módulo Módem EM241

- Un módulo de ampliación Ethernet CP243 -1 o Internet CP243-1 IT

- Nota: Los procesadores de comunicaciones CP5613 y CP5614 no se soportan.

- Nota: Problemas de instalación con SIMATIC NET
Si ha instalado SIMATIC NET V6.2 o una versión anterior en su equipo, puede ser que aparezca el siguiente aviso de error durante la instalación: 
"Error fatal en el componente SIMATIC NET sntieno.dll"
"La instalación del protocolo siem_isotrans ha fallado con el código de error hr=0x80070430"

Si ocurre este error, proceda de la manera siguiente:
1. Cancele la instalación y reinicie el equipo. Es indispensable que reinicie el equipo.
2. Utilice "Agregar o quitar programas" en el Panel de control para desinstalar el software y reinicie el equipo. Es indispensable que reinicie el equipo.
3. Vuelva a instalar el software. El error no aparecerá de nuevo.

- Los módulos inteligentes se pueden disponer en cualquier posición de módulo válida (si la versión de firmware de la CPU es 1.21 o superior). Si utiliza un sistema con una versión de firmware anterior, descargue la actualización 9261022 de Internet. Básicamente, esta actualización requiere que todos los módulos inteligentes se dispongan en un grupo adyacente a la CPU (es decir, que ningún módulo digital o analógico se encuentre entre la CPU y el grupo de módulos inteligentes).

Los módulos inteligentes disponibles actualmente son:

- 	EM277 PROFIBUS-DP

- 	Módulo Módem EM241

- 	Módulo de posicionamiento EM253

- 	Procesador de comunicaciones CP243-1 Ethernet

- 	Procesador de comunicaciones CP243-1 IT Internet

2	Entorno operativo

Para poder trabajar con STEP 7-Micro/WIN bajo Windows 2000/XP/Vista deberá iniciar la sesión al menos en calidad de usuario avanzado. Para poder instalar el software STEP 7-Micro/WIN y los módulos que utilicen la aplicación "Ajustar interface PG/PC" deberá tener derechos de administrador.

Es recomendable que desactive la hibernación cuando utilice STEP 7-Micro/WIN. Si entra al modo de hibernación mientras existan enlaces online o cuando STEP 7-Micro/WIN intente acceder a proyectos a través de una red, pueden ocurrir los errores siguientes:

- Finalización no deseada de enlaces online

- Pérdida de datos en proyectos que se hayan abierto a través de una red de PCs

Para evitar estos errores, ajuste a "activación manual" las opciones de ahorro de energía del sistema operativo en el Panel de control. Ello garantiza que la hibernación no sea activada automáticamente por un temporizador. No dispare manualmente el modo "Hibernación" durante una tarea de comunicación (v. más arriba).

La versión 4.0 de STEP 7-Micro/WIN se ha comprobado bajo los siguientes sistemas operativos:

- Windows 2000 con SP3

- Windows XP

- Windows Vista

Sólo las versiones 4.x de STEP 7-Micro/WIN permiten crear una conexión simultánea con S7-200 PC Access v1.x. Por ejemplo, no es posible establecer la comunicación en STEP 7-Micro/WIN V3.x y en S7-200 PC Access v1.x al mismo tiempo.

Nota: Si detecta un funcionamiento inestable o bloqueos del programa inexplicables, examine la configuración del BIOS de su ordenador y verifique que el "hyper-threading" esté desactivado. Para solucionar otros problemas, reinicie el PC antes de volver a ejecutar la aplicación.

3	Instalación

1.  Cierre todas las aplicaciones, incluyendo la barra de herramientas de Microsoft Office.

2.  Inserte el CD de STEP 7-Micro/WIN en la unidad de CD-ROM. Si no ha desactivado la opción de inicio automático, el programa de instalación se ejecutará automáticamente. Si desea arrancar manualmente el programa de instalación, haga doble clic en el archivo "Setup.exe" localizado en el CD-ROM.

3.  Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta finalizar la instalación.

Nota:  	Para instalar STEP 7-Micro/WIN bajo el sistema operativo Windows 2000,XP o Vista, deberá iniciar la sesión con derechos de administrador.

Nota:  	Cuando instale STEP 7-Micro/WIN , el programa de instalación le solicitará que indique un directorio de destino. Es recomendable que desinstale las versiones existentes de STEP 7-Micro/WIN antes de instalar la nueva versión. Utilice "Agregar/quitar programas" en el Panel de control para desinstalar las versiones existentes.

4	Instalar la licencia de actualización

Si una versión anterior de STEP 7-Micro/WIN está instalada en el equipo, actualícela desde el CD de actualización. Si desea instalar el software en un nuevo equipo con un sistema operativo diferente, es recomendable que instale primero la licencia única en su totalidad, actualizándola luego desde el CD de actualización. Si se presentan problemas al instalar la licencia única original en el nuevo equipo, proceda de la manera siguiente:

1. Cancele la instalación que ha fallado.

2. En el CD de actualización de STEP 7-Micro/WIN v4.x, busque el archivo "UpgradePatch.exe".

3. Haga doble clic en el archivo "Upgrade_Patch.exe" para ejecutarlo.

4. Reinicie la instalación de actualización, insertando para ello el CD con la licencia de actualización.

Notas relativas a la utilización

5	Novedades

Para conocer las novedades de la versión 4.0, inicie STEP 7-Micro/WIN y haga doble clic en el enlace "Novedades" del árbol del proyecto.

6	Problemas conocidos y sus remedios

6.1	Problemas

1.   Detección automática de un ratón serie en Windows 2000

Bajo el sistema operativo Windows 2000, los ordenadores intentan autodetectar un ratón en el puerto serie. Si el PC está conectado a una red multimaestro S7-200 cuando arranque el sistema operativo, Windows 2000 indicará incorrectamente que el tráfico en la red S7-200 es un ratón serie. En este estado, en el Escritorio de Windows 2000 se visualizarán movimientos aleatorios del ratón y clics con el botón derecho. Para detener la transferencia incorrecta de datos deberá desconectar la red S7-200. Se sabe que este problema existe en los Service Packs SP1 y SP2 de Windows 2000, describiéndose en el artículo Microsoft Knowledge Base Q283063.

Si se presenta este problema, intente lo siguiente:

- Desconecte el conector de puerto serie del S7-200 antes de arrancar o reiniciar Windows 2000. Una vez finalizado el proceso de arranque y después de haber iniciado la sesión, vuelva a conectar el PC a la red S7-200.

- Si no utiliza un ratón serie puede modificar el archivo "boot.ini" de manera que incluya la opción /NoSerialMouse. Utilice el editor de texto del Bloc de notas para modificar las líneas [operating system] en el archivo "boot.ini". El archivo "boot.ini" se encuentra en el directorio raíz de la unidad de inicio (por lo general C:\).

Por ejemplo, si en el archivo "boot.ini" figura lo siguiente:

[operating system]

multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect /noguiboot

Agregue /NoSerialMouse como se indica a continuación:

multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect /noguiboot /NoSerialMouse

2.   Procesador de comunicaciones CP 5511 en PCs portátiles

Internamente, el procesador de comunicaciones CP 5511 se basa en ISA, por lo que la nueva tecnología de "plug & play" no funciona correctamente. STEP 7-Micro/WIN y todos los productos SIMATIC instalan un archivo .inf que contiene las configuraciones más habituales para la mayoría de los PCs. No obstante, no todos los PCs son iguales, por lo que puede resultar necesario solicitar un archivo .inf diferente al servicio de asistencia S7-200. Si tiene problemas al instalar el procesador de comunicaciones CP5511 o si éste no funciona correctamente, sírvase llamar al servicio de asistencia S7-200 de Siemens.

3. 	Instalar procesadores de comunicaciones

Antes de insertar e instalar un procesador de comunicaciones (CP) deberá instalar STEP 7-Micro/WIN. STEP 7-Micro/WIN contiene los drivers (controladores) que necesita el CP.

4.	Gestionar aplicaciones para acceder al puerto serie

Si utiliza los cuadros de diálogo de STEP 7-Micro/WIN "Comunicación" y "Ajustar interface PG/PC" en el Panel de control para ajustar los parámetros del puerto de comunicación del PC, ciertas condiciones causarán que la selección del puerto COM aparezca señalada con un asterisco junto al número de puerto COM. Este asterisco indica que la instalación del PC le ha asignado ese mismo puerto COM a una aplicación diferente. Por ejemplo, si el software Palm Pilot se instala en el PC y se intenta instalar STEP 7-Micro/WIN, el asterisco aparecerá, ya que el software Palm Pilot se carga cada vez que se inicia el PC. En este caso deberá descargar (no desinstalar) la otra aplicación para liberar el puerto COM, de manera que STEP 7-Micro/WIN pueda acceder al mismo.

5. 	Impresoras en color HP DeskJet

Si tiene problemas al utilizar una impresora en color HP DeskJet u otra impresora, descargue el driver más reciente del fabricante de la impresora. Alternativamente, puede utilizar el driver de impresión universal de Windows correspondiente a su impresora. Por ejemplo (tratándose de la impresora DeskJet), el driver universal es el 550c.

6. 	Comunicación con el TD 200

Si intenta cargar un programa en o de una CPU 215 o 216 mientras un TD 200 antiguo (anterior a la versión 1.2) está explorando la CPU, puede presentarse un error. El error de timeout actual del TD 200 ya no se adecua para las nuevas CPUs. Para evitar el problema, desconecte temporalmente el TD 200 de la red, cargue el programa en o de la CPU y conecte de nuevo el TD 200 a la red.

7. 	Módems celulares TC-35

Algunos PCs portátiles de Dell no se comunican correctamente con los módems celulares Siemens TC-35. Ello se debe a que estos PCs portátiles activan la línea de transmisión cuando no se está utilizando el puerto serie. Por este motivo, el módem Siemens TC-35 (y probablemente otros módems estándar industriales) se reinicializa, causando problemas en la secuencia de inicialización y errores de comunicación.

8. 	Programación remota de módems celulares TC35

Para la programación remota de los módems Siemens TC-35 se utiliza un comando &W AT. Las versiones antiguas de firmware de este módem no soportan ese comando. En este caso, el módem no se podrá programar de forma remota.

9. 	Impresoras de red

Si una impresora de red se ha configurado como impresora estándar y el PC se desconecta de la red, podría ocurrir un error al iniciar STEP 7-Micro/WIN. Conecte de nuevo el PC a la red o asígnele una impresora local como impresora estándar y reinicie STEP 7-Micro/WIN.

10. 	CD de documentación S7-200

Si tiene problemas con los "Ejemplos y consejos de programación" contenidos en el CD de documentación S7-200, puede resultar necesario instalar o actualizar "Java Runtime Environment". Para descargar un complemento gratuito para esta función, visite el sitio web http://www.java.com y haga clic en el enlace "Free Downloads". Siga las instrucciones para instalar "Java Runtime Environment" y reinicie luego el navegador de la documentación S7-200.

11.	Una operación de cuadro conectada directamente a la barra vertical izquierda no se ejecuta siempre. En el segmento KOP que se muestra más abajo, el cuadro DEC_B no se ejecuta en todos los ciclos del programa. El cuadro DEC_B del segmento 2 sólo se ejecutará si el resultado del segmento 1 es VERDADERO (Q0.0=1) y no se ejecutará si dicho resultado es FALSO (Q0.0).

12.	Si está instalado el nuevo sistema operativo Microsoft Vista, los archivos de la Ayuda en pantalla (*.hlp) de STEP 7-Micro/WIN no se pueden visualizar porque no está instalado el visualizador de Ayuda winhelp32.exe. Para visualizar la Ayuda en pantalla de STEP 7-Micro/WIN, establezca una conexión con Internet y descargue el nuevo archivo winhelp32.exe directamente del centro de descargas de Microsoft.

Visite http://support.microsoft.com/kb/917607 y siga las instrucciones. Es preciso descargar el componente de validación de Windows auténtico (Genuine Windows Validation) para poder acceder a la página desde donde podrá descargar el archivo Windows 6.0-KB917607-x64.msu (para PCs de 64 bits) o Windows 6.0-KB917607-x86.msu (para PCs de 32 bits).

13. Características especiales del sistema operativo MS Windows Vista:
En MS Windows Vista, el software ya no se encuentra en el menú "Inicio > SIMATIC"; sino en el menú "Inicio > Archivos de programa > Siemens Automation > SIMATIC". Ello es necesario debido a la arquitectura actual de MS Windows Vista.

6.2	WIPEOUT.EXE

La aplicación WIPEOUT incorpora una ventana de interfaz de comandos que permite restaurar los ajustes de fábrica de la CPU. Este programa es útil si existe una CPU en una dirección o velocidad de transferencia desconocidas, no siendo posible comunicarse con ella utilizando STEP 7-Micro/WIN. Antes de utilizar WIPEOUT, intente ejecutar la función "Buscar a todas las velocidades de transferencia" en el cuadro de diálogo "Comunicación".

La aplicación WIPEOUT requiere un cable RS-232 PC/PPI. Si utiliza un cable multimaestro RS-232 PC/PPI, el interruptor DIP 5 deberá estar en la posición "OFF". WIPEOUT no puede utilizarse con un cable USB.

La aplicación WIPEOUT borrará el programa de usuario (OB1), el bloque de datos (DB1) y todas las informaciones de configuración (SDB). Para la CPU se ajusta la dirección 2 a 9600 bit/s. WIPEOUT no se instala junto con STEP 7-Micro/WIN. Una copia de esta aplicación se encuentra en el CD de instalación de STEP 7-Micro/WIN. WIPEOUT puede ejecutarse bien sea desde el CD, o bien copiarse en el disco duro para arrancar la aplicación desde allí. Para ejecutar la aplicación WIPEOUT, abra una ventana de interfaz de comandos, teclee "WIPEOUT" y siga las instrucciones que vayan apareciendo en pantalla.

6.3	Idiomas

STEP 7-Micro/WIN utiliza varios cuadros de diálogos "comunes" de Microsoft. El texto de esos cuadros de diálogo aparece en el idioma con el que haya instalado el sistema operativo, independientemente del idioma elegido para STEP 7-Micro/WIN.

6.4	Comunicación general

Las configuraciones de comunicación se describen detalladamente en el Manual del sistema de automatización S7-200 contenido en el CD de documentación.

6.4.1	Comunicación multimaestro

Nota: Al utilizar la comunicación multimaestro en redes que incorporen varios maestros (incluyendo TDs u OPs), la inicialización del hardware en la red de CPUs toma varios segundos. Si intenta establecer la comunicación antes de finalizar la inicialización, puede ocurrir un error. Para corregirlo basta con reintentar la última petición.

Configurar las direcciones de red con STEP 7-Micro/WIN:

Como regla general, para los maestros se deberán utilizar las direcciones más bajas disponibles y, para los esclavos, las direcciones más altas. Es recomendable (pero no absolutamente necesario) utilizar direcciones consecutivas para los maestros que conformen una red. Ejemplo:

Componentes de red	Direcciones posibles

STEP 7-Micro/WIN	0

TD 200	1

OP15	2

Varios esclavos S7-200	3, 4 y 5 
Puede reservar estos números para maestros adicionales y proseguir la numeración de las CPUs S7-200 a partir de 16.

TD 200-MPI:

Si intenta cargar un programa en o de una CPU 215 o 216 mientras un TD 200 antiguo (anterior a la versión 1.2) está explorando la CPU, puede presentarse un error. El error de timeout actual del TD 200 ya no se adecua para las nuevas CPUs. Para evitar el problema, desconecte temporalmente el TD 200 de la red, cargue el programa en o de la CPU y conecte de nuevo el TD 200 a la red.

Error de comunicación en modo maestro:

Es posible que STEP 7-Micro/WIN indique errores de timeout falsos cuando la CPU esté en modo maestro. Por ejemplo, al utilizar STEP 7-Micro/WIN para cambiar la CPU a modo STOP, puede que se indique un error de este tipo, aunque la CPU haya cambiado a modo STOP.

6.5	Compatibilidad entre los proyectos

1.  En la versión 4.x, al cargar un bloque de datos desde una CPU 21x, se borrarán todas las informaciones de formato y todos los comentarios del mismo.

2.  No se compilarán los proyectos anteriores a la versión V3.0 que contengan comillas dobles integradas en las cadenas. Estos proyectos deben modificarse como se describe en el tema 'Sintaxis no válida' de la Ayuda en pantalla.

3.  Los operandos de cadenas ya no soportan el uso de la memoria local.

4.  En casos excepcionales, tratándose de programas muy extensos, existe una nueva opción para cargar el programa en la CPU sin cargar las configuraciones creadas con los asistentes. El programa se cargará y se ejecutará correctamente en la CPU, pero en las posteriores en la PG no se permitirá ejecutar los asistentes de nuevo para editar el programa cargado. En Ias versiones anteriores, la carga en la CPU se habría bloqueado.

7	Utilizar la función de forzado

¡Cuidado!

Cuando se fuerza un valor, el operando se ajusta a ese valor en cada ciclo del programa, sin depender del estado de las entradas y/o salidas, así como de otras operaciones del programa que, por lo general, afectarían al valor del operando. El forzado puede causar el funcionamiento inesperado del equipo controlado, lo que podría ocasionar la muerte, lesiones corporales graves y/o daños materiales considerables. La función "Forzar" ayuda sólo a comprobar el programa. No fuerce nunca un valor para compensar problemas en los equipos controlados. Sólo el personal con experiencia debería utilizar la función "Forzar". Cerciórese de que todas las personas autorizadas para mantener o comprobar el proceso tengan conocimiento de si se han forzado valores.

Cuando utilice la función de forzado deberá tener en cuenta los aspectos siguientes:

- Todos los valores forzados permanecerán en ese estado aunque la CPU se encuentre en modo STOP.

- La función de forzado tiene prioridad sobre las salidas que deban adoptar un valor específico cuando la CPU cambie a modo STOP.

- Si la CPU se desconecta y se conecta luego nuevamente, todos los valores forzados se reaplicarán cuando se restablezca la alimentación.

Para más información sobre cómo utilizar la función de forzado, consulte el Manual del sistema de automatización S7-200.