###### SIMATIC

STEP 7- Micro/WIN V4.0 SP6 版

西门子能源与自动化公司版权所有，2007年

目录

安装注意事项

1	操作系统与硬件要求

2	工作环境

3	安装

4	安装升级授权版

使用注意事项

# 5	新特性

# 6	已知问题与补救措施

6.1	问题

6.2	WIPEOUT.EXE

6.3	国家语言

6.4	常规通信

6.4.1	多主站通信

6.5	项目兼容性

7	使用强制功能

##### 安装注意事项

1	操作系统与硬件要求

- Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 或更新版本、Windows XP/Vista 。

- 能够运行上列操作系统之一的个人计算机（PC）；如需进一步信息，请参阅 Microsoft 规范。

- 至少 350 MB 未使用的硬盘空间

- 使用小字体设置，并且屏幕的最低分辨率为 1024x768 像素

- Microsoft Windows 支持的任何鼠标

- 为了与 S7-200 通信，您将需要下列设备之一：

-	连接至 USB 端口的 PC/PPI 电缆

-	连接至串行通信端口（个人计算机的 COM1 或 COM2）的 PC/PPI 电缆

-	通信处理器（CP）卡和多点接口（MPI）电缆

-	EM241 调制解调器扩展模块

-	CP243-1 或 CP243-1 IT 以太网扩展模块

- 注意：不支持 CP5613 和 CP5614 通信卡。

- 注意：SIMATIC NET的安装问题

如果您的电脑安装了SIMATIC NET V6.2或更旧的版本，您在安装过程中将收到以下错误信息。
“Fatal error in SIMATIC NET Component sntieno.dll”
“Installation of protocol siem_isotrans failed with error code hr=0x80070430”

如碰到上述错误，请按下列步骤处理：
1. 完成安装并重新启动您的个人计算机。重新启动是必须的。
2. 使用添加/删除程序功能卸载该软件并重新启动计算机。必须要求重新启动。
3. 再次安装软件。这时错误将不再出现。

- 智能模块可放在任何有效的模块位置（如果 CPU 的固件版本不低于1.21）。倘若您的系统包含支持智能模块的较早期 CPU 硬件版本，请参阅因特网上的更新信息第 9261022 号。早期 CPU 固件版本要求所有智能模块作为一组与 CPU 相邻放置 （例如，在CPU和该智能模块组之间不允许有数字量或模拟量模块）。

目前可用的智能模块：

-    EM 277 PROFIBUS-DP

-    EM241 调制解调器

-    EM253 位置控制

-    CP243-1 以太网

-    CP243-1 IT 因特网

2	工作环境

为了能够在 Windows 2000/XP/Vista 上使用 STEP 7-Micro/WIN 软件，您必须至少作为 Power User（高权限用户）登录。如要安装 STEP 7-Micro/WIN 软件和使用‘设置 PG/PC 接口’应用程序设置模块，您必须具有 Administrator （管理员）权限。

在使用 STEP 7-Micro/WIN 时，建议禁止休眠模式。当在线连接处于打开状态或 STEP 7-Micro/WIN 经由网络访问项目时，计算机进入休眠模式就可能导致下列错误：

- 在线连接的意外终止

- 经由个人计算机网络打开的任何项目的数据丢失

为了避免这些错误，请在 Windows 控制面板中将操作系统的节能选项设置为手动触发，这样可以确保休眠不自动被定时器触发。如上所述，在执行通信任务时，请勿手动触发休眠模式。

STEP 7-Micro/WIN 4.0 版已在下列操作系统版本中通过测试：

- Windows 2000 ，带 SP3

- Windows XP

- Windows Vista

只有 STEP 7-Micro/WIN V4.x 版本能够接受与 S7-200 PC Access v1.x 的同时连接。例如，您无法同时在 STEP 7-Micro/WIN V3.x 和 S7-200 PC Access v1.x 中运行通信。

注意：如果您遇到操作不稳定或原因不明的程序锁死的情况，请检查计算机的 BIOS 设置并确定 hyper-threading （超线程）已禁止。如要解决其他不正常问题，请先重新启动个人计算机，然后再次运行应用程序。

3	安装

1.	关闭包括 MS-Office 工具栏在内的所有应用程序，

2.	将 STEP 7-Micro/WIN CD 盘插入光盘驱动器。如果未禁止自动开始选项，安装程序将自动运行。您也可以通过双击光盘上的 Setup.exe 文件，手动启动安装程序。

3.	按照屏幕上显示的说明完成安装。

注意：	如要在 Windows 2000/XP/Vista 操作系统上安装 STEP 7-Micro/WIN，您必须登录为管理员。

注意：	在安装 STEP 7-Micro/WIN 时，安装程序会要求您指定目标目录。建议在安装新版本前，先拆卸旧版的 STEP 7-Micro/WIN。请使用控制面板的“添加/删除程序”卸载旧版软件。

4	安装升级授权版

如果计算机上已安装旧版的 STEP 7-Micro/WIN，您只需运行升级光盘的升级安装。如果是在操作系统中的新安装，请先安装完整的单用户授权版，然后再运行升级光盘的升级安装。如果您在新计算机上安装原配单用户授权版时遇到问题，请采取以下步骤：

1.	取消失败的安装。

2.	在 STEP 7-Micro/WIN V4.x 版的升级光盘上，找到名为 UpgradePatch.exe 的文件。

3.	双击 Upgrade_Patch.exe 运行此文件。

4.	插入升级授权版光盘，重新启动升级安装。

使用注意

5	新特性

如欲了解 V4.0 版的新特性，请运行 STEP 7-Micro/WIN 应用程序，然后双击项目树顶部的“新特性”链接。

6	已知问题与补救措施

6.1	问题

1. 	Windows 2000 对串行端口鼠标的自动检测。

安装了 Windows 2000 操作系统的计算机会试图自动检测串行端口鼠标。如果在操作系统启动时，计算机已与 S7-200 多主站网络连接，Windows 2000 将把 S7-200 网络流量错误地报告为串行端口鼠标。这时，Windows 2000 桌面将显示鼠标的无规则移动和右键点击。必须断开 S7-200 网络才能结束错误数据传送。此 Windows 2000 问题已知存在于Windows 2000 的 SP1 版和 SP2 版，并已在 Microsoft Knowledge Base （微软知识库） 第 Q283063 号文章中作过讨论。

如果遇到这个问题，请尝试下列解决办法：

- 在上电或重新启动 Windows 2000 前，断开 S7-200 串行端口接头。在启动过程完成且已登录后，将计算机重新连接到 S7-200 网络上。

- 如果不使用串口鼠标，可修改 boot.ini 文件使之包括 /NoSerialMouse 开关选项。请使用记事本（Notpad）文本编辑器修改 boot.ini 文件中的 [operating system] 行。boot.ini 文件位于启动驱动器的根目录 （通常为C:\）。

例如，当 boot.ini 列出：

[operating system]

multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect /noguiboot

请如下所示添加 /NoSerialMouse 开关：

multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect /noguiboot /NoSerialMouse

2.	笔记本电脑上的 CP5511 卡

CP5511 卡在内部基于 ISA 技术，新的即插即用技术不能正常工作。STEP 7-Micro/WIN 和所有 SIMATIC 产品都安装一个 .inf 文件，该文件包含适用于多数个人计算机的最常见配置。但个人计算机的设计不尽相同，您可能需要从 S7-200 热线处取得不同的 .inf 文件。如果在安装或使用 CP5511 卡时遇到问题，请拨打西门子 S7-200 热线电话。

3. 	安装 CP 卡

在插入与安装任何 CP 卡前，应先安装 STEP 7-Micro/WIN。STEP 7-Micro/WIN 包含 CP 卡所用的 I/O 驱动器程序软件。

4. 	管理多个应用程序对串行端口的访问

如果您使用 STEP 7-Micro/WIN‘通信设置’或个人计算机控制面板中的‘PG/PC接口’设置个人计算机的COM 口参数，特定情况将导致 口在选择域中的 COM 端口号旁出现一个星号。此星号表明用户的个人计算机设置已经指定另一个应用程序使用同一个 COM 端口。例如，如果个人计算机上已安装 Palm Pilot 软件，在您试图安装 STEP 7-Micro/WIN 时，此星号就会出现；这是因为 Palm Pilot 软件通常会在个人计算机每次启动时装载。您必须停用（不是删除）其它应用程序以释放该 COM 端口，以便 STEP 7-Micro/WIN 能够访问该端口。

5. 	HP DeskJet 彩色打印机

如果您在使用 HP DeskJet 彩色打印机或其他打印机时遇到问题，请尝试从打印机制造商网站下载最新的驱动程序。此外，也可将您的打印机驱动程序更改为 Windows 通用驱动程序。例如 （针对 DeskJet 打印机），通用驱动程序为 550c 驱动程序。

6. 	TD 200 通信

当旧版 TD 200（早于 v1.2 版）轮询 CPU 时，对 CPU 215 或 CPU 216 下载或上载程序时可能出现问题。该 TD 200 中当前的超时错误已不再适合新的 CPU 型号。为了避免这个错误，请暂时将 TD 200 从网络上断开，下载或上载程序，然后将 TD 200 重新与网络连接。

7. 	TC-35 移动电话调制解调器

有些Dell便携式电脑无法与西门子 TC-35 调制解调器正常通信。当未使用串行端口时，将传送信号置于高电平的一些 Dell 便携式电脑就会出现这个问题。这样，西门子 TC-35 （可能还有其它行业标准调制解调器）就会复位，从而导致初始化序列问题，并随之产生通信错误。

8.  	TC-35 移动电话调制解调器远程编程

西门子 TC-35 调制解调器的远程编程使用 &W AT 命令。该调制解调器的较早硬件版本不支持此命令。如果此命令不受支持，对调制解调器的编程就会失败。

9.  	网络打印机

如果某网络打印机被指定为默认打印机，并且个人计算机的网络连接已断开，那么，启动 STEP 7-Micro/WIN 时就可能出现错误。请将个人计算机与网络重新连接，或将本机打印机指定为默认打印机，然后重新启动 STEP 7-Micro/WIN。

10. S7-200 Documentation 光盘

如果在使用 S7-200 Documentation （说明文件）光盘的 Programming Tips（编程提示）章节时遇到问题，您可能需要安装或刷新‘Java Runtime Environment’（Java 运行环境）。如要下载具有此特性的免费插件程序，请进入 http://www.java.com/zh/，然后选择“免费下载”链接。依照指示安装 Java 运行环境，然后重新启动 S7-200 Documentation 浏览器。

11. 直接与左垂直栏连接的盒指令并不总是得到执行。在以下显示的 LAD 网络中，DEC_B 不会在每个程序扫描周期中执行。网络 2 中的 DEC_B 框只有当网络 1 的结果值为 TRUE （Q0.0=1）时才执行；当网络 1 的结果为 FALSE （Q0.0）时则不执行。

12. 新安装的Microsoft Vista操作系统无法显示STEP 7-Micro/WIN帮助(*.hlp)文件，因为它未安装所需的帮助文件查看器winhelp32.exe。要查看Micro/Win帮助主题，必须使用互联网连接，并从Microsoft下载中心直接下载新的winhelp32.exe文件。

跳转到http://support.microsoft.com/kb/917607，然后按照说明操作。您必须下载Genuine Windows Validation (Windows正版验证)组件以访问下载页面，在该页面中可下载Windows 6.0-KB917607-x64.msu文件(用于64位PC)或Windows 6.0-KB917607-x86.msu (用于32位PC)。

13	.MS Windows Vista 操作系统的特别之处
请注意：在MS Windows Vista 中，本软件不再位于“开始菜单 > SIMATIC”下，而是在“开始菜单 > 程序文件 > 西门子自动化 > SIMATIC” 中。这是因MS Windows Vista 目前的结构使然。

6.2	WIPEOUT.EXE

WIPEOUT 工具程序是一个命令提示（控制台）应用程序，用于将 PLC 恢复为它的出厂默认设置。如果您有一个未知地址或波特率的 PLC，并且您无法使用 STEP 7-Micro/WIN 与该 PLC 通信，就可使用此程序。在使用 WIPEOUT 前，请尝试使用‘通信’对话框上的‘搜索所有波特率’功能。

WIPEOUT 工具程序需要一根 RS-232 PC/PPI 电缆。如果使用 RS-232 PC/PPI 多主站电缆，必须断开开关 5。WIPEOUT 不能与 USB 电缆合用。

WIPEOUT 工具程序将删除用户程序（OB1）、数据块 （DB1） 及全部配置信息（SDB）。该 PLC将被设置为地址 2 和 9600 波特。WIPEOUT 工具程序未与 STEP 7-Micro/WIN 一起安装，但可以在 STEP 7-Micro/WIN 安装光盘上找到它的一个副本。此工具程序可在光盘上运行，或复制到硬盘驱动器运行。如要运行 WIPEOUT 工具程序，请打开命令提示窗口，键入 WIPEOUT，然后按指示操作。

6.3	国家语言

STEP 7-Micro/WIN 使用若干个 Microsoft 公共对话框。无论您为 STEP 7-Micro/WIN 选择哪种语言，这些对话框的文本都将使用操作系统的国家语言。

6.4	常规通信

如需通信配置的清单，请参阅说明文件光盘上的《S7-200 可编程控制器系统手册》。

6.4.1	多主站通信

注意：当在包括若干个主站（包括 TD 或 OP）的网络上使用多主站通信时，硬件需要几秒钟时间才能初始化到网络上。如果试图在初始化完成前进行通信，就可能出现错误。重试应该能纠正该错误。

设置 STEP 7-Micro/WIN 网络地址：

一般来说，应将较低的可用地址分配给主站，将较高的可用地址分配给从站。最好 （但不是必须） 使网络上的主站地址依次顺序排列。例如：

## 网络组件	可能的地址

STEP 7-Micro/WIN	0

TD 200	1

OP15	2

若干个 S7-200 从站	3、4、5；可将这些号码留给其它主站，从 16 开始给 S7-200 从站编号。

TD 200-MPI：

当旧版（早于v1.2版）的 TD 200 轮询 CPU 215 或 CPU 216 时，对该 CPU 下载或上载程序的过程中可能出现问题。该 TD 200 当前的超时错误已不适合这些 CPU 型号。为了避免这个错误，请暂时将 TD 200 从网络上断开，下载或上载程序，然后重新将 TD 200 连接到网络上。

主站模式通信错误：

当 PLC 处于主站模式时，STEP 7-Micro/WIN 可能报告不正确的通信超时错误。例如，使用
STEP 7-Micro/WIN 将此 CPU 置于‘STOP（停止）’模式将可能导致这个超时错误，虽然CPU确实已经进入‘停止’模式。

6.5	项目兼容性

1.	在 V4.x 版中，从 CPU 21x PLC 上载数据块时，全部数据块格式化信息和注释都将被删除。

2.	有双引号嵌在字符串中的早于 V3.0 版的项目将不编译。必须按照帮助系统中‘非法语法’规则对这些项目进行修改。

3.	字符串操作数将不再支持使用局部存储区变量。

4.	在遇到罕见的大型程序时，提供了新的选择，即下载该程序而不下载向导组态信息。该程序能被下载并正常执行，但此后将不再允许重新运行向导来编辑重新上载的程序。在以往的版本中，此下载将被阻止。

### 7	使用强制功能

警告！

如果您在程序中强制某个值，无论是什么样的输入/输出条件或其他平常会影响该操作数值的程序逻辑，程序每次扫描时操作数都将被设置为该值。强制可能使进程的操作不可预知，而不可预知的进程操作可能造成人员伤亡和/或设备损坏。‘强制’功能是调试程序的辅助工具；绝对不可为补偿控制过程设备的问题而强制某个值。强制功能只限富有经验的人员使用。当程序值被强制时，必须通知有权维护或调试过程的全体人员。

使用强制功能时请考虑下列事项：

- 任何受强制值将保持被强制状态，即使 PLC 处于停止模式亦不例外。

- 如果某输出已配置为在 PLC 转换至停止模式时转到某特定值，强制功能会覆盖该输出。

- 如果 PLC 经过下电/上电循环，那么在对 PLC 恢复供电时，任何强制的数值将得到重新应用。

如需关于强制功能的更多信息，请参阅《S7-200 可编程控制器系统手册》。