CC301开发接口文档

| 文档名 | CC301 API开发接口文档 |  | 起草人 | Juju.chen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档版本 | 2.5 |  | 起草日期 | 2009-09-01 |
|  |  |  | 更新日期 | 2011-09-09 |
| 技术支持方式 | 9421766@gmail.com |  |  |  |

# 前言

## 编写此文件目的

说明怎么样通过API控制CC301，以便第三方软件能更好利用CC301（如：CRM系统，办公软件等）无缝连接。

建议选择WORD菜单的”视图”->”文档结构图”的方式来浏览该文档的结构图

## 通用说明

- 以下提到的‘PSTN’为公共电话交换网，也就为接在设备line口的线路。

- 以下提到的话机/电话机为接在设备phone口的设备(如：普通模拟电话机/模拟交换机) 。

- 以下提到的内线也就为接在phone的设备(如：普通模拟电话机/模拟交换机) 。

- 以下提到的PC为接着CC301设备的电脑。

- 以下提到的参数类型

BRIINT64 	- 	表示有符号64bit(8字节)

BRIINT32 	- 	表示有符号32bit(4字节)

BRIUINT32 	- 	表示无符号32bit(4字节)

BRIINT16 	- 	表示有符号16bit(2字节)

BRIUINT16 	-  	表示有符号16bit(2字节)

BRIBYTE8 	-  	表示无符号8bit(1字节)

BRICHAR8 	-  	表示有符号8bit(1字节)

BRIPCHAR8 	-  	表示字符串指针(ANSI)

BRIPSHORT16	-  	表示字符串指针(UNICODE)

- 以下提到的[in]表示该参数为输入。

- 以下提到的[out]表示该参数为输出。

- 以下提到的[in,out]表示该参数为输入也可以做输出。

- 以下提到的音量设置里的默认音量都为100，如果设置为200表示把音量放大一倍,如果为50就表示缩小一半,如果设置为0就表示为静音，如果为10000就表示把音量放大100倍。

## 开发时需要注意的细节

1.不同的编译器对int,long的字长定义不一样，

如：有些int为32位,有些int为16位

有些long为32位,有些long为64位

- 使用前请仔细查阅该编译器说明

2.使用保留的参数值时都必须使用0,保留的字符参数为空字符，如：””

3.最后一次函数执行的错误可以使用QNV_GetLastError来获取,返回32位的错误值，具体错误原因查看错误文档定义。

函数原型: BRIINT32	BRISDKLIBAPI	QNV_GetLastError();

## 安装驱动

方式一：插入设备，windows会提示有新硬件插入，根据windows向导选择driver目录下相应的驱动。

方式二：插入设备，windows会提示有新硬件插入，取消该窗口，执行开发包driver目录下相应的驱动

备注：

当安装好驱动后，如果在主机换USB口后如果windows提示有新硬件插入，需要重新安装.

# 接口函数

## 打开设备 (QNV_OpenDevice)

### 功能描述 ( Description )

打开CC301设备/声卡模块/网络通讯模块

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_OpenDevice( /*[in]*/ BRIUINT32 uDevType, /*[in]*/ BRIUINT32 uValue, /*[in]*/ BRICHAR8 *pValue);

### 返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

### 参数描述 (Parameters description)

uDevType

[in] 指定需要打开的设备类型

#### 打开CC301设备模块
ODT_LBRIDGE

功能描述 ( Description )

打开CC301设备模块

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue

打开cc301设备参数

0	—	打开所有CC301设备

其它 —	打开指定数量的CC301设备

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回打开的设备数量

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_OpenDevice(ODT_LBRIDGE,0,0);

- 打开全部CC301设备

QNV_OpenDevice(ODT_LBRIDGE,16,0);

- 打开最前面16个CC301设备,如果设备少与16个就返回实际一共打开的数量

#### 打开声卡模块
ODT_SOUND

功能描述 ( Description )

打开声卡模块

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue		– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_OpenDevice(ODT_SOUND,0,0);

#### 打开网络CC模块
ODT_CC

功能描述 ( Description )

打开网络即时消息/P2P语音/文件的CC模块

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue		– 保留

[in] pValue

指定CC模块的license 字符

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败

备注 (Remarks)

- 非特殊需求的用户使用”quniccub_x”为license

例如 (Example)

QNV_OpenDevice(ODT_CC,0, “quniccub_x”);

### 相关函数 ( See Also )

QNV_CloseDevice

## 关闭设备(QNV_CloseDevice)

### 功能描述 ( Description )

关闭指定的设备模块

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_CloseDevice( /*[in]*/ BRIUINT32 uDevType, /*[in]*/ BRIUINT32 uValue);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位,大于0表示成功，其它表示失败.

### 参数描述 (Parameters description)

uDevType

[in] 指定需要打开的设备类型

#### 关闭CC301设备模块
ODT_LBRIDGE

功能描述 ( Description )

关闭CC301设备模块

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_CloseDevice(ODT_LBRIDGE,0);

#### 关闭声卡模块
ODT_SOUND

功能描述 ( Description )

关闭声卡模块

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_CloseDevice(ODT_SOUND,0);

#### 关闭网络CC模块
ODT_CC

功能描述 ( Description )

网络即时消息/P2P语音/文件的CC模块

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_CloseDevice(ODT_CC,0);

#### 关闭指定的通道
ODT_CHANNEL

功能描述 ( Description )

关闭指定的通道

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_CloseDevice(ODT_CHANNEL,1);

- 关闭通道1(第2个通道)

## 获取设备信息 (QNV_DevInfo)

### 功能描述 ( Description )

获取设备信息

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_DevInfo ( /*[in]*/BRIINT16 nChannelID, /*[in]*/BRIUINT32 uDevInfoType);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位

- 小于等于0表示失败。

- 其它表示成功

### 参数描述 (Parameters description)

nChannelID

[in] 指定需要获取信息的通道号/USB模块ID

– 第一个通道nChannelID为0,依次递增

uDevInfoType

[in] 指定需要获取信息的参数类型值

#### 获取USB模块类型
QNV_DEVINFO_GETCHIPTYPE

功能描述 ( Description )

获取USB模块类型

返回值 ( Return Values )

小于等于0表示失败，其它表示USB的模块类型

备注 (Remarks)

该功能保留

例如 (Example)

QNV_DevInfo(0, QNV_DEVINFO_GETCHIPTYPE);

#### 获取USB模块数量
QNV_DEVINFO_GETCHIPS

功能描述 ( Description )

获取USB模块数量

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回打开的设备里总共有几个USB芯片

备注 (Remarks)

- 该值等同于最后一个通道的设备ID+1.( QNV_DEVINFO_GETDEVID)

- 某些设备的一个USB芯片具有2个通道,当一个USB芯片只有一个通道时，设备ID就是通道ID

例如 (Example)

QNV_DevInfo(0, QNV_DEVINFO_GETCHIPS);

#### 获取通道类型
QNV_DEVINFO_GETTYPE

功能描述 ( Description )

获取通道类型

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回设备的类型ID,具体ID所指定的信息查看相关定义

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_DevInfo(0, QNV_DEVINFO_GETTYPE);

#### 获取通道功能模块
QNV_DEVINFO_GETMODULE

功能描述 ( Description )

获取通道功能模块

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，返回设备拥有的功能模块

备注 (Remarks)

功能模块如：(详细信息查看专门的设备功能模块定义)

DEVMODULE_DOPLAY

…

DEVMODULE_POLARITY

例如 (Example)

QNV_DevInfo(0, QNV_DEVINFO_GETMODULE);

#### 获取通道所在USB芯片中的传输ID 
QNV_DEVINFO_GETCHIPCHID

功能描述 ( Description )

获取通道所在USB芯片中的传输ID

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回该通道在USB芯片里的传输ID.(0或者1)

备注 (Remarks)

一个USB芯片模块有可能拥有两个传输通道。

- 0表示第一个传输通道

- 1表示第二个传输通道

例如 (Example)

QNV_DevInfo(0, QNV_DEVINFO_GETCHIPCHID);

#### 获取通道序列号
QNV_DEVINFO_GETSERIAL

功能描述 ( Description )

获取通道序列号

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，返回通道的设备序列号值

备注 (Remarks)

- 序列号为一个32bit的数值,不是字符串

- 如果该通道没有序列号返回0

例如 (Example)

QNV_DevInfo(0, QNV_DEVINFO_GETSERIAL);

#### 获取通道数量
QNV_DEVINFO_GETCHANNELS

功能描述 ( Description )

获取通道数量

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，返回打开的总共的通道数量

备注 (Remarks)

- 有些一个设备拥有2个通道

- 该通道在USB里传输ID(QNV_DEVINFO_GETCHIPCHID)可能为0或者1

例如 (Example)

QNV_DevInfo(0, QNV_DEVINFO_GETCHANNELS);

#### 获取通道所在的USB模块ID 
QNV_DEVINFO_GETDEVID

功能描述 ( Description )

获取通道所在的USB模块ID

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，返回该通道所在的USB芯片ID

备注 (Remarks)

- 最后一个通道的USB模块ID也就为总共打开了几个USB芯片

- 某些设备的一个USB芯片具有2个通道,当一个USB芯片只有一个通道时，设备ID就是通道ID

例如 (Example)

QNV_DevInfo(0, QNV_DEVINFO_GETDEVID);

#### 获取开发包SDK里的DLL版本号
QNV_DEVINFO_GETDLLVER

功能描述 ( Description )

获取开发包SDK里的DLL版本号

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，返回使用的SDK的DLL版本

备注 (Remarks)

当DLL新版本改进后该版本ID会发生变化，这样会有新的功能在低版本的DLL里不能使用，必须在指定的DLL版本以上

例如 (Example)

QNV_DevInfo(0, QNV_DEVINFO_GETDLLVER);

#### 获取该USB模块第一个传输ID所在的通道号
QNV_DEVINFO_GETCHIPCHANNEL

功能描述 ( Description )

获取该USB模块第一个传输ID所在的通道号

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，返回通道号

备注 (Remarks)

- 如果您想控制某个USB模块，但不知道通道ID时可以使用该功能先获取通道ID

例如 (Example)

QNV_DevInfo(0, QNV_DEVINFO_GETCHIPCHANNEL);

#### 获取该USB模块第二个传输ID所在的通道号
QNV_DEVINFO_GETCHIPCHANNEL

功能描述 ( Description )

获取该USB模块第二个传输ID所在的通道号

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，返回通道号

备注 (Remarks)

- 如果您想控制某个USB模块，但不知道通道ID时可以使用该功能先获取通道ID

例如 (Example)

QNV_DevInfo(0, QNV_DEVINFO_GETCHIPCHANNELS);

#### 获取该通道接入的线路类型
QNV_DEVINFO_ GETCHANNELTYPE

功能描述 ( Description )

获取该通道接入的线路类型

返回值 ( Return Values )

小于0 -表示失败

- -  该通道是接电话机，只能对电话机独立操作

- -  该通道是接电话线，只能对电话线独立操作，检测不到电话机摘挂拨号

- -  该通道即有电话线，也有电话机，可以检测到电话机摘挂拨号

备注 (Remarks)

- 无

例如 (Example)

QNV_DevInfo(0, QNV_DEVINFO_GETCHANNELTYPE);

#### 获取该通道接入的线路类型
QNV_DEVINFO_ FILEVERSION

功能描述 ( Description )

获取该接口所在的dll(qnviccub.dll)文件版本

返回值 ( Return Values )

返回qnviccub.dll文件的版本信息,如：1,11,8,12

备注 (Remarks)

- 该版本信息跟查看该DLL文件属性中的文件版本是一样的

例如 (Example)

QNV_DevInfo(0, QNV_DEVINFO_FILEVERSION);

## 参数设置 (QNV_SetParam)

### 功能描述 ( Description )

设置通道参数(设置参数必须先打开设备)

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_SetParam( /*[in]*/BRIINT16 nChannelID, /*[in]*/BRIUINT32 uParamType, /*[in]*/BRIINT32 nValue);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位,大于0表示成功，其它表示失败

### 参数描述 (Parameters description)

nChannelID

[in] 指定需要设置参数的通道号 – 第一个通道nChannelID为0,依次递增

uParamType

[in] 指定需要设置参数的类型值

#### 忙音检测灵敏度
QNV_PARAM_BUSY

功能描述 ( Description )

检测到连续几个忙音后回调

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

忙音个数. 范围(1-10)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 检测忙音个数越少，检测的灵敏度就越高，检测时间也越少，但在复杂的环境下有可能误测。

- 建议设置个数控制在3-6个。

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_BUSY,5);

#### DTMF检测时允许的性噪比
QNV_PARAM_DTMFLEVEL

功能描述 ( Description )

DTMF检测时允许的性噪比,该值越小，检测灵敏度越高

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

等级. 范围(0-5)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 检测灵敏度越高，对DTMF的信躁声质量要求就越低，越不容易漏掉接收DTMF，但在复杂的环境会提高误测的概率。

- 非特殊情况不需要修改该值，要修改该值建议设置在1-4。

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_DTMFLEVEL,2);

#### DTMF检测时有效的DTMF最小能量值
QNV_PARAM_DTMFVOL

功能描述 ( Description )

DTMF检测时有效的DTMF最小能量值

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

有效DTMF的能量值得. 范围(1-100)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 该值越大，对DTMF的声音大小要求就越大，也就是说如果该值设置的比较大，但实际接收到的DTMF音量比较小，系统就会丢弃该DTMF。

- 非特殊情况不要修改该值，要修改该值，一般设置在5-20

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_DTMFVOL,10);

#### DTMF检测时允许的最小持续时长
QNV_PARAM_DTMFNUM

功能描述 ( Description )

DTMF检测时允许的最小持续时长

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

持续时长. 范围(1-10)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 该值越大，对DTMF的持续时间要求就越长，也就是说如果该值设置的比较大，但实际接收到的DTMF时间比较短，系统就会丢弃该DTMF。

- 实际需要时间为该值*8ms，也就是如果该值设置为6，就需要DTMF信号持续时间不能少于6*8ms=48ms(毫秒)。

- 中国电信规定标准的DTMF持续时间不能少于45ms.一般话机等设备产生DTMF持续时间为75ms左右。

- 建议需要在通话时收DTMF码，该值设置在6-9左右。

- 该值越小(一般在<6的时候)在通话中可能会引起误测接收到DTMF。

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_DTMFNUM L,7);

#### DTMF检测时低频不能超过高频的倍数
QNV_PARAM_DTMFLOWINHIGH

功能描述 ( Description )

DTMF检测时低频能量不能超过高频能量的倍数

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

能量倍数. 范围(2-10)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 该值越大，对DTMF信号传输后对频率衰减的要求的就越抵,误测试概率就会提高

- 默认为9，非特殊情况用户不需要修改。

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_DTMFLOWINHIGH ,7);

#### DTMF检测时高频不能超过低频的倍数
QNV_PARAM_DTMFHIGHINLOW

功能描述 ( Description )

DTMF检测时高频能量不能超过低频能量的倍数

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

持续时长. 范围(2-10)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 该值越大，对DTMF信号传输后对频率衰减的要求的就越抵，误测试概率就会提高

- 默认为7，非特殊情况用户不需要修改。

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_DTMFHIGHINLOW ,4);

#### DTMF拨号时的时间长度
QNV_PARAM_DIALSPEED

功能描述 ( Description )

DTMF拨号时的时间长度

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

DTMF时长. 范围(45-128) (单位:毫秒)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

-  该值越小，拨号的速度就越快，但太快时可能在某些交换机下引起不能正常拨号

-  默认为75ms,非特殊需求，建议用户不要修改该值

- 中国电信规定该值必须大于45ms

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_DIALSPEED ,100);

#### DTMF拨号时两个号码之间静音长度
QNV_PARAM_DIALSILENCE

功能描述 ( Description )

DTMF拨号时两个号码之间静音长度

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

静音长度时长. 范围(45-128) (单位:毫秒)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 该值越小，拨号的速度就越快，但太快时可能在某些交换机下引起不能正常拨号

-  默认为75ms,非特殊需求，建议用户不要修改该值

- 中国电信规定该值必须大于45ms

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_DIALSILENCE ,100);

#### DTMF拨号音量大小
QNV_PARAM_DIALVOL

功能描述 ( Description )

DTMF拨号拨号音量大小

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

音量大小. 范围(50-200)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 默认音量为100。

- 如果为200表示把音量放大一倍,如果为50就表示缩小一半,如果设置为0就表示为静音

- 非特殊需求一般用户不要修改该音量

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_DIALVOL ,100);

#### 来电响铃后多少时间静音后不在响铃提醒为未接电话
QNV_PARAM_RINGSILENCE

功能描述 ( Description )

来电响铃后多少时间静音不再响铃提醒为未接电话

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

来电响铃静音时长. 范围(1000-10000)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 默认音量为5000ms

- 中国电信标准时间为4000ms,所以一般设置为4000ms以上,实际时长可根据交换机的震铃最大间隔来调整。

- 当您在一个打入电话里误测到产生一个未接电话时可能是交换机震铃间隔时间超过设置的值，就需要提高该时长

- 在这个时间内有继续响铃了就不会提示未接电话

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_RINGSILENCE ,5000);

#### 通话时线路上连续多少时间静音后通知
QNV_PARAM_CONNECTSILENCE

功能描述 ( Description )

通话时线路上连续多少时间静音后事件回调通知用户

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

通话静音时长. 范围(1000-600000) (单位：毫秒)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

该事件可用在来电留言等无人值班时可用判断对方不响应,可以挂机释放线路

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_CONNECTSILENCE ,30000);

- 设置通道0通话时线路上连续30秒静音后事件回调通知用户(BriEvent_Silence事件)

#### 摘机后拨几个号码以上开始检测回铃声
QNV_PARAM_RINGBACKNUM

功能描述 ( Description )

摘机后拨几个号码以上开始检测回铃声

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

号码数量. 范围(1-128)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 默认为2，一般出局号码是一个数字，使用2个开始检测，避免拨第一个号码后检测到交换机的回铃而认为拨号结束而把后面拨的号码被忽略。

- 非特殊情况用户不需要修改

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_RINGBACKNUM ,2);

#### 自动切换LINEIN线路输入选择
QNV_PARAM_SWITCHLINEIN

功能描述 ( Description )

自动切换LINEIN线路输入选择

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

输入线路ID

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 该功能保留,

- 特殊情况用户不要设置

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_SWITCHLINEIN ,1);

#### 使用软件拍插簧间隔时间
QNV_PARAM_FLASHELAPSE

功能描述 ( Description )

使用软件拍插簧(QNV_GENERAL_STARTFLASH)间隔时间

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

拍插簧间隔时间 范围((100-2000ms)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 拍插簧实际为当线路在摘机状态时挂机后等待一定时间再摘机,这个挂机和摘机之间的等待时间就为间隔时间，该时间必须在一定范围内交换机才能识别。

- 默认为600ms

- 一般交换机的拍插簧检测范围在300-1500ms左右

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_FLASHELAPSE ,600);

#### 软拍插簧后等待多少时间回调
QNV_PARAM_FLASHENDELAPSE

功能描述 ( Description )

软件拍插簧结束后等待多少时间回调通知用户(BriEvent_FlashEnd)

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

等待延迟时间 范围((1-10000ms)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 用户一般在接收到该消息后执行二次拨号转分机的功能

- 拍插簧结束后等待一定时间后交换机才会发送拨号音，这个时候才可以二次拨号,如果交换机还没拨号音，可能会引起二次拨号失败

- 如果有特殊交换机环境需要延迟比较长时间，根据实际情况设置

- 该值的效果也可以在二次拨的分机前面加‘，’逗号来代替。

如：本来交换机在拍插簧后需要延迟2秒才能拨号

方法一：设置该延迟时间为2秒

方法二：不设置该值，而是在二次拨号前面加两个逗号,如：”,,1011”也会起到同样的效果。

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_FLASHENDELAPSE,2000);

#### 内线Phone震铃响的时间长度
QNV_PARAM_RINGELAPSE

功能描述 ( Description )

内线Phone震铃(QNV_GENERAL_STARTRING)响的时间长度

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

震铃时长 范围((100-2000ms)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

中国电信的标准震铃为1秒响4秒静音

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_RINGELAPSE,1000);

#### 内线Phone震铃后的静音时间长度
QNV_PARAM_RINGSILENCEELAPSE

功能描述 ( Description )

内线Phone震铃(QNV_GENERAL_STARTRING)后的静音时间长度

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

静音时长 范围((100-10000ms)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

中国电信的标准震铃为1秒响4秒静音

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_RINGSILENCEELAPSE,4000);

#### 内线Phone震铃超时次数
QNV_PARAM_RINGTIMEOUT

功能描述 ( Description )

内线Phone震铃超时次数

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

超时次数 范围((1-20)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 如果设置的震铃时间为1秒响4秒静音,那么一次就为5秒，设置12次超时的话也就是在12*5=60秒后就自动停止，用户接收到(BriEvent_RingTimeOut)事件

- 该值默认为0，也就为没有超时限制

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_RINGTIMEOUT,12);

#### 内线震铃时发送号码的方式
QNV_PARAM_RINGCALLIDTYPE

功能描述 ( Description )

内线震铃时发送号码的方式

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

DIALTYPE_DTMF

DIALTYPE_FSK

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

发送的号码可以在支持来电显示的话机上显示号码

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_RINGCALLIDTYPE, DIALTYPE_DTMF);

- 设置通道0 Phone内线震铃内线震铃时使用dtmf方式发送号码

#### 调用拒接来电时间隔时间长度
QNV_PARAM_REFUSEELAPSE

功能描述 ( Description )

调用拒接来电时间隔时间长度

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

间隔时间.范围(100-5000ms)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 当有来电时自动摘机后等待一段时间自动挂机完成拒接功能，这个等待时间就为拒接间隔时长

- 间隔时间太短有可能拒接失败

- 非特殊需求用户不需要修改该参数

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_REFUSEELAPSE, 1000);

- 设置通道0 拒接来电时间间隔为1秒,也就在摘机后等待1秒后自动挂机

#### 摘机后检测拨号音超时时间
QNV_PARAM_DIALTONETIMEOUT

功能描述 ( Description )

摘机后检测拨号音超时自动开始拨号时间

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

超时时间.范围(1000-5000ms)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_DIALTONETIMEOUT, 3000);

- 设置通道0摘机后3秒内没有检测拨号音就自动开始拨号

#### 检测拍插簧时挂机至少维持时间
QNV_PARAM_MINCHKFLASHELAPSE

功能描述 ( Description )

检测电话机是否拍插簧时，电话机挂机后在再摘机前至少维持的时间

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

最小维持时间.范围(100-5000ms)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 非特殊需求用户不需要修改该参数

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_MINCHKFLASHELAPSE, 500);

- 设置通道0检测电话机拍插簧时,电话机挂机后至少要维持500ms再摘机才算有效拍插簧，也就是说挂机时间小于该值就不算拍插簧

#### 检测拍插簧时挂机最多维持时间
QNV_PARAM_MAXCHKFLASHELAPSE

功能描述 ( Description )

检测电话机是否拍插簧时，电话机挂机后再摘机最多维持的时间

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

最大维持时间.范围(100-5000ms)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 非特殊需求用户不需要修改该参数

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_MAXCHKFLASHELAPSE, 1500);

- 设置通道0检测电话机拍插簧时,电话机挂机后最多维持1500ms再摘机才算有效拍插簧，也就是说挂机时间大于该值就不算拍插簧

#### 检测电话机挂机时至少维持时间
QNV_PARAM_HANGUPELAPSE

功能描述 ( Description )

检测电话机挂机时至少需要维持的时间长度

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

最小维持时间.范围(100-5000ms)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 建议该参数设置的不要比最大拍插簧时间小，避免检测到挂机后又检测到拍插簧

- 非特殊情况用户不需要修改该参数

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_HANGUPELAPSE, 200);

- 设置通道0检测电话机是否挂机时，挂机状态至少维持200ms后才算挂机

#### 检测电话机摘机时至少维持时间
QNV_PARAM_OFFHOOKELAPSE

功能描述 ( Description )

检测电话机摘机时至少需要维持的时间长度

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

最小维持时间.范围(100-5000ms)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 如果有话机出现误检测到摘机的情况，可以设置调高该值

- 非特殊情况用户不需要修改该参数

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_OFFHOOKELAPSE, 200);

- 设置通道0检测电话机是否摘机时，摘机状态至少维持200ms后才算摘机

- 非特殊情况用户不需要修改该参数

#### 检测震铃响时至少维持的时间
QNV_PARAM_RINGHIGHELAPSE

功能描述 ( Description )

检测来电震铃时一次震铃时间至少需要维持的时间长度

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

最小维持时间.范围(100-2000ms)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 中国电信的震铃标准为1秒响4秒不响，但有交换机把1秒响铃分成3部分，如:第一部分响400ms，在停200ms,再响400ms,这个时候就需要设置震铃检测小于400ms才能检测到。具体情况看不同的交换机有所区别,

- 默认为200ms,可以适应目前绝大部分交换机

- 非特殊情况用户不需要修改该参数

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_RINGHIGHELAPSE,300);

- 设置通道0检测检测来电震铃时，震铃状态至少维持300ms后才算一次震铃

#### 检测震铃静音时至少维持的时间
QNV_PARAM_RINGLOWELAPSE

功能描述 ( Description )

检测来电震铃时一次震铃结束后不响的时间至少需要维持的时间长度

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

最小维持时间.范围(100-2000ms)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 默认为100ms,非特殊情况用户不需要修改该参数

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_RINGLOWELAPSE,100);

- 设置通道0检测来电震铃时，一次震铃结束后不响的时间维持100ms回调用户一次震铃结束

#### 检测拨号音超后处理方式
QNV_PARAM_DIALTONERESULT

功能描述 ( Description )

检测拨号音超时后强制拨号还是提示拨号dostartdial失败

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

2(CHECKDIALTONE_TIMEOUTDIAL) – 检测超时后强制拨号

3(CHECKDIALTONE_FAILED)		 – 检测超时后不进行拨号

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 默认为2(CHECKDIALTONE_TIMEOUTDIAL)

- 系统在拨号时收到的BriEvent_DoStartDial的lResult就为该值

设置为3时，当系统拨号前检测拨号音失败后系统将触发BriEvent_DoStartDial事件，同时该事件里的lResult值为3，停止拨号,用户接收到该事件后应该对应做后续的处理，如：挂机释放线路(系统拨号前会自动摘机)

设置为2时，当系统拨号前检测拨号音失败后系统将触发BriEvent_DoStartDial事件，同时该事件里的lResult值为2，系统立即强制开始拨号

例如 (Example)

QNV_SetParam(0,QNV_PARAM_DIALTONERESULT,3);

- 设置通道0拨号前如果检测拨号音失败就停止拨号

#### 设置语音识别说话人的性别
QNV_PARAM_SPEECHGENDER

功能描述 ( Description )

使用语音识别功能时,设置说话人的性别

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

SG_MALE 	– 男性

SG_FEMALE 	– 女性/小孩

SG_AUTO		– 自动

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 默认为自动,也就是系统自动识别男性,如果不合适再识别女性

- 非特殊需求用户不需要修改该参数

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_SPEECHGENDER, SG_MALE);

- 设置通道0使用语音识别时使用自动性别识别功能

#### 语音识别相似度
QNV_PARAM_SPEECHTHRESHOLD

功能描述 ( Description )

语音识别时,识别结果跟设置的汉字相似度达到一定数量时才算识别真确

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

相似度.范围(10-100)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 根据识别人的普通话标准情况可调节该相似度

- 该值越小越容易识别，但是在识别量很大而且普通话不是很标准的环境下可能会引起误识别

- 该值可以理解为识别的音跟标准普通话的接近比例。如：65表示跟标准有65%相似.

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_SPEECHTHRESHOLD ,65);

- 设置通道0使用语音识别时相似度达到65时提示有识别结果

#### 语音识别时说话结束
QNV_PARAM_SPEECHSILENCEAM

功能描述 ( Description )

语音识别时,语音大于该值才算语音开始，开始语音后语音小于该值表示语音结束

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

最低语音幅度值.范围(10-5000)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 根据外界环境噪声干扰调节该参数,一般情况不需要修改该参数

- 如果采集语音是小于该值表示静音，大于该值才算语音

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_SPEECHTHRESHOLD ,300);

- 设置通道0使用语音识别时的静音幅度门限为300

#### 回音抵消为全回音的抵消倍数
QNV_PARAM_ECHOTHRESHOLD

功能描述 ( Description )

回音抵消时,如果抵消倍数达到该值以山表示该语言为全回音，可考虑进行进一步减少增益

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

最低倍数.范围(1-100)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 默认为20

- 如果设置为1表示不启用该功能

- 非特殊需求用户不需要修改该参数

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_ECHOTHRESHOLD, 10);

- 设置通道0回音抵消时抵消倍数达到10倍以上就表示该语音该全回音

#### 回音抵消后为全回音后再缩小倍数
QNV_PARAM_ECHODECVALUE

功能描述 ( Description )

回音抵消时,如果为全回音时把抵消后的语音再缩小一定倍数,尽量达到全静音效果

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

缩小倍数.范围(1-N)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 默认为16

- 非特殊需求用户不需要修改该参数

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_ECHODECVALUE,4);

- 设置通道0回音抵消时如果为全回音，把抵消结果再缩小4倍.

#### 静音幅度大小
QNV_PARAM_SIGSILENCEAM

功能描述 ( Description )

分析信号音时如果语音幅度小于设置的该值就识别为静音

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

语音幅度大小.范围(1-32767)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 默认为64

- 非特殊需求用户不需要修改该参数

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_SIGSILENCEAM,128);

#### 麦克风音量
QNV_PARAM_AM_MIC

功能描述 ( Description )

设置插在设备上的麦克风音量等级大小

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

音量等级大小.范围(0-7)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

音量等级越大，麦克风通话时对方听到您说话的的声音越大。

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_AM_MIC, 5);

- 设置通道0麦克风音量等级为5.

#### 耳机音量
QNV_PARAM_AM_SPKOUT

功能描述 ( Description )

设置插在设备上的耳机音量等级大小

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

音量等级大小.范围(0-15)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

音量越大，耳机听到的声音越大

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_AM_SPKOUT, 11);

- 设置通道0耳机输出音量等级为11.

#### 线路录音音量
QNV_PARAM_AM_LINEIN

功能描述 ( Description )

设置采集线路语音的音量等级大小

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

音量等级大小.范围(0-7)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 音量等级越大，采集的声音越大,声音越大对回音抵消有一定影响

- 非特殊需求，用户不要调节该音量等级

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_AM_LINEIN, 1);

- 设置通道0采集线路语音音量等级为1.

#### 播放到线路语音音量
QNV_PARAM_AM_LINEOUT

功能描述 ( Description )

设置播放语音到线路的音量等级大小

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

音量等级大小.范围(0-15)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 音量等级越大，通话时播放语音到对方的声音越大，但对回音抵消效果有一定的影响

- 非特殊需求，用户不要调节该增益

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_AM_LINEOUT, 11);

#### 喇叭音量
QNV_PARAM_AM_DOPLAY

功能描述 ( Description )

设置喇叭的音音量等级大小

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

音量等级大小.范围(0-15)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 音量等级越大，喇叭里的声音越大

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_AM_ DOPLAY, 11);

- 设置通道0喇叭输出增益为11.

#### 线路信号音第一组频率
QNV_PARAM_LINEINFREQ1TH

功能描述 ( Description )

设置线路信号音第一组频率

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

频率值(可以支持双频信号,如果为单频，只需要设置低16位值)

高16位 - 频率1 (小于50表示无效)

高16位 - 频率2 (小于50表示无效)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 非特殊情况用户不要设置该参数,要设置该参数必须事先知道线路的信号频率

- 一般只有在特殊的交换机里才会不能检测到频率的现象，这个时候才需要设置

- 如果线路上有多个信号频率需要设置多组.如：回铃音频率和忙音频率分两个不同频率时,最多支持3个

- 单频还是双频同时只能设置一个，最后一次设置的有效

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_LINEINFREQ1TH, 450);

- 设置通道0第一组线路信号频率为单频450赫兹

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_LINEINFREQ1TH, 0x019001c2);

- 设置通道0第一组线路信号频率为双频400/450赫兹

- 高位0x190=400 低位	0x1c2=450 (0x表示16进制)

#### 线路信号音第二组频率
QNV_PARAM_LINEINFREQ2TH

功能描述 ( Description )

设置线路信号音第二组频率

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

频率值(可以支持双频信号,如果为单频，只需要设置低16位值)

高16位 - 频率1 (小于50表示无效)

高16位 - 频率2 (小于50表示无效)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 非特殊情况用户不要设置该参数,要设置该参数必须事先知道线路的信号频率

- 一般只有在特殊的交换机里才会不能检测到频率的现象，这个时候才需要设置

- 单频还是双频同时只能设置一个，最后一次设置的有效

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_LINEINFREQ2TH, 550);

- 设置通道0第二组线路信号频率为单频550赫兹

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_LINEINFREQ21TH, 0x019001c2);

- 设置通道0第二组线路信号频率为双频400/450赫兹

- 高位0x190=400 低位	0x1c2=450 (0x表示16进制)

#### 线路信号音第三组频率
QNV_PARAM_LINEINFREQ3TH

功能描述 ( Description )

设置线路信号音第三组频率

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置参数的通道

[in] nValue

频率值(可以支持双频信号,如果为单频，只需要设置低16位值)

高16位 - 频率1 (小于50表示无效)

高16位 - 频率2 (小于50表示无效)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 非特殊情况用户不要设置该参数,要设置该参数必须事先知道线路的信号频率

- 一般只有在特殊的交换机里才会不能检测到频率的现象，这个时候才需要设置

- 单频还是双频同时只能设置一个，最后一次设置的有效

例如 (Example)

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_LINEINFREQ3TH, 650);

- 设置通道0第三组线路信号频率为单频650赫兹

QNV_SetParam(0, QNV_PARAM_LINEINFREQ3TH, 0x019001c2);

- 设置通道0第三组线路信号频率为双频400/450赫兹

- 高位0x190=400 低位	0x1c2=450 (0x表示16进制)

#### 电话线所在的城市区号
QNV_PARAM_CITYCODE

功能描述 ( Description )

设置接入在CC301设备上的电话线所在的城市区号

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue

数值形式的区号。如：”010”就为10

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 只适合中国大陆

- 当前接入到CC301设备上的线路所在的城市区号代码

- 如果您没有设置本地区号时：

- 当您所在的城市区号为010,这时如果您调用API拨打01082888888时，当地电信会提示拨号错误，因为在拨打本地号码时不能加本地的区号

- 如果您所在城市区号为010，并且您设置该本地区号为“010”：

- 当您拨打01082888888时，系统将自动过滤前面的010，直接拨打82888888就不会拨号失败

- 建议每个使用者准确设置该本地区号

例如 (Example)

QNV_SetParam(0,QNV_PARAM_CITYCODE,10);

-设置通道0本地区号为”010”

### 相关函数 ( See Also )

QNV_GetParam

## 获取通道参数 （QNV_GetParam）

### 功能描述 ( Description )

获取通道参数

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_GetParam( /*[in]*/BRIINT16 nChannelID, /*[in]*/BRIUINT32 uParamType);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位,小于0返回失败,其它返回相应的参数值

### 参数描述 (Parameters description)

nChannelID

[in] 指定需要获取参数的通道号 – 第一个通道nChannelID为0,依次递增

uParamType

[in] 指定需要获取参数的类型值

#### 忙音检测灵敏度
QNV_PARAM_BUSY

功能描述 ( Description )

检测到连续几个忙音后回调

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_BUSY);

#### DTMF检测时允许的性噪声比
QNV_PARAM_DTMFLEVEL

功能描述 ( Description )

DTMF检测时允许的性噪声比,该值越小，检测灵敏度越高

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_DTMFLEVEL);

#### DTMF检测时有效的DTMF最小能量值
QNV_PARAM_DTMFVOL

功能描述 ( Description )

DTMF检测时允许的能量

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_DTMFVOL);

#### DTMF检测时允许的最小持续时长
QNV_PARAM_DTMFNUM

功能描述 ( Description )

DTMF检测时允许的持续时间次数

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_DTMFNUM L);

#### DTMF检测时低频不能超过高频的倍数
QNV_PARAM_DTMFLOWINHIGH

功能描述 ( Description )

检测DTMF时低频能量不能超过高频能量的倍数

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_DTMFLOWINHIGH );

#### DTMF检测时高频不能超过低频的倍数
QNV_PARAM_DTMFHIGHINLOW

功能描述 ( Description )

检测DTMF时高频能量不能超过低频能量的倍数

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_DTMFHIGHINLOW );

#### DTMF拨号时的时间长度
QNV_PARAM_DIALSPEED

功能描述 ( Description )

DTMF拨号时的时间长度(单位:毫秒ms)

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_DIALSPEED );

#### DTMF拨号时两个号码之间静音长度
QNV_PARAM_DIALSILENCE

功能描述 ( Description )

DTMF拨号时两个号码之间静音长度(单位:毫秒ms)

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_DIALSILENCE);

#### DTMF拨号音量大小
QNV_PARAM_DIALVOL

功能描述 ( Description )

拨号音量大小

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_DIALVOL);

#### 来电响铃后多少时间静音提醒为未接电话
QNV_PARAM_RINGSILENCE

功能描述 ( Description )

来电响铃后多少时间静音提醒为未接电话,中国电信标准时间为4000ms

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_RINGSILENCE);

#### 通话时线路上连续多少时间静音后通知
QNV_PARAM_CONNECTSILENCE

功能描述 ( Description )

通话时线路上连续多少时间静音后事件回调通知用户

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_CONNECTSILENCE);

#### 摘机后拨几个号码以上开始检测回铃声
QNV_PARAM_RINGBACKNUM

功能描述 ( Description )

摘机后拨完几个数字以上开始检测回铃声

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_RINGBACKNUM);

#### 自动切换LINEIN线路输入选择
QNV_PARAM_SWITCHLINEIN

功能描述 ( Description )

自动切换LINEIN选择

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_SWITCHLINEIN);

#### 使用软件拍插簧间隔时间
QNV_PARAM_FLASHELAPSE

功能描述 ( Description )

软拍插簧间隔时间

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_FLASHELAPSE);

#### 软拍插簧后等待多少时间回调
QNV_PARAM_FLASHENDELAPSE

功能描述 ( Description )

软拍插簧结束后等待多少时间回调通知用户(BriEvent_FlashEnd)

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_FLASHENDELAPSE,1000);

#### 内线Phone震铃响的时间长度
QNV_PARAM_RINGELAPSE

功能描述 ( Description )

内线Phone震铃时时间长度

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_RINGELAPSE);

#### 内线Phone震铃后的静音时间长度
QNV_PARAM_RINGSILENCEELAPSE

功能描述 ( Description )

内线Phone震铃后静音时间长度

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_RINGSILENCEELAPSE);

#### 内线Phone震铃超时次数
QNV_PARAM_RINGTIMEOUT

功能描述 ( Description )

内线Phone震铃超时次数

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_RINGTIMEOUT);

#### 内线震铃时发送号码的方式
QNV_PARAM_RINGCALLIDTYPE

功能描述 ( Description )

内线震铃时发送号码的方式

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_RINGCALLIDTYPE);

#### 调用拒接来电时间隔时间长度
QNV_PARAM_REFUSEELAPSE

功能描述 ( Description )

调用拒接来电时间隔时间长度

例如 (Example)

例如：QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_REFUSEELAPSE);

#### 摘机后检测拨号音超时时间
QNV_PARAM_DIALTONETIMEOUT

功能描述 ( Description )

摘机后检测拨号音超时自动开始拨号

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_DIALTONETIMEOUT);

#### 检测拍插簧时挂机至少维持时间
QNV_PARAM_MINCHKFLASHELAPSE

功能描述 ( Description )

检测电话机是否拍插簧时，电话机挂机后再摘机至少维持的时间

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_MINCHKFLASHELAPSE);

#### 检测拍插簧时挂机最多维持时间
QNV_PARAM_MAXCHKFLASHELAPSE

功能描述 ( Description )

检测电话机是否拍插簧时，电话机挂机后再摘机最多维持的时间

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_MAXCHKFLASHELAPSE);

#### 检测电话机挂机时至少维持时间
QNV_PARAM_HANGUPELAPSE

功能描述 ( Description )

检测电话机挂机时至少需要维持的时间长度

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_HANGUPELAPSE);

#### 检测电话机摘机时至少维持时间
QNV_PARAM_OFFHOOKELAPSE

功能描述 ( Description )

检测电话机摘机时至少需要维持的时间长度

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_OFFHOOKELAPSE);

#### 检测震铃响时至少维持的时间
QNV_PARAM_RINGHIGHELAPSE

功能描述 ( Description )

检测来电震铃时一次震铃时间至少需要维持的时间长度

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_RINGHIGHELAPSE);

#### 检测震铃静音时至少维持的时间
QNV_PARAM_RINGLOWELAPSE

功能描述 ( Description )

检测来电震铃时一次震铃结束后不响的时间至少需要维持的时间长度

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_RINGLOWELAPSE);

#### 检测拨号音超时后处理方式
QNV_PARAM_ DIALTONERESULT

功能描述 ( Description )

检测拨号音超时后是强制拨号还是提示拨号dostartdial失败

例如 (Example)

QNV_GetParam(0, DIALTONERESULT);

#### 设置语音识别说话人的性别
QNV_PARAM_SPEECHGENDER

功能描述 ( Description )

使用语音识别功能时,设置说话人的性别

例如 (Example)

例如：QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_SPEECHGENDER);

#### 语音识别相似度
QNV_PARAM_SPEECHTHRESHOLD

功能描述 ( Description )

语音识别时,识别结果跟设置的汉字相似度达到一定数量时才算识别真确

例如 (Example)

例如：QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_SPEECHTHRESHOLD);

#### 语音识别时说话结束
QNV_PARAM_SPEECHSILENCEAM

功能描述 ( Description )

语音识别时,语音大于该值才算语音开始，开始语音后语音小于该值表示语音结束

例如 (Example)

例如：QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_SPEECHTHRESHOLD);

#### 回音抵消为全回音的抵消倍数
QNV_PARAM_ECHOTHRESHOLD

功能描述 ( Description )

回音抵消时,如果抵消倍数达到该值以山表示该语言为全回音，可进行进一步减少增益

例如 (Example)

例如：QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_ECHOTHRESHOLD);

#### 回音抵消后为全回音后再缩小倍数
QNV_PARAM_ECHODECVALUE

功能描述 ( Description )

回音抵消时,如果为全回音时把抵消后的语音再缩小一定倍数,尽量达到全静音效果

例如 (Example)

例如：QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_ECHODECVALUE);

#### 静音幅度大小
QNV_PARAM_ SIGSILENCEAM

功能描述 ( Description )

分析信号音时如果语音幅度小于设置的该值就识别为静音

例如 (Example)

例如：QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_SIGSILENCEAM);

#### 麦克风音量
QNV_PARAM_AM_MIC

功能描述 ( Description )

获取插在设备上的麦克风增益大小

例如 (Example)

例如：QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_AM_MIC);

#### 耳机音量
QNV_PARAM_AM_SPKOUT

功能描述 ( Description )

获取插在设备的耳机增益大小

例如 (Example)

例如：QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_AM_SPKOUT);

#### 线路录音音量
QNV_PARAM_AM_LINEIN

功能描述 ( Description )

获取采集线路语音的增益大小

例如 (Example)

例如：QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_AM_LINEIN);

#### 播放到线路语音音量
QNV_PARAM_AM_LINEOUT

功能描述 ( Description )

获取播放语音到线路的增益大小

例如 (Example)

例如：QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_AM_LINEOUT);

#### 喇叭音量
QNV_PARAM_AM_DOPLAY

功能描述 ( Description )

获取喇叭的增益大小

例如 (Example)

例如：QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_AM_ DOPLAY);

#### 线路信号音第一组频率
QNV_PARAM_LINEINFREQ1TH

功能描述 ( Description )

获取线路信号音第一组频率

例如 (Example)

例如：QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_LINEINFREQ1TH);

#### 线路信号音第二组频率
QNV_PARAM_LINEINFREQ2TH

功能描述 ( Description )

获取线路信号音第二组频率

例如 (Example)

例如：QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_LINEINFREQ2TH);

#### 线路信号音第三组频率
QNV_PARAM_LINEINFREQ2TH

功能描述 ( Description )

获取线路信号音第三组频率

例如 (Example)

例如：QNV_GetParam(0, QNV_PARAM_LINEINFREQ3TH);

#### 电话线所在的城市区号
QNV_PARAM_CITYCODE

功能描述 ( Description )

获取设置的本地城市区号

例如 (Example)

QNV_GetParam(0,QNV_PARAM_CITYCODE);

- 返回的数值最前面是不带0，如果设置的10，返回的也为10,表示设置的区号为”010”

### 相关函数 ( See Also )

QNV_SetParam

## CC301设备控制 (QNV_SetDevCtrl)

### 功能描述 ( Description )

控制CC301设备状态参数

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_SetDevCtrl ( /*[in]*/BRIINT16 nChannelID, /*[in]*/BRIUINT32 uCtrlType, /*[in]*/BRIINT32 nValue);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位,大于0表示成功,其它表示失败.

### 参数描述 (Parameters description)

nChannelID

[in] 指定需要设置参数的通道号 – 第一个通道nChannelID为0,依次递增

uCtrlType

[in] 指定需要控制的状态类型

#### 通道共享模式
QNV_CTRL_DOSHARE

功能描述 ( Description )

设置通道共享模式

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

共享模式值

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

该功能保留,目前用户不要使用

例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_DOSHARE, SM_SENDVOICE);

#### 软件摘挂机
QNV_CTRL_DOHOOK

功能描述 ( Description )

软件摘挂机控制

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

0	— 软挂机

1	— 软摘机

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_DOHOOK,1);

#### 断开电话机跟PSTN线路连接
QNV_CTRL_DOPHONE

功能描述 ( Description )

控制电话机是否断开跟PSTN线路连接

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

0	— 电话机跟PSTN线路断开

1	— 电话机跟PSTN线路连接

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 断开后话机将不能正常通话,来电时话机也不会震铃了

- 建议用户不要在正在拨号或正在收发传真时调用该功能

例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_DOPHONE,1);

#### 打开/关闭喇叭
QNV_CTRL_DOPLAY

功能描述 ( Description )

打开/关闭喇叭

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

0	— 关闭喇叭

1	— 打开喇叭

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 关闭喇叭后所有线路或者播放的声音都不会从喇叭出来

- 打开喇叭后根据选择进入喇叭语音的通道的语音从喇叭出来

例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_DOPLAY ,1);

#### 打开/关闭线路声音到耳机
QNV_CTRL_DOLINETOSPK

功能描述 ( Description )

打开/关闭线路声音到耳机

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

0	— 关闭线路声音到耳机

1	— 打开线路声音到耳机

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 关闭后电话线上的声音将不会到耳机，也就通话时耳机听不到对方的声音

- 用耳机通话时必须打开

- 打开后耳机就可以听到线路上的声音，也就通话时可以听到对方的声音

例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_DOLINETOSPK ,1);

#### 打开/关闭播放的语音到耳机
QNV_CTRL_DOPLAYTOSPK

功能描述 ( Description )

打开/关闭播放的语音到耳机

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

0	— 关闭播放的语音到耳机

1	— 打开播放的语音到耳机

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 关闭后耳机将听不到从电脑上播放的所有语音,如：播放的语音文件，拨号音

- 打开后耳机将听到从电脑上播放的所有语音

例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_DOPLAYTOSPK ,1);

#### 打开/关闭麦克风到电话线
QNV_CTRL_DOMICTOLINE

功能描述 ( Description )

打开/关闭麦克风到电话线

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

0	— 关闭麦克风到电话线

1	— 打开麦克风到电话线

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

关闭后麦克风说话的声音将不会到线路上，也就在麦克风通话时对方听不到麦克风的说话声

例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_DOMICTOLINE ,1);

#### 打开/关闭回音抵消
QNV_CTRL_ECHO

功能描述 ( Description )

打开/关闭回音抵消

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

0	— 关闭回音抵消

1	— 打开回音抵消

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 如果关闭该功能，所有回音抵消数据相关的参数都会无效，比如：文件录音时使用录回音抵消后的数据就会无效，录到的语音为对方声音和电脑播放的声音。

- 在系统放音状态时关闭可以节省CPU资源

- 非特殊需求一般用户不要关闭该功能

.例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_ECHO ,1);

#### 打开/关闭接收FSK制式的来电号码
QNV_CTRL_RECVFSK

功能描述 ( Description )

打开/关闭接收FSK制式的来电号码

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

0	— 关闭接收FSK制式的来电号码

1	— 打开接收FSK制式的来电号码

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 如果关闭该功能，系统将接收不到FSK制式的来电号码

- 关闭后可以节省CPU资源

- 非特殊需求一般用户不要关闭该功能.

例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_RECVFSK ,1);

#### 打开/关闭接收DTMF 
QNV_CTRL_RECVDTMF

功能描述 ( Description )

打开/关闭接收DTMF

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

0	— 关闭接收DTMF

1	— 打开接收DTMF

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 如果关闭该功能，包括DTMF制式来电号码和通话中按键

- 关闭后可以节省CPU资源

- 非特殊需求一般用户不要关闭该功能

例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_RECVDTMF ,1);

#### 打开/关闭信号音检测
QNV_CTRL_RECVSIGN

功能描述 ( Description )

打开/关闭信号音检测

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

0	— 关闭信号音检测

1	— 打开信号音检测

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 如果关闭该功能，系统将检测不到拨号音，回铃音，忙音等所有通过语音检测的信号音

- 关闭后可以节省CPU资源

- 非特殊需求一般用户不要关闭该功能.

例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_RECVSIGN ,1);

#### 打开/关闭设备看门狗
QNV_CTRL_WATCHDOG

功能描述 ( Description )

打开/关闭设备看门狗

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

0	— 关闭设备看门狗

1	— 打开设备看门狗

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 关闭看门狗后，如果PC跟设备一定时间内没有通信，设备不会自动复位

- 建议用户在调试程序状态时关闭看门狗,因为当程序在调试断点状态时，PC不会再跟设备交互数据，会引起设备自动复位而导致设备不能再被控制，需要重新打开设备后才能控制

- 打开看门狗后，如果PC跟设备一定时间内没有通信，设备将自动复位

- 建议用户在发布的程序启动后打开看门狗，避免程序或系统出现故障后引起设备不能正常工作

例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_WATCHDOG ,1);

#### 选择到喇叭的语音线路
QNV_CTRL_PLAYMUX

功能描述 ( Description )

选择到喇叭的语音线路

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

1	—选择设备的第1个通道的电话线的语音到喇叭

- 选择该喇叭语音通道后，设备的第1个通道所有在电话线上的声音将全部到喇叭里 (喇叭被打开的情况下) ,其它声音不会到喇叭

2	—选择设备的第1个通道PC播放的语音到喇叭

- 选择该喇叭语音通道后，设备的第1个通道所有从PC上播放的语音将全部到喇叭里，(喇叭被打开的情况下) ,其它声音不会到喇叭

0	—选择设备的第2个通道的电话线的语音到喇叭

- 选择该喇叭语音通道后，设备的第2个通道所有在电话线上的声音将全部到喇叭里 (喇叭被打开的情况下) ,其它声音不会到喇叭.
备注:该类型只对一个芯片有2通道时有用,也就是对该设备通道具有断开电话机功能(DOPHONE)的设备有效

如:IA1/IB1,IA2/IB2,IA3/IB3

3	—选择设备的第2个通道PC播放的语音到喇叭

- 选择该喇叭语音通道后，设备的第2个通道所有从PC上播放的语音将全部到喇叭里，(喇叭被打开的情况下) ,其它声音不会到喇叭

备注:该类型只对一个芯片有2通道时有用,也就是对该设备通道具有断开电话机功能(DOPHONE)的设备有效

如:IA1/IB1,IA2/IB2,IA3/IB3

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_PLAYMUX ,2);

#### 打开/关闭播放的语音到线路
QNV_CTRL_PLAYTOLINE

功能描述 ( Description )

打开/关闭播放的语音到线路

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

0	— 关闭播放的语音到线路

1	— 打开播放的语音到线路

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 关闭后所有PC播放的声音将不会到线路上,引起不能正常软件拨号/不能通话时放音给对方。

- 打开后PC上所有播放的语音就可以到线路上。（线路已经软摘机的情况下）

- 非特殊需求一般用户不要关闭该功能

例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_PLAYTOLINE ,1);

#### 选择输入的线路通道
QNV_CTRL_SELECTLINEIN

功能描述 ( Description )

选择输入的线路通道

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValu

保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

用户不要使用该功能，设置后可能会引起设备工作不正常

例如 (Example)

无

#### 选择输入的为线路语音还是麦克风语音
QNV_CTRL_SELECTADCIN

功能描述 ( Description )

选择输入的为线路语音还是麦克风语音

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

0	— 选择麦克风语音输入到PC

1	— 选择线路语音输入到PC

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 选择麦克风语音输入到PC参数后，PC上采集的全部为来自设备麦克风插口上的语音，所有线路的语音都将被丢弃，也就检测不到线路上的任何信号音和来电号码，当您需要独立对麦克风录音时使用，其它时候不要使用。如：需要临时使用设备上的 麦克风录个提示语音文件。

- 选择线路语音输入到PC参数后，PC上采集的全部为来自线路上，如果使用麦克风通话时，打开麦克风后，麦克风声音自动到线路上，这时从线路上采集到的也同时有麦克风声音。

例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_SELECTADCIN ,1);

#### 打开/关闭给电话机独立供电
QNV_CTRL_PHONEPOWER

功能描述 ( Description )

打开/关闭给电话机独立供电

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

0	— 关闭给电话机独立供电

1	— 打开给电话机独立供电

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 不给电话机供电,使用QNV_DoPhone断开电话机跟线路连接后,话机将没有任何供电来源,所有对电话机的操作都会无效，也检测不到电话机摘挂机。

- 给电话机独立供电后，使用QNV_DoPhone断开电话机跟线路连接后,设备将自动给电话机供电了,让话机处于工作状态，这时电话机已经不能进行普通的线路通话，但还能检测到电话机的摘挂机，还可以对电话机进行独立语音录放, 也就是可以从话机话柄录音，PC放音到话机话筒上。

例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_PHONEPOWER ,1);

#### 打开/关闭内线供电震铃
QNV_CTRL_RINGPOWER

功能描述 ( Description )

打开/关闭内线供电震铃

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

0	— 关闭内线供电震铃

1	— 打开内线供电震铃

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 关闭内线供电震铃后,内线phone口停止模拟响铃。

- 打开内线供电震铃后，内线phone口会模拟来电响

- 非特殊需求建议用户不要使用该功能

- 如果要内线模拟响铃建议使用QNV_GENERAL_STARTRING

例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_RINGPOWER ,1);

#### 打开/关闭LED指示灯
QNV_CTRL_LEDPOWER

功能描述 ( Description )

打开/关闭LED指示灯

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

0	— 关闭LED指示灯

1	— 打开LED指示灯

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_LEDPOWER ,1);

#### 打开/关闭线路输出功能
QNV_CTRL_LINEOUT

功能描述 ( Description )

打开/关闭线路输出功能

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

0	— 关闭线路输出功能

1	— 打开线路输出功能

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 关闭后所有播放到线路的语音和麦克风声音到线路都将失效。

- 非特殊需求一般用户不要关闭该功能

- 打开后所有播放到线路的语音（(同时打开播放语音到线路)和麦克风声音(同时打开麦克风语音到线路)才能到线路上

例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_LINEOUT ,1);.

#### 打开/关闭耳机通话语音增强
QNV_CTRL_SWITCHOUT

功能描述 ( Description )

打开/关闭耳机通话语音增强

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

0	— 关闭耳机通话语音增强

1	— 打开耳机通话语音增强

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 使用麦克风/耳机进行PSTN通话时必须打开该功能，否则耳机听到的效果会比较差

- 打开该功能，耳机听到的声音效果会比较好

- 建议在不使用麦克风通话时关闭该功能

例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_SWITCHOUT ,1);

#### 打开/关闭设备数据上传功能
QNV_CTRL_UPLOAD

功能描述 ( Description )

打开/关闭设备数据上传功能

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

0	— 关闭设备数据上传功能

1	— 打开设备数据上传功能

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 关闭后将接收不到设备语音数据。

- 非特殊需求一般用户不要关闭该功能

例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_UPLOAD ,1);

#### 打开/关闭设备数据下载功能
QNV_CTRL_DOWNLOAD

功能描述 ( Description )

打开/关闭设备数据下载功能

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

0	— 关闭设备数据下载功能

1	— 打开设备数据下载功能

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 关闭后将不能发送语音/拨号/所有控制到设备。

- 非特殊需求一般用户不要关闭该功能。

例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_DOWNLOAD ,1);

#### 打开/关闭级性反转检测呼叫后对方摘挂机
QNV_CTRL_POLARITY

功能描述 ( Description )

打开/关闭级性反转检测呼叫后对方摘挂机

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

0	— 关闭级性反转摘挂机检测

1	— 打开级性反转摘挂机检测

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 对支持该功能的设备才有效

- 反极信号是模拟线路中唯一可靠的判断对方摘机的方法，只是一方面需要开通才有该功能，另一方面在有些地方，即使申请也未必受理，因为该功能原本是针对公用电话计费的。

- 没有该功能，利用信号音做判断依据，但可靠性不能做到100％，尤其是在被叫方为彩铃时，检测率很低

例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_POLARITY ,1);

#### 设置一次读取USB帧数量
QNV_CTRL_ READFRAMENUM

功能描述 ( Description )

一次请求读取的USB帧数量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

控制的通道

[in] nValue

帧数(范围1-30)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 帧数越大占用CPU会越小，来电,摘机等事件延迟也就越大，一帧为4ms,最大30帧

- 默认为4帧

例如 (Example)

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_READFRAMENUM ,8);

## 获取CC301设备控制状态 (QNV_GetDevCtrl)

### 功能描述 ( Description )

获取控制CC301设备控制状态

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_GetDevCtrl ( /*[in]*/BRIINT16 nChannelID, /*[in]*/BRIUINT32 uCtrlType);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位,小于0获取失败,其它返回状态信息。

### 参数描述 (Parameters description)

nChannelID

[in] 指定需要设置参数的通道号 – 第一个通道nChannelID为0,依次递增

uCtrlType

[in] 指定需要获取的控制状态类型

#### 通道共享模式
QNV_CTRL_DOSHARE

功能描述 ( Description )

检测通道是否共享

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 通道没有共享

1 		— 通道已经共享

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_DOSHARE );

#### 软件摘挂机
QNV_CTRL_DOHOOK

功能描述 ( Description )

检测软件摘挂机状态

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 通道没有软摘机

1 		— 通道已经软摘机

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_DOHOOK );

#### 电话机跟PSTN线路连接是否断开
QNV_CTRL_DOPHONE

功能描述 ( Description )

检测电话机是否跟PSTN线路连接

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 电话机跟PSTN线路已断开

1 		— 电话机跟PSTN线路已连接

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_DOPHONE );

#### 打开/关闭喇叭
QNV_CTRL_DOPLAY

功能描述 ( Description )

检测喇叭是否打开

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 喇叭已关闭

1 		— 喇叭已打开

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_DOPLAY );

#### 打开/关闭线路声音到耳机
QNV_CTRL_DOLINETOSPK

功能描述 ( Description )

检测线路声音到耳机是否打开

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 线路声音到耳机已关闭

1 		— 线路声音到耳机已打开

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_DOLINETOSPK );

#### 打开/关闭播放的语音到耳机
QNV_CTRL_DOPLAYTOSPK

功能描述 ( Description )

检测播放的语音到耳机是否打开

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 播放的语音到耳机已关闭

1 		— 播放的语音到耳机已打开

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_DOPLAYTOSPK );

#### 打开/关闭麦克风到电话线
QNV_CTRL_DOMICTOLINE

功能描述 ( Description )

检测麦克风语音到线路是否打开

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 麦克风语音到线路已关闭

1 		— 麦克风语音到线路已打开

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_DOMICTOLINE );

#### 打开/关闭回音抵消
QNV_CTRL_ECHO

功能描述 ( Description )

检测回音抵消是否打开

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 回音抵消已关闭

1 		— 回音抵消已打开

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_ECHO );

#### 打开/关闭接收FSK制式的来电号码
QNV_CTRL_RECVFSK

功能描述 ( Description )

检测接收FSK制式的来电号码是否打开

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 接收FSK制式的来电号码已关闭

1 		— 接收FSK制式的来电号码已打开

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_RECVFSK );

#### 打开/关闭接收DTMF 
QNV_CTRL_RECVDTMF

功能描述 ( Description )

检测接收DTMF是否打开

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 接收DTMF已关闭

1 		— 接收DTMF已打开

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_RECVDTMF );

#### 打开/关闭信号音检测
QNV_CTRL_RECVSIGN

功能描述 ( Description )

检测信号音分析是否打开

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 信号音分析已关闭

1 		— 信号音分析已打开

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_RECVSIGN );

#### 打开/关闭设备看门狗
QNV_CTRL_WATCHDOG

功能描述 ( Description )

检测看门狗是否打开

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 看门狗已关闭

1 		— 看门狗已打开

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_WATCHDOG );

#### 选择到喇叭的语音线路
QNV_CTRL_PLAYMUX

功能描述 ( Description )

获取进入喇叭的语音线路

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

其它		— 进入喇叭的语音线路

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_PLAYMUX );

#### 打开/关闭播放的语音到线路
QNV_CTRL_PLAYTOLINE

功能描述 ( Description )

检测播放语音到线路是否打开

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 播放语音到线路已关闭

1 		— 播放语音到线路已打开

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_PLAYTOLINE );

#### 选择输入的线路通道
QNV_CTRL_SELECTLINEIN

功能描述 ( Description )

获取输入的语音线路

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

其它		— 输入的语音线路

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_SELECTLINEIN );

#### 选择输入的为线路语音还是麦克风语音
QNV_CTRL_SELECTADCIN

功能描述 ( Description )

检测输入的为线路PSTN线路还是麦克风

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 麦克风语音输入

1 		— 线路语音输入

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_SELECTADCIN );

#### 打开/关闭给电话机独立供电
QNV_CTRL_PHONEPOWER

功能描述 ( Description )

检测给电话机独立供电是否打开

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 电话机独立供电已关闭

1 		— 电话机独立供电已打开

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_PHONEPOWER );

#### 打开/关闭内线供电震铃
QNV_CTRL_RINGPOWER

功能描述 ( Description )

检测内线供电震铃是否打开

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 内线供电震铃已关闭

1 		— 内线供电震铃已打开

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_RINGPOWER );

#### 打开/关闭LED指示灯
QNV_CTRL_LEDPOWER

功能描述 ( Description )

检测LED指示灯是否打开

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— LED指示灯已关闭

1 		— LED指示灯已打开

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_LEDPOWER );

#### 打开/关闭线路输出功能
QNV_CTRL_LINEOUT

功能描述 ( Description )

检测线路输出功能是否打开

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 线路输出功能已关闭

1 		— 线路输出功能已打开

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_LINEOUT );

#### 打开/关闭耳机通话语音增强
QNV_CTRL_SWITCHOUT

功能描述 ( Description )

检测耳机通话语音增强是否打开

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 耳机通话语音增强已关闭

1 		— 耳机通话语音增强已打开

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_SWITCHOUT );

#### 打开/关闭设备数据上传功能
QNV_CTRL_UPLOAD

功能描述 ( Description )

检测设备数据上传功能是否打开

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 设备数据上传功能已关闭

1 		— 设备数据上传功能已打开

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_UPLOAD );

#### 打开/关闭设备数据下载功能
QNV_CTRL_DOWNLOAD

功能描述 ( Description )

检测设备数据下载功能是否打开

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 设备数据下载功能已关闭

1 		— 设备数据下载功能已打开

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_DOWNLOAD );

#### 打开/关闭级性反转检测呼叫后对方摘挂机
QNV_CTRL_POLARITY

功能描述 ( Description )

获取一次请求读取的USB帧数量

返回值 ( Return Values )

小于0	— 获取失败

其它 	— 一次请求的USB帧数量

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_READFRAMENUM );

#### 获取一次USB请求的帧数量
QNV_CTRL_POLARITY

功能描述 ( Description )

级性反转摘挂机检测是否打开

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 级性反转摘挂机检测已关闭

1 		— 级性反转摘挂机检测已打开

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_POLARITY );

#### 检测本地电话机摘挂机状态
QNV_CTRL_PHONE

功能描述 ( Description )

检测本地电话机摘挂机状态

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 电话机挂机状态

1 		— 电话机摘机状态

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_PHONE );

#### 检测麦克风插入状态
QNV_CTRL_MICIN

功能描述 ( Description )

检测麦克风插入状态

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 麦克风没有插入

1 		— 麦克风已插入

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_MICIN );

#### 获取当前来电已经响铃的次数
QNV_CTRL_RINGTIMES

功能描述 ( Description )

获取当前来电已经响铃的次数

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

其它		— 来电已经响铃的次数

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_RINGTIMES );

#### 检测来电响铃/静音状态
QNV_CTRL_RINGSTATE

功能描述 ( Description )

检测来电响铃状态

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 来电正在静音状态

1 		— 来电正在响铃状态

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_GetDevCtrl(0, QNV_CTRL_RINGSTATE );

## 播放语音文件(QNV_PlayFile)

### 功能描述 ( Description )

播放语音文件到设备(建议用户不要在等待接收来电号码前播放语音到线路上,避免影响接收来电号码)

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_PlayFile ( /*[in]*/BRIINT16 nChannelID, /*[in]*/BRIUINT32 uPlayType, /*[in]*/BRIINT32 nValue, /*[in]*/ BRIINT32 nValueEx, /*[in]*/ BRICHAR8* pValue);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位

### 参数描述 (Parameters description)

nChannelID

[in] 指定需要播放语音文件的通道号 – 第一个通道nChannelID为0,依次递增

uPlayType

[in] 指定需要播放的类型

#### 开始播放语音文件
QNV_PLAY_FILE_START

功能描述 ( Description )

开始播放语音文件

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音文件的通道

[in] nValue		— 保留

[in] nValueEx

语音文件的播放属性

PLAYFILE_MASK_REPEAT  -  表示是否重复播放

PLAYFILE_MASK_PAUSE   -  表示启动后先暂停

[in] pValue

需要播放的wav语音文件所在路径。只支持系统wave格式的语音文件，不支持mp3/wmv/rm等其它语音格式

- 使用绝对路径。如：”c:\a.wav”。

- 使用相对路径。如：“a.wav”,系统将自动定为该文件为本进程所在目录下的a.wav。

- 该播放文件路径支持网络共享文件路径：

如：\\192.168.0.1\wav\a.wav

返回值 ( Return Values )

- 小于等于0表示播放失败,其它返回本次播放的唯一句柄

- 以后所有对该播放控制都必须使用该句柄,所以用户必须保存该句柄

备注 (Remarks)

- 测试语音文件是否可以支持播放系统wave格式，可以使用windows自带的录音机进行播放，如果录音机支持，那该文件就为系统wave文件。

- 一个通道可以同时进行任意多个文件播放,多个文件一起播放时系统自动进行混音后播放

- 建议用户使用绝对路径的方式来播放

- 如果想播放声音到设备的喇叭出声,请打开喇叭QNV_CTRL_DOPLAY

- 如果想播放声音到线路上,请调用软摘机功能QNV_CTRL_DOHOOK

- 目前不支持播放远程HTTP协议和FTP协议语音流，所以如下格式的语音文件路径不能被播放：如：http://192.168.0.1/a.wav

例如 (Example)

绝对路径：

QNV_SetDevCtrl(1,QNV_CTRL_DOPLAY,1);

- 打开喇叭，让播放声音从喇叭出来

BRIINT32  i32PlayFileHandle =QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_START,

0,

PLAYFILE_MASK_REPEAT| PLAYFILE_MASK_PAUSE,

”c:\a.wav”);

- 通道1循环播放c:\a.wav,并且启动后PLAYFILE_MASK_PAUSE标记先暂停播放,等待调用QNV_PLAY_FILE_RESUME开始播放，如果不用该标记，一启动就开始播放

相对路径：

BRIINT32  i32PlayFileHandle= QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_START,

0,

0,

”a.wav”);

- 通道1开始播放本程序目录下的a.wav。

#### 设置播放文件回调函数
QNV_PLAY_FILE_SETCALLBACK

功能描述 ( Description )

设置播放文件回调函数

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音文件的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx

回调函数的用户自定义参数,在回调时返回给用户层

[in] pValue

回调函数指针地址.查看PCallBack_PlayFile的原型介绍

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 在C++中用户自定义参数一般使用类指针(this)

- 回调函数的原型请查看cc301的回调函数(PCallBack_PlayFile)定义

例如 (Example)

QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_SETCALLBACK,

i32PlayFileHandle,

(BRIINT32)this,

PlayFileCallbackFunc);

- PlayFileCallbackFunc:为PCallBack_PlayFile类型回调函数地址。

- this为用户自定义参数，在C++一般使用类指针(this)。

#### 设置播放文件音量
QNV_PLAY_FILE_SETVOLUME

功能描述 ( Description )

设置播放文件音量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音文件的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx

音量值。范围(0-10000)

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 默认音量为100。

- 如果为200表示把音量放大一倍,如果为50就表示缩小一半,如果设置为0就表示为静音，如果为10000就表示把音量放大100倍。

例如 (Example)

QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_SETVOLUME,

i32PlayFileHandle,

200,

0);

#### 获取播放文件音量
QNV_PLAY_FILE_GETVOLUME

功能描述 ( Description )

获取播放文件音量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音文件的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回播放文件的音量值

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_SETVOLUME,

i32PlayFileHandle,

0,

0);

#### 暂停播放文件
QNV_PLAY_FILE_PAUSE

功能描述 ( Description )

暂停播放文件

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音文件的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_PAUSE,

i32PlayFileHandle,

0,

0);

- 暂停通道1播放i32PlayFileHandle句柄的文件

#### 恢复播放文件
QNV_PLAY_FILE_RESUME

功能描述 ( Description )

恢复播放文件

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音文件的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_RESUME,

i32PlayFileHandle,

0,

0);

- 恢复通道1播放i32PlayFileHandle句柄的文件

#### 检测是否已暂停播放
QNV_PLAY_FILE_ISPAUSE

功能描述 ( Description )

检测是否已暂停播放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音文件的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	–	检测失败

0 		–	表示没有暂停播放

1		–	表示已经暂停播放

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_ISPAUSE,

i32PlayFileHandle,

0,

0);

#### 设置是否循环播放
QNV_PLAY_FILE_SETREPEAT

功能描述 ( Description )

设置是否循环播放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音文件的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx

是否循环播放

0 — 不使用循环播放

1 — 使用循环播放

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

该设置必须在文件播放完毕之前设置

例如 (Example)

QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_SETREPEAT,

i32PlayFileHandle,

0,

0);

- 设置通道1播放i32PlayFileHandle句柄进行循环播放

#### 检测是否在循环播放
QNV_PLAY_FILE_ISREPEAT

功能描述 ( Description )

检测是否在循环播放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音文件的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	–	检测失败

0 		–	表示没有使用循环播放

1		–	表示已经使用循环播放

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_ISREPEAT,

i32PlayFileHandle,

0,

0);

#### 跳转到某个时间开始播放
QNV_PLAY_FILE_SEEKTO

功能描述 ( Description )

跳转到某个时间开始播放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音文件的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx

跳转到某个播放时间，从文件开始计算的毫秒数

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败

备注 (Remarks)

该功能一般配合QNV_PLAY_FILE_TOTALLEN获取总共时间后再使用

例如 (Example)

BRIINT32 iTotalLen=QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_TOTALLEN,

i32PlayFileHandle,

0,

0);

- 获取语音文件总共时长,单位：毫秒

QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_SEEKTO,

i32PlayFileHandle,

iTotalLen/2,

0);

- 把通道1播放的i32PlayFileHandle文件跳转到中间时刻(iTotalLen/2)开始播放

#### 设置循环播放超时次数
QNV_PLAY_FILE_SETREPEATTIMEOUT

功能描述 ( Description )

设置循环播放超时次数

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音文件的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx

循环播放超时次数.范围(0-65535)

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败

备注 (Remarks)

- 该参数只有当使用循环播放后(QNV_PLAY_FILE_ISREPEAT 为1 时)才有效

- 默认该值为0,表示循环次数不限制

- 播放循环到该次数后系统就会立即停止播放

- 一般该参数要在播放语音开始后立即设置

例如 (Example)

QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_ SETREPEATTIMEOUT,

i32PlayFileHandle,

100,

0);

- 把通道1播放的i32PlayFileHandle循环播放的次数100次为超时

#### 获取循环播放超时次数
QNV_PLAY_FILE_GETREPEATTIMEOUT

功能描述 ( Description )

获取循环播放超时次数

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音文件的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回循环播放的超时次数

备注 (Remarks)

默认该值为0,表示循环次数不限制

例如 (Example)

QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_GETREPEATTIMEOUT,

i32PlayFileHandle,

0,

0);

#### 设置播放超时时长
QNV_PLAY_FILE_SETPLAYTIMEOUT

功能描述 ( Description )

设置播放超时时长

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音文件的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx

播放超时的时长.范围(0-0x1FFFFFFF) 单位：毫秒

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败

备注 (Remarks)

- 默认该值为0,表示没有播放时长超时限制

- 当总共播放的时长达到该值时，系统自动停止播放。

- 当该超时时间跟循环播放次数超时一起使用时，哪个先达到超时条件后就立即停止。如：播放一个语音10秒的文件,如果启动了循环播放，而且设置次数为10次，同时设置了播放超时为50秒,那么系统将在总共播放50秒后停止播放，因为循环播放的超时为10次*10秒=100秒,在播放50秒后系统首先满足播放50秒超时的条件后就停止。

例如 (Example)

QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_ SETPLAYTIMEOUT,

i32PlayFileHandle,

3000,

0);

- 把通道1播放的i32PlayFileHandle播放3000毫秒（3秒）后超时

#### 获取播放超时时长
QNV_PLAY_FILE_GETPLAYTIMEOUT

功能描述 ( Description )

获取播放超时时长

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音文件的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回播放超时时长

备注 (Remarks)

- 默认该值为0,表示没有播放时长超时限制

例如 (Example)

QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_ GETPLAYTIMEOUT,

i32PlayFileHandle,

0,

0);

#### 播放的语音文件总共时长
QNV_PLAY_FILE_TOTALLEN

功能描述 ( Description )

播放的语音文件总共时长

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音文件的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回语音文件的总共时长.(单位：毫秒)

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_ TOTALLEN,

i32PlayFileHandle,

0,

0);

#### 当前播放时间的离文件开始偏移时长
QNV_PLAY_FILE_CURSEEK

功能描述 ( Description )

当前播放时间的离文件开始偏移时长

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音文件的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，当前播放时间的离文件开始偏移时长.(单位：毫秒)

备注 (Remarks)

- 播放一个10000毫秒长的语音文件，播放到中间时，偏移时长为5000毫秒。

- 该值不考虑循环播放的时长，也就是说即使在第10次开始循环播放，播放到语音文件中间时，返回的偏移时长也是5000毫秒。

例如 (Example)

QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_CURSEEK,

i32PlayFileHandle,

0,

0);

#### 已经总共播放语音文件的时长
QNV_PLAY_FILE_ELAPSE

功能描述 ( Description )

已经总共播放语音文件的时长

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音文件的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，已经总共播放语音文件的时长.(单位：毫秒)

备注 (Remarks)

- 该值返回该语音文件总共播放语音的时长，包括循环播放的时长，但不包括暂停/跳转的时长。

如：播放一个10000毫秒的语音文件，进行循环播放，在播放完3次后暂停播放1000毫秒，再继续播放，又播放4次，那返回的时长为：3*10000+4*10000=70000毫秒，中间暂停的时长被忽略。

如：播放一个10000毫秒的语音文件，播放到中间5000毫秒后如果用户执行跳转到第8000毫秒开始播放，再播放1000毫秒后返回的值为5000+1000=6000毫秒，忽略中间跳转的时间。

如：播放一个10000毫秒的语音文件，播放到中间5000毫秒后如果用户执行跳转到第2000毫秒开始播放，再播放1000毫秒后返回的值为5000+1000=6000毫秒，忽略中间跳转的时间。

例如 (Example)

QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_ ELAPSE,

i32PlayFileHandle,

0,

0);

#### 检查播放句柄是否有效
QNV_PLAY_FILE_ISPLAY

功能描述 ( Description )

检查播放句柄是否有效

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音文件的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	–	检测失败

0 		–	该播放句柄已经无效

1		–	该播放句柄已经有效

备注 (Remarks)

开始播放后，如果没有播放完毕或者调用停止播放，不管是否暂停了播放，该句柄将一直有效。

例如 (Example)

QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_ ISPLAY,

i32PlayFileHandle,

0,

0);

#### 打开/关闭自动增益播放
QNV_PLAY_FILE_ENABLEAGC

功能描述 ( Description )

打开/关闭自动增益播放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音文件的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx

0 	–	关闭自动增益模式播放

1 	–	打开自动增益模式播放

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败。

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_ ENABLEAGC,

i32PlayFileHandle,

1,

0);

- 打开自动增益模式播放

#### 检测是否使用了自动增益播放
QNV_PLAY_FILE_ISENABLEAGC

功能描述 ( Description )

检测是否使用了自动增益播放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音文件的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	–	检测失败

0 		–	没有使用自动增益播放

1		–	使用了自动增益播放

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_ ISENABLEAGC,

i32PlayFileHandle,

0,

0);

#### 停止播放指定文件
QNV_PLAY_FILE_STOP

功能描述 ( Description )

停止播放指定文件

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音文件的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

停止播放后，该播放句柄将无效，以后不能对该播放句柄进行操作。

例如 (Example)

QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_ STOP,

i32PlayFileHandle,

0,

0);

#### 获取有效的播放文件句柄数量
QNV_PLAY_FILE_GETCOUNT

功能描述 ( Description )

获取有效的播放文件句柄数量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音文件的通道

[in] nValue		– 保留

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回有效的播放文件句柄数量

备注 (Remarks)

- 开始播放后，如果没有播放完毕或者调用停止播放，不管是否暂停了播放，该句柄将一直有效。

- 如果没有播放句柄时，可以考虑关闭喇叭

例如 (Example)

QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_ GETCOUNT,

i32PlayFileHandle,

0,

0);

#### 停止播放所有文件
QNV_PLAY_FILE_STOPALL

功能描述 ( Description )

停止播放所有文件

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音文件的通道

[in] nValue		– 保留

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败

备注 (Remarks)

只停止该通道的所有播放的语音文件,如果要停止所有通道，需要对每个通道进行调用QNV_PLAY_FILE_STOPALL

例如 (Example)

QNV_PlayFile(1,

QNV_PLAY_FILE_ QNV_PLAY_FILE_STOPALL,

i32PlayFileHandle,

0,

0);

## 播放语音流缓冲(QNV_PlayBuf)

### 功能描述 ( Description )

播放语音流到设备(建议用户不要在等待接收来电号码前播放语音到线路上,避免影响接收来电号码)

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_PlayBuf ( /*[in]*/BRIINT16 nChannelID, /*[in]*/BRIUINT32 uPlayType, /*[in]*/BRIINT32 nValue, /*[in]*/ BRIINT32 nValueEx, /*[in]*/ BRICHAR8* pValue);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位

### 参数描述 (Parameters description)

nChannelID

[in] 指定需要播放缓冲的通道号 – 第一个通道nChannelID为0,依次递增

uPlayType

[in] 指定需要播放的类型

#### 开始缓冲播放
QNV_PLAY_BUF_START

功能描述 ( Description )

开始缓冲播放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音流的通道

[in] nValue		– 保留

[in] nValueEx

初始化分配的缓冲大小，如果为0,系统默认分配4000字节缓冲

[in] pValue

语音流的编码格式(LPWAVEFORMATEX)

- 如果该值为0，系统就使用默认8k/16位/单声道方式播放语音流，如果编码格式不匹配会使播放声音成为杂音

返回值 ( Return Values )

小于等于0表示失败

其它返回播放的句柄，用户必须保存该句柄，以后对该缓冲播放的操作全部需要指定该句柄。

备注 (Remarks)

- 关于语音编码格式信息( LPWAVEFORMATEX)在windows的mmsystem.h中定义,具体意义请查看windows相关文档。

- 设备播放的速度为每秒16K。也就是说如果初始化分配16K缓冲大小，您一次最多可以写入(QNV_PLAY_BUF_WRITEDATA )1秒的语音数据。系统默认的4000字节的缓冲可以保存250毫秒的语音数据。

例如 (Example)

WAVEFORMATEX waveformat;

waveformat.cbSize=0;

waveformat..wFormatTag=1;//在mmsystem.h中定义

waveformat. nChannels=1;

waveformat.nSamplesPerSec=8000;

waveformat.nAvgBytesPerSec=16000;

waveformat.nBlockAlign=2

waveformat.wBitsPerSample=16;

BRIINT32 	i32PlayBufHandle=QNV_PlayBuf(1,

QNV_PLAY_BUF_START,

0,

8000,

(LPWAVEFORMATEX)&waveformat);

-  通道1开始缓冲播放，初始化分配8000字节缓冲,语音流格式为8K/16位WAV。

#### 设置语音流缓冲播放回调函数
QNV_PLAY_BUF_SETCALLBACK

功能描述 ( Description )

设置语音流缓冲播放回调函数

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音流的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_BUF_START返回的句柄

[in] nValueEx

回调函数的用户自定义参数,在回调时返回给用户

[in] pValue

缓冲播放回调函数地址(PCallBack_PlayBuf)，查看CC301原型定义

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败

备注 (Remarks)

- 在C++中用户自定义参数一般使用类指针(this)

- 回调函数的原型请查看cc301的回调函数(PCallBack_PlayBuf)定义

- 设置回调函数系统在播放一段语音流后将立即调用该回调函数，把缓冲信息通过该回调函数传递给用户，用户可以根据回调的缓冲信息来进行下一步操作。

- 缓冲信息一般包含当前缓冲剩余的语音数据长度和当前缓冲空闲长度，语音长度加上空闲长度，就为用户初始化时分配的缓冲长度。

例如 (Example)

QNV_PlayBuf(1,

QNV_PLAY_BUF_SETCALLBACK,

i32PlayBufHandle,

(BRIINT32)this,

(PCallBack_PlayBuf)PlayBufCallbackFunc);

- PlayBufCallbackFunc:为PCallBack_PlayBuf类型回调函数地址。

- this为用户自定义参数，在C++一般使用类指针(this)。

#### 指定缓冲播放的语音流的编码格式
QNV_PLAY_BUF_SETWAVEFORMAT

功能描述 ( Description )

指定缓冲播放的语音流的编码格式

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音流的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_BUF_START返回的句柄

[in] nValueEx

CC301定义的语音编码ID，如果您的语音编码格式在该定义的范围里，可以直接使用指定ID方式,范围(0-255)，不再需要LPWAVEFORMATEX。

[in] pValue

如果您的语音格式不在CC301定义的ID里，使用该参数指定语音编码格式LPWAVEFORMATEX。

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败

备注 (Remarks)

- 初始化播放时(QNV_PLAY_BUF_START)如果没有指定语音流编码格式信息，可以通过该函数来指定语音流编码格式。

- 如果用户对WAVEFORMATEX不熟悉，可以考虑使用指定CC301定义的ID方式，该方式的缺点为并不支持所有wav格式的语音。

例如 (Example)

使用CC301定义的编码ID方式：

QNV_PlayBuf(1,

QNV_PLAY_BUF_SETWAVEFORMAT,

i32PlayBufHandle,

BRI_WAV_FORMAT_ALAW8K ,

0);

-指定播放的语音流编码格式为CC301定义的ID为BRI_WAV_FORMAT_ALAW8K

- 如果该值大于255就为无效，如果该值小于255，而CC301未定义，系统就使用默认的8K/16位/单声道编码格式进行播放

- 使用指定CC301定义的ID方式时pValue必须指定为0

使用windows定义的详细语音编码格式方式：

WAVEFORMATEX waveformat;

waveformat.cbSize=0;

waveformat..wFormatTag=1;//在windows的mmsystem.h定义

waveformat. nChannels=1;

waveformat.nSamplesPerSec=8000;

waveformat.nAvgBytesPerSec=16000;

waveformat.nBlockAlign=2

waveformat.wBitsPerSample=16;

QNV_PlayBuf(1,

QNV_PLAY_BUF_SETWAVEFORMAT,

i32PlayBufHandle,

0,

(LPWAVEFORMATEX)& waveformat);

- 指定播放的语音流编码格式为8K/16位/单声道语音编码

使用自动识别语音流的方式：

QNV_ PlayBuf (0,

QNV_PLAY_BUF_SETWAVEFORMAT,

i32PlayBufHandle,

256,

0);

- 256 超过有效范围255，该设置方式为两个参数都无效，系统将自动获取语音流的最前面部分自动识别语音编码格式。

- 该播放方式适合在用流方式播放一个语音文件，因为语音文件的编码信息已经保存在文件头。

- 非特殊需求，不建议用户使用该方式。

#### 写语音流数据到缓冲
QNV_PLAY_BUF_WRITEDATA

功能描述 ( Description )

写语音流数据到缓冲

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音流的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_BUF_START返回的句柄

[in] nValueEx

准备写入缓冲的语音数据长度

[in] pValue

准备写入缓冲的语音数据内存地址

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败,其它表示当前缓冲的语音数据长度

备注 (Remarks)

- 具体查看错误原因.如：BCERR_NOBUFSIZE表示缓冲不够

- 建议用户在写入语音数据前使用QNV_PLAY_BUF_FREESIZE判断当前是否有足够的缓冲

- 如果写入失败后用户不要丢弃该语音，以便下次重新写入。

- 经过压缩的语音写入的长度并不一定跟系统提示的语音长度相同，

如：使用8K/4bit的ADPCM语音流，写入100字节的语音流，实际产生的语音可能有400字节左右，所以当缓冲剩余200空闲时，写如100个字节的ADPCM语音流，可能会引起缓冲不够而失败，用户就需要保存该ADPCM数据，以便下次空闲时重新写入。

例如 (Example)

char szBuf[128];

//获取语音

//-------

QNV_PlayBuf(1,

QNV_PLAY_BUF_WRITEDATA,

i32PlayBufHandle,

128,

szBuf);

#### 设置播放语音流缓冲的音量
QNV_PLAY_BUF_SETVOLUME

功能描述 ( Description )

设置播放语音流缓冲的音量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音流的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_BUF_START返回的句柄

[in] nValueEx

音量值。范围(0-10000)

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败

备注 (Remarks)

- 默认音量为100。

- 如果为200表示把音量放大一倍,如果为50就表示缩小一半,如果设置为0就表示为静音，如果为10000就表示把音量放大100倍。

例如 (Example)

QNV_PlayBuf(1,

QNV_PLAY_BUF_SETVOLUME,

i32PlayBufHandle,

200,

0);

#### 获取播放语音流缓冲的音量
QNV_PLAY_BUF_GETVOLUME

功能描述 ( Description )

获取播放语音流缓冲的音量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音流的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_BUF_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回音量值

备注 (Remarks)

- 默认音量为100。

- 如果为200表示把音量放大一倍,如果为50就表示缩小一半,如果设置为0就表示为静音，如果为10000就表示把音量放大100倍。

例如 (Example)

QNV_PlayBuf(1,

QNV_PLAY_BUF_GETVOLUME,

i32PlayBufHandle,

200,

0);

#### 设置本次语音流播放的用户自定义数值
QNV_PLAY_BUF_SETUSERVALUE

功能描述 ( Description )

设置本次语音流播放的用户自定义数值

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音流的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_BUF_START返回的句柄

[in] nValueEx

用户定义的任意数值

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败

备注 (Remarks)

- 该值默认为0

- 该值无任何意义，只为用户保存

- 用户在停止本次语音流播放前可以使用QNV_PLAY_BUF_GETUSERVALUE来获取保存的值

- 建议用户设置该值时不要跟CC301定义的错误ID相同

例如 (Example)

QNV_PlayBuf(1,

QNV_PLAY_BUF_SETUSERVALUE,

i32PlayBufHandle,

200,

0);

- 设置本次语音流播放的用户自定义数值为200。

#### 获取本次语音流播放的用户自定义数值
QNV_PLAY_BUF_GETUSERVALUE

功能描述 ( Description )

获取本次语音流播放的用户自定义数值

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音流的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_BUF_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回用户设置的自定义数值

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_PlayBuf(1,

QNV_PLAY_BUF_GETUSERVALUE,

i32PlayBufHandle,

0,

0);

#### 打开/关闭语音流自动增益处理
QNV_PLAY_BUF_ENABLEAGC

功能描述 ( Description )

打开/关闭语音流自动增益处理

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音流的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_BUF_START返回的句柄

[in] nValueEx

0	– 	打开自动增益处理

1	– 	打开自动增益处理

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它返回失败

备注 (Remarks)

默认自动增益是关闭状态

例如 (Example)

QNV_PlayBuf(1,

QNV_PLAY_BUF_ENABLEAGC,

i32PlayBufHandle,

1,

0);

- 通道1的i32PlayBufHandle语音流打开自动增益处理

#### 检测是否使用语音流自动增益处理
QNV_PLAY_BUF_ISENABLEAGC

功能描述 ( Description )

检测是否使用语音流自动增益处理

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音流的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_BUF_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	–	检测失败

0 		–	语音流没有使用自动增益处理

1		–	语音流使用了自动增益处理

备注 (Remarks)

默认自动增益是关闭状态

例如 (Example)

QNV_PlayBuf(1,

QNV_PLAY_BUF_ISENABLEAGC,

i32PlayBufHandle,

0,

0);

#### 暂停播放缓冲
QNV_PLAY_BUF_PAUSE

功能描述 ( Description )

暂停播放缓冲

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音流的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_BUF_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_PlayBuf(1,

QNV_PLAY_BUF_PAUSE,

i32PlayBufHandle,

0,

0);

- 暂停通道1播放i32PlayBufHandle句柄的缓冲

#### 恢复播放缓冲
QNV_PLAY_BUF_RESUME

功能描述 ( Description )

恢复播放缓冲

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音流的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_BUF_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_PlayBuf(1,

QNV_PLAY_BUF_RESUME,

i32PlayBufHandle,

0,

0);

- 恢复通道1播放i32PlayBufHandle句柄的缓冲

#### 检测是否已暂停播放
QNV_PLAY_BUF_ISPAUSE

功能描述 ( Description )

检测是否已暂停播放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音流的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_BUF_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	–	检测失败

0 		–	表示没有暂停播放

1		–	表示已经暂停播放

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_PlayBuf(1,

QNV_PLAY_BUF_ISPAUSE,

i32PlayBufHandle,

0,

0);

#### 停止播放语音流缓冲
QNV_PLAY_BUF_STOP

功能描述 ( Description )

停止播放语音流缓冲

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音流的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_BUF_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_PlayBuf(1,

QNV_PLAY_BUF_STOP,

i32PlayBufHandle,

0,

0);

#### 获取当前缓冲空闲字节长度
QNV_PLAY_BUF_FREESIZE

功能描述 ( Description )

获取当前缓冲空闲字节长度

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音流的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_BUF_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回空闲缓冲长度

备注 (Remarks)

单位为字节

例如 (Example)

QNV_PlayBuf(1,

QNV_PLAY_BUF_FREESIZE,

i32PlayBufHandle,

0,

0);

#### 获取当前缓冲语音数据长度
QNV_PLAY_BUF_DATASIZE

功能描述 ( Description )

获取当前缓冲语音数据长度

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音流的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_BUF_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回语音数据长度

备注 (Remarks)

单位为字节

例如 (Example)

QNV_PlayBuf(1,

QNV_PLAY_BUF_DATASIZE,

i32PlayBufHandle,

0,

0);

#### 获取本次语音流播放已经总共播放的采样数
QNV_PLAY_BUF_TOTALSAMPLES

功能描述 ( Description )

获取本次语音流播放已经总共播放的采样数

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音流的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_BUF_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回已经播放的语音采样数

备注 (Remarks)

- 单位为字节

- 正常播放速度为每秒8000个采样数

例如 (Example)

QNV_PlayBuf(1,

QNV_PLAY_BUF_ TOTALSAMPLES,

i32PlayBufHandle,

0,

0);

#### 设置动态缓冲播放的长度
QNV_PLAY_BUF_SETJITTERBUFSIZE

功能描述 ( Description )

设置动态缓冲播放的长度，当缓冲数据播放为空后下次播放前缓冲内必须大于该长度的语音

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音流的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_BUF_START返回的句柄

[in] nValueEx

动态的采样数

-  0 表示不启用

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于等于0表示失败，其它表示成功

备注 (Remarks)

- 该功能为解决用户缓冲流的抖动后引起声音停顿

- 可用在播放网络数据包时用来避免网络抖动

- 非特殊功能一般不需要使用该功能

例如 (Example)

QNV_PlayBuf(1,

QNV_PLAY_BUF_ GETJITTERBUFSIZE,

i32PlayBufHandle,

1000,

0);

- 如果缓冲播放空之后在下次开始播放前，缓冲里的数据必须大于1000个采样点

#### 获取动态缓冲播放的长度
QNV_PLAY_BUF_GETJITTERBUFSIZE

功能描述 ( Description )

获取动态缓冲播放的长度

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音流的通道

[in] nValue

使用QNV_PLAY_BUF_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回设置的采样数

备注 (Remarks)

- 无

例如 (Example)

QNV_PlayBuf(1,

QNV_PLAY_BUF_ SETJITTERBUFSIZE,

i32PlayBufHandle,

0,

0);

#### 获取有效的语音流播放句柄数量
QNV_PLAY_BUF_GETCOUNT

功能描述 ( Description )

获取有效的语音流播放句柄数量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音流的通道

[in] nValue		– 保留

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回有效的语音流播放句柄数量

备注 (Remarks)

- 开始语音流播放后，如果没有调用停止播放，不管是否暂停了播放，该句柄将一直有效。

- 如果已经没有播放句柄时，可以考虑关闭喇叭

例如 (Example)

QNV_PlayBuf(1,

QNV_PLAY_BUF_GETCOUNT,

0,

0,

0);

#### 停止所有语音流播放
QNV_PLAY_BUF_STOPALL

功能描述 ( Description )

停止所有语音流播放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放语音流的通道

[in] nValue		– 保留

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

只停止该通道的所有语音流播放,如果要停止所有通道，需要对每个通道进行调用QNV_PLAY_BUF_STOPALL

例如 (Example)

QNV_PlayBuf(1,

QNV_PLAY_BUF_STOPALL,

0,

0,

0);

## 多文件连续播放(QNV_PlayMultiFile)

### 功能描述 ( Description )

连续播放多个文件到设备

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_PlayMultiFile ( /*[in]*/BRIINT16 nChannelID, /*[in]*/BRIUINT32 uPlayType, /*[in]*/BRIINT32 nValue, /*[in]*/ BRIINT32 nValueEx, /*[in]*/ BRICHAR8* pValue);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位,大于0播放成功,其它表示失败。

### 参数描述 (Parameters description)

nChannelID

[in] 指定需要播放的通道号 – 第一个通道nChannelID为0,依次递增

uPlayType

[in] 指定需要播放的类型

#### 开始多文件连续播放
QNV_PLAY_MULTIFILE_START

功能描述 ( Description )

开始多文件连续播放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

多文件连续播放的通道

[in] nValue		— 保留

[in] nValueEx	— 保留

[in] pValue

使用’|’分隔的多个文件

- 使用绝对路径。如：”c:\a.wav|c:\a.wav”。

- 使用相对路径。如：“a.wav|b.wav”,系统将自动定为该文件为本进程所在目录下的a.wav和b.wav。

- 混合相对路径。如：“a.wav|c:\b.wav”,系统将自动定为该文件为本进程所在目录下的a.wav和c:\b.wav。

- 该播放文件路径支持网络共享文件路径：

如：\\192.168.0.1\wav\a.wav

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 一个通道只能进行一次多文件播放，如果第一次多文件播放没有停止，第二次不能进行播放。

- 建议用户使用绝对路径的方式来播放。

- 目前不支持播放远程HTTP协议和FTP协议语音流，所以如下格式的语音文件路径不能被播放：如：http://192.168.0.1/a.wav

例如 (Example)

绝对路径：

QNV_PlayMultiFile(1,

QNV_PLAY_MULTIFILE_START,

0,

0,

”c:\a.wav|c:\b.wav”);

- 通道1开始多文件播放,先播放c:\a.wav后立即播放c:\b.wav。

相对路径：

QNV_PlayMultiFile(1,

QNV_PLAY_MULTIFILE_START,

0,

0,

”a.wav|b.wav”);

- 通道1开始多文件播放,先播放本程序目录下的a.wav后立即播放本程序目录下的b.wav。

#### 暂停多文件连续播放
QNV_PLAY_MULTIFILE_PAUSE

功能描述 ( Description )

暂停多文件连续播放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

多文件连续播放的通道

[in] nValue		— 保留

[in] nValueEx	— 保留

[in] pValue		— 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_PlayMultiFile(1,

QNV_PLAY_MULTIFILE_PAUSE,

0,

0,

0);

- 通道1暂停多文件连续播放

#### 恢复多文件连续播放
QNV_PLAY_MULTIFILE_RESUME

功能描述 ( Description )

恢复多文件连续播放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

多文件连续播放的通道

[in] nValue		— 保留

[in] nValueEx	— 保留

[in] pValue		— 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_PlayMultiFile(1,

QNV_PLAY_MULTIFILE_RESUME,

0,

0,

0);

#### 检测是否暂停了多文件连续播放
QNV_PLAY_MULTIFILE_ISPAUSE

功能描述 ( Description )

检测是否暂停了多文件连续播放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

多文件连续播放的通道

[in] nValue		— 保留

[in] nValueEx	— 保留

[in] pValue		— 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	– 检测失败

0		– 没有暂停多文件连续播放

1 		– 暂停了多文件连续播放

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_PlayMultiFile(1,

QNV_PLAY_MULTIFILE_ISPAUSE,

0,

0,

0);

#### 设置多文件连续播放的音量
QNV_PLAY_MULTIFILE_SETVOLUME

功能描述 ( Description )

设置多文件连续播放的音量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

多文件连续播放的通道

[in] nValue		— 保留

[in] nValueEx

音量值。范围(0-10000)

[in] pValue		— 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 默认音量为100。

- 如果为200表示把音量放大一倍,如果为50就表示缩小一半,如果设置为0就表示为静音，如果为10000就表示把音量放大100倍。

例如 (Example)

QNV_PlayMultiFile(1,

QNV_PLAY_MULTIFILE_SETVOLUME,

0,

200,

0);

#### 获取多文件连续播放的音量
QNV_PLAY_MULTIFILE_GETVOLUME

功能描述 ( Description )

获取多文件连续播放的音量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

多文件连续播放的通道

[in] nValue		— 保留

[in] nValueEx	— 保留

[in] pValue		— 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回多文件连续播放的音量值

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_PlayMultiFile(1,

QNV_PLAY_MULTIFILE_GETVOLUME,

0,

0,

0);

#### 检测是否启动了多文件连续播放
QNV_PLAY_MULTIFILE_ISSTART

功能描述 ( Description )

检测是否启动了多文件连续播放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

多文件连续播放的通道

[in] nValue		— 保留

[in] nValueEx	— 保留

[in] pValue		— 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	– 检测失败

0		– 没有启动多文件连续播放

1 		– 启动了多文件连续播放

备注 (Remarks)

调用QNV_PLAY_MULTIFILE_START开始播放后，如果没有播放完毕或强制停止播放，不管是否暂停播放，该值都返回1

例如 (Example)

QNV_PlayMultiFile(1,

QNV_PLAY_MULTIFILE_ISSTART,

0,

0,

0);

#### 停止多文件连续播放
QNV_PLAY_MULTIFILE_STOP

功能描述 ( Description )

停止多文件连续播放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

多文件连续播放的通道

[in] nValue		— 保留

[in] nValueEx	— 保留

[in] pValue		— 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_PlayMultiFile(1,

QNV_PLAY_MULTIFILE_STOP,

0,

0,

0);

#### 停止全部多文件连续播放
QNV_PLAY_MULTIFILE_STOPALL

功能描述 ( Description )

停止全部多文件连续播放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

多文件连续播放的通道

[in] nValue		— 保留

[in] nValueEx	— 保留

[in] pValue		— 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

由于目前一个通道同时只能执行一次多文件连续播放,所以该功能等同与QNV_PLAY_MULTIFILE_STOP

例如 (Example)

QNV_PlayMultiFile(1,

QNV_PLAY_MULTIFILE_STOPALL,

0,

0,

0);

- 通道1停止全部多文件连续播放并且释放所有资源

## 字符串播放(QNV_PlayString)

### 功能描述 ( Description )

播放指定的字符串到设备

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_PlayString ( /*[in]*/BRIINT16 nChannelID, /*[in]*/BRIUINT32 uPlayType, /*[in]*/BRIINT32 nValue, /*[in]*/ BRIINT32 nValueEx, /*[in]*/ BRICHAR8* pValue);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位。

### 参数描述 (Parameters description)

nChannelID

[in] 指定需要播放的通道号 – 第一个通道nChannelID为0,依次递增

uPlayType

[in] 指定需要播放的类型

#### 初始化字符播放列表
QNV_PLAY_STRING_INITLIST

功能描述 ( Description )

初始化字符播放列表

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放字符的通道

[in] nValue		— 保留

[in] nValueEx	— 保留

[in] pValue

保存字符串对应关系的语音文件的列表文件路径

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

按指定格式把字符串和事先录制好的语音文件建立对应关系，如：

你好,voice\a.wav

小王,voice\b.wav

a.wav为事先录音好的’你好’的语音,并且存放在本程序的voice目录下

b.wav为事先录音好的’小王’的语音,并且存放在本程序的voice目录下

具体查看演示程序中的列表文件例子

该播放的字符只支持数字和汉字

该播放方式合适与用户播放固定少量的字符，如果用户想播放随机任意字符,建议使用专用的TTS库。如：microsoft speech SDK。

例如 (Example)

QNV_PlayString(1,

QNV_PLAY_STRING_INITLIST,

0,

0,

“c:\filelist.txt”);

- 初始化字符串和语音文件对应关系列表

#### 开始字符播放
QNV_PLAY_STRING_START

功能描述 ( Description )

开始字符播放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放字符的通道

[in] nValue		— 保留

[in] nValueEx	— 保留

[in] pValue

需要播放的字符串

该字符串的单元字符必须在初始化列表里有对应的语音文件

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

开始播放前必须先初始化字符播放列表(QNV_PLAY_STRING_INITLIST),而且需要播放字符必须在该列表里存在。

如：播放‘你好小王’，该列表里必须有个‘你好’和‘小王’的两个对应语音文件，或者有个‘你好小王’的对应语音文件。如下格式：

你好,a.wav

小王,b.wav

或者

你好小王,c.wav

例如 (Example)

QNV_PlayString(1,

QNV_PLAY_STRING_START,

0,

0,

“你好小王”);

- 系统将自动建立语音文件关联为a.wav|b.wav并自动播放

#### 暂停字符播放
QNV_PLAY_STRING_PAUSE

功能描述 ( Description )

暂停字符播放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放字符的通道

[in] nValue		— 保留

[in] nValueEx	— 保留

[in] pValue		— 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_PlayString(1,

QNV_PLAY_STRING_PAUSE,

0,

0,

0);

#### 恢复字符播放
QNV_PLAY_STRING_RESUME

功能描述 ( Description )

恢复字符播放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放字符的通道

[in] nValue		— 保留

[in] nValueEx	— 保留

[in] pValue		— 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_PlayString(1,

QNV_PLAY_STRING_RESUME,

0,

0,

0);

#### 检测是否暂停了字符播放
QNV_PLAY_STRING_ISPAUSE

功能描述 ( Description )

检测是否暂停了字符播放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放字符的通道

[in] nValue		— 保留

[in] nValueEx	— 保留

[in] pValue		— 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	— 	检测失败

0 		— 	没有暂停字符播放

1 		— 	暂停了字符播放

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_PlayString(1,

QNV_PLAY_STRING_ISPAUSE,

0,

0,

0);

#### 设置字符播放音量
QNV_PLAY_STRING_SETVOLUME

功能描述 ( Description )

设置字符播放音量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放字符的通道

[in] nValue		— 保留

[in] nValueEx	— 保留

音量值。范围(0-10000)

[in] pValue		— 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 默认音量为100。

- 如果为200表示把音量放大一倍,如果为50就表示缩小一半,如果设置为0就表示为静音，如果为10000就表示把音量放大100倍。

例如 (Example)

QNV_PlayString(1,

QNV_PLAY_STRING_SETVOLUME,

0,

200,

0);

- 设置通道1字符播放的音量值为200。

#### 获取字符播放音量
QNV_PLAY_STRING_GETVOLUME

功能描述 ( Description )

获取字符播放音量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放字符的通道

[in] nValue		— 保留

[in] nValueEx	— 保留

[in] pValue		— 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回播放字符的音量值

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_PlayString(1,

QNV_PLAY_STRING_GETVOLUME,

0,

0,

0);

#### 检测是否启动了字符播放
QNV_PLAY_STRING_ISSTART

功能描述 ( Description )

检测是否启动了字符播放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放字符的通道

[in] nValue		— 保留

[in] nValueEx	— 保留

[in] pValue		— 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	— 	检测失败

0 		— 	没有启动字符播放

1 		— 	启动了字符播放

备注 (Remarks)

调用QNV_PLAY_STRING_START开始播放后，如果没有播放完毕或强制停止播放，不管是否暂停播放，该值都返回1

例如 (Example)

QNV_PlayString(1,

QNV_PLAY_STRING_ISSTART,

0,

0,

0);

#### 停止字符播放
QNV_PLAY_STRING_STOP

功能描述 ( Description )

停止字符播放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放字符的通道

[in] nValue		— 保留

[in] nValueEx	— 保留

[in] pValue		— 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_PlayString(1,

QNV_PLAY_STRING_STOP,

0,

0,

0);

- 通道1停止字符播放。

#### 停止全部字符播放
QNV_PLAY_STRING_STOPALL

功能描述 ( Description )

停止全部字符播放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

播放字符的通道

[in] nValue		— 保留

[in] nValueEx	— 保留

[in] pValue		— 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

由于目前一个通道同时只能执行一次字符播放,所以该功能等同与QNV_PLAY_STRING_STOP

例如 (Example)

QNV_PlayString(1,

QNV_PLAY_STRING_STOPALL,

0,

0,

0);

- 通道1停止全部字符播放，并释放所有资源。

## 文件录音 (QNV_RecordFile)

### 功能描述 ( Description )

对设备上的语音录制到指定文件

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_RecordFile ( /*[in]*/BRIINT16 nChannelID, /*[in]*/BRIUINT32 uRecordType, /*[in]*/BRIINT32 nValue, /*[in]*/BRIINT32 nValueEx, /*[in,out]*/BRICHAR8 *pValue);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位,大于0表示成功,其它表示失败.

### 参数描述 (Parameters description)

nChannelID

[in] 指定需要录制语音文件的通道号 – 第一个通道nChannelID为0,依次递增

uRecordType

[in] 指定需要录制语音文件控制的类型

#### 开始文件录音
QNV_RECORD_FILE_START

功能描述 ( Description )

开始文件录音

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

文件录音的通道

[in] nValue

系统定义的语音编码格式ID (BRI_WAV_FORMAT_xxx)

[in] nValueEx

文件录音属性

- RECORD_MASK_ECHO 使用回音抵消后的语音

- RECORD_MASK_AGC  使用自动增益后的语音

[in] pValue

保存录音的文件路径.录音文件名长度不能少于1个字节

- 使用绝对路径。

如：”c:\wave\a.wav”。

- 使用相对路径。

如：“a.wav”,系统将自动定为该文件为本进程所在目录下的a.wav。

- 该文件路径支持网络共享文件路径：

如：\\192.168.0.1\wav\a.wav

返回值 ( Return Values )

小于等于表示失败，其它返回录音句柄，该句柄用户必须保存起来，以后对该录音的操作都需要使用该句柄。

备注 (Remarks)

建议用户使用绝对路径的方式。

如果保存录音的目录不存在，系统将自动创建目录。

如果保存录音的文件已经存在，系统将删除原文件。

文件录音的多个属性使用逻辑与(OR)可以一起使用,如：

RECORD_MASK_ECHO|RECORD_MASK_AGC ,表示回音抵消后并且自动增益处理后的语音数据

例如 (Example)

QNV_RecordFile(1,

QNV_RECORD_FILE_START,

BRI_WAV_FORMAT_ALAW8K,

RECORD_MASK_ECHO,

“c:\wave\a.wav”);

通道1开始文件录音，格式为BRI_WAV_FORMAT_ALAW8K，录音路径为“c:\wave\a.wav”,使用语音为回音抵消后的数据。

#### 暂停文件录音
QNV_RECORD_FILE_PAUSE

功能描述 ( Description )

暂停文件录音

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

文件录音的通道

[in] nValue

使用QNV_RECORD_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx	— 保留

[in] pValue		— 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_RecordFile(1,

QNV_RECORD_FILE_ PAUSE,

i32RecordHandle,

0,

0);

#### 恢复文件录音
QNV_RECORD_FILE_RESUME

功能描述 ( Description )

恢复文件录音

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

文件录音的通道

[in] nValue

使用QNV_RECORD_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx	— 保留

[in] pValue		— 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_RecordFile(1,

QNV_RECORD_FILE_ RESUME,

i32RecordHandle,

0,

0);

#### 检测是否暂停文件录音
QNV_RECORD_FILE_ISPAUSE

功能描述 ( Description )

检测是否暂停文件录音

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

文件录音的通道

[in] nValue

使用QNV_RECORD_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx	— 保留

[in] pValue		— 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	— 	检测失败

0		—	没有暂停文件录音

1		— 	暂停文件录音

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_RecordFile(1,

QNV_RECORD_FILE_ ISPAUSE,

i32RecordHandle,

0,

0);

#### 获取已经文件录音的时长
QNV_RECORD_FILE_ELAPSE

功能描述 ( Description )

获取已经文件录音的时长

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

文件录音的通道

[in] nValue

使用QNV_RECORD_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx	— 保留

[in] pValue		— 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回已经文件录音的时长

备注 (Remarks)

返回时间单位为秒

例如 (Example)

QNV_RecordFile(1,

QNV_RECORD_FILE_ ELAPSE,

i32RecordHandle,

0,

0);

#### 设置文件录音音量
QNV_RECORD_FILE_SETVOLUME

功能描述 ( Description )

设置文件录音音量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

文件录音的通道

[in] nValue

使用QNV_RECORD_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx

需要设置的音量值。范围(0-10000)

[in] pValue		— 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

- 默认音量为100。

- 如果为200表示把音量放大一倍,如果为50就表示缩小一半,如果设置为0就表示为静音，如果为10000就表示把音量放大100倍。

例如 (Example)

QNV_RecordFile(1,

QNV_RECORD_FILE_SETVOLUME,

i32RecordHandle,

200,

0);

#### 获取文件录音音量
QNV_RECORD_FILE_GETVOLUME

功能描述 ( Description )

获取文件录音音量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

文件录音的通道

[in] nValue

使用QNV_RECORD_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx	— 保留

[in] pValue		— 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回文件录音音量值.

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_RecordFile(1,

QNV_RECORD_FILE_GETVOLUME,

i32RecordHandle,

0,

0);

#### 获取当前录音文件的路径
QNV_RECORD_FILE_PATH

功能描述 ( Description )

获取当前录音文件的路径

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

文件录音的通道

[in] nValue

使用QNV_RECORD_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx

保存文件路径的内存长度,也就为pValue分配的内存长度

[in] pValue

保存录音文件的内存地址

返回值 ( Return Values )

小于等于0表示失败，其它返回的文件路径长度.

备注 (Remarks)

建议给pValue分配足够大的内存(大于256字节)，避免分配的内存长度不够而返回失败。

例如 (Example)

char  szBuf[260];//定义一个260字节的内存

memset(szBuf,0,260);//初始化为空

QNV_RecordFile(1,

QNV_RECORD_FILE_PATH ,

i32RecordHandle,

260,

szBuf);

#### 停止指定文件录音
QNV_RECORD_FILE_STOP

功能描述 ( Description )

停止指定文件录音

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

文件录音的通道

[in] nValue

使用QNV_RECORD_FILE_START返回的句柄

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_RecordFile(1,

QNV_RECORD_FILE_STOP ,

i32RecordHandle,

0,

0);

#### 停止全部文件录音
QNV_RECORD_FILE_STOPALL

功能描述 ( Description )

停止全部文件录音

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

文件录音的通道

[in] nValue 	– 保留

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_RecordFile(1,

QNV_RECORD_FILE_STOPALL ,

0,

0,

0);

## 缓冲语音流录音 (QNV_RecordBuf)

### 功能描述 ( Description )

获取设备上的语音流到用户应用层

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_RecordBuf ( /*[in]*/BRIINT16 nChannelID, /*[in]*/BRIUINT32 uRecordType, /*[in]*/BRIINT32 nValue, /*[in]*/BRIINT32 nValueEx, /*[in]*/BRICHAR8 *pValue);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位,大于0表示成功,其它表示失败.

### 参数描述 (Parameters description)

nChannelID

[in] 指定需要录制语音缓冲的通道号 – 第一个通道nChannelID为0,依次递增

uRecordType

[in] 指定需要录制语音缓冲控制的类型

#### 开始缓冲录音窗口回调
QNV_RECORD_BUF_HWND_START

功能描述 ( Description )

开始缓冲录音窗口回调

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

语音缓冲的通道

[in] nValue

窗口句柄值

[in] nValueEx

回调语音流的属性

- RECORD_MASK_PAUSE   - 暂停回调

- RECORD_MASK_ECHO	 - 回音抵消后的数据

- RECORD_MASK_AGC	 - 自动增益处理后的数据

[in] pValue	– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

- 开始回调后系统从通道中采集到的语音数据后发送消息到该窗口

- 该窗口将接收到BRI_RECBUF_MESSAGE消息，消息ID为(WM_USER+2001)

- 消息中的第一个参数(wParam)为数据的长度，第二个(lParam)为数据地址

例如 (Example)

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_HWND_START,

(BRIINT32)m_hWnd,

RECORD_MASK_ECHO,

0);

- 系统从通道1采集到回音抵消后的语音数据发送消息到该窗口。

#### 停止某个缓冲录音窗口回调
QNV_RECORD_BUF_HWND_STOP

功能描述 ( Description )

停止某个缓冲录音窗口回调

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

语音缓冲的通道

[in] nValue

窗口句柄值

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_HWND_STOP,

(BRIINT32)m_hWnd,

0,

0);

#### 停止全部缓冲录音窗口回调
QNV_RECORD_BUF_HWND_STOPALL

功能描述 ( Description )

停止全部缓冲录音窗口回调

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

语音缓冲的通道

[in] nValue

窗口句柄值

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_HWND_STOPALL,

0,

0,

0);

#### 开始缓冲录音回调函数
QNV_RECORD_BUF_CALLBACK_START

功能描述 ( Description )

开始缓冲录音回调函数

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

语音缓冲的通道

[in] nValue

回调函数的用户自定义数值

[in] nValueEx

回调语音流的属性

- RECORD_MASK_PAUSE   - 暂停回调

- RECORD_MASK_ECHO	 - 回音抵消后的数据

- RECORD_MASK_AGC	 - 自动增益处理后的数据

[in] pValue

回调函数地址(PCallBack_RecordBuf)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

开始回调后系统从通道中采集到的语音数据后将调用指定的回调函数

例如 (Example)

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_CALLBACK_START,

this,

RECORD_MASK_ECHO,

RecordBufCallback);

- this为回调函数的自定义数据(C++里一般使用this)

- 系统从通道1采集到回音抵消后的语音数据将回调到指定的函数。

#### 停止缓冲录音回调函数
QNV_RECORD_BUF_CALLBACK_STOP

功能描述 ( Description )

停止缓冲录音回调函数

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

语音缓冲的通道

[in] nValue

回调函数的用户自定义数值

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue

回调函数地址(PCallBack_RecordBuf)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_CALLBACK_STOP,

this,

0,

RecordBufCallback);

- this为回调函数的自定义数据,必须跟

QNV_RECORD_BUF_CALLBACK_START一样

- RecordBufCallback必须跟

QNV_RECORD_BUF_CALLBACK_START一样。

#### 停止全部缓冲录音回调函数
QNV_RECORD_BUF_CALLBACK_STOPALL

功能描述 ( Description )

停止全部缓冲录音回调函数

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

语音缓冲的通道

[in] nValue		– 保留

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_CALLBACK_STOPALL,

0,

0,

0);

#### 设置回调采样数
QNV_RECORD_BUF_SETCBSAMPLES

功能描述 ( Description )

设置回调采样数

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

语音缓冲的通道

[in] nValue

如果要设置为窗口消息回调,该值为窗口句柄值。

如果要设置为回调函数,该值就为

QNV_RECORD_BUF_CALLBACK_START时的用户自定义值

[in] nValueEx

回调采样数

[in] pValue

如果要设置为窗口消息回调,该值为0。

如果要设置为回调函数,该值就为回调函数地址。

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

每秒8K,如果需要20ms回调一次就设置为20*8=160,默认为20ms回调一次

例如 (Example)

窗口消息回调：

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_SETCBSAMPLES,

(BRIINT32)m_hWnd,

160,

0);

函数回调：

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_SETCBSAMPLES,

this,

160,

RecordBufCallback);

#### 获取设置的回调采样数
QNV_RECORD_BUF_GETCBSAMPLES

功能描述 ( Description )

获取设置的回调采样数

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

语音缓冲的通道

[in] nValue

如果要设置为窗口消息回调,该值为窗口句柄值。

如果要设置为回调函数,该值就为

QNV_RECORD_BUF_CALLBACK_START时的用户自定义值

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue

如果要设置为窗口消息回调,该值为0。

如果要设置为回调函数,该值就为回调函数地址。

返回值 ( Return Values )

小于0失败，其它返回设置的采样数.

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

窗口消息回调：

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_GETCBSAMPLES,

(BRIINT32)m_hWnd,

0,

0);

函数回调：

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_GETCBSAMPLES,

this,

0,

RecordBufCallback);

#### 打开/关闭回音抵消后的语音数据
QNV_RECORD_BUF_ENABLEECHO

功能描述 ( Description )

打开/关闭回音抵消后的语音数据

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

语音缓冲的通道

[in] nValue

如果要设置为窗口消息回调,该值为窗口句柄值。

如果要设置为回调函数,该值就为

QNV_RECORD_BUF_CALLBACK_START时的用户自定义值

[in] nValueEx

0 – 回调的语音不经过回音抵消

1 – 回调的语音经过回音抵消

[in] pValue

如果要设置为窗口消息回调,该值为0。

如果要设置为回调函数,该值就为回调函数地址。

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

窗口消息回调：

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_ENABLEECHO,

(BRIINT32)m_hWnd,

1,

0);

函数回调：

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_ENABLEECHO,

this,

1,

RecordBufCallback);

- 设置回调的语音经过回音抵消

#### 检测是否使用了回音抵消后的语音数据
QNV_RECORD_BUF_ISENABLEECHO

功能描述 ( Description )

检测是否使用了回音抵消后的语音数据

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

语音缓冲的通道

[in] nValue

如果要设置为窗口消息回调,该值为窗口句柄值。

如果要设置为回调函数,该值就为

QNV_RECORD_BUF_CALLBACK_START时的用户自定义值

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue

如果要设置为窗口消息回调,该值为0。

如果要设置为回调函数,该值就为回调函数地址。

返回值 ( Return Values )

0	– 没有使用回音抵消后的语音数据

1	– 使用了回音抵消后的语音数据

其它	– 失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

窗口消息回调：

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_ISENABLEECHO,

(BRIINT32)m_hWnd,

0,

0);

函数回调：

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_ISENABLEECHO,

this,

0,

RecordBufCallback);

#### 暂停缓冲录音
QNV_RECORD_BUF_PAUSE

功能描述 ( Description )

暂停缓冲录音

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

语音缓冲的通道

[in] nValue

如果要设置为窗口消息回调,该值为窗口句柄值。

如果要设置为回调函数,该值就为

QNV_RECORD_BUF_CALLBACK_START时的用户自定义值

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue

如果要设置为窗口消息回调,该值为0。

如果要设置为回调函数,该值就为回调函数地址。

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

窗口消息回调：

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_PAUSE,

(BRIINT32)m_hWnd,

0,

0);

函数回调：

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_PAUSE,

this,

0,

RecordBufCallback);

#### 检测是否暂停缓冲录音
QNV_RECORD_BUF_ISPAUSE

功能描述 ( Description )

检测是否暂停缓冲录音

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

语音缓冲的通道

[in] nValue

如果要设置为窗口消息回调,该值为窗口句柄值。

如果要设置为回调函数,该值就为

QNV_RECORD_BUF_CALLBACK_START时的用户自定义值

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue

如果要设置为窗口消息回调,该值为0。

如果要设置为回调函数,该值就为回调函数地址。

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0		— 没有暂停缓冲录音

1		— 暂停了缓冲录音

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

窗口消息回调：

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_ISPAUSE,

(BRIINT32)m_hWnd,

0,

0);

函数回调：

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_ISPAUSE,

this,

0,

RecordBufCallback);

#### 恢复缓冲录音
QNV_RECORD_BUF_RESUME

功能描述 ( Description )

恢复缓冲录音

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

语音缓冲的通道

[in] nValue

如果要设置为窗口消息回调,该值为窗口句柄值。

如果要设置为回调函数,该值就为

QNV_RECORD_BUF_CALLBACK_START时的用户自定义值

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue

如果要设置为窗口消息回调,该值为0。

如果要设置为回调函数,该值就为回调函数地址。

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

窗口消息回调：

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_RESUME,

(BRIINT32)m_hWnd,

0,

0);

函数回调：

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_RESUME,

this,

0,

RecordBufCallback);

#### 设置缓冲录音音量
QNV_RECORD_BUF_SETVOLUME

功能描述 ( Description )

设置缓冲录音音量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

语音缓冲的通道

[in] nValue

如果要设置为窗口消息回调,该值为窗口句柄值。

如果要设置为回调函数,该值就为

QNV_RECORD_BUF_CALLBACK_START时的用户自定义值

[in] nValueEx

音量值。范围(0-10000)

[in] pValue

如果要设置为窗口消息回调,该值为0。

如果要设置为回调函数,该值就为回调函数地址。

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

- 默认音量为100。

- 如果为200表示把音量放大一倍,如果为50就表示缩小一半,如果设置为0就表示回调的都为静音，如果为10000就表示把音量放大100倍。

例如 (Example)

窗口消息回调：

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_SETVOLUME,

(BRIINT32)m_hWnd,

200,

0);

函数回调：

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_SETVOLUME,

this,

200,

RecordBufCallback);

#### 获取缓冲录音音量
QNV_RECORD_BUF_GETVOLUME

功能描述 ( Description )

获取缓冲录音音量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

语音缓冲的通道

[in] nValue

如果要设置为窗口消息回调,该值为窗口句柄值。

如果要设置为回调函数,该值就为

QNV_RECORD_BUF_CALLBACK_START时的用户自定义值

[in] nValueEx	– 保留

[in] pValue

如果要设置为窗口消息回调,该值为0。

如果要设置为回调函数,该值就为回调函数地址。

返回值 ( Return Values )

如果返回小于0表示失败，其它返回音量值

备注 (Remarks)

- 默认音量为100。

- 如果为200表示把音量放大一倍,如果为50就表示缩小一半,如果设置为0就表示回调的都为静音，如果为10000就表示把音量放大100倍。

例如 (Example)

窗口消息回调：

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_GETVOLUME,

(BRIINT32)m_hWnd,

0,

0);

函数回调：

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_GETVOLUME,

this,

0,

RecordBufCallback);

#### 设置录音回调的语音编码格式
QNV_RECORD_BUF_SETWAVEFORMAT

功能描述 ( Description )

设置录音回调的语音编码格式ID

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

语音缓冲的通道

[in] nValue

如果要设置为窗口消息回调,该值为窗口句柄值。

如果要设置为回调函数,该值就为

QNV_RECORD_BUF_CALLBACK_START时的用户自定义值

[in] nValueEx

CC301定义的语音编码ID

[in] pValue

如果要设置为窗口消息回调,该值为0。

如果要设置为回调函数,该值就为回调函数地址。

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

窗口消息回调：

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_SETWAVEFORMAT,

(BRIINT32)m_hWnd,

BRI_WAV_FORMAT_ALAW8K,

0);

函数回调：

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_SETWAVEFORMAT,

this,

BRI_WAV_FORMAT_ALAW8K,

RecordBufCallback);

#### 获取录音回调的语音编码格式
QNV_RECORD_BUF_GETWAVEFORMAT

功能描述 ( Description )

获取录音回调的语音编码格式ID

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

语音缓冲的通道

[in] nValue

如果要设置为窗口消息回调,该值为窗口句柄值。

如果要设置为回调函数,该值就为

QNV_RECORD_BUF_CALLBACK_START时的用户自定义值

[in] nValueEx 	– 保留

[in] pValue

如果要设置为窗口消息回调,该值为0。

如果要设置为回调函数,该值就为回调函数地址。

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回语音编码格式ID

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

窗口消息回调：

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_GETWAVEFORMAT,

(BRIINT32)m_hWnd,

0,

0);

函数回调：

QNV_RecordBuf(1,

QNV_RECORD_BUF_GETWAVEFORMAT,

this,

0,

RecordBufCallback);

## 通道语音会议控制 (QNV_Conference)

### 功能描述 ( Description )

多个通道之间语音会议控制

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_Conference ( /*[in]*/BRIINT16 nChannelID, /*[in]*/BRIINT32 nConfID, /*[in]*/BRIUINT32 uConfType, /*[in]*/BRIINT32 nValue, /*[in,out]*/BRICHAR8 *pValue);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位.

### 参数描述 (Parameters description)

nChannelID

[in] 指定会议控制相关的通道号 – 第一个通道nChannelID为0,依次递增

nConfID

[in] 指定需要控制的会议ID

nConfType

[in] 指定需要控制的类型

#### 创建会议
QNV_CONFERENCE_CREATE

功能描述 ( Description )

创建会议

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

创建会议自动加入到会议中的通道

[in] nConfID	– 保留

[in] nValue

自动加入到该会议中的通道属性

RECORD_MASK_PAUSE – 暂停跟会议中的其它通道语音交互

CONFERENCE_MASK_DISABLEMIC – 暂停该通道说的功能

CONFERENCE_MASK_DISABLESPK – 暂停该通道听的功能

[in] pValue 	– 保留

返回值 ( Return Values )

小于等于0表示失败,其它返回创建成功的会议ID

备注 (Remarks)

用户必须保存该ID，以后对该会议的控制都要使用该ID

例如 (Example)

BRIINT32  i32ConfID=QNV_Conference(1,

0,

QNV_CONFERENCE_CREATE,

CONFERENCE_MASK_DISABLEMIC,

0);

- 创建一个会议，把通道1加入到该会议中，并禁止通道1的说功能，

- 也就是以后加入到会议中的通道不能听到通道1说话，但通道1可以听到会议中其它通道说话。

#### 增加通道到指定会议中
QNV_CONFERENCE_ADDTOCONF

功能描述 ( Description )

增加通道到指定会议中

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

加入到会议中的通道

[in] nConfID

通道需要加入的会议ID

会议ID必须是使用QNV_CONFERENCE_CREATE返回的

[in] nValue

加入到该会议中的通道属性

RECORD_MASK_PAUSE – 暂停跟会议中的其它通道语音交互

CONFERENCE_MASK_DISABLEMIC – 暂停该通道说的功能

CONFERENCE_MASK_DISABLESPK – 暂停该通道听的功能

[in] pValue – 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_Conference(2,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_ADDTOCONF,

CONFERENCE_MASK_DISABLESPK,

0);

- 把通道2加入到指定会议中,并禁止该通道听到会议中其它通道说话。

#### 获取某个通道所在的会议ID 
QNV_CONFERENCE_GETCONFID

功能描述 ( Description )

获取某个通道所在的会议ID

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

需要获取会议ID的通道

[in] nConfID 	– 保留

[in] nValue 	– 保留

[in] pValue 	– 保留

返回值 ( Return Values )

返回小于等于0表示失败,其它返回通道所在的会议ID.

备注 (Remarks)

如果该通道被加入了多个会议，返回第一个加入的会议ID

例如 (Example)

QNV_Conference(2,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_GETCONFID,

0,

0);

- 获取通道2所在会议ID。

#### 设置会议中某个通道播放音量
QNV_CONFERENCE_SETSPKVOLUME

功能描述 ( Description )

设置会议中某个通道播放音量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置播放音量的通道

[in] nConfID

通道所在的会议ID

会议ID必须是使用QNV_CONFERENCE_CREATE返回的

[in] nValue

播放音量值(0-10000)

[in] pValue – 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

- 默认音量为100。

- 如果为200表示把音量放大一倍,如果为50就表示缩小一半,如果设置为0就表示为静音，如果为10000就表示把音量放大100倍。

例如 (Example)

QNV_Conference(2,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_SETSPKVOLUME,

200,

0);

- 设置会议ID为i32ConfID中的通道2的放音音量为200。

#### 获取会议中某个通道播放音量
QNV_CONFERENCE_GETSPKVOLUME

功能描述 ( Description )

获取会议中某个通道播放音量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

获取播放音量的通道

[in] nConfID

通道所在的会议ID

会议ID必须是使用QNV_CONFERENCE_CREATE返回的

[in] nValue – 保留

[in] pValue – 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回播放的音量.

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_Conference(2,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_GETSPKVOLUME,

0,

0);

#### 设置会议中某个通道说话音量
QNV_CONFERENCE_SETMICVOLUME

功能描述 ( Description )

设置会议中某个通道说话音量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

设置说话音量的通道

[in] nConfID

通道所在的会议ID

会议ID必须是使用QNV_CONFERENCE_CREATE返回的

[in] nValue

说话音量值(0-10000)

[in] pValue – 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

- 默认音量为100。

- 如果为200表示把音量放大一倍,如果为50就表示缩小一半,如果设置为0就表示为静音，如果为10000就表示把音量放大100倍。

例如 (Example)

QNV_Conference(2,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_SETMICVOLUME,

200,

0);

- 设置会议ID为i32ConfID中的通道2的说话音量为200。

#### 获取会议中某个通道说话音量
QNV_CONFERENCE_GETMICVOLUME

功能描述 ( Description )

获取会议中某个通道说话音量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

获取说话音量的通道

[in] nConfID

通道所在的会议ID

会议ID必须是使用QNV_CONFERENCE_CREATE返回的

[in] nValue – 保留

[in] pValue – 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回说话音量值

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_Conference(2,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_GETSPKVOLUME,

0,

0);

#### 暂停某个会议
QNV_CONFERENCE_PAUSE

功能描述 ( Description )

暂停某个会议

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID	– 保留

[in] nConfID

通道所在的会议ID

会议ID必须是使用QNV_CONFERENCE_CREATE返回的

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue 		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

暂停会议后所有在该会议中通道都将不能说也不能听

例如 (Example)

QNV_Conference(2,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_PAUSE,

0,

0);

#### 恢复某个会议
QNV_CONFERENCE_RESUME

功能描述 ( Description )

恢复某个会议

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID	– 保留

[in] nConfID

通道所在的会议ID

会议ID必须是使用QNV_CONFERENCE_CREATE返回的

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue 		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_Conference(2,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_RESUME,

0,

0);

#### 检测某个会议是否被暂停了
QNV_CONFERENCE_ISPAUSE

功能描述 ( Description )

检测某个会议是否被暂停了

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID	– 保留

[in] nConfID

通道所在的会议ID

会议ID必须是使用QNV_CONFERENCE_CREATE返回的

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue 		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 没有暂停会议

1 		— 已暂停会议

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_Conference(2,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_ISPAUSE,

0,

0);

#### 打开/关闭会议中某个通道听功能
QNV_CONFERENCE_ENABLESPK

功能描述 ( Description )

打开/关闭会议中某个通道听功能

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

需要打开/关闭听功能的通道

[in] nConfID

通道所在的会议ID

会议ID必须是使用QNV_CONFERENCE_CREATE返回的

[in] nValue

0 – 关闭该会议中该通道听功能

1 – 打开该会议中该通道听功能

[in] pValue – 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

关闭后该通道将听不到会议中其它通道的说话声。

例如 (Example)

QNV_Conference(2,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_ENABLESPK,

1,

0);

- 打开会议i32ConfID中通道2的听功能。

#### 检测会议听功能是否打开
QNV_CONFERENCE_ISENABLESPK

功能描述 ( Description )

检测会议听功能是否打开

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

需要检测的通道

[in] nConfID

通道所在的会议ID

会议ID必须是使用QNV_CONFERENCE_CREATE返回的

[in] nValue – 保留

[in] pValue – 保留

返回值 ( Return Values )

0 	– 没有打开听功能

1 	– 已经打开听功能

其它 – 失败.

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_Conference(2,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_ISENABLESPK,

1,

0);

#### 打开/关闭会议者说功能
QNV_CONFERENCE_ENABLEMIC

功能描述 ( Description )

打开/关闭会议者说功能

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

需要打开/关闭说功能的通道

[in] nConfID

通道所在的会议ID

会议ID必须是使用QNV_CONFERENCE_CREATE返回的

[in] nValue

0 – 关闭该会议中该通道说功能

1 – 打开该会议中该通道说功能

[in] pValue – 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

关闭后会议中其它通道都将听不到该通道的说话声。

例如 (Example)

QNV_Conference(2,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_ENABLEMIC,

1,

0);

- 打开会议i32ConfID中通道2的说功能。

#### 检测会议者说功能是否打开
QNV_CONFERENCE_ISENABLEMIC

功能描述 ( Description )

检测会议者说功能是否打开

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

需要检测的通道

[in] nConfID

通道所在的会议ID

会议ID必须是使用QNV_CONFERENCE_CREATE返回的

[in] nValue – 保留

[in] pValue – 保留

返回值 ( Return Values )

0 	– 没有打开说功能

1	– 已经打开说功能

其它 – 失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_Conference(2,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_ISENABLEMIC,

0,

0);

#### 打开/关闭会议中的通道自动增益
QNV_CONFERENCE_ENABLEAGC

功能描述 ( Description )

.打开/关闭会议中的通道自动增益

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

需要打开/关闭自动增益的通道

[in] nConfID

通道所在的会议ID

会议ID必须是使用QNV_CONFERENCE_CREATE返回的

[in] nValue

0 – 关闭该会议中该通道自动增益功能。

1 – 打开该会议中该通道自动增益功能

[in] pValue – 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

打开后该通道说话的声音被进行自动增益处理后在发送到会议中的其它通道

例如 (Example)

QNV_Conference(2,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_ENABLEAGC,

1,

0);

- 打开会议i32ConfID中通道2的自动增益功能。

#### 检测是否打开了自动增益
QNV_CONFERENCE_ISENABLEAGC

功能描述 ( Description )

检测是否打开了自动增益.

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

需要检测的通道

[in] nConfID

通道所在的会议ID

会议ID必须是使用QNV_CONFERENCE_CREATE返回的

[in] nValue – 保留

[in] pValue – 保留

返回值 ( Return Values )

0 	– 没有打开自动增益功能

1 	– 已经打开自动增益功能

其它 – 失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_Conference(2,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_ISENABLEAGC,

0,

0);

#### 把通道从会议中删除
QNV_CONFERENCE_DELETECHANNEL

功能描述 ( Description )

把通道从会议中删除.

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

需要删除的通道

[in] nConfID

通道所在的会议ID.

使用QNV_CONFERENCE_CREATE返回的会议ID.

[in] nValue – 保留

[in] pValue – 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_Conference(2,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_DELETECHANNEL,

0,

0);

- 把通道2从会议i32ConfID中删除

#### 删除一个会议
QNV_CONFERENCE_DELETECONF

功能描述 ( Description )

删除一个会议

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID	– 保留

[in] nConfID

需要删除的会议ID

会议ID必须是使用QNV_CONFERENCE_CREATE返回的

[in] nValue		– 保留

[in] pValue 		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

所有在该会议中的通道将被从该会议中删除

例如 (Example)

QNV_Conference(2,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_DELETECONF,

0,

0);

#### 删除所有会议
QNV_CONFERENCE_DELETEALLCONF

功能描述 ( Description )

删除所有会议

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID	– 保留

[in] nConfID		– 保留

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue 		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_Conference(0,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_DELETEALLCONF,

0,

0);

#### 获取会议数量
QNV_CONFERENCE_GETCONFCOUNT

功能描述 ( Description )

获取会议数量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID	– 保留

[in] nConfID		– 保留

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue 		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_Conference(0,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_GETCONFCOUNT,

0,

0);

#### 开始会议录音
QNV_CONFERENCE_RECORD_START

功能描述 ( Description )

开始会议录音

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID 	– 保留

[in] nConfID

需要录音的会议ID

会议ID必须是使用QNV_CONFERENCE_CREATE返回的

[in] nValue

录音文件的语音编码格式ID

[in] pValue

保存录音的文件路径

- 使用绝对路径。

如：”c:\wave\a.wav”。

- 使用相对路径。

如：“a.wav”,系统将自动定为该文件为本进程所在目录下的a.wav。

- 该文件路径支持网络共享文件路径：

如：\\192.168.0.1\wav\a.wav

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

建议用户使用绝对路径的方式

如果保存录音的目录不存在，系统将自动创建目录

如果保存录音的文件已经存在，系统将删除原文件

录音文件的语音编码格式ID查看CC301的定义”语音文件编码格式ID”

例如 (Example)

QNV_Conference(0,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_RECORD_START,

1,

“c:\wave\a.wav”);

- 使用ALAW格式开始给会议i32ConfID录音.

#### 暂停会议录音
QNV_CONFERENCE_RECORD_PAUSE

功能描述 ( Description )

暂停会议录音

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID	– 保留

[in] nConfID

需要暂停录音的会议ID

会议ID必须是使用QNV_CONFERENCE_CREATE返回的

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue 		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_Conference(0,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_RECORD_PAUSE,

0,

0);

#### 恢复会议录音
QNV_CONFERENCE_RECORD_RESUME

功能描述 ( Description )

恢复会议录音

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID	– 保留

[in] nConfID

需要恢复录音的会议ID

会议ID必须是使用QNV_CONFERENCE_CREATE返回的

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue 		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_Conference(0,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_RECORD_RESUME,

0,

0);

#### 检测是否暂停会议录音
QNV_CONFERENCE_RECORD_ISPAUSE

功能描述 ( Description )

检测是否暂停会议录音

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID		– 保留

[in] nConfID

检测是否暂停录音的会议ID

会议ID必须是使用QNV_CONFERENCE_CREATE返回的

[in] nValue 			– 保留

[in] pValue 			– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	— 检测失败

0 		— 没有暂停会议录音

1 		— 已经暂停了会议录音

备注 (Remarks)

如果没有启动录音返回0

例如 (Example)

QNV_Conference(0,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_RECORD_ISPAUSE,

0,

0);

#### 检测是否启动了会议录音
QNV_CONFERENCE_RECORD_ISSTART

功能描述 ( Description )

检测是否启动了会议录音

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID		– 保留

[in] nConfID

检测是否启动了录音的会议ID

会议ID必须是使用QNV_CONFERENCE_CREATE返回的

[in] nValue 			– 保留

[in] pValue 			– 保留

返回值 ( Return Values )

0 	– 没有启动会议录音

1 	– 已经启动了会议录音

其它 – 失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_Conference(0,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_RECORD_ISSTART,

0,

0);

#### 获取会议录音文件路径
QNV_CONFERENCE_RECORD_FILEPATH

功能描述 ( Description )

获取会议录音文件路径

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID	– 保留

[in] nConfID

需要获取录音文件路径的会议ID

会议ID必须是使用QNV_CONFERENCE_CREATE返回的

[in] nValue

保存文件路径的内存长度,也就为pValue分配的内存长度。

[out] pValue

需要保存文件路径的内存地址

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，长度为文件路径的长度,其它表示失败.

备注 (Remarks)

建议给pValue分配足够大的内存(大于256字节)，避免分配的内存长度不够而返回失败。

例如 (Example)

char  szBuf[260];//定义一个260字节的内存

memset(szBuf,0,260);//初始化为空

QNV_Conference(0,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_RECORD_FILEPATH,

260,

szBuf);

#### 停止指定会议录音
QNV_CONFERENCE_RECORD_STOP

功能描述 ( Description )

停止指定会议录音

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID 	– 保留

[in] nConfID

需要停止录音的会议ID

会议ID必须是使用QNV_CONFERENCE_CREATE返回的

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue	 		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败.

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_Conference(0,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_RECORD_STOP,

0,

0);

#### 停止全部会议录音
QNV_CONFERENCE_RECORD_STOPALL

功能描述 ( Description )

停止全部会议录音

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID	– 保留

[in] nConfID		– 保留

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败.

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_Conference(0,

i32ConfID,

QNV_CONFERENCE_RECORD_STOPALL,

0,

0);

## 事件获取 (QNV_Event)

### 功能描述 ( Description )

获取事件

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_Event ( /*[in]*/BRIINT16 nChannelID, /*[in]*/BRIUINT32 uEventType, /*[in]*/BRIINT32 nValue, /*[in]*/BRICHAR8 *pInValue, /*[out]*/BRICHAR8 *pOutValue, /*[in]*/BRIINT32 lBufSize);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位.

### 参数描述 (Parameters description)

nChannelID

[in] 指定事件获取的通道号 – 第一个通道nChannelID为0,依次递增

nEventType

[in] 指定需要如何获取事件

#### 获取事件缓冲里最早的一个事件
QNV_EVENT_POP

功能描述 ( Description )

获取事件缓冲里最早的一个事件,获取后系统会自动删除当前事件

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

事件所在通道号

[in] nValue 	– 保留

[in] pInValue	– 保留

[out] pOutValue

保存事件内容的内存地址，该地址为指向PBRI_EVENT结构

[in] lBufSize	– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	– 表示失败

等于0	– 表示没有事件

大于0	– 表示有事件，具体事件信息放在(PBRI_EVENT)pOutValue

备注 (Remarks)

- 具体事件信息的定义请查看BRI_EVENT结构介绍

- 一般应用层使用定时调用该功能来获取所有事件

- 一般定时间隔为200ms左右比较合适

- 该功能跟QNV_EVENT_POPEX同时只需要使用其中一个就可以

例如 (Example)

BRI_EVENT event; //保存事件信息的结构地址

memset((void*)&event,0,sizeof(event));

QNV_Event(0, QNV_EVENT_POP, NULL ,(char*)& event,0);

#### 获取事件缓冲里最早的一个事件
QNV_EVENT_POPEX

功能描述 ( Description )

获取事件缓冲里最早的一个事件,获取后系统会自动删除当前事件

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

事件所在通道号

[in] nValue 	– 保留

[in] pInValue	– 保留

[out] pOutValue

保存事件内容的内存地址，该地址为指向字符内存缓冲

[in]lBufSize

指定pOutValue缓冲分配的内存大小

返回值 ( Return Values )

小于0	– 表示失败

等于0	– 表示没有事件

大于0	– 表示有事件,事件信息保存在pOutValue里

备注 (Remarks)

- 保存的事件信息按逗号分隔.格式为：

通道号，事件类型，事件句柄，事件数值，事件数据，事件附加数据

- 一般应用层使用定时调用该功能来获取所有事件

- 一般定时间隔为200ms左右比较合适

- 该功能跟QNV_EVENT_POP同时只需要使用其中一个就可以

例如 (Example)

char  szEventBuf[1024];//分配足够大的缓冲

memset((void*)&event,0,sizeof(event));

QNV_Event(0, QNV_EVENT_POPEX, 0, NULL,szEventBuf ,1024);

#### 获取事件类型
QNV_EVENT_TYPE

功能描述 ( Description )

获取事件类型,如果缓冲有事件,获取最早一个事件，但系统不会自动删除该事件

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

事件所在通道号

[in] nValue 	– 保留

[in] pInValue	– 保留

[out] pOutValue	– 保留

[in] lBufSize	– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	– 表示失败

等于0	– 表示没有事件

大于0	– 表示有事件，该值就为事件类型

备注 (Remarks)

- 获取足够信息后如果想删除该事件，请调用 QNV_EVENT_REMOVE来删除该事件,如果不删除，该事件一直保存在队列里下次获取时还是该事件值

- 一般应用层使用定时调用该功能来获取所有事件

- 一般定时间隔为200ms左右比较合适

例如 (Example)

BRIINT32 i32EventType=QNV_Event(0, QNV_EVENT_TYPE,0 ,NULL,NULL,0);

if(i32EventType > 0)

{

QNV_Event(0, QNV_EVENT_REMOVE,0 , NULL,NULL,0);//删除该事件

}

#### 获取事件句柄
QNV_EVENT_HANDLE

功能描述 ( Description )

获取事件句柄,如果缓冲有事件，返回最早一个事件的句柄值

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

事件所在通道号

[in] nValue 	– 保留

[in] pInValue	– 保留

[out] pOutValue	– 保留

[in] lBufSize	– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	– 表示失败

其它		– 最早一个事件的句柄值

备注 (Remarks)

调用该功能前应该先调用QNV_EVENT_TYPE来获取事件类型,如果没有事件类型就没有必要调用这个来获取参数

例如 (Example)

BRIINT32 i32EventType=QNV_Event(0, QNV_EVENT_TYPE,0 NULL,NULL ,0);

if(i32EventType > 0)

{

BRIINT32 i32EventResult=QNV_Event(0,QNV_EVENT_RESULT,0, NULL,NULL,0);

BRIINT32 i32EventHandle=QNV_Event(0,QNV_EVENT_HANDLE, 0, NULL,NULL ,0);

QNV_Event(0,QNV_EVENT_REMOVE, 0, NULL,NULL ,0);

//删除该事件

}

#### 获取事件数值
QNV_EVENT_RESULT

功能描述 ( Description )

获取事件数值,如果缓冲有事件，返回最早一个事件的数值。

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

事件所在通道号

[in] nValue 	– 保留

[in] pInValue	– 保留

[out] pOutValue	– 保留

[in] lBufSize	– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	– 表示失败

其它		– 最早一个事件的数值

备注 (Remarks)

调用该功能前应该先调用QNV_EVENT_TYPE来获取事件类型,如果没有事件类型就没有必要调用这个来获取参数

例如 (Example)

BRIINT32 i32EventType=QNV_Event(0, QNV_EVENT_TYPE,0 , NULL,NULL,0);

if(i32EventType > 0)

{

BRIINT32 i32EventResult= QNV_Event(0, QNV_EVENT_RESULT,0 , NULL,NULL,0);

QNV_Event(0, QNV_EVENT_REMOVE,0 , NULL,NULL ,0);

//删除该事件

}

#### 获取事件参数
QNV_EVENT_PARAM

功能描述 ( Description )

获取事件的参数,如果缓冲有事件，返回最早一个事件的参数。

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

事件所在通道号

[in] nValue 	– 保留

[in] pInValue	– 保留

[out] pOutValue	– 保留

[in] lBufSize	– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	– 表示失败

其它		– 最早一个事件的数值

备注 (Remarks)

调用该功能前应该先调用QNV_EVENT_TYPE来获取事件类型,如果没有事件类型就没有必要调用这个来获取参数

例如 (Example)

BRIINT32 i32EventType=QNV_Event(0, QNV_EVENT_TYPE,0 , NULL,NULL,0);

if(i32EventType > 0)

{

BRIINT32 i32EventParam= QNV_Event(0, QNV_EVENT_PARAM,0 , NULL,NULL,0);

QNV_Event(0, QNV_EVENT_REMOVE,0 , NULL,NULL ,0);

//删除该事件

#### 获取事件数据
QNV_EVENT_DATA

功能描述 ( Description )

获取事件数据,如果缓冲有事件，返回最早一个事件的数据。

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

事件所在通道号

[in] nValue 	– 保留

[in] pInValue	– 保留

[out] pOutValue

保存数据的内存地址

[in] lBufSize

分配的pOutValue内存缓冲的长度

返回值 ( Return Values )

小于0	– 表示失败

其它		– 返回事件数据的长度

备注 (Remarks)

调用该功能前应该先调用QNV_EVENT_TYPE来获取事件类型,如果没有事件类型就没有必要调用这个来获取参数

例如 (Example)

BRIINT32 i32EventType=QNV_Event(0, QNV_EVENT_TYPE,0 ,NULL,NULL 0,0);

if(i32EventType > 0)

{

BRIINT32 i32EventResult= QNV_Event(0, QNV_EVENT_RESULT,0 , NULL,NULL,0);

char szData[512];//分配足够大的内存

BRIINT32 i32DataLen=QNV_Event(0, QNV_EVENT_DATA, 0, NULL,szData,512);

QNV_Event(0, QNV_EVENT_REMOVE, 0, NULL,NULL ,0);

//删除该事件

}

#### 获取事件附加数据
QNV_EVENT_DATAEX

功能描述 ( Description )

获取事件附加数据,如果缓冲有事件，返回最早一个事件的附加数据。

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

事件所在通道号

[in] nValue 	– 保留

[in] pInValue	– 保留

[out] pOutValue

保存数据的内存地址

[in] lBufSize

分配的pOutValue内存缓冲的长度

返回值 ( Return Values )

小于0	– 表示失败

其它		– 返回事件数据的长度

备注 (Remarks)

该内容保留,数据将一直为空

例如 (Example)

BRIINT32 i32EventType=QNV_Event(0,QNV_EVENT_TYPE,0 , NULL,NULL,0);

if(i32EventType > 0)

{

BRIINT32 i32EventResult= QNV_Event(0,QNV_EVENT_RESULT,0 , NULL,NULL,0);

char szData[32];//分配足够大的内存

BRIINT32 i32DataLen=QNV_Event(0,QNV_EVENT_DATAEX,0, NULL,szData,32);

QNV_Event(0,QNV_EVENT_REMOVE,0, NULL,NULL ,0);

//删除该事件

}

#### 删除事件队列里里最早的一个事件
QNV_EVENT_REMOVE

功能描述 ( Description )

删除事件队列里里最早的一个事件

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

事件所在通道号

[in] nValue 	– 保留

[in] pInValue	– 保留

[out] pOutValue	– 保留

[in] lBufSize	– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

在定时获取事件(QNV_EVENT_TYPE)信息后应该立即删除该事件，不然下次还是获取到该事件

例如 (Example)

BRIINT32 i32EventType=QNV_Event(0,QNV_EVENT_TYPE,0 , NULL,NULL,0);

if(i32EventType > 0)

{

QNV_Event(0,QNV_EVENT_REMOVE,0, NULL,NULL ,0);

//删除该事件

}

#### 删除事件队列里所有的事件
QNV_EVENT_REMOVEALL

功能描述 ( Description )

删除事件队列里所有的事件

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

事件所在通道号

[in] nValue 	– 保留

[in] pInValu	– 保留

[out] pOutValue	– 保留

[in] lBufSize	– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 用户在定时获取数据,一般不需要调用该函数

例如 (Example)

QNV_Event(0,QNV_EVENT_REMOVEALL,0 ,0,0);

#### 注册事件接收窗口
QNV_EVENT_REGWND

功能描述 ( Description )

注册事件接收窗口,注册成功后当通道有事件时自动发送到该窗口，不再需要定时去读取事件

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

事件所在通道号

[in] nValue

接收事件的窗口句柄

[in] pInValue	– 保留

[out] pOutValue	– 保留

[in] lBufSize	– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 注册成功后当有事件发生时该窗口将接收到BRI_EVENT_MESSAGE消息,该消息ID为（WM_USER+2000）

- 消息中的第一个参数(wParam)保留为0，第二个(lParam)为PBRI_EVENT结构地址

- 如果使用该方式获取事件，用户就需要在应用层创建一个窗口/Form，在该窗口里接收事件，跟定时获取事件方式相比更时时更节省系统资源。

- 如果使用定时方式就不需要该方式

例如 (Example)

QNV_Event(0,QNV_EVENT_REGWND,m_hWnd ,NULL,NULL,0);

#### 删除事件接收窗口
QNV_EVENT_UNREGWND

功能描述 ( Description )

删除事件接收窗口

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

事件所在通道号

[in] nValue

删除接收事件的窗口句柄

[in] pInValue	– 保留

[out] pOutValue	– 保留

[in] lBufSize	– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

使用QNV_EVENT_REGWND注册的窗口，如果不再需要接收事件或者窗口被销毁前调用该功能来删除

例如 (Example)

QNV_Event(0,QNV_EVENT_UNREGWND,m_hWnd ,NULL,NULL,0);

#### 注册接收事件的回调函数
QNV_EVENT_REGCBFUNC

功能描述 ( Description )

注册接收事件的回调函数,注册成功后当通道有事件时会调用该回调函数来通知具体事件信息

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

事件所在通道号

[in] nValue

回调函数的用户自定义参数

[in] pInValue

回调函数(PCallBack_Event)地址

[out] pOutValue	– 保留

[in] lBufSize	– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 回调函数(PCallBack_Event)的原型请查看CC301的定义

- 如果使用该方式，就不需要窗口模式和定时获取事件方式,也就是说获取的事件的方式有3中，一种为定时查询模式，一种为窗口消息模式，一种为回调函数模式，这3种方式里只要选择其中一种获取事件的方式就可以了。

- 注册后需要删除时使用QNV_EVENT_UNREGCBFUNC进行删除

例如 (Example)

QNV_Event(0,QNV_EVENT_REGCBFUNC,this,(char*)CallBackEventFunc,NULL,0);

#### 注册接收事件的回调函数
QNV_EVENT_REGCBFUNCEX

功能描述 ( Description )

注册接收事件的回调函数,注册成功后当通道有事件时会调用该回调函数来通知具体事件信息

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

事件所在通道号

[in] nValue

回调函数的用户自定义参数

[in] pInValue

回调函数(PCallBack_EventEx)地址

[out] pOutValue	– 保留

[in] lBufSize	– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 回调函数(PCallBack_EventEx)的原型请查看CC301的定义

- 如果使用该方式，就不需要窗口模式和定时获取事件方式,也就是说获取的事件的方式有3中，一种为定时查询模式，一种为窗口消息模式，一种为回调函数模式，这3种方式里只要选择其中一种获取事件的方式就可以了。

- 注册后需要删除时使用QNV_EVENT_UNREGCBFUNC进行删除

- 跟QNV_EVENT_REGCBFUNC区别就是回调函数的参数类型不一样

QNV_EVENT_REGCBFUNC的回调方式为多个参数

QNV_EVENT_REGCBFUNCEX的回调方式使用结构体参数

例如 (Example)

QNV_Event(0,QNV_EVENT_REGCBFUNCEX,this,(char*) CallBackEventFuncEx,NULL,0);

#### 删除接收事件的回调函数
QNV_EVENT_UNREGCBFUNC

功能描述 ( Description )

删除接收事件的回调函数

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

事件所在通道号

[in] nValue

回调函数的用户自定义参数(必须跟注册时一样)

[in] pInValue

回调函数(PCallBack_Event)地址(必须跟注册时一样)

[out] pOutValue	– 保留

[in] lBufSize	– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

在应用层销毁回调函数前(回调函数地址无效前),必须调用该功能删除回调函数。如：在销毁回调函数所在的类前必须调用该功能删除回调函数,不然有可能会导致系统调用无效回调函数地址而崩溃。

例如 (Example)

QNV_Event(0,QNV_EVENT_UNREGCBFUNC,this,(char*) CallBackEventFunc,NULL,0);

## 通用功能 (QNV_General)

### 功能描述 ( Description )

设备通用功能控制

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_General ( /*[in]*/BRIINT16 nChannelID, /*[in]*/BRIUINT32 uGeneralType, /*[in]*/BRIINT32 nValue, /*[in]*/BRICHAR8 *pValue);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位.

### 参数描述 (Parameters description)

nChannelID

[in] 指定通用控制通道号 – 第一个通道nChannelID为0,依次递增

uGeneralType

[in] 指定通用控制类型

#### 开始拨号
QNV_GENERAL_STARTDIAL

功能描述 ( Description )

开始拨号

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue

拨号方式(选择其中一种)

DIALTYPE_DTMF	 - DTMF方式拨号

DIALTYPE_FSK	 - FSK方式拨号

[in] pValue

需要拨的号码.如：(13810000000)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 使用DTMF方式拨号时一个逗号延迟1秒,”,,01082896766”

- 调用该功能前确认线路是空闲可拨号状态

- 调用该功能后系统将自动按如下步骤进行拨号：

1.如果当前还没有软摘机，系统自动调用调用软摘机

QNV_SetDevCtrl(0, QNV_CTRL_DOHOOK,1);

2.开始检测拨号音

3.如果检测到拨号音或者检测拨号音超时开始发送号码到线路

4.发送号码结束后系统调用(BriEvent_DialEnd)事件给用户,该事件的Result为DTT-DIAL

- 一般使用DTMF方式拨号

- 非特殊需求不要使用FSK方式拨号

例如 (Example)

QNV_General(0,

QNV_GENERAL_STARTDIAL,

DIALTYPE_DTMF,

“01082895766”);

接通线路后二次拨号

#### 接通线路后二次拨号
QNV_GENERAL_SENDNUMBER

功能描述 ( Description )

接通线路后二次拨号

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue

拨号方式(选择其中一种)

DIALTYPE_DTMF	 - DTMF方式拨号

DIALTYPE_FSK	 - FSK方式拨号

[in] pValue

需要发送的二次号码.如：(1099)

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 使用DTMF方式时发送号码时一个逗号延迟1秒,”,,1099”

- 调用该功能前确认线路已经接通

- 发送号码结束后系统调用(BriEvent_DialEnd)事件给用户,该事件的Result为DTT-SEND

- 一般使用DTMF方式拨号

- 非特殊需求不要使用FSK方式拨号

例如 (Example)

QNV_General(0,

QNV_GENERAL_SENDNUMBER,

DIALTYPE_DTMF,

“1099”);

#### 重拨最后一次呼叫的号码
QNV_GENERAL_REDIAL

功能描述 ( Description )

重拨最后一次呼叫的号码,程序退出后该号码被释放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue

拨号方式(选择其中一种)

DIALTYPE_DTMF	 - DTMF方式拨号

DIALTYPE_FSK	 - FSK方式拨号

[in] pValue	 – 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 系统将自动读取最后一个拨的号码并自动调用QNV_GENERAL_STARTDIAL开始拨号

- 一般使用DTMF方式拨号

- 非特殊需求不要使用FSK方式拨号

- 程序退出后该号码被释放,如果需要保存该号码请在程序退出前调用QNV_GENERAL_WRITEPARAM把所有系统的参数都写入CC301的配置文件里，然后在下次打开设备时调用QNV_GENERAL_READPARAM从CC301的配置文件里读取所有参数

例如 (Example)

QNV_General(0,

QNV_GENERAL_REDIAL,

DIALTYPE_DTMF,

0);

#### 终止拨号/二次拨号
QNV_GENERAL_STOPDIAL

功能描述 ( Description )

终止拨号/二次拨号,如果号码已经拨完，调用该功能无效

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue  – 保留

[in] pValue	 – 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 请在开始拨号后，而且还没有接收到BriEvent_DialEnd前调用该函数来终止拨号，如果号码已经拨完，调用该功能无效

- 如果想同时释放线路再调用软挂机(电话机没拿着才能挂断)

QNV_SetDevCtrl(0,QNV_CTRL_DOHOOK,0);

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_STOPDIAL,0,0);

#### 检测是否正在拨号/二次拨号
QNV_GENERAL_ISDIALING

功能描述 ( Description )

检测是否正在拨号/二次拨号

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue  – 保留

[in] pValue	 – 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	–  表示检测失败

0		–  没有在拨号

1		–  正在拨号

备注 (Remarks)

- 在开始拨号成功后，而且还没有接收到BriEvent_DialEnd前表示正在拨号，其它表示没有在拨号

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_ISDIAINGL,0,0);

#### 开始给接在phone口设备模拟间隔震铃
QNV_GENERAL_STARTRING

功能描述 ( Description )

开始给接在phone口的话机/交换机模拟间隔震铃

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue  – 保留

[in] pValue

发送给话机的号码(类似来电号码功能)，电话机接收到后会在液晶屏里显示该号码

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 不是所有设备具有该功能，具有DEVMODULE_RING模块功能的设备才有效

- 默认使用响1秒，停4秒的方式

- 可以使用QNV_PARAM_RINGELAPSE和QNV_PARAM_RINGSILENCEELAPSE来调节响铃节奏

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_STARTRING,0,“13800000000”);

#### 停止给接在phone口设备模拟间隔震铃
QNV_GENERAL_STOPRING

功能描述 ( Description )

停止接在phone口的话机/交换机模拟间隔震铃

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue  – 保留

[in] pValue  – 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 开始模拟间隔震铃后,在没有震铃超时前,使用该功能来停止震铃

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_STOPRING,0,0);

#### 检测是否给接在phone口设备模拟震铃
QNV_GENERAL_ISRINGING

功能描述 ( Description )

检测是否正在给接在phone口的话机/交换机模拟间隔震铃

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue  – 保留

[in] pValue	 – 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	–  表示检测失败

0		–  没有在模拟间隔震铃

1		–  正在模拟间隔震铃

备注 (Remarks)

- 在开始模拟间隔震铃成功后，而且还没有接收到BriEvent_RingTimeOut前表示正在模拟间隔震铃，其它表示没有在模拟间隔震铃

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_ISRINGING,0,0);

#### 开始拍插簧
QNV_GENERAL_STARTFLASH

功能描述 ( Description )

开始拍插簧

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue

拍插簧类型

FT_TEL	- 使用话机拍插簧(如果此时系统软摘机状态会失败)

FT_PC	- 使用盒子拍插簧(如果此时用户拿着话机会失败)

FT_ALL	- 话机和盒子都使用

[in] pValue

拍插簧完毕后自动拨分机的号码.如：”,,1099”(一个逗号表示延迟1秒)

- 使用该指定分机号码后用户在接收到拍插簧结束后就不在需要调用拨号分机的功能

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 拍插簧前保证线路已经在摘机状态，电话机摘着并接通线路或者软已摘机接通电话

- 如果返回失败，那可能是当前状态不对

- 建议用户使用FT_ALL进行拍插簧,这样不需要判断当前话机和线路的摘机状态,系统自动检测后强制断开所有线路进行拍插簧

- 如果调用拍插簧成功，但没有转分机成功：

- 首先考虑交换机是否支持拍插簧

- 调节拍查簧的间隔时间(QNV_PARAM_FLASHELAPSE)

- 延迟拍插簧后的拨号时间

- 拍插簧转分机成功后,在分机接听前您可以再拍插簧一次还原通话状态(一般交换机支持该方式，具体根据交换机的性能来定)

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_STARTFLASH,0,“1099”);

#### 停止拍插簧
QNV_GENERAL_STOPFLASH

功能描述 ( Description )

停止拍插簧

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue  – 保留

[in] pValue  – 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 开始拍插簧后,在没有拍插完毕时,使用该功能来停止拍插簧

- 建议用户不要强制停止拍插簧，在停止时也有可能交换机已经识别拍插簧成功，:如：您设置的拍插簧间隔为1秒，您在600ms时停止拍插簧恢复到摘机状态，可能此时交换机已经识别到拍插簧成功，等待拨号。

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_STOPFLASH,0,0);

#### 检测是否正在拍插簧
QNV_GENERAL_ISFLASHING

功能描述 ( Description )

检测是否正在拍插簧

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue  – 保留

[in] pValue	 – 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	–  表示检测失败

0		–  没有在拍插簧

1		–  正在拍插簧

备注 (Remarks)

- 在开始拍插簧成功后，而且还没有接收到BriEvent_FlashEnd前表示正在拍插簧，其它表示没有在拍插簧

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_ISFLASHING,0,0);

#### 拒接当前正在呼入的来电
QNV_GENERAL_STARTREFUSE

功能描述 ( Description )

拒接当前正在呼入的来电

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue

- REFUSE_ASYN

  - 异步模式,调用后函数立即返回，但并不表示拒接完成，拒接完成后将接收到一个拒接完成的事件

- REFUSE_SYN

  - 同步模式,调用后该函数被堵塞，等待拒接完成返回，系统不再有拒接完成的事件

- 其它 – 返回失败

[in] pValue	 – 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 拒接前保证该线路正在来电状态

- 拒接时系统将自动摘机,在间隔一定时间内自动挂机

- 该拒接间隔时间可以QNV_PARAM_REFUSEELAPSE来调节

- 电信一般为3秒/移动6秒开始计费,所以建议间隔时间控制在3秒以内,避免引起计费

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_STARTREFUSE, REFUSE_ASYN,0);

#### 停止拒接
QNV_GENERAL_STOPREFUSE

功能描述 ( Description )

停止拒接

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue  – 保留

[in] pValue	 – 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

－停止后线路将进入摘机接通状态

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_STOPREFUSE,0,0);

#### 检测是否正拒接来电
QNV_GENERAL_ISREFUSEING

功能描述 ( Description )

检测是否正拒接来电

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue  – 保留

[in] pValue	 – 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	–  表示检测失败

0		–  没有在拒接来电

1		–  正在拒接来电

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_ISREFUSEING,0,0);

#### 获取本次来电号码的获取类型
QNV_GENERAL_GETCALLIDTYPE

功能描述 ( Description )

获取本次来电号码的获取类型

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue  – 保留

[in] pValue	 – 保留

返回值 ( Return Values )

小于0					–  表示检测失败

CALLIDMODE_DTMF		–  DTMF方式来电号码

CALLIDMODE_FSK			–  FSK方式来电号码

备注 (Remarks)

－　一般直线都采用FSK方式发送来电号码，该方式的来电号码电信一般在1声响铃后，2声响前发送过来.

－　一般交换机采用DTMF方式发送来电号码,该方式一般是在一声响铃前达到，也有部分交换机做成一声响铃后发送

－  非特殊需求不需要使用，用户可以在来电号码事件BriEvent_GetCallID里获取到该信息

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_GETCALLIDTYPE,0,0);

#### 获取本次呼入的来电号码
QNV_GENERAL_GETCALLID

功能描述 ( Description )

获取本次呼入的来电号码

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue

给保存来电号码分配的内存大小

[in] pValue

保存来电号码的内存地址

返回值 ( Return Values )

小于等于0表示获取失败，其它返回号码的内存地址

备注 (Remarks)

非特殊需求不需要使用，用户可以在来电号码事件BriEvent_GetCallID里获取到该信息

例如 (Example)

使用返回的方式获取：

char *pCallID=QNV_General(0,QNV_GENERAL_GETCALLID,0,0);

使用分配内存地址方式获取：

char szBuf[128];//分配保存号码内存足够长度

QNV_General(0,QNV_GENERAL_GETCALLID,szBuf,128);

#### 获取本次话机已经拨出的号码
QNV_GENERAL_GETTELDIALCODE

功能描述 ( Description )

获取本次话机已经拨出的号码

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue 	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于等于0表示获取失败，其它返回号码的内存地址

备注 (Remarks)

－  非特殊需求不需要使用，用户可以在话机拨号事件BriEvent_PhoneDial里获取到该信息

例如 (Example)

char *pCallID=QNV_General(0,QNV_GENERAL_ GETTELDIALCODE,0,0);

#### 获取本次话机已经拨出的号码
QNV_GENERAL_GETTELDIALCODEEX

功能描述 ( Description )

获取本次话机已经拨出的号码

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue

给保存话机拨的号码分配的内存大小

[in] pValue

保存话机拨的号码的内存地址

返回值 ( Return Values )

小于0表示获取失败，其它返回号码的长度

备注 (Remarks)

非特殊需求不需要使用，用户可以在来电号码事件BriEvent_GetCallID里获取到该信息

例如 (Example)

char szBuf[128];//分配保存号码内存足够长度

QNV_General(0,QNV_GENERAL_GETTELDIALCODEEX,szBuf,128);

#### 清空话机已经拨出的号码
QNV_GENERAL_RESETTELDIALBUF

功能描述 ( Description )

清空保存的本次话机已经拨出的号码

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue 	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

成功返回大于0,其它表示失败

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_RESETTELDIALBUF,0,0);

#### 获取本次话机已经拨出的号码长度
QNV_GENERAL_GETTELDIALLEN

功能描述 ( Description )

获取本次话机已经拨出的号码长度

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue 	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回话机已经拨出的号码长度

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_GETTELDIALLEN,0,0);

#### 启动设备共享服务模块
QNV_GENERAL_STARTSHARE

功能描述 ( Description )

启动设备共享服务模块

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue 	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

成功返回大于0,其它表示失败

备注 (Remarks)

该功能保留，目前用户不能使用

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_STARTSHARE,0,0);

#### 停止设备共享服务模块
QNV_GENERAL_STOPSHARE

功能描述 ( Description )

停止设备共享服务模块

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue 	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

成功返回大于0,其它表示失败

备注 (Remarks)

该功能保留，目前用户不能使用

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_STOPSHARE,0,0);

#### 检测是否启动了共享服务模块
QNV_GENERAL_ISSHARE

功能描述 ( Description )

检测是否启动了共享服务模块

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue 	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	- 其它表示失败

- - 没有启动共享

- - 已经启动共享

备注 (Remarks)

该功能保留，目前用户不能使用

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_ISSHARE,0,0);

#### 禁止/允许外线呼入
QNV_GENERAL_ENABLECALLIN

功能描述 ( Description )

禁止/允许外线呼入

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue

0	－　禁止外线PSTN呼入

1	－  允许外线PSTN呼入

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

成功返回大于0,其它表示失败

备注 (Remarks)

禁止后该线路将一直处于占线状态，所有呼叫该线路都将收到占线状态

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_ENABLECALLIN,0,0);

- 禁止外线被呼入

#### 检测是否允许外线呼入
QNV_GENERAL_ISENABLECALLIN

功能描述 ( Description )

检测是否允许外线呼入

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue 	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	- 其它表示失败

- – 允许外线呼入状态

- – 禁止外线呼入状态

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_ISENABLECALLIN,0,0);

#### 检测线路是否处于摘机状态
QNV_GENERAL_ISLINEHOOK

功能描述 ( Description )

检测线路是否处于摘机状态

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue 	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	- 其它表示失败

- - 外线没有摘机状态

- - 外线处于摘机状态

备注 (Remarks)

- 电话机摘机并且没有跟PSTN线路断开

- 系统调用了软摘机

- 以上两个状态满足其中任意一个就表示线路已经处于摘机状态

- 在摘机状态下，呼叫该线路将收到占线状态

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_ISLINEHOOK,0,0);

#### 检测线路是否处于空闲状态
QNV_GENERAL_ISLINEFREE

功能描述 ( Description )

检测线路是否处于空闲状态

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue 	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	- 其它表示失败

0		- 外线不在空闲状态

1		- 外线处于空闲状态

备注 (Remarks)

－　线路没有摘机（QNV_GENERAL_ISLINEHOOK）并且当前没有来电呼入表示线路空闲

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_ISLINEFREE,0,0);

#### 复位检测到的回铃音,重新启动检测
QNV_GENERAL_RESETRINGBACK

功能描述 ( Description )

复位检测到的回铃音,重新启动检测

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue 	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

成功返回大于0,其它表示失败，

备注 (Remarks)

- 当线路呼叫一个号码时可能会接收到多个回铃时间.

如：当您设置拨一个号码允许检测回铃，那么在一般分机线上，拨一个出局号码后交换机将发送一个回铃信号过来，这是系统将检测到回铃,认为拨号已经结束，等用户再拨完PSTN号码后再接收到电信局的回铃时将接收不到该回铃事件，这样就需要用户在检测第一个号码的回铃时调用该功能，要求系统重新检测回铃。

- 非特殊情况，一般用户设置2个号码后开始检测回铃就可以满足大部分拨号环境,不需要使用该功能。

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_RESETRINGBACK,0,0);

#### 检测通道ID是否合法
QNV_GENERAL_CHECKCHANNELID

功能描述 ( Description )

检测通道ID是否合法

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue 	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	- 其它表示失败

0		- 通道ID不合法

1		- 通道ID合法

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_CHECKCHANNELID,0,0);

#### 获取系统是否已经检测到拨号音了
QNV_GENERAL_CHECKDIALTONE

功能描述 ( Description )

获取系统是否已经检测到拨号音了

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue 	– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	- 其它表示失败

0		- 还没有检测到拨号音

1		- 已经检测到了拨号音

备注 (Remarks)

- 一般用户不需要使用该功能，在拨号音事件里(BriEvent_DialTone)获取到该状态就可以

- 也就是说当用户接收到BriEvent_DialTone事件后调用该功能返回为1,在摘机后没有检测到该事件前返回的为0

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_CHECKDIALTONE,0,0);

#### 开始检测静音
QNV_GENERAL_CHECKSILENCE

功能描述 ( Description )

开始检测静音

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue

静音需要持续的时长.(单位：ms)

- - 表示停止检测

其它 - 表示开始检测

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示启动成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 启动成功后开始检测线路静音，如果连续静音时间达到指定的时长用户就会接收到BriEvent_RecvSilence事件,并且系统也自动停止检测,想再次检测重新调用该功能

- 启动该功能前确认已经启动了信号音检测功能(QNV_CTRL_RECVSIGN)

- 如果启动后在还没有接收到BriEvent_RecvSilence前想停止就重新调用该函数把nValue指定为0

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_CHECKSILENCE,2000,0);

- 开始检测静音,如果检测到连续2000ms(2秒)的静音就回调事件

QNV_General(0,QNV_GENERAL_CHECKSILENCE,0,0);

- 停止检测静音

#### 开始检测声音
QNV_GENERAL_CHECKVOICE

功能描述 ( Description )

开始检测声音

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue

声音需要持续的时长.(单位：ms)

- - 表示停止检测

其它 - 表示开始检测

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示启动成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 启动成功后开始检测线路声音，如果连续声音时间达到指定的时长用户就会接收到BriEvent_RecvVoice事件,并且系统也自动停止检测,想再次检测重新调用该功能

- 启动该功能前确认已经启动了信号音检测功能(QNV_CTRL_RECVSIGN)

- 如果启动后在还没有接收到BriEvent_RecvVoice前想停止就重新调用该函数把nValue指定为0

- 该功能配合QNV_GENERAL_CHECKSILENCE可以用来实现有声音自动录音，静音时停止录音从而达到节省录音空间的效果

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_CHECKVOICE,100,0);

- 开始检测声音,如果检测到连续100ms(0.1秒)的声音就回调事件

QNV_General(0,QNV_GENERAL_CHECKVOICE,0,0);

- 停止检测声音

#### 检测线路状态是否可用/接反
QNV_GENERAL_CHECKLINESTATE

功能描述 ( Description )

检测线路LINE口是否可用,LINE口/PHONE口是否接反

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue

超时时间,默认使用2000.(单位：ms)

0 – 使用默认值2000ms

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示启动成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 使用该功能的通道必须是支持软摘机的LINE口通道

- 检测成功或者超时用户将接收到BriEvent_CheckLine事件

- 检测前确认没有拿着话机

- 检测时系统会自动触发软摘机事件,检测完毕后触发软挂机事件

- 默认使用2000ms超时，如果特殊交换机摘机发送拨号音时间要超过2000ms时,可以考虑延长超时时间

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_CHECKLINESTATE,0,0);

- 检测线路状态

#### 设置用户自定义通道数值
QNV_GENERAL_SETUSERVALUE

功能描述 ( Description )

设置用户自定义通道数值,系统退出后自动释放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue

用户自定义数值

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 该值对系统没有任何意义，只为用户保存后可以再获取

- 建议用户不要把该值设置成该CC301错误值

- 关闭设备后自动被释放

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_SETUSERVALUE,100,0);

－　设置用户自定义数值为100

#### 获取保存的用户自定义通道数值
QNV_GENERAL_GETUSERVALUE

功能描述 ( Description )

获取保存的用户自定义通道数值,该值为QNV_GENERAL_SETUSERVALUE设置的数值

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue		– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回保存的自定义通道数值

备注 (Remarks)

- 该值对系统没有任何意义

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_GETUSERVALUE,0,0);

#### 置用户自定义通道字符串
QNV_GENERAL_SETUSERSTRING

功能描述 ( Description )

设置用户自定义通道字符串,系统退出后自动释放

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue		– 保留

[in] pValue

用户自定义通道字符串地址

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 该值对系统没有任何意义，只为用户保存后可以再获取

- 关闭设备后自动被释放

例如 (Example)

QNV_General(0,QNV_GENERAL_SETUSERSTRING,0,”abcd”);

－　设置用户自定义字符串为”abcd”

#### 获取保存的用户自定义通道字符串
QNV_GENERAL_GETUSERSTRING

功能描述 ( Description )

获取保存的用户自定义通道字符串,该值为QNV_GENERAL_SETUSERSTRING设置的字符串

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue		– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回保存的自定义通道字符串的内存地址

备注 (Remarks)

- 该值对系统没有任何意义

例如 (Example)

char *pValue=QNV_General(0,QNV_GENERAL_GETUSERSTRING,0,0);

#### 从配置文件里读取所有参数
QNV_GENERAL_READPARAM

功能描述 ( Description )

从配置文件里读取所有参数把所有参数都重新初始化

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue		– 保留

[in] pValue

保存参数配置的INI文件路径

- 使用绝对路径。如：”c:\a.ini”。

- 使用相对路径。如：“a.ini”,系统将自动定为该文件为本进程所在目录下的a.ini

- 如果该路径为空系统将自动使用本进程目录下的默认配置文件"cc301config.ini"进行读取

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 读取后系统的所有参数将被该文件指定的参数覆盖

- 如果文件不存在会读取失败

- 具体INI配置文件信息查看例子文件

- 如果有多个通道每个通道都要需要独立调用该功能,也就是一次调用只对一个通道有效

例如 (Example)

使用默认配置文件：

QNV_General(0,QNV_GENERAL_READPARAM,0,0);

指定配置文件路径：

QNV_General(0,QNV_GENERAL_READPARAM,0,”c:\cc301.ini”);

#### 把当前的所有参数都写入到配置文件
QNV_GENERAL_WRITEPARAM

功能描述 ( Description )

把当前的所有参数都写入到配置文件

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

通用控制通道号

[in] nValue		– 保留

[in] pValue

保存参数配置的INI文件路径

- 使用绝对路径。如：”c:\a.ini”。

- 使用相对路径。如：“a.ini”,系统将自动定为该文件为本进程所在目录下的a.wav

- 如果该路径为空系统将自动使用本进程目录下的默认配置文件"cc301config.ini"进行读取

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 如果文件不存在系统将自动创建新文件并把参数写入到该文件

- 如果把多个通道都使用同一个配置文件，保存为最后一次写入的通道参数

例如 (Example)

使用默认配置文件：

QNV_General(0,QNV_GENERAL_WRITEPARAM,0,0);

指定配置文件路径：

QNV_General(0,QNV_GENERAL_WRITEPARAM,0,”c:\cc301.ini”);

## PSTN线路呼叫日志信息(QNV_CallLog)

### 功能描述 ( Description )

获取PSTN线路呼叫日志信息，可以在接收到BriEvent_PSTNFree事件后用该模块来获取具体呼叫的信息

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_CallLog ( /*[in]*/BRIINT16 nChannelID, /*[in]*/BRIUINT32 uLogType, /*[in]*/BRICHAR8 *pValue, /*[in]*/BRIINT32 nValue);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位.

### 参数描述 (Parameters description)

nChannelID

[in] 指定日志信息的通道号 – 第一个通道nChannelID为0,依次递增

uLogType

[in] 指定日志信息类型

#### 呼叫开始时间
QNV_CALLLOG_BEGINTIME

功能描述 ( Description )

获取呼叫开始时间

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID		– 日志所在通道

[in] pValue			– 保留

[in] nValue 		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 时间使用的格式为GMT格式, 1970 年1 月1 日08:00:00 起至今的时间（秒）

例如 (Example)

QNV_CallLog(0,QNV_CALLLOG_BEGINTIME,’’,0);

#### 呼出时检测到回铃时间
QNV_CALLLOG_RINGBACKTIME

功能描述 ( Description )

呼出时检测到回铃时间

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID		– 日志所在通道

[in] pValue			– 保留

[in] nValue 		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 时间使用的格式为GMT格式, 1970 年1 月1 日08:00:00 起至今的时间（秒）

- 不是所有的呼出都有回铃时间，比如彩铃时就没有该时间

例如 (Example)

QNV_CallLog(0,QNV_CALLLOG_RINGBACKTIME,’’,0);

#### 呼入/呼出时检测到接通时间
QNV_CALLLOG_CONNECTEDTIME

功能描述 ( Description )

呼入/呼出时接通时间

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID		– 日志所在通道

[in] pValue			– 保留

[in] nValue 		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 时间使用的格式为GMT格式, 1970 年1 月1 日08:00:00 起至今的时间（秒）

- 不是所有的呼出都有准确检测到接通时间，比如彩铃时可能就没有该时间,只有在反级服务时才能准确检测到呼出的接通时间

例如 (Example)

QNV_CallLog(0,QNV_CALLLOG_CONNECTEDTIME,’’,0);

#### 呼叫结束时间
QNV_CALLLOG_ENDTIME

功能描述 ( Description )

呼叫结束时间

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID		– 日志所在通道

[in] pValue			– 保留

[in] nValue 		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 时间使用的格式为GMT格式, 1970 年1 月1 日08:00:00 起至今的时间（秒）

例如 (Example)

QNV_CallLog(0,QNV_CALLLOG_ENDTIME,’’,0);

#### 呼入/呼出类型
QNV_CALLLOG_CALLTYPE

功能描述 ( Description )

呼入/呼出类型

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID		– 日志所在通道

[in] pValue			– 保留

[in] nValue 		– 保留

返回值 ( Return Values )

1		–	来电

2 		–	去电

其它		–	未知

备注 (Remarks)

-

例如 (Example)

QNV_CallLog(0,QNV_CALLLOG_CALLTYPE,’’,0);

#### 呼入/呼出结果
QNV_CALLLOG_CALLRESULT

功能描述 ( Description )

呼入/呼出结果

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID		– 日志所在通道

[in] pValue			– 保留

[in] nValue 		– 保留

返回值 ( Return Values )

1		–	呼入未接

2 		–	呼入拒接

3		–	呼出检测到回铃

4		–	接通

其它		–	未知

备注 (Remarks)

- 接通结果只有在反级服务下准确，其它状态下该状态并不准确，建议在非反级服下忽略该呼叫结果

例如 (Example)

QNV_CallLog(0,QNV_CALLLOG_CALLRESULT,’’,0);

#### 呼入/呼出号码
QNV_CALLLOG_CALLID

功能描述 ( Description )

获取呼入/呼出号码

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID		– 日志所在通道

[in] pValue			– 保存号码的内存地址

[in] nValue 		– 保存号码的内存长度

返回值 ( Return Values )

- 返回号码长度

备注 (Remarks)

- 如果传入的内存地址为空，系统将直接返回号码内存地址,不再返回号码长度

例如 (Example)

Char szBuf[256]={0};

QNV_CallLog(0,QNV_CALLLOG_CALLID,szBuf,256);

#### 获取录音文件路径
QNV_CALLLOG_CALLRECFILE

功能描述 ( Description )

获取呼叫过程产生的最后一个录音文件路径

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID		– 日志所在通道

[in] pValue			– 保存路径的内存地址

[in] nValue 		– 保存路径的内存长度

返回值 ( Return Values )

- 返回路径长度

备注 (Remarks)

- 如果传入的内存地址为空，系统将直接返回路径内存地址,不再返回路径长度

例如 (Example)

Char szBuf[256]={0};

QNV_CallLog(0,QNV_CALLLOG_CALLRECFILE,szBuf,256);

#### 删除录音文件
QNV_CALLLOG_DELRECFILE

功能描述 ( Description )

删除呼叫过程产生的最后一个录音文件路径

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID		– 日志所在通道

[in] pValue			– 保留

[in] nValue 		– 保留

返回值 ( Return Values )

- 大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 要删除录音文件前必须先确认已经停止文件录音

- 在接收到BriEvent_PSTNFree事件后使用该模块获取呼叫相关信息，如果不需要保留录音就可以使用该功能删除该录音文件

- 适用用B/S系统里不能对文件操作的开发模式中,C/S模式开发用户也可以自行调用Windows API进行处理

例如 (Example)

QNV_CallLog(0,QNV_CALLLOG_DELRECFILE,””,0);

#### 复位所有呼叫信息
QNV_CALLLOG_RESET

功能描述 ( Description )

复位所有呼叫信息为空状态

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID		– 日志所在通道

[in] pValue			– 保留

[in] nValue 		– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0成功，其它失败

备注 (Remarks)

- 建议在每次获取完信息后立即复位。

例如 (Example)

QNV_CallLog(0,QNV_CALLLOG_RESET,’’,0);

## 传真收发功能 (QNV_Fax)

### 功能描述 ( Description )

传真收发功能控制

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_Fax ( /*[in]*/BRIINT16 nChannelID, /*[in]*/BRIUINT32 uFaxType, /*[in]*/BRIINT32 nValue, /*[in]*/BRICHAR8 *pValue);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位.

### 参数描述 (Parameters description)

nChannelID

[in] 指定传真收发通道号 – 第一个通道nChannelID为0,依次递增

uFaxType

[in] 指定传真控制类型

#### 加载传真模块
QNV_FAX_LOAD

功能描述 ( Description )

加载传真模块

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID		– 保留

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 在调用其它任何传真功能前必须先使用该功能加载传真模块

- 如果不再需要传真模块可以使用QNV_FAX_UNLOAD来卸载该模块,系统将释放该模块占用的所有资源

- 加载该模块前请确认SDK接口文件(qnviccub.dll)所在目录存在FaxLib子目录，并且该子目录内存在本开发包提供的所有传真相关库文件.

例如 (Example)

QNV_Fax(0,QNV_FAX_LOAD,0,0);

#### 卸载传真模块
QNV_FAX_UNLOAD

功能描述 ( Description )

卸载传真模块

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID		– 保留

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 卸载后所有调用其它所有传真功能都无效

- 如果不再需要传真模块，建议卸载该模块,系统将释放该模块占用的所有资源

例如 (Example)

QNV_Fax(0,QNV_FAX_UNLOAD,0,0);

#### 开始发送传真
QNV_FAX_STARTSEND

功能描述 ( Description )

开始发送传真

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

传真控制的通道

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue

需要发送传真的文件路径

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 启动发送后系统会自动调用QNV_SetDevCtrl(0,QNV_DoHook,1)让线路处于摘机状态

- 发送传真文件格式支持以下几种：

- 图片格式(*.bmp,*.jpg,*.jpeg,*.gif,*.png,*.pcx,*.tif,*.tiff)

- Web格式(*.mht;*.htm;*.html)

- Word格式(*.doc)

- 建议需要发送的图片高度不要超过10页

- 发送传真前请确认线路已经拨通

- 发送传真过程为避免话机干扰，开始发送前确认用户没有拿着话机，或者话机已经断开线路(QNV_GetDevCtrl(0,QNV_DoPhone))

- 如果设备型号支持话机断开线路功能，在开始发送前可以直接断开后开始发送，如果设备不支持该功能，而且用户拿着话机，开始发送后立即暂停QNV_FAX_PAUSE，然后提示用户挂机，当检测到用户挂机后就恢复(QNV_FAX_RESUME)发送传真。

-  如果您要在开始发送前提示用户挂机,那么请务必先调用QNV_SetDevCtrl(0,QNV_DoHook,1)进行系统摘机，再提示用户挂机,不然当用户挂机后PSTN线路将会断开而不能再进行发送功能。

例如 (Example)

QNV_Fax(0,QNV_FAX_STARTSEND,0,”c:\a.jpg”);

#### 停止发送传真
QNV_FAX_STOPSEND

功能描述 ( Description )

停止发送传真

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

传真控制的通道

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 如果系统正在发送传真，系统将停止发送并立即释放资源并进行系统挂机QNV_SetDevCtrl(0,QNV_DoHook,0)

- 如果系统已经发送完传真系统将立即释放资源并进行系统挂机QNV_SetDevCtrl(0,QNV_DoHook,0)

例如 (Example)

QNV_Fax(0,QNV_FAX_STOPSEND,0,0);

#### 开始接收传真
QNV_FAX_STARTRECV

功能描述 ( Description )

开始接收传真

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

传真控制的通道

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue

保存接收到的传真文件路径

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 启动接收后系统会自动调用QNV_SetDevCtrl(0,QNV_DoHook,1)让线路处于摘机状态

- 接收的文件保存为tif格式，所以建议用户保存文件的名字使用.tif后缀名

- 接收传真前请确认线路已经拨通

- 接收传真过程为避免话机干扰，开始接收前确认用户没有拿着话机，或者话机已经断开线路(QNV_GetDevCtrl(0,QNV_DoPhone))

- 如果设备型号支持话机断开线路功能，在开始接收前可以直接断开后开始接收，如果设备不支持该功能，而且用户拿着话机，开始接收后立即暂停QNV_FAX_PAUSE，然后提示用户挂机，当检测到用户挂机后就恢复(QNV_FAX_RESUME)接收传真。

-  如果您要在开始接收前提示用户挂机,那么请务必先调用QNV_SetDevCtrl(0,QNV_DoHook,1)进行系统摘机，再提示用户挂机,不然当用户挂机后PSTN线路将会断开而不能再进行接收功能。

例如 (Example)

QNV_Fax(0,QNV_FAX_STARTRECV,0,”c:\recvfax.tif”);

#### 停止接收传真
QNV_FAX_STOPRECV

功能描述 ( Description )

停止接收传真

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

传真控制的通道

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 如果系统正在接收传真，系统将停止接收并立即释放资源并进行系统挂机QNV_SetDevCtrl(0,QNV_DoHook,0)

- 如果系统已经接收完传真系统将立即释放资源并进行系统挂机QNV_SetDevCtrl(0,QNV_DoHook,0)

例如 (Example)

QNV_Fax(0,QNV_FAX_STOPRECV,0,0);

#### 停止发送/接收传真
QNV_FAX_STOP

功能描述 ( Description )

停止发送/接收传真

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

传真控制的通道

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 如果系统正在发送或接收传真，系统将停止接收并立即释放资源并进行系统挂机QNV_SetDevCtrl(0,QNV_DoHook,0)

- 如果系统已经发送或接收完传真系统将立即释放资源并进行系统挂机QNV_SetDevCtrl(0,QNV_DoHook,0)

例如 (Example)

QNV_Fax(0,QNV_FAX_STOP,0,0);

#### 暂停发送/接收传真
QNV_FAX_PAUSE

功能描述 ( Description )

暂停发送/接收传真

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

传真控制的通道

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 要使用该功能，建议用户在一开始发送或者接收时使用，如果已经进行一段时间不要使用该功能，特别是已经在进行传真数据传输时不要暂停,会引起收发失败

例如 (Example)

QNV_Fax(0,QNV_FAX_PAUSE,0,0);

#### 恢复发送/接收传真
QNV_FAX_RESUME

功能描述 ( Description )

恢复发送/接收传真

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

传真控制的通道

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 如果已经暂停,恢复传真收发

例如 (Example)

QNV_Fax(0,QNV_FAX_RESUME,0,0);

#### 检测是否暂停了当前传真发送/接收
QNV_FAX_ISPAUSE

功能描述 ( Description )

检测是否暂停了当前传真发送/接收

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

传真控制的通道

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	- 检测失败

- - 没有暂停当前传真收发

1		- 暂停了当前传真收发

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_Fax(0,QNV_FAX_ISPAUSE,0,0);

#### 检测当前传真收发状态
QNV_FAX_TYPE

功能描述 ( Description )

检测当前传真收发状态

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

传真控制的通道

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	- 检测失败

- - 没有进行传真(FAX_TYPE_NULL)

- - 发送传真状态(FAX_TYPE_SEND)

- - 接收传真状态(FAX_TYPE_RECV)

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_Fax(0,QNV_FAX_TYPE,0,0);

#### 获取已经发送的长度
QNV_FAX_TRANSMITSIZE

功能描述 ( Description )

获取已经发送的长度

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

传真控制的通道

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

- 小于0表示失败，其它返回发送的长度(单位：字节)

- 该功能保留，目前用户不要使用

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_Fax(0,QNV_FAX_TRANSMITSIZE,0,0);

#### 获取需要发送传真图象长度
QNV_FAX_IMAGESIZE

功能描述 ( Description )

获取需要发送传真图象长度

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

传真控制的通道

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

- 小于0表示失败，其它返回需要发送传真图象长度(单位：字节)

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_Fax(0,QNV_FAX_IMAGESIZE,0,0);

#### 另存转换后的传真图象
QNV_FAX_SAVESENDFILE

功能描述 ( Description )

另存转换后的传真图象

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

传真控制的通道

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue

另存发送的传真图片文件路径

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 建议用户在开发发送成功后立即使用

- 如果正在发送时使用可能因为系统CPU资源不够影响发送

- 发送完毕后系统将自动删除该文件,将保存失败

- 该保存的图片可能不同于原始的图片，该图片是被转换为黑白传真格式后的图片

- 保存该图片以便以后可以浏览发送的传真历史图片

例如 (Example)

if(QNV_Fax(0,QNV_FAX_STARTSEND,0,”c:\a.jpg”) > 0)

{

QNV_Fax(0,QNV_FAX_SAVESENDFILE,0,”c:\sendfax.tif”);

}

## 通道语音广播功能 (QNV_Broadcast)

### 功能描述 ( Description )

把通道中采集的语音广播到内网中其它PC

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_Broadcast ( /*[in]*/BRIINT16 nChannelID, /*[in]*/BRIUINT32 uBroadType, /*[in]*/BRIINT32 nValue, /*[in]*/BRICHAR8 *pValue);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位.

### 参数描述 (Parameters description)

nChannelID

[in] 指定需要广播的通道号 – 第一个通道nChannelID为0,依次递增

uBroadType

[in] 指定广播控制类型

#### 把该通道中采集到的语音开始广播
QNV_BROADCAST_SEND_START

功能描述 ( Description )

把该通道中采集到的语音开始广播

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

广播控制的通道

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

由于刚启动后还没有目标地址信息，所以实际语音并还没有广播任何PC，使用QNV_BROADCAST_SEND_ADDADDR来增加需要广播到的地址。

例如 (Example)

QNV_Broadcast(0,QNV_BROADCAST_SEND_START,0,0);

#### 停止该通道中的语音广播
QNV_BROADCAST_SEND_STOP

功能描述 ( Description )

停止该通道中的语音广播

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

广播控制的通道

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

停止后所有添加的目标地址也将被删除

例如 (Example)

QNV_Broadcast(0,QNV_BROADCAST_SEND_STOP,0,0);

#### 添加广播的目标地址
QNV_BROADCAST_SEND_ADDADDR

功能描述 ( Description )

添加广播的目标地址

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

广播控制的通道

[in] nValue

目标UDP端口,范围(1-65535)

[in] pValue

目标IP地址

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

添加前请先启动广播,如果没有广播添加目标地址会失败

例如 (Example)

QNV_Broadcast(0,QNV_BROADCAST_SEND_ADDADDR,8080,”192.168.0.2”);

#### 删除广播的目标地址
QNV_BROADCAST_SEND_DELETEADDR

功能描述 ( Description )

删除广播的目标地址

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

广播控制的通道

[in] nValue

目标UDP端口

[in] pValue

目标IP地址

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

删除后对方将接收不到该通道的语音广播数据

例如 (Example)

QNV_Broadcast(0,

QNV_BROADCAST_SEND_DELETEADDR,

8080,

”192.168.0.2”);

#### 暂停广播
QNV_BROADCAST_SEND_PAUSE

功能描述 ( Description )

暂停广播

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

广播控制的通道

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

暂停广播后所有目标地址不再能接收到该通道的语音，但系统并不删除已经添加的目标地址列表

例如 (Example)

QNV_Broadcast(0,QNV_BROADCAST_SEND_PAUSE,0,0);

#### 恢复广播
QNV_BROADCAST_SEND_RESUME

功能描述 ( Description )

恢复广播

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

广播控制的通道

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

恢复被暂停的广播

例如 (Example)

QNV_Broadcast(0,QNV_BROADCAST_SEND_RESUME,0,0);

#### 检测广播是否被暂停了
QNV_BROADCAST_SEND_ISPAUSE

功能描述 ( Description )

检测广播是否被暂停了

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

广播控制的通道

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	- 表示检测失败

0		- 没有暂停广播

1		- 已经被暂停广播了

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_Broadcast(0,QNV_BROADCAST_SEND_ISPAUSE,0,0);

#### 设置该通道广播的音量
QNV_BROADCAST_SEND_SETVOLUME

功能描述 ( Description )

设置该通道广播的音量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

广播控制的通道

[in] nValue

音量大小.范围(0-10000)

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 默认音量为100。

- 如果为200表示把音量放大一倍,如果为50就表示缩小一半,如果设置为0就表示为静音，如果为10000就表示把音量放大100倍。

例如 (Example)

QNV_Broadcast(0,QNV_BROADCAST_SEND_SETVOLUME,200,0);

#### 获取通道广播的音量
QNV_BROADCAST_SEND_GETVOLUME

功能描述 ( Description )

获取通道广播的音量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

广播控制的通道

[in] nValue		– 保留

[in] pValue		– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0表示失败，其它返回设置的音量值

备注 (Remarks)

无

例如 (Example)

QNV_Broadcast(0,QNV_BROADCAST_SEND_GETVOLUME,0,0);

#### 该通道启动接收广播数据
QNV_BROADCAST_RECV_START

功能描述 ( Description )

该通道启动接收广播数据

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

广播控制的通道

[in] nValue

接收广播的UDP端口,如果该值为0,系统将随机分配一个端口

- 如果用户指定的端口已经被使用，会使启动失败

- 建议用户使用指定端口时把该端口值设置到1024以上

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

小于等于0表示失败，其它返回本地启动广播后的UDP端口值

备注 (Remarks)

- 接收到的语音广播数据将被自动播放到该通道,如：启动声卡通道接收广播数据，那么接收到的广播数据将被自动播放的声卡上,通过接在声卡上的音响就可以听到广播的语音

- 如果该网络内有多个通道广播数据到该通道，那么系统自动混音后播放到该通道

- 发送广播的服务器在添加目标地址时的UDP端口必须是该功能返回的UDP端口值

例如 (Example)

QNV_Broadcast(0,QNV_BROADCAST_RECV_START,0,0);

#### 该通道停止接收广播数据
QNV_BROADCAST_RECV_STOP

功能描述 ( Description )

该通道停止接收广播数据

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

广播控制的通道

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

该通道关闭接收广播数据的UDP端口，也就接收不到广播的语音数据

例如 (Example)

QNV_Broadcast(0,QNV_BROADCAST_RECV_STOP,0,0);

#### 设置通道接收广播数据的音量值
QNV_BROADCAST_RECV_SETVOLUME

功能描述 ( Description )

设置通道接收广播数据的音量值

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

广播控制的通道

[in] nValue

音量值,范围(0-10000)

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 默认音量为100。

- 如果为200表示把音量放大一倍,如果为50就表示缩小一半,如果设置为0就表示为静音，如果为10000就表示把音量放大100倍。

例如 (Example)

QNV_Broadcast(0,QNV_BROADCAST_RECV_SETVOLUME,200,0);

#### 获取通道接收广播数据的音量
QNV_BROADCAST_RECV_GETVOLUME

功能描述 ( Description )

获取通道接收广播数据的音量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

广播控制的通道

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 默认音量为100。

- 如果为200表示把音量放大一倍,如果为50就表示缩小一半,如果设置为0就表示为静音，如果为10000就表示把音量放大100倍。

例如 (Example)

QNV_Broadcast(0,QNV_BROADCAST_RECV_SETVOLUME,200,0);

## 语音识别功能 (QNV_Speech)

### 功能描述 ( Description )

对通道线路上采集的语音进行汉字识别,从设置的汉字列表中获取最相似的汉字

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_Speech ( /*[in]*/BRIINT16 nChannelID, /*[in]*/BRIUINT32 uSpeechType, /*[in]*/BRIINT32 nValue, /*[in,out]*/BRICHAR8 *pValue);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位.

### 参数描述 (Parameters description)

nChannelID

[in] 指定线路通道号 – 第一个通道nChannelID为0,依次递增

uSpeechType

[in] 指定识别控制类型

#### 初始化需要识别的汉字列表
QNV_SPEECH_CONTENTLIST

功能描述 ( Description )

初始化需要识别的汉字(词语)列表,多个汉字(词语)使用逗号分隔

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

识别控制的通道

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue

需要识别的汉字(词语)列表

如：”小王,小张”

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

在启动识别前必须先初始化需要识别的汉字(词语)

例如 (Example)

QNV_Speech(0, QNV_SPEECH_CONTENTLIST,0, ”小王,小张”);

#### 开始语音识别
QNV_SPEECH_STARTSPEECH

功能描述 ( Description )

开始语音识别

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

识别控制的通道

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 在启动识别前必须先初始化需要识别的汉字(词语)

- 启动后系统将从指定的通道获取语音进行识别，如果识别到跟指定的汉字有足够的相似度就通知用户(BriEvent_SpeechResult)

- 用户对相似度的要求根据识别人普通话标准程度可以使用QNV_PARAM_SPEECHTHRESHOLD来调节

例如 (Example)

QNV_Speech(0, QNV_SPEECH_CONTENTLIST,0, ”小王,小张”);

QNV_Speech(0, QNV_SPEECH_STARTSPEECH,0,0);

#### 检测是否正在语音识别
QNV_SPEECH_ISSPEECH

功能描述 ( Description )

检测是否正在语音识别

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

识别控制的通道

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

小于0 	- 表示检测失败

- - 没有开始语音识别

- – 正在语音识别

备注 (Remarks)

- 启动语音后,在没有接收到BriEvent_SpeechResult并且而且没有调用QNV_SPEECH_STOPSPEECH前一直在识别状态

例如 (Example)

QNV_Speech(0, QNV_SPEECH_CONTENTLIST,0, ”小王,小张”);

QNV_Speech(0, QNV_SPEECH_STARTSPEECH,0,0);

#### 获取语音识别到的的汉字
QNV_SPEECH_GETRESULT

功能描述 ( Description )

获取语音识别到的的汉字(词语)

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

识别控制的通道

[in] nValue 		– 保留

[in] pValue			– 保留

返回值 ( Return Values )

小于等于0表示失败，其它返回保存汉字内存地址

备注 (Remarks)

- 用户在接收到BriEvent_SpeechResult事件后就可以使用该功能去获取识别的结果

- 该功能相同于QNV_SPEECH_GETRESULTEX

例如 (Example)

char *pBuf=QNV_Speech(0, QNV_SPEECH_GETRESULT,0,0);

#### 获取识语音别到的的汉字
QNV_SPEECH_GETRESULTEX

功能描述 ( Description )

获取识语音别到的的汉字(词语)

参数介绍 ( Parameters )

[in] nChannelID

识别控制的通道

[in] nValue

给保存结果分配的内存长度

[in] pValue

保存结果的内存地址

返回值 ( Return Values )

小于等于0表示失败，其它返回保存汉字长度

备注 (Remarks)

- 用户在接收到BriEvent_SpeechResult事件后就可以使用该功能去获取识别的结果

- 该功能相同于QNV_SPEECH_GETRESULT

例如 (Example)

char szBuf[128];//分配足够长的内存大小

BRIINT32  iLen=QNV_Speech(0, QNV_SPEECH_GETRESULTEX,128,szBuf);

## 设备存储读写功能 (QNV_Storage)

### 功能描述 ( Description )

对具有存储功能的芯片进行任意读写操作，该功能只对I系列的设备有效，写入的数据将被永久存储在USB芯片内,不会随着系统重启或者USB掉电而丢失

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_Storage ( /*[in]*/BRIINT16 nDevID, /*[in]*/BRIUINT32 uOPType, /*[in]*/BRIINT32 nSeek, /*[in]*/BRICHAR8 *pPwd, /*[in,out]*/BRICHAR8 *pPValue, /*[in]*/BRIUINT32 nBufSize);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位.

### 参数描述 (Parameters description)

nDevID

[in] 指定芯片设备ID – 第一个芯片设备nDevD为0,依次递增

备注：1.有些设备型号一个芯片有2个通道号,如：IR2(2路录音),IC2_LP。这样该两个通道就共用一个存储空间.

2.可以用QNV_DEVINFO_GETDEVID根据通道号获得设备号

uOPType

[in] 指定存储控制类型

#### 读取共享区域数据
QNV_STORAGE_PUBLIC_READ

功能描述 ( Description )

读取共享区域数据

参数介绍 ( Parameters )

[in] nDevID

读取控制的设备ID

[in] uSeek 		– 共享区域的偏移位置,单位(字节)

[in] pPwd 		– 读取的密码(默认为空密码)

[out] pValue	– 保存读取的数据内存地址

[in] nBufSize	– 需要读取的数据长度

返回值 ( Return Values )

大于0表示读取的实际长度,其它表示失败

备注 (Remarks)

uSeek偏移位置不能超过实际存储的大小

例如 (Example)

char szBuf[129]={0};

//分配的内存一定要超过实际想读取长度，不然会引起内存错误

QNV_Storage(0, QNV_STORAGE_PUBLIC_READ,0,””,szBuf,128);

#### 读取共享区域的字符串数据
QNV_STORAGE_PUBLIC_READSTR

功能描述 ( Description )

读取共享区域的字符串数据

参数介绍 ( Parameters )

[in] nDevID

读取控制的设备ID

[in] uSeek 		– 共享区域的偏移位置,单位(字节)

[in] pPwd 		– 读取的密码(默认为空密码)

[out] pValue	– 保存读取的数据内存地址

[in] nBufSize	– 需要读取的数据长度

返回值 ( Return Values )

大于0表示读取的实际长度,其它表示失败

备注 (Remarks)

- uSeek偏移位置不能超过实际存储的大小

- 读取时如果读取到0就自动结束,区别QNV_STORAGE_PUBLIC_READ是一直读取，直到读到足够的长度或者读到存储的结束地址

例如 (Example)

char szBuf[129]={0};

//分配的内存一定要超过实际想读取长度，不然会引起内存错误

QNV_Storage(0, QNV_STORAGE_PUBLIC_READSTR,0,””,szBuf,128);

#### 写入数据到共享区域
QNV_STORAGE_PUBLIC_WRITE

功能描述 ( Description )

写入数据到共享区域, 写入的数据将被永久存储在USB芯片内,不会随着系统重启或者USB掉电而丢失

参数介绍 ( Parameters )

[in] nDevID

写入控制的设备ID

[in] uSeek 		– 共享区域的偏移位置,单位(字节)

[in] pPwd 		– 写入的密码(默认为空密码)

[in] pValue	– 写入数据的内存地址

[in] nBufSize	– 需要写入的数据长度

返回值 ( Return Values )

大于0表示写入的实际长度,其它表示失败

备注 (Remarks)

- uSeek偏移位置不能超过实际存储的大小

例如 (Example)

char *pBuf=”abcd”;

QNV_Storage(0, QNV_STORAGE_PUBLIC_WRITE,,0,””,pBuf,5);

写入5个表示在字符串后面多写入一个0;

#### 设置读取共享区域数据的密码
QNV_STORAGE_PUBLIC_SETREADPWD

功能描述 ( Description )

设置读取共享区域数据的密码

参数介绍 ( Parameters )

[in] nDevID

写入控制的设备ID

[in] uSeek 		– 保留

[in] pPwd 		– 读取数据的原密码(默认为空密码)

[in] pValue		– 新密码的字符串(密码长度不能超过8个字符)

[in] nBufSize	– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败

备注 (Remarks)

- 密码必须是小于等于8位的字符长度

- 设置读取共享区域新密码后，再使用QNV_STORAGE_PUBLIC_READSTR和QNV_STORAGE_PUBLIC_READ时，pPwd参数必须指定为设置的新密码，不然读取时就会返回密码错误BCERR_INVALIDPWD (-41)

例如 (Example)

char *pBuf=”abcdefgx”;

QNV_Storage(0, QNV_STORAGE_PUBLIC_SETREADPWD,,0,””,pBuf,0);

设置读取共享区域密码为”abcdefgx”.

#### 设置写入共享区域数据的密码
QNV_STORAGE_PUBLIC_SETWRITEPWD

功能描述 ( Description )

设置写入共享区域数据的密码

参数介绍 ( Parameters )

[in] nDevID

写入控制的设备ID

[in] uSeek 		– 保留

[in] pPwd 		– 写入数据的原密码(默认为空密码)

[in] pValue		– 新密码的字符串(密码长度不能超过8个字符)

[in] nBufSize	– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败

备注 (Remarks)

- 密码必须是小于等于8位的字符长度

- 设置写入共享区域新密码后，再使用QNV_STORAGE_PUBLIC_WRITE时，pPwd参数必须指定为设置的新密码，不然写入时就会返回密码错误BCERR_INVALIDPWD (-41)

例如 (Example)

char *pBuf=”abcdefgx”;

QNV_Storage(0, QNV_STORAGE_PUBLIC_SETWRITEPWD,0,””,pBuf,0);

设置写入共享区域密码为”abcdefgx”.

#### 获取共享区域的总共空间长度
QNV_STORAGE_PUBLIC_GETSPACESIZE

功能描述 ( Description )

获取共享区域的总共空间长度

参数介绍 ( Parameters )

[in] nDevID

共享区域的设备ID

[in] uSeek 		– 保留

[in] pPwd 		– 保留

[in] pValue		– 保留

[in] nBufSize	– 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功,其它表示失败

备注 (Remarks)

- 正常I系列返回的长度正常为大于128字节，其它系列产品没有存储功能

例如 (Example)

BRIINT32 iBufSize=0;

iBufSize =QNV_Storage(0, QNV_STORAGE_PUBLIC_GETSPACESIZE,0,””,0,0);

## 通用工具类 (QNV_Tool)

### 功能描述 ( Description )

通用工具函数,打开CC301设备前该工具函数不能使用

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_Tool ( /*[in]*/BRIUINT32 uToolType, /*[in]*/BRIINT32 nValue, /*[in]*/BRICHAR8 *pInValue, /*[in]*/BRICHAR8 *pInValueEx, /*[out]*/BRICHAR8 *pOutValue, /*[in]*/BRIINT32 lBufSize);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位.

### 参数描述 (Parameters description)

uToolType

[in] 指定工具操作类型

#### 检测中国大陆的号码长度是否结束
QNV_TOOL_PSTNEND

功能描述 ( Description )

检测中国大陆的号码长度是否结束

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue		- 保留

[in] pInValue

需要检测的号码

[in] pInValueEx	- 保留

[out]pOutValue	- 保留

[in] lBufSize	- 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	- 表示检测失败

- - 号码没有结束

- – 号码已结束

备注 (Remarks)

- 该功能返回结果仅做参考不保存完全正确

- 如：随着中国大陆区号的位数改动，可能就识别该区号的号码会错误

例如 (Example)

QNV_Tool(QNV_TOOL_PSTNEND,0,”01088888888”,0,0,0);

- 	010的后面应该是8位，已经结束返回 1

QNV_Tool(QNV_TOOL_PSTNEND,0,”0107777777”,0,0,0);

- 	010的后面应该是8位，7位表示未结束,返回 0

#### 检测中国大陆的号码类型
QNV_TOOL_CODETYPE

功能描述 ( Description )

检测中国大陆的号码类型

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue		- 保留

[in] pInValue

需要检测的号码

[in] pInValueEx	- 保留

[out]pOutValue	- 保留

[in] lBufSize	- 保留

返回值 ( Return Values )

小于0		- 表示检测失败

CTT_NULL  	- 未知

CTT_MOBILE	- 手机

CTT_PSTN	- 固话

备注 (Remarks)

- 仅做参考

- 只适合中国大陆的号码

例如 (Example)

QNV_Tool(QNV_TOOL_PSTNEND,0,”01088888888”,0,0,0);

- 返回CTT_PSTN

QNV_Tool(QNV_TOOL_PSTNEND,0,”13800000000”,0,0,0);

- 返回CTT_MOBILE

#### 获取中国大陆的号码所在地信息
QNV_TOOL_LOCATION

功能描述 ( Description )

获取中国大陆的号码所在地信息(区号/城市名)

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue		- 保留

[in] pInValue

需要检测的号码

[in] pInValueEx	- 保留

[out]pOutValue

保存所在地信息的内存地址

[in] lBufSize

保存所在地信息的内存长度

返回值 ( Return Values )

大于0其它表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 仅做参考

- 由于随着中国手机号码归属地的升级，该数据信息不一定完全准确

例如 (Example)

char szBuf[128];//分配足够大的空间

QNV_Tool(QNV_TOOL_LOCATION,0,”01088888888”,0,szBuf,128);

#### 获取该硬盘剩余空间
QNV_TOOL_DISKFREESPACE

功能描述 ( Description )

获取该硬盘剩余空间.单位：兆

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue		- 保留

[in] pInValue

需要获取的盘符.如：”c:\\”

[in] pInValueEx	- 保留

[out]pOutValue	- 保留

[in] lBufSize	- 保留

返回值 ( Return Values )

小于0其它表示失败，其它返回该盘符的剩余空间大小。单位：兆

备注 (Remarks)

- 该功能建议在开发B/S模式时使用，C/S模式开发时用户可以使用Windows的API自行读取

例如 (Example)

QNV_Tool(QNV_TOOL_DISKFREESPACE,0,”C:\\”,0,0,0);

#### 获取该硬盘总共空间
QNV_TOOL_DISKTOTALSPACE

功能描述 ( Description )

获取该硬盘总共空间.单位：兆

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue		- 保留

[in] pInValue

需要获取的盘符.如：”c:\\”

[in] pInValueEx	- 保留

[out]pOutValue	- 保留

[in] lBufSize	- 保留

返回值 ( Return Values )

小于0其它表示失败，其它返回该盘符的剩余空间大小。单位：兆

备注 (Remarks)

- 打开CC301设备后才能使用

- 该功能建议在开发B/S模式时使用，C/S模式开发时用户可以使用Windows的API自行读取

例如 (Example)

QNV_Tool(QNV_TOOL_DISKTOTALSPACE,0,”C:\\”,0,0,0);

#### 获取该硬盘所有的盘符列表
QNV_TOOL_DISKLIST

功能描述 ( Description )

获取该硬盘所有的盘符列表

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue		- 保留

[in] pInValue	- 保留

[in] pInValueEx	- 保留

[out]pOutValue

保存盘符列表的内存地址

[in] lBufSize

分配给保存列表的内存大小

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 多个盘符号之间使用’,’分隔.如：”c:\,d:\,:e:\,

- 该功能建议在开发B/S模式时使用，C/S模式开发时用户可以使用Windows的API自行读取

例如 (Example)

char szBuf[128];

QNV_Tool(QNV_TOOL_DISKLIST,0,0,0,szBuf,128);

#### 转换wav语音文件格式
QNV_TOOL_CONVERTFMT

功能描述 ( Description )

转换wav语音文件格式

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue

转换到目的语音格式ID

- 该格式只能为CC301定义语音格式ID值

[in] pInValue

需要转换的已经存在的语音文件

[in] pInValueEx

保存转换后语音文件的路径

[out]pOutValue	- 保留

[in] lBufSize	- 保留

返回值 ( Return Values )

成功返回大于0，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 无

例如 (Example)

QNV_Tool(QNV_TOOL_CONVERTFMT,

BRI_WAV_FORMAT_GSM6108K,”c:\a.wav”,”c:\b.wav”,0,0);

- 把c:\a.wav转换成GSM610格式后保存到c:\b.wav

#### 弹出一个选择目录的对话框
QNV_TOOL_SELECTDIRECTORY

功能描述 ( Description )

弹出一个选择目录的对话框

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue		- 保留

[in] pInValue

显示在对话框的标题名,不能为空

[in] pInValueEx	- 保留

[out]pOutValue

保存选择的完整目录路径的内存地址

[in] lBufSize

给保存目录分配的内存长度

返回值 ( Return Values )

成功返回大于0，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 该功能建议在开发B/S模式时使用，C/S模式开发时用户可以使用Windows的API获取

例如 (Example)

char szBuf[260];//分配足够长的内存

QNV_Tool(QNV_TOOL_SELECTDIRECTORY,

0,

”选择保存录音的目录”,

0,

szBuf,

260);

#### 弹出一个选择文件的对话框
QNV_TOOL_SELECTFILE

功能描述 ( Description )

弹出一个选择文件的对话框

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue

选择类型

0 	–	打开一个已存在的文件

1 	– 	选择保存的目标文件

[in] pInValue

显示的文件后缀名列表

[in] pInValueEx

默认选择的文件名

[out]pOutValue

保存选择的文件完整路径的内存地址

[in] lBufSize

给保存文件完整路径分配的内存长度

返回值 ( Return Values )

成功返回大于0，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 该功能建议在开发B/S模式时使用，C/S模式开发时用户可以使用Windows的API获取

例如 (Example)

char szBuf[260];//分配足够长的内存

QNV_Tool(QNV_TOOL_SELECTFILE,

0,

"wav files|*.wav|all files|*.*||",

“a.wav”,

szBuf,

260);

#### 转换图片格式到tiff的黑白传真格式
QNV_TOOL_CONVERTTOTIFF

功能描述 ( Description )

转换图片格式到tiff的黑白传真格式

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue		- 保留

[in] pInValue

需要转换的已经存在图片文件

[in] pInValueEx

保存转换后tiff图片文件的路径

[out]pOutValue	- 保留

[in] lBufSize	- 保留

返回值 ( Return Values )

成功返回大于0，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 使用该功能前必须使用QNV_FAX_LOAD成功加载传真模块

- 支持的图片格式有

1.图片格式(*.bmp,*.jpg,*.jpeg,*.gif,*.png,*.pcx,*.tif,*.tiff)

2.Web格式(*.mht;*.htm;*.html)

3.Word格式(*.doc)

例如 (Example)

QNV_Tool(QNV_TOOL_CONVERTTOTIFF,

0,

”c:\a.jpg”,

”c:\b.tif”,

0,

0);

- 把c:\a.jpg转换成黑白传真tif格式后保存到b.tif

#### 是否允许PC系统进入待机/休眠状态
QNV_TOOL_APMQUERYSUSPEND

功能描述 ( Description )

打开/关闭允许PC系统进入待机/休眠状态

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue

0	-	不允许PC系统进入待机/休眠状态

1	-	允许PC系统进入待机/休眠状态

[in] pInValue 	- 保留

[in] pInValueEx	- 保留

[out]pOutValue	- 保留

[in] lBufSize	- 保留

返回值 ( Return Values )

成功返回大于0，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 默认允许PC系统进入待机状态

- CC301设备被成功打开后才能使用

- PC系统进入待机/休眠状态后设备将不能正常使用

- 为避免用户在使用时长时间没有动作后PC系统进如待机状态后，设备就不能正常工作而丢失来电号码，建议用户不要允许PC系统自动进如待机/休眠状态

例如 (Example)

QNV_Tool(QNV_TOOL_ APMQUERYSUSPEND,0,0,0,0,0);

- 禁止PC系统进入待机/休眠状态

QNV_Tool(QNV_TOOL_ APMQUERYSUSPEND,1,0,0,0,0);

- 允许PC系统进入待机/休眠状态

#### 让调用该方法的线程堵塞一定时间
QNV_TOOL_SLEEP

功能描述 ( Description )

让调用该方法的线程堵塞一定时间

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue

堵塞的时长.(单位：毫秒)

[in] pInValue 	- 保留

[in] pInValueEx	- 保留

[out]pOutValue	- 保留

[in] lBufSize	- 保留

返回值 ( Return Values )

成功返回大于0，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 该功能建议在开发B/S模式时使用，C/S模式开发时用户可以使用Windows的API实现

- 非特殊需求，不需要使用该功能

例如 (Example)

QNV_Tool(QNV_TOOL_SLEEP,1000,0,0,0,0);

- 调用该功能的线程被堵塞1秒，也就是该功能将在1秒后才能返回

## WEB服务器操作(QNV_Remote)

### 功能描述 ( Description )

该模块实现跟WEB服务器进行数据交换操作

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_Remote ( /*[in]*/BRIUINT32 uRemoteType, /*[in]*/BRIINT32 nValue, /*[in]*/BRICHAR8 *pInValue, /*[in]*/BRICHAR8 *pInValueEx, /*[out]*/BRICHAR8 *pOutValue, /*[in]*/BRIINT32 lBufSize);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位.

### 参数描述 (Parameters description)

uRemoteType

[in] 指定交换控制类型

#### 使用http协议上传文件到WEB服务器
QNV_REMOTE_UPLOADFILE

功能描述 ( Description )

使用http协议上传文件到WEB服务器

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue

操作类型

OPTYPE_REMOVE	- 	上传完成后删除原文件

其它				-	无效

[in] pInValue

远程WEB服务器的接收上传文件的URL

[in] pInValueEx

需要上传的原文件路径

[out]pOutValue	- 保留

[in] lBufSize	- 保留

返回值 ( Return Values )

- 小于等于0表示失败，其它返回本次操作的唯一句柄,用户必须保存该句柄,以便在事件回调中能知道是哪次上传成功或失败

- 该操作成功不意味的上传成功,再接收到BriEvent_UploadSuccess事件后才表示上传成功,(服务器返回Result:1)

备注 (Remarks)

- 该功能建议在开发B/S模式时使用，C/S模式开发时用户可以使用Windows的API实现

- 接收到BriEvent_UploadSuccess表示上传成功,服务器返回Result:1表示成功

- 接收到BriEvent_UploadFailed表示上传失败,服务器返回Result:0表示失败

例如 (Example)

QNV_Remote(QNV_REMOTE_UPLOADFILE,

0,

“http://192.168.0.1/fileupload.asp”

“c\a.wav”,

0,

0);

- 把c:\a.wav上传到192.168.0.1服务器,fileupload.asp为接收保存文件的页面

#### 使用http协议下载文件
QNV_REMOTE_DOWNLOADFILE

功能描述 ( Description )

使用http协议下载文件(该功能保留)

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue		- 保留

[in] pInValue	- 保留

[in] pInValueEx	- 保留

[out]pOutValue	- 保留

[in] lBufSize	- 保留

返回值 ( Return Values )

- 小于等于0表示失败，其它成功

备注 (Remarks)

- 保留功能，未实现

例如 (Example)

无

#### 使用http上传数据
QNV_REMOTE_UPLOADDATA

功能描述 ( Description )

使用http上传数据(SEND/POST)到WEB服务器 (该功能保留)

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue		- 保留

[in] pInValue	- 保留

[in] pInValueEx	- 保留

[out]pOutValue	- 保留

[in] lBufSize	- 保留

返回值 ( Return Values )

- 小于等于0表示失败，其它成功

备注 (Remarks)

- 保留功能，未实现

例如 (Example)

无

//CC网络即时消息/P2P语音/文件传输模块

## CC登陆注册 (QNV_CCCtrl)

### 功能描述 ( Description )

CC注册登陆相关

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_CCCtrl ( /*[in]*/BRIUINT32 uCtrlType, /*[in]*/BRICHAR8 *pInValue, /*[in]*/BRIINT32 nValue);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位.

### 参数描述 (Parameters description)

uCtrlType

[in] 指定操作类型

#### 设置CC开发接口的license 
QNV_CCCTRL_SETLICENSE

功能描述 ( Description )

设置CC开发接口的license

参数介绍 ( Parameters )

[in] pInValue

CC开发接口的license字符地址

[in] nValue		- 保留

返回值 ( Return Values )

- 大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 用户一般不需要使用该功能，直接使用QNV_OpenDevice打开CC模块就可以了

- 非特殊需求的用户使用”quniccub_x”为license

例如 (Example)

QNV_CCCtrl(QNV_CCCTRL_SETLICENSE,”quniccub_x”,0);

#### 设置CC注册/登陆的服务器地址
QNV_CCCTRL_SETSERVER

功能描述 ( Description )

设置CC注册/登陆的服务器地址

参数介绍 ( Parameters )

[in] pInValue

CC服务器的IP地址

[in] nValue		- 保留

返回值 ( Return Values )

- 大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 如果用户使用本公司免费提供的服务器，就不需要设置IP地址.

- 本公司免费提供的服务器不支持使用该开发接口进行CC号注册功能,如果需要使用CC号，可以使用本公司的CC商务终端软件注册后使用该开发接口登陆,如果您的软件正式发布需要使用注册功能，请联系本公司商务申请CC号段.

- 如果需要自己搭建专用的CC服务网络，请联系本公司商务。

例如 (Example)

QNV_CCCtrl(QNV_CCCTRL_SETSERVER,”192.168.0.10”,0);

#### 开始登陆CC服务器
QNV_CCCTRL_LOGIN

功能描述 ( Description )

开始登陆CC服务器

参数介绍 ( Parameters )

[in] pInValue

准备登陆的用户名和密码信息内存地址,使用’,’分隔

[in] nValue		- 保留

返回值 ( Return Values )

- 大于0表示成功，开始进行登陆，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 登陆前必须先打开(QNV_OpenDevice)CC模块

- 如果使用自己搭建的CC服务器，请先设置服务器IP地址

- 用户名和密码使用’,’分隔

- 在注册CC号时密码内不能有’,’,否则不能正常登陆

- 开始登陆，并不意味着已经登陆成功，服务器登陆成功后用户会接收到相应的事件(BriEvent_CC_LoginSuccess)

例如 (Example)

QNV_CCCtrl(QNV_CCCTRL_LOGIN,”10012345678,111111”,0);

- 登陆CC10012345678,密码为111111,两者之间用’,’分隔

- 如果想使用匿名帐号方式登陆.

CC: 800002000000000000

密码: 800002000000000000

如：QNV_CCCtrl(QNV_CCCTRL_LOGIN,
”800002000000000000,800002000000000000”,
0);

-服务器系统将会随机分配一个匿名帐号.

#### 退出CC服务器
QNV_CCCTRL_LOGOUT

功能描述 ( Description )

如果已经登陆到CC服务器，使用该功能退出CC服务器

参数介绍 ( Parameters )

[in] pInValue	- 保留

[in] nValue		- 保留

返回值 ( Return Values )

- 大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 无

例如 (Example)

QNV_CCCtrl(QNV_CCCTRL_LOGOUT,0,0);

#### 检查是否已经登陆到CC服务器
QNV_CCCTRL_ISLOGON

功能描述 ( Description )

检查当前状态是否已经登陆到CC服务器了

参数介绍 ( Parameters )

[in] pInValue	- 保留

[in] nValue		- 保留

返回值 ( Return Values )

小于0		-	表示查询失败

0			-	没有登陆到CC服务器

1			-	已经登陆到CC服务器

备注 (Remarks)

- 无

例如 (Example)

QNV_CCCtrl(QNV_CCCTRL_ISLOGON,0,0);

#### 注册新的CC号
QNV_CCCTRL_REGCC

功能描述 ( Description )

向已经登陆到了CC服务器注册一个新的CC号, 如果使用本公司免费提供的服务器该功能不能被正常执行,要正确执行该功能，必须具备以下条件之一：

- 使用本公司免费提供的服务器，但您已经联系本公司商务申请了专用CC号码段,并在打开CC模块时已经使用了本公司提供的专用license和dll库

- 您已经联系本公司商务搭建了自己的CC服务器，并且使用了QNV_CCCTRL_SETSERVER设置您自己搭建的服务器IP

参数介绍 ( Parameters )

[in] pInValue

注册CC号码信息的内存地址,信息之间使用’,’分隔

注册信息格式为：CC号,密码,名称,服务器ID

[in] nValue		- 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，开始向服务器申请号码，其它表示失败。

备注 (Remarks)

- 注册前必须先打开(QNV_OpenDevice)CC模块

- 如果使用自己搭建的CC服务器，请先设置服务器IP地址

- 注册信息使用’,’分隔，所以在CC密码，名称，服务器ID里不能使用’,’，否则会注册失败

- 开始申请并不意味的已经申请成功

- 申请成功后用户会接收到注册成功的事件(BriEvent_CC_RegSuccess)

- 服务器ID为搭建自己CC服务器时公司提供的设备里有该服务器ID，请根据服务器的说明找到该ID

- 在服务器上的该ID用户可以任意修改，但注册时必须跟服务器的当前设置的ID一样,否则服务器会认为是非法注册，拒绝本次注册

- 如果您搭建的服务器在外网上，为避免您的服务器被其它拥有该接口的用户非法注册,建议使用复杂特殊的服务器ID，服务器ID里不能包含’,’

例如 (Example)

QNV_CCCtrl(QNV_CCCTRL_REGCC,0,0);

## CC语音呼叫 (QNV_CCCtrl_Call)

### 功能描述 ( Description )

CC语音呼叫

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_CCCtrl_Call ( /*[in]*/BRIUINT32 uCallType, /*[in]*/BRIINT32 lHandle, /*[in]*/BRICHAR8 *pInValue, /*[in]*/BRIINT32 nValue);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位.

### 参数描述 (Parameters description)

uCallType

[in] 指定操作类型

#### 开始语音呼叫CC 
QNV_CCCTRL_CALL_START

功能描述 ( Description )

开始语音呼叫CC

参数介绍 ( Parameters )

[in] lHandle

呼叫时加入的会议句柄

0   - 表示创建新呼叫，不加入任何会议中

[in] pInValue

呼叫的对方CC号

[in] nValue

使用CC301设备通道进行语音通话

- 如果没有CC301设备,该值无效,自动使用计算机声卡

- 如果使用了CC301设备通道,从CC接收到的语音将自动被播放到该设备通道，从该通道采集的语音将自动被发送到目标CC

返回值 ( Return Values )

- 小于等于0返回本次呼叫的唯一句柄,用户必须保存该句柄,以后对该通话操作都必须使用该句柄

备注 (Remarks)

- 当您已经打开CC301设备时，如果指定了使用的通道，CC的语音将自动转向该设备通道

- 使用该通道的功能可以实现：

- CC语音通话时,把语音转到话机通道后可以使用话机跟CC通话

- 某个通道PSTN呼入时使用网络转移到其它CC

- CC呼入后使用某个通道PSTN转移到固话/手机

- 具体查看’使用CC如何开发网关功能’例子

- 网关可应用在远程座席等场合

如：呼入到北京PSTN的来电通过CC转移到在天津登陆的CC，有天津的CC跟北京的来电客户进行通话.

- 如果要进行VOIP代拨固定电话,请在目标号码前加入”VOIP”标记,并使用’,’分隔，如：”VOIP,01082895766”,具体查看下面的例子

例如 (Example)

BRIINT32 lCallSesion=QNV_CCCtrl_Call(QNV_CCCTRL_CALL_START,

0,

“10012345678”,

0);

- 发起一个新的呼叫

BRIINT32 lConfHandle=QNV_CCCtrl_Call(QNV_CCCTRL_CALL_CONFHANDLE,

lCallSession,

0,

0);

- 获取lCallSession呼叫所创建的会议句柄

BRIINT32 lCallSesion2=QNV_CCCtrl_Call(QNV_CCCTRL_CALL_START,

lConfHandle,

“10088888888”,

0);

- 呼叫10088888888并加入到lConfHandle会议中

BRIINT32  lCallSesionVOIP=QNV_CCCtrl_Call(QNV_CCCTRL_CALL_START,

lConfHandle,

“VOIP,01082895766”,

0);

- 使用VOIP代拨固定电话01082895766,并加入到lConfHandle会议中

- 注意：VOIP代拨前先向服务提供商进行充值，充值的帐号就为你当前登陆的CC号码,具体呼叫费用请咨询服务提供商.

#### VOIP代拨固话
QNV_CCCTRL_CALL_VOIP

功能描述 ( Description )

向VOIP服务器发起代拨固话的语音呼叫,此功能等同于

QNV_CCCTRL_CALL_START方法的VOIP代拨

参数介绍 ( Parameters )

[in] lHandle

- 使用QNV_CCCTRL_CALL_START或者在接收到BriEvent_CC_CallIn事件时保存的唯一句柄

[in] pInValue

呼叫的对方CC号

[in] nValue

使用CC301设备通道进行语音通话

- 如果没有CC301设备,该值无效,自动使用计算机声卡

- 如果使用了CC301设备通道,从CC接收到的语音将自动被播放到该设备通道，从该通道采集的语音将自动被发送到目标CC

返回值 ( Return Values )

- 小于等于0返回本次呼叫的唯一句柄,用户必须保存该句柄,以后对该通话操作都必须使用该句柄

备注 (Remarks)

- 具体可以查看QNV_CCCTRL_CALL_START中的描述

- 跟QNV_CCCTRL_CALL_START的区别就是使用该方式时目标号码前不再需要”VOIP”分隔符号了

例如 (Example)

BRIINT32  lCallSesionVOIP=QNV_CCCtrl_Call(QNV_CCCTRL_CALL_VOIP,

0,

“01082895766”,

0);

该呼叫等同与以下的呼叫方式：

BRIINT32  lCallSesionVOIP2=QNV_CCCtrl_Call(QNV_CCCTRL_CALL_START,

0,

“VOIP,01082895766”,

0);

#### 停止CC语音呼叫
QNV_CCCTRL_CALL_STOP

功能描述 ( Description )

停止CC语音呼叫

参数介绍 ( Parameters )

[in] lHandle

- 使用QNV_CCCTRL_CALL_START或者在接收到BriEvent_CC_CallIn事件时保存的唯一句柄

[in] pInValue	- 保留

[in] nValue		- 保留

返回值 ( Return Values )

大于表示成功,其它表示失败

备注 (Remarks)

- 无

例如 (Example)

QNV_CCCtrl_Call(QNV_CCCTRL_CALL_STOP, lCallSesion,0,0);

#### 接听来电CC呼入
QNV_CCCTRL_CALL_ACCEPT

功能描述 ( Description )

接听来电CC呼入

参数介绍 ( Parameters )

[in] lHandle

- 接收到BriEvent_CC_CallIn事件时保存的唯一句柄

[in] pInValue	- 保留

[in] nValue

使用CC301设备通道进行语音通话

- 如果没有CC301设备,该值无效,自动使用计算机声卡

- 如果使用了CC301设备通道,从CC接收到的语音将自动被播放到该设备通道，从该通道采集的语音将自动被发送到目标CC

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- CC301设备通道的功能介绍查看QNV_CCCTRL_CALL_START的备注

例如 (Example)

QNV_CCCtrl_Call(QNV_CCCTRL_CALL_ACCEPT, lCallSesion ,0,1);

- 使用通道1的CC301设备接收语音,把通道1采集的语音发送到目标CC

#### 向呼入CC发送正忙提示
QNV_CCCTRL_CALL_BUSY

功能描述 ( Description )

向呼入CC发送正忙提示

参数介绍 ( Parameters )

[in] lHandle

- 接收到BriEvent_CC_CallIn事件时保存的唯一句柄

[in] pInValue	- 保留

[in] nValue		- 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 无

例如 (Example)

QNV_CCCtrl_Call(QNV_CCCTRL_CALL_BUSY, lCallSesion,0,0);

拒接呼入

#### 拒接当前CC呼入
QNV_CCCTRL_CALL_REFUSE

功能描述 ( Description )

拒接当前CC呼入

参数介绍 ( Parameters )

[in] lHandle

- 接收到BriEvent_CC_CallIn事件时保存的唯一句柄

[in] pInValue	- 保留

[in] nValue		- 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 无

例如 (Example)

QNV_CCCtrl_Call(QNV_CCCTRL_CALL_REFUSE, lCallSesion,0,0);

#### 接通CC后向对方播放语音文件
QNV_CCCTRL_CALL_STARTPLAYFILE

功能描述 ( Description )

接通后向对方CC播放语音文件

参数介绍 ( Parameters )

[in] lHandle

- 使用QNV_CCCTRL_CALL_START或者在接收到BriEvent_CC_CallIn事件时保存的唯一句柄

[in] pInValue

播放的本地语音文件绝对路径

[in] nValue		- 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 语音文件必须为8K,16位,单声道的

例如 (Example)

QNV_CCCtrl_Call(QNV_CCCTRL_CALL_STARTPLAYFILE,

lCallSesion,

”c:\\a.wav”,

0);

#### 停止向对方CC播放语音文件
QNV_CCCTRL_CALL_STOPPLAYFILE

功能描述 ( Description )

停止向对方CC播放语音文件

参数介绍 ( Parameters )

[in] lHandle

- 使用QNV_CCCTRL_CALL_START或者在接收到BriEvent_CC_CallIn事件时保存的唯一句柄

[in] pInValue	- 保留

[in] nValue		- 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 无

例如 (Example)

QNV_CCCtrl_Call(QNV_CCCTRL_CALL_STOPPLAYFILE, lCallSesion,0,0);

#### 开始CC通话文件录音
QNV_CCCTRL_CALL_STARTRECFILE

功能描述 ( Description )

开始cc通话文件录音

参数介绍 ( Parameters )

[in] lHandle

- 使用QNV_CCCTRL_CALL_START或者在接收到BriEvent_CC_CallIn事件时保存的唯一句柄

[in] pInValue

保存录音文件的本地绝对路径

[in] nValue		- 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 无

例如 (Example)

QNV_CCCtrl_Call(QNV_CCCTRL_CALL_STARTRECFILE,

lCallSesion,

”c:\\save.wav”,

0);

#### 停止cc通话文件录音
QNV_CCCTRL_CALL_STOPRECFILE

功能描述 ( Description )

停止cc通话文件录音

参数介绍 ( Parameters )

[in] lHandle

- 使用QNV_CCCTRL_CALL_START或者在接收到BriEvent_CC_CallIn事件时保存的唯一句柄

[in] pInValue	- 保留

[in] nValue		- 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 无

例如 (Example)

QNV_CCCtrl_Call(QNV_CCCTRL_CALL_STOPRECFILE, lCallSesion,0,0);

#### 通话保持
QNV_CCCTRL_CALL_HOLD

功能描述 ( Description )

通话保持

参数介绍 ( Parameters )

[in] lHandle

- 使用QNV_CCCTRL_CALL_START或者在接收到BriEvent_CC_CallIn事件时保存的唯一句柄

[in] pInValue	- 保留

[in] nValue		- 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 通话保持后对方将听不到本地说话声音，但是本地播放的语音文件对方还可以听到

例如 (Example)

QNV_CCCtrl_Call(QNV_CCCTRL_CALL_HOLD, lCallSesion,0,0);

#### 恢复被保持的通话
QNV_CCCTRL_CALL_UNHOLD

功能描述 ( Description )

恢复被保持的通话

参数介绍 ( Parameters )

[in] lHandle

- 使用QNV_CCCTRL_CALL_START或者在接收到BriEvent_CC_CallIn事件时保存的唯一句柄

[in] pInValue	- 保留

[in] nValue		- 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 还原后对方就可以听到本地说话声

例如 (Example)

QNV_CCCtrl_Call(QNV_CCCTRL_CALL_UNHOLD, lCallSesion,0,0);

#### 把当前语音连接呼叫转移到其它CC号
QNV_CCCTRL_CALL_SWITCH

功能描述 ( Description )

把当前语音连接呼叫转移到其它CC号

参数介绍 ( Parameters )

[in] lHandle

- 使用QNV_CCCTRL_CALL_START或者在接收到BriEvent_CC_CallIn事件时保存的唯一句柄

[in] pInValue

转移到的目标CC号

[in] nValue		- 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 开始呼叫转移后,当前的语音连接将被自动断开

- 如：A呼叫B,	 B启动呼叫转移到C,这样A和B的连接将被自动断开，C将会接收到一个A呼入的请求

例如 (Example)

QNV_CCCtrl_Call(QNV_CCCTRL_CALL_SWITCH, lCallSesion,”10099999999”,0);

- 把当前lCallSesion的语音连接转移到10099999999

-  10099999999会接收到一个呼入请求

#### 获取某个呼叫句柄所在的会议ID 
QNV_CCCTRL_CALL_CONFHANDLE

功能描述 ( Description )

获取某个呼叫句柄所在的会议ID

参数介绍 ( Parameters )

[in] lHandle

- 使用QNV_CCCTRL_CALL_START或者在接收到BriEvent_CC_CallIn事件时保存的唯一句柄

[in] pInValue	- 保留

[in] nValue		- 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 如果要发起一个新呼叫并加入到某个会议，先调用该模块获取到会议句柄

例如 (Example)

QNV_CCCtrl_Call(QNV_CCCTRL_CALL_CONFHANDLE, lCallSesion,0,0);

## CC消息/命令收发 (QNV_CCCtrl_Msg)

### 功能描述 ( Description )

CC消息/命令收发

函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_CCCtrl_Msg ( /*[in]*/BRIUINT32 uMsgType, /*[in]*/ BRICHAR8 *pDestCC, /*[in]*/BRICHAR8 *pMsgValue, /*[in]*/BRICHAR8 *pParam, /*[in]*/BRIINT32 nReserv);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位.

### 参数描述 (Parameters description)

uMsgType

[in] 指定操作类型

#### 发送消息到目标CC 
QNV_CCCTRL_MSG_SENDMSG

功能描述 ( Description )

发送消息到目标CC

参数介绍 ( Parameters )

[in] pDestCC

目标CC号

[in] pMsgValue

使用’\0’结束的消息内容

[in] pParam	- 保留

[in] nReserv	- 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 一次最多只能发送400个字节的数据,超过该长度将返回失败

- 如果需要发送超过400个字节的内容，请先切分成多个内容后再依次发送

例如 (Example)

QNV_CCCtrl_Msg(QNV_CCCTRL_MSG_SENDMSG,

”10012345678”,

”这是CC即时消息测试”,

0,

0);

#### 发送用户自定义命令到目标CC 
QNV_CCCTRL_MSG_SENDCMD

功能描述 ( Description )

发送用户自定义命令到目标CC

参数介绍 ( Parameters )

[in] pDestCC

目标CC号

[in] pMsgValue

使用’\0’结束的自定义命令内容

[in] pParam	- 保留

[in] nReserv

0 	- 对方不在线时自动丢弃该数据

1	- 对方不在线保存在服务器，等对方上线后再发送过去

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 一次最多只能发送400个字节的数据,超过该长度将返回失败

- 如果需要发送超过400个字节的内容，请先切分成多个内容后再依次发送

- 如果需要发送2进制数据，建议用户进行base64编码后再发送

例如 (Example)

QNV_CCCtrl_Msg(QNV_CCCTRL_MSG_SENDCMD,

”10012345678”,

“这是CC自定义命令测试”,

0,

0);

## CC好友操作 (QNV_CCCtrl_Contact)

### 功能描述 ( Description )

添加/删除CC好友相关操作

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_CCCtrl_Contact ( /*[in]*/BRIUINT32 uContactType, /*[in]*/ BRICHAR8 *pDestCC, /*[in]*/BRICHAR8 *pValue);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位.

### 参数描述 (Parameters description)

uContactType

[in] 指定操作类型

#### 增加CC好友
QNV_CCCTRL_CONTACT_ADD

功能描述 ( Description )

增加CC好友

参数介绍 ( Parameters )

[in] pDestCC

需要加入好友关系的目标CC号码

[in] pValue

申请加为好友时给对方的提示语

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 无

例如 (Example)

QNV_CCCtrl_Contact(QNV_CCCTRL_CONTACT_ADD,

”10012345678”,

”你好,我是您的二次开发客户,想咨询些技术问题”);

#### 删除CC好友
QNV_CCCTRL_CONTACT_DELETE

功能描述 ( Description )

删除CC好友

参数介绍 ( Parameters )

[in] pDestCC

需要删除的目标CC号码

[in] pValue		- 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 无

例如 (Example)

QNV_CCCtrl_Contact(QNV_CCCTRL_CONTACT_DELETE,”10012345678”,0);

#### 接收到对方请求加为好友后
QNV_CCCTRL_CONTACT_ACCEPT

功能描述 ( Description )

接收到对方请求加为好友后，同意目标CC加为好友

参数介绍 ( Parameters )

[in] pDestCC

同意加为好友的目标CC号码

[in] pValue		- 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 需要在接收到对方请求加为好友的事件(BriEvent_CC_InviteContact)调用同意才能有效

例如 (Example)

QNV_CCCtrl_Contact(QNV_CCCTRL_CONTACT_ACCEPT,”10012345678”,0);

#### 拒绝CC好友
QNV_CCCTRL_CONTACT_REFUSE

功能描述 ( Description )

拒绝CC好友

参数介绍 ( Parameters )

[in] pDestCC

需要拒绝加为好友的目标CC号码

[in] pValue

拒绝时发送给对方的提示语

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 无

例如 (Example)

QNV_CCCtrl_Contact(QNV_CCCTRL_CONTACT_REFUSE,

”10012345678”,

”您好,我不是技术支持，请联系10022222222，他为您解答””);

#### 获取CC好友在线状态
QNV_CCCTRL_CONTACT_GET

功能描述 ( Description )

获取CC好友在线状态

参数介绍 ( Parameters )

[in] pDestCC

需要获取在线状态的目标CC

[in] pValue		- 保留

返回值 ( Return Values )

小于0	- 获取失败

0		- 不在线

1		- 在线

2		- 隐身

4		- 离开

5		- 忙碌

备注 (Remarks)

- 要获取的目标号码必须已经是好友

例如 (Example)

QNV_CCCtrl_Contact(QNV_CCCTRL_CONTACT_GET,”10012345678”,0);

## CC信息操作 (QNV_CCCtrl_CCInfo)

### 功能描述 ( Description )

获取CC相关信息操作

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_CCCtrl_CCInfo ( /*[in]*/BRIUINT32 uInfoType, /*[in]*/ BRICHAR8 *pDestCC, /*[in]*/BRICHAR8 *pOutValue, /*[in]*/BRIINT32 lBufSize);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位.

### 参数描述 (Parameters description)

uInfoType

[in] 指定操作类型

#### 获取当前登陆的CC号
QNV_CCCTRL_CCINFO_OWNERCC

功能描述 ( Description )

获取当前登陆的CC号

参数介绍 ( Parameters )

[in] pDestCC	- 保留

[in] pOutValue

保存当前登陆的CC号码的内存缓冲

[in] lBufSize

给保存CC号码分配的缓冲内存大小

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 无

例如 (Example)

char szBuf[32];//分配足够大的内存

memset(szBuf,0,32);//初始化为空

QNV_CCCtrl_CCInfo(QNV_CCCTRL_CCINFO_OWNERCC,0,szBuf,32);

#### 获取CC的名称
QNV_CCCTRL_CCINFO_NICK

功能描述 ( Description )

获取CC的名称

参数介绍 ( Parameters )

[in] pDestCC

- 目标CC号(需要获取名称的CC号码),如果没有输入CC就表示获取当前登陆的CC的名称

[in] pOutValue

保存当前登陆的CC号码的内存缓冲

[in] lBufSize

给保存CC号码分配的缓冲内存大小

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 要获取名称,目标CC必须具备以下条件之一

- 目标CC是好友

- 本CC登陆后目标CC已经发送过消息给本CC

- 本CC登陆后目标CC语音呼叫过本CC

例如 (Example)

char szBuf[64];//分配足够大的内存

memset(szBuf,0,64);//初始化为空

QNV_CCCtrl_CCInfo(QNV_CCCTRL_CCINFO_NICK,0,szBuf,64);

- 获取当前登陆的CC名称

QNV_CCCtrl_CCInfo(QNV_CCCTRL_CCINFO_NICK,”10012345678”,szBuf,64);		- 获取CC号10012345678的名称

## 虚拟声卡操作 (QNV_Audrv)

### 功能描述 ( Description )

虚拟声卡模块相关操作

### 函数原型 ( Function )

BRIINT32 QNV_Audrv ( /*[in]*/BRIUINT32 uAudioType, /*[in]*/ BRIINT32 nValue, /*[in]*/BRICHAR8 *pInValue, /*[in]*/BRICHAR8 *pOutValue, /*[in]*/BRIINT32 lBufSize);

### 返回值 ( Return Values )

有符号32bit位.

### 参数描述 (Parameters description)

uAudioType

[in] 指定操作类型

#### 安装虚拟声卡驱动
QNV_AUDRV_INSTALL

功能描述 ( Description )

安装虚拟声卡驱动

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue	- 保留

[in] pInValue 虚拟声卡驱动文件(briaudrv.dll)所在的路径.

如：c:\\briaudrv.dll

[in] pOutValu – 保留e

[in] lBufSize – 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 安装后建议重新启动电脑,如果不启动电脑，重新启动想使用该驱动的软件。

如：安装后，mediaplay想使用，就重新启动mediaplay,不然该软件可能找不到该驱动

- 驱动文件briaudrv.dll必须以briaudrv开始的dll文件(briaudrv*.dll)，不要任意改名.

如：改成briaudrv5.dll是合法的，但是改成xbriaudrv.dll就不合法,

建议不要修改该文件名。

例如 (Example)

QNV_Audrv(QNV_AUDRV_INSTALL,0,”briaudrv.dll”,NULL,0);

- 驱动文件使用相对目录

- 安装虚拟声卡驱动，驱动文件briaudrv.dll放在该程序目录下。

#### 删除虚拟声卡驱动
QNV_AUDRV_UNINSTALL

功能描述 ( Description )

删除虚拟声卡驱动

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue 	- 保留

[in] pInValue   – 保留

[in] pOutValu   – 保留e

[in] lBufSize   – 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 删除驱动后建议重新启动电脑来删除驱动文件。

例如 (Example)

QNV_Audrv(QNV_AUDRV_UNINSTALL,0,NULL,NULL,0);

- 删除虚拟声卡驱动

#### 检查虚拟声卡是否安装
QNV_AUDRV_ISINSTALL

功能描述 ( Description )

检查虚拟声卡驱动是否已经安装

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue 	- 保留

[in] pInValue   – 保留

[in] pOutValu   – 保留e

[in] lBufSize   – 保留

返回值 ( Return Values )

大于0		- 	表示已经安装

等于0		-    表示没有安装

其它			-    检查失败

备注 (Remarks)

- 无。

例如 (Example)

QNV_Audrv(QNV_AUDRV_ISINSTALL,0,NULL,NULL,0);

#### 设置虚拟声卡语音输出的通道ID
QNV_AUDRV_SETWAVEOUTID

功能描述 ( Description )

设置ICC301虚拟声卡语音输出的目的USB通道ID(0->N),默认为第一个通道(0),

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue 	- 高16位保留，低16位表示新的通道ID

[in] pInValue   – 保留

[in] pOutValu   – 保留e

[in] lBufSize   – 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 该设置不会改变当前正在在输出的语音,下次打开声卡时使用新设置的通道

- 通道号从0->N

例如 (Example)

QNV_Audrv(QNV_AUDRV_SETWAVEOUTID,1,NULL,NULL,0);

- 设置虚拟声卡的语音输出通道为1

#### 设置虚拟声卡语音输入的通道ID
QNV_AUDRV_SETWAVEINID

功能描述 ( Description )

设置ICC301虚拟声卡语音输入的USB通道ID(0->N),默认为第一个通道(0),

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue 	- 高16位保留，低16位表示新的通道ID

[in] pInValue   – 保留

[in] pOutValu   – 保留e

[in] lBufSize   – 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 该设置不会改变当前正在在输出的语音,下次打开声卡时使用新设置的通道

- 通道号从0->N

例如 (Example)

QNV_Audrv(QNV_AUDRV_SETWAVEINID,1,NULL,NULL,0);

- 设置虚拟声卡的语音输入通道为1

#### 转换虚拟声卡正在输出的通道ID
QNV_AUDRV_SWITCHWAVEOUTID

功能描述 ( Description )

转换虚拟声卡正在输出的语音通道ID(0->N),默认为第一个通道(0),

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue 	- 高16位表示原通道ID，低16位表示新通道ID

如果原通道ID为255，表示所有通道都切换到新的通道ID

[in] pInValue   – 保留

[in] pOutValu   – 保留e

[in] lBufSize   – 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 该转换后虚拟声卡从原通道输出的声音都切换到新的通道ID

- 通道号从0->N

- 不影响下次虚拟声卡的输出通道ID

例如 (Example)

QNV_Audrv(QNV_AUDRV_SWITCHWAVEOUTID,0x10002,NULL,NULL,0);

- 把虚拟声卡当前正常从通道1输出的语音立即切换到从通道2输出

QNV_Audrv(QNV_AUDRV_SWITCHWAVEOUTID,0xFF0002,NULL,NULL,0);

- 把虚拟声卡当前正常从所有通道输出的语音立即切换到从通道2输出

#### 转换虚拟声卡正在输入的通道ID
QNV_AUDRV_SWITCHWAVEINID

功能描述 ( Description )

转换虚拟声卡正在输入的语音通道ID(0->N),默认为第一个通道(0),

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue 	- 高16位表示原通道ID，低16位表示新通道ID

如果原通道ID为255，表示所有通道都切换到新的通道ID

[in] pInValue   – 保留

[in] pOutValu   – 保留e

[in] lBufSize   – 保留

返回值 ( Return Values )

大于0表示成功，其它表示失败

备注 (Remarks)

- 该转换后虚拟声卡从原通道输入的声音都切换到新的通道ID

- 通道号从0->N

- 不影响下次虚拟声卡的输入通道ID

例如 (Example)

QNV_Audrv(QNV_AUDRV_SWITCHWAVEINID,0x10002,NULL,NULL,0);

- 虚拟声卡当前正常从通道1输入的语音立即切换到从通道2输入

QNV_Audrv(QNV_AUDRV_SWITCHWAVEINID,0xFF0002,NULL,NULL,0);

- 把虚拟声卡当前正常从所有通道输入的语音立即切换到从通道2输入

#### 获取虚拟声卡已经打开的语音输出数量
QNV_AUDRV_WAVEOUTCOUNT

功能描述 ( Description )

获取某个通道被虚拟声卡已经打开的语音输出数量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue 	- 高16位保留，低16位表示通道ID

如果通道ID为255(0xFF)表示获取全部通道总共的数量

[in] pInValue   – 保留

[in] pOutValu   – 保留e

[in] lBufSize   – 保留

返回值 ( Return Values )

虚拟声卡已经打开的语音输出数量

备注 (Remarks)

- 无

例如 (Example)

Int iCount=QNV_Audrv(QNV_AUDRV_WAVEOUTCOUNT,1,NULL,NULL,0);

-获取通道1被虚拟声卡已经打开的语音输出数量

Int iCount=QNV_Audrv(QNV_AUDRV_WAVEOUTCOUNT,255,NULL,NULL,0);

-获取所有通道被虚拟声卡已经打开的语音输出总共数量

#### 获取虚拟声卡已经打开的语音输入数量
QNV_AUDRV_WAVEINCOUNT

功能描述 ( Description )

获取某个通道被虚拟声卡已经打开的语音输入数量

参数介绍 ( Parameters )

[in] nValue 	- 高16位保留，低16位表示通道

如果通道ID为255(0xFF)表示获取全部通道总共的数量

[in] pInValue   – 保留

[in] pOutValu   – 保留e

[in] lBufSize   – 保留

返回值 ( Return Values )

虚拟声卡已经打开的语音输入数量

备注 (Remarks)

- 无

例如 (Example)

Int iCount=QNV_Audrv(QNV_AUDRV_WAVEINCOUNT,2,NULL,NULL,0);

-获取通道2被虚拟声卡已经打开的语音输入数量

Int iCount=QNV_Audrv(QNV_AUDRV_WAVEINCOUNT,255,NULL,NULL,0);

-获取所有通道被虚拟声卡已经打开的语音输入总共数量

<未完 待续>

<完>

<End>