# 通用参数

#define		QNV_DLL_VER						0x0106

#define		QNV_DLL_VER_STR					"1.06"

#define		QNV_CC_LICENSE					"quniccub_x"

//播放/录音回调时如果返回该值，系统将自动删除该回调模块，下次将不会被回调

#define		CB_REMOVELIST						(-1)

#define		MULTI_SEPA_CHAR						'|'//多个文件播放列表分割符号

#define		PROXYDIAL_SIGN						0x40000000//代拨标记

#define		PROXYDIAL_SIGN_STRU					'P'//代拨标记

#define		PROXYDIAL_SIGN_STRL					'p'//代拨标记

#define		RING_BEGIN_SIGN_STR					"0"

#define		RING_END_SIGN_STR					"1"

#define		RING_BEGIN_SIGN_CH					'0'

#define		RING_END_SIGN_CH						'1'

#define		RINGBACK_TELDIAL_STR				"0"

#define		RINGBACK_PCDIAL_STR					"1"

#define		RINGBACK_PCDIAL_CH					'1'

#define		RINGBACK_TELDIAL_CH					'0'

#define		DEFAULT_FLASH_ELAPSE				600

//默认拍插簧间隔时间(ms)

#define		DEFAULT_FLASHFLASH_ELAPSE			1000

//默认拍插簧后间隔一定时间回调事件ms

#define		DEFAULT_RING_ELAPSE					1000

//默认给内部话机/交换机震铃时间ms响 1秒

#define		DEFAULT_RINGSILENCE_ELAPSE			4000

//默认给内部话机/交换机震铃后停止ms 4秒

#define		DEFAULT_RING_TIMEOUT				12

//默认给内线震铃超时次数,每次1秒响4秒停,总共时间就为N*5

#define		DEFAULT_REFUSE_ELAPSE				500

//拒接时默认使用间隔(ms)

#define		DEFAULT_DIAL_SPEED					75

//默认拨号速度ms

#define		DEFAULT_DIAL_SILENCE					75

//默认号码之间静音时间ms

#define		DEFAULT_CHECKDIALTONE_TIMEOUT	3000

//检测拨号音超时就强制呼叫ms

#define		DEFAULT_CALLINTIMEOUT				5500

//来电响铃超时ms

#define		DIAL_DELAY_SECOND					','

//拨号时号码之间延迟1秒

#define		DIAL_DELAY_HSECOND					'.'

//拨号时号码之间延迟0.5秒

#define		DIAL_CHECK_CITYCODE					':'

//拨号时该符号后自动过滤城市区号

#define		CC_PARAM_SPLIT						','

//CC参数的分隔符号

//自动创建录音文件时的默认目录名

#define		RECFILE_DIR							"recfile"

//配置信息里的KEY

#define		INI_QNVICC								"qnvicc"

//默认配置文件名

#define		INI_FILENAME							"cc301config.ini"

//VOIP代拨标记

#define		CC_VOIP_SIGN							"VOIP"

//匿名登陆CC,密码跟号码为相同

#define		WEB_802ID							"800002000000000000"

//支持的最多USB芯片数

#define		MAX_USB_COUNT						64

//支持的最多通道数

#define		MAX_CHANNEL_COUNT					128

//location返回的最大长度

#define		OUTVALUE_MAX_SIZE					260

# 通道定义

//声卡控制有效通道ID号,0->255为USB设备通道号

#define		SOUND_CHANNELID						256

//远程通信通道,HTTP上传/下载

#define		REMOTE_CHANNELID					257

//CC控制通道

#define		CCCTRL_CHANNELID					258

//socket 服务器端通道

#define		SOCKET_SERVER_CHANNELID			259

//socket 终端通道

#define		SOCKET_CLIENT_CHANNELID			260

//UDP通道

#define		SOCKET_UDP_CHANNELID				261

//ICC301虚拟声卡驱动控制

#define		AUDRV_CHANNELID						262

//CC发送消息的最大长度

#define		MAX_CCMSG_LEN						400

//CC发送命令的最大长度

#define		MAX_CCCMD_LEN						400

# 设备类型

//cc301系列

#define		DEVTYPE_T1							0x1009

#define		DEVTYPE_T2							0x1000

#define		DEVTYPE_T3							0x1008

#define		DEVTYPE_T4							0x1005

#define		DEVTYPE_T5							0x1001

#define		DEVTYPE_T6							0x1004

//8-I系列/1-单路/0-R系列/1-A系列第1个

#define		DEVTYPE_IR1							0x8100

#define		DEVTYPE_ID1							0x8102

//8-I系列/1-单路/1-A系列/1-A系列第1个

#define		DEVTYPE_IA1							0x8111

#define		DEVTYPE_IA2							0x8112

#define		DEVTYPE_IA3							0x8113

#define		DEVTYPE_IA4							0x8114

#define		DEVTYPE_IA4_F							0x8115

//8-I系列/1-单路/2-B系列/1-A系列第1个

#define		DEVTYPE_IB1							0x8121

#define		DEVTYPE_IB2							0x8122

#define		DEVTYPE_IB3							0x8123

#define		DEVTYPE_IB4							0x8124

//8-I系列/1-单路/3-P系列/1-A系列第1个

#define		DEVTYPE_IP1							0x8131

#define		DEVTYPE_IP1_F							0x8132

//2路设备

#define		DEVTYPE_IC2_R							0x8200

#define		DEVTYPE_IC2_LP						0x8203

#define		DEVTYPE_IC2_LPQ						0x8207

#define		DEVTYPE_IC2_LPF						0x8211

//4路设备

#define		DEVTYPE_IC4_R							0x8400

#define		DEVTYPE_IC4_LP						0x8403

#define		DEVTYPE_IC4_LPQ						0x8407

#define		DEVTYPE_IC4_LPF						0x8411

//7路设备

#define		DEVTYPE_IC7_R							0x8700

#define		DEVTYPE_IC7_LP						0x8703

#define		DEVTYPE_IC7_LPQ						0x8707

#define		DEVTYPE_IC7_LPF						0x8711

#define		DEVTYPE_Z2							0x9001//OEM芯片开发板

//以下为玻瑞器系列

#define		DEVTYPE_A1							0x1100000

#define		DEVTYPE_A2							0x1200000

#define		DEVTYPE_A3							0x1300000

#define		DEVTYPE_A4							0x1400000

#define		DEVTYPE_B1							0x2100000

#define		DEVTYPE_B2							0x2200000

#define		DEVTYPE_B3							0x2300000

#define		DEVTYPE_B4							0x2400000

#define 		DEVTYPE_C4_L							0x3100000

#define 		DEVTYPE_C4_P							0x3200000

#define 		DEVTYPE_C4_LP							0x3300000

#define 		DEVTYPE_C4_LPQ						0x3400000

#define		DEVTYPE_C7_L							0x3500000

#define		DEVTYPE_C7_P							0x3600000

#define		DEVTYPE_C7_LP							0x3700000

#define		DEVTYPE_C7_LPQ						0x3800000

#define		DEVTYPE_R1							0x4100000

#define		DEVTYPE_C_PR							0x4200000

# 设备功能模块定义

//是否具有内置喇叭功能

//可以PC播放语音到喇叭/通话时线路声音到喇叭

#define		DEVMODULE_DOPLAY					0x1

//是否具有可接入外线获取来电号码(FSK/DTMF双制式)/通话录音功能

//可以来电弹屏/通话录音/通话时获取对方按键(DTMF)

#define		DEVMODULE_CALLID					0x2

//是否具有可接入话机进行PSTN通话功能

//可以使用电话机进行PSTN通话/获取话机拨出的号码

#define		DEVMODULE_PHONE					0x4

//是否具有继电器切换断开/接通话机功能

//断开话机后可以:来电时话机不响铃/使用话机MIC独立采集录音配合DEVFUNC_RING模块给话机模拟来电震铃

#define		DEVMODULE_SWITCH					0x8

//PC播放语音给话机听筒,具有 DEVMODULE_SWITCH模块,switch后播放语音到话机听筒

#define		DEVMODULE_PLAY2TEL					0x10

//是否具有话机摘机后拨号/放音给线路的功能

//可以使用PC自动摘机进行拨号/通话时可以给对方播放语音/来电留言/外拨通知/来电IVR(语音答录)

#define		DEVMODULE_HOOK						0x20

//是否具有插入MIC/耳机功能

//可以用MIC/耳机进行PSTN通话/使用MIC独立录音/PC播放语音给耳机

#define		DEVMODULE_MICSPK					0x40

//是否具有让接在phone口的设备(电话机,交换机等)模拟震铃功能

//可以任意时刻让phone口的设备模拟来电震铃.如:在来电IVR(语音答录)之后进入工服务时给内部话机或交换机模拟震铃

#define		DEVMODULE_RING						0x80

//是否具有接收/发送传真功能

//可以发送图片,文档到对方的传真机/可以接收保存对方传真机发送过来的图片

#define		DEVMODULE_FAX						0x100

//具有级性反转检测对方摘机的功能

//如果PSTN线路在当地电信部门同时开通该级性反转检测服务,就可以在外拨时精确检测到对方摘机/挂机

//如果没有该功能,只有拨打的号码具有标准回铃才才能检测到对方摘机,对手机彩铃,IP等不具有标准回铃线路的不能检测对方摘机/挂机

#define		DEVMODULE_POLARITY					0x800

//----------------------------------------------------------------

# 函数宏定义参数

## 打开设备类型

#define		ODT_LBRIDGE							0x0//CC301设备

#define		ODT_SOUND							0x1//声卡

#define		ODT_CC									0x2//CC模块

#define		ODT_SOCKET_CLIENT					0x4//SOCKET终端模块

#define		ODT_SOCKET_SERVER					0x8//SOCKET服务器模块

#define		ODT_SOCKET_UDP						0x10//UDP模块

#define		ODT_AUDRV							0x20//虚拟声卡模块

#define		ODT_ALL								0xFF//全部类型

#define		ODT_CHANNEL							0x100//关闭指定通道

//

## linein线路选择

#define		LINEIN_ID_1							0x0//电话机断开后话柄录音

#define		LINEIN_ID_2							0x1//默认正常状态录音，采集来电号码等

#define		LINEIN_ID_3							0x2//hook line 软摘机后录音,录音数据可以提高对方的音量,降低本地音量

#define		LINEIN_ID_LOOP						0x3//内部环路测试,设备测试使用,建议用户不需要使用

## 输入设备选择

#define		ADCIN_ID_MIC							0x0//mic录音

#define		ADCIN_ID_LINE							0x1//电话线录音

## 喇叭控制

#define		DOPLAY_CHANNEL1_ADC				0x0

#define		DOPLAY_CHANNEL0_ADC				0x1

#define		DOPLAY_CHANNEL0_DAC				0x2

#define		DOPLAY_CHANNEL1_DAC				0x3

## 检测到的拍插簧类型

#define		SOFT_FLASH							0x1//使用软件调用拍插完成

#define		TEL_FLASH								0x2//使用话机拍插完成

## 拒接时使用模式

#define		REFUSE_ASYN							0x0//异步模式,调用后函数立即返回，但并不表示拒接完成，拒接完成后将接收到一个拒接完成的事件

#define		REFUSE_SYN							0x1//同步模式,调用后该函数被堵塞，等待拒接完成返回，系统不再有拒接完成的事件

## 拍插簧控制类型

#define		FT_NULL								0x0

#define		FT_TEL									0x1//话机拍插簧

#define		FT_PC									0x2//软拍插簧

#define		FT_ALL									(FT_TEL|FT_PC)

## 拨号类型

#define		DTT_DIAL								0x0//拨号

#define		DTT_SEND								0x1//二次发码/震铃发送CALLID

## 来电号码模式

#define		CALLIDMODE_NULL						0x0//未知

#define		CALLIDMODE_FSK						0x1//FSK来电

#define		CALLIDMODE_DTMF						0x2//DTMF来电

## 号码类型

#define		CTT_NULL								0x0

#define		CTT_MOBILE							0x1//移动号码

#define		CTT_PSTN								0x2//普通固话号码

## 呼叫类型

#define		CALLT_NULL							0x0//

#define		CALLT_CALLIN							0x1//来电

#define		CALLT_CALLOUT						0x2//去电

## 呼叫状态

#define		CRESULT_NULL							0x0

#define		CRESULT_MISSED						0x1//呼入未接

#define		CRESULT_REFUSE						0x2//呼入拒接

#define		CRESULT_RINGBACK					0x3//呼叫后回铃了

#define		CRESULT_CONNECTED					0x4//接通

## 远程上传控制

#define		OPTYPE_NULL							0x0

#define		OPTYPE_REMOVE						0x1//上传成功后删除本地文件

## 设备错误ID

#define		DERR_READERR							0x0//读取数据错误

#define		DERR_WRITEERR						0x1//写入数据错误

#define		DERR_FRAMELOST						0x2//丢数据包

#define		DERR_REMOVE							0x3//设备移除

#define		DERR_SERIAL							0x4//设备序列号冲突

## 语音识别时的性别类型

#define		SG_NULL								0x0

#define		SG_MALE								0x1//男性

#define		SG_FEMALE								0x2//女性

#define		SG_AUTO								0x3//自动

## 设备共享模式

#define		SM_NOTSHARE							0x0

#define		SM_SENDVOICE							0x1//发送语音

#define		SM_RECVVOICE							0x2//接收语音

## 传真接受/发送

#define		FAX_TYPE_NULL						0x0

#define		FAX_TYPE_SEND						0x1//发送传真

#define		FAX_TYPE_RECV						0x2//接收传真

## 播放字符时语音列表操作

#define		TTS_LIST_REINIT						0x0//重新初始化新的TTS列表

#define		TTS_LIST_APPEND						0x1//追加TTS列表文件

## 拨号方式

#define		DIALTYPE_DTMF						0x0//DTMF拨号

#define		DIALTYPE_FSK							0x1//FSK拨号

## 播放控制参数

#define		PLAYFILE_MASK_REPEAT				0x1//循环播放

#define		PLAYFILE_MASK_PAUSE					0x2//默认暂停

## 播放文件回调的状态

#define		PLAYFILE_PLAYING						0x1//正在播放

#define		PLAYFILE_REPEAT						0x2//准备重复播放

#define		PLAYFILE_END							0x3//播放结束

## 录音状态

#define		RECORD_MASK_ECHO						0x1//回音抵消后的数据

#define		RECORD_MASK_AGC						0x2//自动增益后录音

#define		RECORD_MASK_PAUSE						0x4//暂停

## 会议控制

//停止MIC,会议中其它成员不能听到该用户说话

#define		CONFERENCE_MASK_DISABLEMIC			0x100

//停止SPK,不能听到会议中其它成员说话

#define		CONFERENCE_MASK_DISABLESPK			0x200

## 线路检测状态

//线路是否有正常拨号音(有就可以正常软拨号)

#define		CHECKLINE_MASK_DIALOUT					0x1

//线路LINE口/PHONE口接线是否正常,不正常就表示接反了

#define		CHECKLINE_MASK_REV						0x2

## 拨号状态

//检测拨号音

#define		CHECKDIALTONE_BEGIN					0x0

//检测到拨号音准备拨号

#define		CHECKDIALTONE_ENDDIAL				0x1

//检测拨号音超时强制自动拨号

#define		CHECKDIALTONE_TIMEOUTDIAL			0x2

//检测拨号音超时就报告拨号失败,不进行拨号

#define		CHECKDIALTONE_FAILED				0x3

## CC查询模式

#define		IPMODE_NULL							0x0//空

#define		IPMODE_BROADCAST					0x1//广播

#define		IPMODE_LISTALL						0x2//搜索全部IP

#define		IPMODE_LISTIP							0x4//搜索固定IP

#define		IPMODE_ALL							0xFF//全部

## IP回铃模式

#define		RB_RINGBACK							0x0//回铃信号

#define		RB_TIMEOUT							0x1//拨号超时

#define		RB_CODEEND							0x2//号码长度动态计算完毕

## cc 消息参数

//具体字体参数意义请查看windows相关文档

#define		MSG_KEY_CC					"cc:" //消息来源CC号

#define		MSG_KEY_NAME				"name:"//消息来源名称，保留

#define		MSG_KEY_TIME					"time:"//消息来源时间

#define		MSG_KEY_FACE					"face:"//字体名称

#define		MSG_KEY_COLOR				"color:"//字体颜色

#define		MSG_KEY_SIZE					"size:"//字体尺寸

#define		MSG_KEY_CHARSET				"charset:"//字体特征

#define		MSG_KEY_EFFECTS				"effects:"//字体效果

#define		MSG_KEY_LENGTH				"length:"//消息正文长度

//CC文件参数

#define		MSG_KEY_FILENAME			"filename:"//文件名

#define		MSG_KEY_FILESIZE				"filesize:"//文件长度

#define		MSG_KEY_FILETYPE				"filetype:"//文件类型

#define		MSG_KEY_CALLPARAM			"callparam:"//CC呼叫时的参数

#define		MSG_KEY_SPLIT					"\r\n"//参数之间分隔符号

#define		MSG_TEXT_SPLIT				"\r\n\r\n"//消息参数和消息内容的分隔符号

//

# 事件结构定义

#define		MAX_BRIEVENT_DATA	512//事件产生后保存的数据最大长度

typedef struct tag_BriEvent_Data

{

BRICHAR8	uVersion;//结构版本，保留

BRICHAR8	uReserv;//保留

BRIINT16	uChannelID;//通道ID

BRIINT32	lEventType;//事件类型ID 查看BRI_EVENT.lEventType Define

BRIINT32	lEventHandle;//事件相关句柄

BRIINT32	lResult;//事件相关数值

BRIINT32	lParam;//保留,扩展时使用

BRICHAR8	szData[MAX_BRIEVENT_DATA];//事件相关数据.如：来电时，保存了来电的号码

BRICHAR8	szDataEx[32];//保留,扩展时使用

}BRI_EVENT,*PBRI_EVENT;

# 回调函数原型

//

//缓冲播放回调原型

//uChannelID:通道ID

//dwUserData:用户自定义的数据

//lHandle:播放时返回的句柄

//lDataSize:当前缓冲的语音数据

//lFreeSize:当前缓冲的空闲长度

//返回 CB_REMOVELIST(-1) 将被系统删除该回调资源，下次不再回调/返回其它值保留

typedef BRIINT32 (CALLBACK *PCallBack_PlayBuf)(BRIINT16 uChannelID,BRIUINT32 dwUserData,BRIINT32 lHandle,BRIINT32 lDataSize,BRIINT32 lFreeSize);

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//设置文件播放回调原型

//uChannelID:通道ID

//nPlayState:文件播放的状态,PLAYING/REPLAY/END

//dwUserData:用户自定义的数据

//lHandle:播放时返回的句柄

//lElapses:总共播放的时间(单位秒)

//返回 CB_REMOVELIST(-1) 系统将自动停止播放该文件/返回其它值保留

typedef BRIINT32 (CALLBACK *PCallBack_PlayFile)(BRIINT16 uChannelID,BRIUINT32 nPlayState,BRIUINT32 dwUserData,BRIINT32 lHandle,BRIINT32 lElapses);

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//缓冲录音回调原型 默认格式为8K/16位/单声道/线性

//uChannelID:通道ID

//dwUserData:用户自定义数据

//pBufData:语音数据

//lBufSize:语音数据的内存字节长度

//返回 CB_REMOVELIST(-1) 将被系统删除该回调资源，下次不再回调/返回其它值保留

typedef BRIINT32 (CALLBACK *PCallBack_RecordBuf)(BRIINT16 uChannelID,BRIUINT32 dwUserData,BRIBYTE8 *pBufData,BRIINT32 lBufSize);

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//事件发生回调原型

//uChannelID:通道ID

//dwUserData:用户自定义数据

//lType:事件类型ID 查看BRI_EVENT.lEventType Define

//lResult:事件相关数据

//szData:事件相关数据

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

typedef BRIINT32 (CALLBACK *PCallBack_Event)(BRIINT16 uChannelID,BRIUINT32 dwUserData,BRIINT32	lType,BRIINT32 lHandle,BRIINT32 lResult, BRIINT32 lParam,

BRIPCHAR8 pData,BRIPCHAR8 pDataEx);

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//事件发生回调原型,使用结构体方式

//pEvent:事件结构体数据

//dwUserData:用户自定义数据

//备注:和PCallBack_Event只要使用其中一种凡是就可以了

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

typedef BRIINT32 (CALLBACK *PCallBack_EventEx)(PBRI_EVENT pEvent,BRIUINT32 dwUserData);

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

//  BRI_EVENT.lEventType Define

# 事件类型定义

//同步与系统发出的窗口消息(请选择其中一种方式处理)

// 本地电话机摘机事件

#define	BriEvent_PhoneHook						1

// 本地电话机挂机事件

#define BriEvent_PhoneHang						2

// 外线通道来电响铃事件

// BRI_EVENT.lResult		为响铃次数

// BRI_EVENT.szData[0]='0'	开始1秒响铃

// BRI_EVENT.szData[0]='1'	为1秒响铃完成，开始4秒静音

#define BriEvent_CallIn								3

// 得到来电号码

// BRI_EVENT.lResult		来电号码模式(CALLIDMODE_FSK/CALLIDMODE_DTMF

// BRI_EVENT.szData			保存的来电号码

// 该事件可能在响铃前,也可能在响铃后

#define BriEvent_GetCallID							4

// 对方停止呼叫(产生一个未接电话)

#define BriEvent_StopCallIn							5

// 调用开始拨号后，全部号码拨号结束

#define BriEvent_DialEnd						6

// 播放文件结束事件

// BRI_EVENT.lEventHandle	   播放文件时返回的句柄ID

#define BriEvent_PlayFileEnd					7

// 多文件连播结束事件

//

#define BriEvent_PlayMultiFileEnd				8

//播放字符结束

#define	BriEvent_PlayStringEnd					9

// 播放文件结束准备重复播放

// BRI_EVENT.lEventHandle	   播放文件时返回的句柄ID

//

#define BriEvent_RepeatPlayFile					10

// 给本地PHONE设备发送震铃信号时发送号码结束

#define BriEvent_SendCallIDEnd					11

//给本地PHONE设备发送震铃信号时超时

//默认响DEFAULT_RING_TIMEOUT(12)次后超时

#define BriEvent_RingTimeOut					12

//给本地PHONE设备正在震铃

// BRI_EVENT.lResult	    已经响铃的次数

// BRI_EVENT.szData[0]='0'	开始一次响铃

// BRI_EVENT.szData[0]='1'	一次响铃完成，准备静音

#define BriEvent_Ringing						13

// 通话时检测到一定时间的静音.默认为5秒

#define BriEvent_Silence						14

// 线路接通时收到DTMF码事件

// 该事件不能区分通话中是本地话机按键还是对方话机按键触发

#define BriEvent_GetDTMFChar					15

// 拨号后,被叫方摘机事件（该事件仅做参考,原因如下：）

// 原因：

// 该事件只适用于拨打是标准信号音的号码时，也就是拨号后带有标准回铃音的号码。

// 如：当拨打的对方号码是彩铃(彩铃手机号)或系统提示音(179xx)都不是标准回铃音时该事件无效。

//

// 反极信号是模拟线路中唯一可靠的判断对方摘机的方法，只是一方面需要开通才有该功能，另一方面在有些地方，即使申请也未必受理，因为该功能原本是针对公用电话计费的。

// 没有该功能，利用信号音做判断依据，但可靠性不能做到100％，尤其是在被叫方为彩铃时，检测率很低

// 拥有反级服务方式一：向电信的PSTN线路申请开通,该方式操作性不强,原因如上所述

// 拥有反级服务方式二：购买一个手机sim/3g卡,再购买一个带反级服务的sim/3g平台设备(200人民币左右),该设备会引出一个电话线接入到USB设备

// BRI_EVENT.lResult : 0 为语音信号分析的结果

// BRI_EVENT.lResult : 1 为反级检测的结果

#define BriEvent_RemoteHook						16

// 挂机事件

// 如果线路检测到被叫方摘机后，被叫方挂机时会触发该事件，不然被叫方挂机后就触发BriEvent_Busy事件

// 该事件或者BriEvent_Busy的触发都表示PSTN线路已经被断开

// 备注：该事件是根据线路的忙音信号检测，如果没有忙音就不会触发该事件

// 如果有反级服务就为可靠提示

// BRI_EVENT.lResult : 0 为语音信号分析的结果

// BRI_EVENT.lResult : 1 为反级检测的结果

#define BriEvent_RemoteHang						17

// 检测到忙音事件,表示PSTN线路已经被断开

#define BriEvent_Busy								18

// 本地摘机后检测到拨号音

#define BriEvent_DialTone							19

// 只有在本地话机摘机，没有调用软摘机时，检测到DTMF拨号

#define BriEvent_PhoneDial							20

// 电话机拨号结束呼出事件。

// 也就时电话机拨号后接收到标准回铃音或者15秒超时

// BRI_EVENT.lResult=0 检测到回铃音// 注意：如果线路是彩铃是不会触发该类型

// BRI_EVENT.lResult=1 拨号超时

// BRI_EVENT.lResult=2 动态检测拨号码结束(根据中国大陆的号码规则进行智能分析，仅做参考)

// BRI_EVENT.szData[0]='1' 软摘机拨号结束后回铃了

// BRI_EVENT.szData[0]='0' 电话机拨号中回铃了

#define BriEvent_RingBack							21

// MIC插入状态

// 只适用具有该功能的设备

#define BriEvent_MicIn								22

// MIC拔出状态

// 只适用具有该功能的设备

#define BriEvent_MicOut							23

// 拍插簧(Flash)完成事件，拍插簧完成后可以检测拨号音后进行二次拨号

// BRI_EVENT.lResult=TEL_FLASH  用户使用电话机进行拍叉簧完成

// BRI_EVENT.lResult=SOFT_FLASH 调用StartFlash函数进行拍叉簧完成

#define BriEvent_FlashEnd						24

// 拒接完成

#define BriEvent_RefuseEnd						25

// 语音识别完成

#define	BriEvent_SpeechResult					26

//PSTN线路断开,线路进入空闲状态

//当前没有软摘机而且话机也没摘机

#define BriEvent_PSTNFree						27

// 接收到对方准备发送传真的信号

#define BriEvent_RemoteSendFax					30

// 接收传真完成

#define BriEvent_FaxRecvFinished				31

// 接收传真失败

#define BriEvent_FaxRecvFailed					32

// 发送传真完成

#define BriEvent_FaxSendFinished				33

// 发送传真失败

#define BriEvent_FaxSendFailed					34

// 启动声卡失败

#define BriEvent_OpenSoundFailed				35

// 产生一个PSTN呼入/呼出日志

#define BriEvent_CallLog						36

//检测到连续的静音

//使用QNV_GENERAL_CHECKSILENCE启动后检测到设定的静音长度

#define	BriEvent_RecvSilence					37

//检测到连续的声音

//使用QNV_GENERAL_CHECKVOICE启动后检测到设定的语音长度

#define	BriEvent_RecvVoice						38

//远程上传事件

// BRI_EVENT.lResult	   启动上传时返回的本次操作的句柄

// http 服务器接收到数据后返回Result:1 终端将接收到该事件，否则返回失败

#define	BriEvent_UploadSuccess					50

#define	BriEvent_UploadFailed						51

// 远程连接已被断开

#define BriEvent_RemoteDisconnect					52

//HTTP远程下载文件完成

//BRI_EVENT.lResult	   启动下载时返回的本次操作的句柄

#define	BriEvent_DownloadSuccess					60

#define	BriEvent_DownloadFailed					61

//等候播放远程数据

#define	BriEvent_PlayRemoteWait					62

//线路检测结果

//BRI_EVENT.lResult 为检测结果信息

//1:能软拨号

//2:线路没接反

//3:能软拨号而且线路没接反

#define	BriEvent_CheckLine						70

// 应用层调用软摘机/软挂机成功事件

// BRI_EVENT.lResult=1 软摘机

// BRI_EVENT.lResult=0 软挂机

#define BriEvent_EnableHook						100

// 喇叭被打开或者/关闭

// BRI_EVENT.lResult=0 关闭

// BRI_EVENT.lResult=1 打开

#define BriEvent_EnablePlay							101

// MIC被打开或者关闭

// BRI_EVENT.lResult=0 关闭

// BRI_EVENT.lResult=1 打开

#define BriEvent_EnableMic							102

// 耳机被打开或者关闭

// BRI_EVENT.lResult=0 关闭

// BRI_EVENT.lResult=1 打开

#define BriEvent_EnableSpk							103

// 电话机跟电话线(PSTN)断开/接通(DoPhone)

// BRI_EVENT.lResult=0 断开

// BRI_EVENT.lResult=1 接通

#define BriEvent_EnableRing						104

// 修改输入的线路line通道

// BRI_EVENT.lResult= linein id值

#define BriEvent_SelectLineIn						105

// 开始软件拨号

// BRI_EVENT.szData	准备拨的号码

// BRI_EVENT.lResult=0 拨号前准备检测拨号音

// BRI_EVENT.lResult=1 检测到拨号音开始拨号

// BRI_EVENT.lResult=2 未检测到拨号音开始强制拨号(QNV_PARAM_DIALTONERESULT=2时触发)

// BRI_EVENT.lResult=3 未检测到拨号音,拨号失败，不再进行拨号了(QNV_PARAM_DIALTONERESULT=3时触发)

#define BriEvent_DoStartDial						106

// 喇叭语音通道被选择

// BRI_EVENT.lResult= 选择的mux值

#define	BriEvent_EnablePlayMux					107

//改变设备控制状态

#define	BriEvent_DevCtrl							110

//在通话状态中接收到拨号音

//如果是来电响铃后刚拿起话机一定时间内检测到,应用层可以考虑认为是刚才电话已经未接,本次拿起话机属于去电

#define	BriEvent_DialToneEx						193

// 接收到DTMF,不区分是拨号还是通话中,所有接收到的DTMF事件都回调

// BRI_EVENT.szData	号码

// 建议一般用户不需要使用

#define BriEvent_RecvedDTMF						194

//设备可能被拔掉了,效果相当于BriEvent_DevErr事件时的BRI_EVENT.lResult=3

#define BriEvent_PlugOut							195

//硬解码来电

// 保留

#define	BriEvent_CallInEx							196

// 重新打开设备成功

// 保留

#define BriEvent_ReopenSucccess					197

// 接收到号码,包括通话中FSK

// BRI_EVENT.szData	号码

//保留，内部使用，建议一般用户不需要使用

#define BriEvent_RecvedFSK						198

//设备异常错误

//BRI_EVENT.lResult=3 表示设备可能被移除了,必须关闭后重新打开设备才可以正常使用

//其它可以忽略不做处理

#define BriEvent_DevErr							199

//CCCtrl Event

//CC控制相关事件

#define 	BriEvent_CC_ConnectFailed			200//连接失败

#define	BriEvent_CC_LoginFailed			201//登陆失败

#define	BriEvent_CC_LoginSuccess			202//登陆成功

#define 	BriEvent_CC_SystemTimeErr		203//系统时间错误

#define	BriEvent_CC_CallIn				204//有CC呼入请求

#define 	BriEvent_CC_CallOutFailed			205//呼叫失败

#define	BriEvent_CC_CallOutSuccess		206//呼叫成功，正在呼叫

#define 	BriEvent_CC_Connecting			207//呼叫正在连接

#define 	BriEvent_CC_Connected			208//呼叫连通

#define 	BriEvent_CC_CallFinished			209//呼叫结束

#define  BriEvent_CC_ReplyBusy			210//对方回复忙过来

#define  BriEvent_CC_GetDTMF			211//接收到DTMF

#define	BriEvent_CC_PlayFileEnd			212//播放文件结束

// BRI_EVENT.szData 保存消息相关信息

#define  BriEvent_CC_RecvedMsg			220//接收到用户即时消息

// BRI_EVENT.szData 保存命令相关信息

#define  BriEvent_CC_RecvedCmd			221//接收到用户自定义命令

#define	BriEvent_CC_RegSuccess			225//注册CC成功

#define	BriEvent_CC_RegFailed			226//注册CC失败

#define	BriEvent_CC_RecvFileRequest		230//接收到用户发送的文件请求

#define	BriEvent_CC_TransFileFinished		231//传输文件结束

#define 	BriEvent_CC_AddContactSuccess	 	240//增加好友成功

#define 	BriEvent_CC_AddContactFailed	 	241//增加好友失败

#define 	BriEvent_CC_InviteContact		 	242//接收到增加好好友邀请

#define 	BriEvent_CC_ReplyAcceptContact	243//对方回复同意为好友

#define 	BriEvent_CC_ReplyRefuseContact	244//对方回复拒绝为好友

#define 	BriEvent_CC_AcceptContactSuccess	245//接受好友成功

#define 	BriEvent_CC_AcceptContactFailed	246//接受好友失败

#define 	BriEvent_CC_RefuseContactSuccess 	247//拒绝好友成功

#define 	BriEvent_CC_RefuseContactFailed	248//拒绝好友失败

#define 	BriEvent_CC_DeleteContactSuccess 	249//删除好友成功

#define	BriEvent_CC_DeleteContactFailed  	250//删除好友失败

#define 	BriEvent_CC_ContactUpdateStatus	251//好友登陆状态改变

#define 	BriEvent_CC_ContactDownendStatus 	252//获取到所有好友改变完成

#define	BriEvent_EndID					300//空ID

# 消息定义说明

//////////////////////////////////////////////////////////////

// WM_USER为windows系统定义值 1024

#define		BRI_EVENT_MESSAGE				(WM_USER+2000)//事件消息

#define		BRI_RECBUF_MESSAGE				(WM_USER+2001)//缓冲录音数据////消息定义结束

# 语音文件编码格式ID

// 默认为BRI_AUDIO_FORMAT_PCM8K16B

#define		BRI_WAV_FORMAT_DEFAULT				0 //16k/s

#define		BRI_WAV_FORMAT_ALAW8K				1 // 8k/s

#define		BRI_WAV_FORMAT_ULAW8K				2 // 8k/s

#define		BRI_WAV_FORMAT_IMAADPCM8K4B		3 // 4k/s

#define		BRI_WAV_FORMAT_PCM8K8B				4 // 8k/s

#define		BRI_WAV_FORMAT_PCM8K16B			5 //16k/s

#define		BRI_WAV_FORMAT_MP38K8B				6 //~1.2k/s

#define		BRI_WAV_FORMAT_MP38K16B			7 //~2.4k/s

#define		BRI_WAV_FORMAT_TM8K1B				8 //~1.5k/s

#define		BRI_WAV_FORMAT_GSM6108K			9 //~2.2k/s

#define		BRI_WAV_FORMAT_END					255 //无效ID

//保留最多256个

////////////////////////////////////////////////////////////

# 函数操作类型值

//----------------------------------------------------------------------------------

## 设备信息

#define		QNV_DEVINFO_GETCHIPTYPE			1

#define		QNV_DEVINFO_GETCHIPS				2

#define		QNV_DEVINFO_GETTYPE					3

#define		QNV_DEVINFO_GETMODULE				4

#define		QNV_DEVINFO_GETCHIPCHID			5

#define		QNV_DEVINFO_GETSERIAL				6

#define		QNV_DEVINFO_GETCHANNELS			7

#define		QNV_DEVINFO_GETDEVID				8

#define		QNV_DEVINFO_GETDLLVER				9

#define		QNV_DEVINFO_GETCHIPCHANNEL		10

#define		QNV_DEVINFO_GETCHANNELTYPE		11

#define		QNV_DEVINFO_GETCHIPCHANNELS		12

#define		QNV_DEVINFO_FILEVERSION				20

## 参数类型列表

//uParamType

#define		QNV_PARAM_BUSY						1

#define		QNV_PARAM_DTMFLEVEL				2

#define		QNV_PARAM_DTMFVOL					3

#define		QNV_PARAM_DTMFNUM					4

#define		QNV_PARAM_DTMFLOWINHIGH			5

#define		QNV_PARAM_DTMFHIGHINLOW			6

#define		QNV_PARAM_DIALSPEED				7

#define		QNV_PARAM_DIALSILENCE				8

#define		QNV_PARAM_DIALVOL					9

#define		QNV_PARAM_RINGSILENCE				10

#define		QNV_PARAM_CONNECTSILENCE			11

#define		QNV_PARAM_RINGBACKNUM			12

#define		QNV_PARAM_SWITCHLINEIN				13

#define		QNV_PARAM_FLASHELAPSE				14

#define		QNV_PARAM_FLASHENDELAPSE			15

#define		QNV_PARAM_RINGELAPSE				16

#define		QNV_PARAM_RINGSILENCEELAPSE		17

#define		QNV_PARAM_RINGTIMEOUT				18

#define		QNV_PARAM_RINGCALLIDTYPE			19

#define		QNV_PARAM_REFUSEELAPSE			20

#define		QNV_PARAM_DIALTONETIMEOUT		21

#define		QNV_PARAM_MINCHKFLASHELAPSE		22

#define		QNV_PARAM_MAXCHKFLASHELAPSE		23

#define		QNV_PARAM_HANGUPELAPSE			24

#define		QNV_PARAM_OFFHOOKELAPSE			25

#define		QNV_PARAM_RINGHIGHELAPSE			26

#define		QNV_PARAM_RINGLOWELAPSE			27

#define		QNV_PARAM_DIALTONERESULT			28

#define		QNV_PARAM_SPEECHGENDER			30

#define		QNV_PARAM_SPEECHTHRESHOLD		31

#define		QNV_PARAM_SPEECHSILENCEAM		32

#define		QNV_PARAM_ECHOTHRESHOLD			33

#define		QNV_PARAM_ECHODECVALUE			34

#define		QNV_PARAM_SIGSILENCEAM				35

#define		QNV_PARAM_LINEINFREQ1TH			40

#define		QNV_PARAM_LINEINFREQ2TH			41

#define		QNV_PARAM_LINEINFREQ3TH			42

#define		QNV_PARAM_ADBUSY					45

#define		QNV_PARAM_ADBUSYMINFREQ			46

#define		QNV_PARAM_ADBUSYMAXFREQ			47

#define		QNV_PARAM_AM_MIC					50

#define		QNV_PARAM_AM_SPKOUT				51

#define		QNV_PARAM_AM_LINEIN				52

#define		QNV_PARAM_AM_LINEOUT				53

#define		QNV_PARAM_AM_DOPLAY				54

#define		QNV_PARAM_CITYCODE					60

#define		QNV_PARAM_PROXYDIAL				61

#define		QNV_PARAM_FINDSVRTIMEOUT			70

#define		QNV_PARAM_CONFJITTERBUF			71

#define		QNV_PARAM_RINGTHRESHOLD			80

## 设备控制/状态

//uCtrlType

#define		QNV_CTRL_DOSHARE					1

#define		QNV_CTRL_DOHOOK					2

#define		QNV_CTRL_DOPHONE					3

#define		QNV_CTRL_DOPLAY						4

#define		QNV_CTRL_DOLINETOSPK				5

#define		QNV_CTRL_DOPLAYTOSPK				6

#define		QNV_CTRL_DOMICTOLINE				7

#define		QNV_CTRL_ECHO						8

#define		QNV_CTRL_RECVFSK					9

#define		QNV_CTRL_RECVDTMF					10

#define		QNV_CTRL_RECVSIGN					11

#define		QNV_CTRL_WATCHDOG					12

#define		QNV_CTRL_PLAYMUX					13

#define		QNV_CTRL_PLAYTOLINE					14

#define		QNV_CTRL_SELECTLINEIN				15

#define		QNV_CTRL_SELECTADCIN				16

#define		QNV_CTRL_PHONEPOWER				17

#define		QNV_CTRL_RINGPOWER					18

#define		QNV_CTRL_LEDPOWER					19

#define		QNV_CTRL_LINEOUT					20

#define		QNV_CTRL_SWITCHOUT					21

#define		QNV_CTRL_UPLOAD						22

#define		QNV_CTRL_DOWNLOAD					23

#define		QNV_CTRL_POLARITY					24

//以下状态不能设置(set),只能获取(get)

#define		QNV_CTRL_PHONE						30

#define		QNV_CTRL_MICIN						31

#define		QNV_CTRL_RINGTIMES					32

#define		QNV_CTRL_RINGSTATE					33

//

## 放音控制

//uPlayType

### 播放文件

#define		QNV_PLAY_FILE_START					1

#define		QNV_PLAY_FILE_SETCALLBACK			2

#define		QNV_PLAY_FILE_SETVOLUME			3

#define		QNV_PLAY_FILE_GETVOLUME			4

#define		QNV_PLAY_FILE_PAUSE					5

#define		QNV_PLAY_FILE_RESUME				6

#define		QNV_PLAY_FILE_ISPAUSE				7

#define		QNV_PLAY_FILE_SETREPEAT				8

#define		QNV_PLAY_FILE_ISREPEAT				9

#define		QNV_PLAY_FILE_SEEKTO				11

#define		QNV_PLAY_FILE_SETREPEATTIMEOUT	12

#define		QNV_PLAY_FILE_GETREPEATTIMEOUT	13

#define		QNV_PLAY_FILE_SETPLAYTIMEOUT		14

#define		QNV_PLAY_FILE_GETPLAYTIMEOUT		15

#define		QNV_PLAY_FILE_TOTALLEN				16

#define		QNV_PLAY_FILE_CURSEEK				17

#define		QNV_PLAY_FILE_ELAPSE					18

#define		QNV_PLAY_FILE_ISPLAY					19

#define		QNV_PLAY_FILE_ENABLEAGC			20

#define		QNV_PLAY_FILE_ISENABLEAGC			21

#define		QNV_PLAY_FILE_STOP					22

#define		QNV_PLAY_FILE_GETCOUNT				23

#define		QNV_PLAY_FILE_STOPALL				24

### 播放缓冲

#define		QNV_PLAY_BUF_START					1

#define		QNV_PLAY_BUF_SETCALLBACK			2

#define		QNV_PLAY_BUF_SETWAVEFORMAT		3

#define		QNV_PLAY_BUF_WRITEDATA				4

#define		QNV_PLAY_BUF_SETVOLUME			5

#define		QNV_PLAY_BUF_GETVOLUME			6

#define		QNV_PLAY_BUF_SETUSERVALUE			7

#define		QNV_PLAY_BUF_GETUSERVALUE			8

#define		QNV_PLAY_BUF_ENABLEAGC			9

#define		QNV_PLAY_BUF_ISENABLEAGC			10

#define		QNV_PLAY_BUF_PAUSE					11

#define		QNV_PLAY_BUF_RESUME				12

#define		QNV_PLAY_BUF_ISPAUSE				13

#define		QNV_PLAY_BUF_STOP					14

#define		QNV_PLAY_BUF_FREESIZE				15

#define		QNV_PLAY_BUF_DATASIZE				16

#define		QNV_PLAY_BUF_TOTALSAMPLES			17

#define		QNV_PLAY_BUF_SETJITTERBUFSIZE		18

#define		QNV_PLAY_BUF_GETJITTERBUFSIZE		19

#define		QNV_PLAY_BUF_GETCOUNT				20

#define		QNV_PLAY_BUF_STOPALL				21

### 多文件播放

#define		QNV_PLAY_MULTIFILE_START			1

#define		QNV_PLAY_MULTIFILE_PAUSE			2

#define		QNV_PLAY_MULTIFILE_RESUME			3

#define		QNV_PLAY_MULTIFILE_ISPAUSE			4

#define		QNV_PLAY_MULTIFILE_SETVOLUME		5

#define		QNV_PLAY_MULTIFILE_GETVOLUME		6

#define		QNV_PLAY_MULTIFILE_ISSTART			7

#define		QNV_PLAY_MULTIFILE_STOP				8

#define		QNV_PLAY_MULTIFILE_STOPALL			9

### 播放字符

#define		QNV_PLAY_STRING_INITLIST				1

#define		QNV_PLAY_STRING_START				2

#define		QNV_PLAY_STRING_PAUSE				3

#define		QNV_PLAY_STRING_RESUME				4

#define		QNV_PLAY_STRING_ISPAUSE				5

#define		QNV_PLAY_STRING_SETVOLUME			6

#define		QNV_PLAY_STRING_GETVOLUME		7

#define		QNV_PLAY_STRING_ISSTART				8

#define		QNV_PLAY_STRING_STOP				9

#define		QNV_PLAY_STRING_STOPALL			10

## 录音控制

//uRecordType

### 文件录音

#define		QNV_RECORD_FILE_START				1

#define		QNV_RECORD_FILE_PAUSE				2

#define		QNV_RECORD_FILE_RESUME				3

#define		QNV_RECORD_FILE_ISPAUSE				4

#define		QNV_RECORD_FILE_ELAPSE				5

#define		QNV_RECORD_FILE_SETVOLUME			6

#define		QNV_RECORD_FILE_GETVOLUME		7

#define		QNV_RECORD_FILE_PATH				8

#define		QNV_RECORD_FILE_STOP				9

#define		QNV_RECORD_FILE_STOPALL			10

### 缓冲类型

#define		QNV_RECORD_BUF_HWND_START		1

#define		QNV_RECORD_BUF_HWND_STOP			2

#define		QNV_RECORD_BUF_HWND_STOPALL		3

#define		QNV_RECORD_BUF_CALLBACK_START	4

#define		QNV_RECORD_BUF_CALLBACK_STOP		5

#define		QNV_RECORD_BUF_CALLBACK_STOPALL	6

#define		QNV_RECORD_BUF_SETCBSAMPLES		7

#define		QNV_RECORD_BUF_GETCBSAMPLES		8

#define		QNV_RECORD_BUF_ENABLEECHO		9

#define		QNV_RECORD_BUF_ISENABLEECHO		10

#define		QNV_RECORD_BUF_PAUSE				11

#define		QNV_RECORD_BUF_ISPAUSE				12

#define		QNV_RECORD_BUF_RESUME				13

#define		QNV_RECORD_BUF_SETVOLUME			14

#define		QNV_RECORD_BUF_GETVOLUME			15

#define		QNV_RECORD_BUF_SETWAVEFORMAT	16

#define		QNV_RECORD_BUF_GETWAVEFORMAT	17

## 会议控制

//uConferenceType

#define		QNV_CONFERENCE_CREATE				1

#define		QNV_CONFERENCE_ADDTOCONF			2

#define		QNV_CONFERENCE_GETCONFID			3

#define		QNV_CONFERENCE_SETSPKVOLUME		4

#define		QNV_CONFERENCE_GETSPKVOLUME		5

#define		QNV_CONFERENCE_SETMICVOLUME		6

#define		QNV_CONFERENCE_GETMICVOLUME		7

#define		QNV_CONFERENCE_PAUSE				8

#define		QNV_CONFERENCE_RESUME				9

#define		QNV_CONFERENCE_ISPAUSE				10

#define		QNV_CONFERENCE_ENABLESPK			11

#define		QNV_CONFERENCE_ISENABLESPK		12

#define		QNV_CONFERENCE_ENABLEMIC			13

#define		QNV_CONFERENCE_ISENABLEMIC		14

#define		QNV_CONFERENCE_ENABLEAGC			15

#define		QNV_CONFERENCE_ISENABLEAGC		16

#define		QNV_CONFERENCE_DELETECHANNEL	17

#define		QNV_CONFERENCE_DELETECONF		18

#define		QNV_CONFERENCE_DELETEALLCONF	19

#define		QNV_CONFERENCE_GETCONFCOUNT		20

#define		QNV_CONFERENCE_RECORD_START		30

#define		QNV_CONFERENCE_RECORD_PAUSE		31

#define		QNV_CONFERENCE_RECORD_RESUME	32

#define		QNV_CONFERENCE_RECORD_ISPAUSE	33

#define		QNV_CONFERENCE_RECORD_FILEPATH	34

#define		QNV_CONFERENCE_RECORD_ISSTART	35

#define		QNV_CONFERENCE_RECORD_STOP		36

#define		QNV_CONFERENCE_RECORD_STOPALL	37

## 语音广播

#define		QNV_BROADCAST_SEND_START			1

#define		QNV_BROADCAST_SEND_STOP			2

#define		QNV_BROADCAST_SEND_ADDADDR		3

#define		QNV_BROADCAST_SEND_DELETEADDR	4

#define		QNV_BROADCAST_SEND_PAUSE			5

#define		QNV_BROADCAST_SEND_RESUME		6

#define		QNV_BROADCAST_SEND_ISPAUSE		7

#define		QNV_BROADCAST_SEND_SETVOLUME	8

#define		QNV_BROADCAST_SEND_GETVOLUME	9

#define		QNV_BROADCAST_RECV_START			30

#define		QNV_BROADCAST_RECV_STOP			31

#define		QNV_BROADCAST_RECV_SETVOLUME	32

#define		QNV_BROADCAST_RECV_GETVOLUME	33

## speech语音识别

#define		QNV_SPEECH_CONTENTLIST				1

#define		QNV_SPEECH_STARTSPEECH				2

#define		QNV_SPEECH_ISSPEECH					3

#define		QNV_SPEECH_STOPSPEECH				4

#define		QNV_SPEECH_GETRESULT				5

#define		QNV_SPEECH_GETRESULTEX				6

## 传真模块接口

#define		QNV_FAX_LOAD							1

#define		QNV_FAX_UNLOAD						2

#define		QNV_FAX_STARTSEND					3

#define		QNV_FAX_STOPSEND					4

#define		QNV_FAX_STARTRECV					5

#define		QNV_FAX_STOPRECV					6

#define		QNV_FAX_STOP							7

#define		QNV_FAX_PAUSE						8

#define		QNV_FAX_RESUME						9

#define		QNV_FAX_ISPAUSE						10

#define		QNV_FAX_TYPE							11

#define		QNV_FAX_TRANSMITSIZE				12

#define		QNV_FAX_IMAGESIZE					13

#define		QNV_FAX_SAVESENDFILE				14

## event事件获取

//ueventType

#define		QNV_EVENT_POP					1

#define		QNV_EVENT_POPEX					2

#define		QNV_EVENT_TYPE					3

#define		QNV_EVENT_HANDLE				4

#define		QNV_EVENT_RESULT				5

#define		QNV_EVENT_PARAM					6

#define		QNV_EVENT_DATA					7

#define		QNV_EVENT_DATAEX				8

#define		QNV_EVENT_REMOVE				20

#define		QNV_EVENT_REMOVEALL			21

#define		QNV_EVENT_REGWND				30

#define		QNV_EVENT_UNREGWND			31

#define		QNV_EVENT_REGCBFUNC			32

#define		QNV_EVENT_REGCBFUNCEX			33

#define		QNV_EVENT_UNREGCBFUNC			34

## 通用函数general

//uGeneralType

#define		QNV_GENERAL_STARTDIAL				1

#define		QNV_GENERAL_SENDNUMBER			2

#define		QNV_GENERAL_REDIAL					3

#define		QNV_GENERAL_STOPDIAL				4

#define		QNV_GENERAL_ISDIALING				5

#define		QNV_GENERAL_STARTRING				10

#define		QNV_GENERAL_STOPRING				11

#define		QNV_GENERAL_ISRINGING				12

#define		QNV_GENERAL_STARTFLASH			20

#define		QNV_GENERAL_STOPFLASH				21

#define		QNV_GENERAL_ISFLASHING				22

#define		QNV_GENERAL_STARTREFUSE			30

#define		QNV_GENERAL_STOPREFUSE				31

#define		QNV_GENERAL_ISREFUSEING			32

#define		QNV_GENERAL_GETCALLIDTYPE			50

#define		QNV_GENERAL_GETCALLID				51

#define		QNV_GENERAL_GETTELDIALCODE		52

#define		QNV_GENERAL_GETTELDIALCODEEX	53

#define		QNV_GENERAL_RESETTELDIALBUF		54

#define		QNV_GENERAL_GETTELDIALLEN			55

#define		QNV_GENERAL_STARTSHARE			60

#define		QNV_GENERAL_STOPSHARE				61

#define		QNV_GENERAL_ISSHARE				62

#define		QNV_GENERAL_ENABLECALLIN			70

#define		QNV_GENERAL_ISENABLECALLIN		71

#define		QNV_GENERAL_ISLINEHOOK				72

#define		QNV_GENERAL_ISLINEFREE				73

#define		QNV_GENERAL_RESETRINGBACK		80

#define		QNV_GENERAL_CHECKCHANNELID		81

#define		QNV_GENERAL_CHECKDIALTONE		82

#define		QNV_GENERAL_CHECKSILENCE			83

#define		QNV_GENERAL_CHECKVOICE			84

#define		QNV_GENERAL_CHECKLINESTATE		85

#define		QNV_GENERAL_SETUSERVALUE			90

#define		QNV_GENERAL_SETUSERSTRING			91

#define		QNV_GENERAL_GETUSERVALUE			92

#define		QNV_GENERAL_GETUSERSTRING			93

#define		QNV_GENERAL_READPARAM			100

#define		QNV_GENERAL_WRITEPARAM			101

//call log

#define		QNV_CALLLOG_BEGINTIME				1

#define		QNV_CALLLOG_RINGBACKTIME			2

#define		QNV_CALLLOG_CONNECTEDTIME		3

#define		QNV_CALLLOG_ENDTIME				4

#define		QNV_CALLLOG_CALLTYPE				5

#define		QNV_CALLLOG_CALLRESULT			6

#define		QNV_CALLLOG_CALLID					7

#define		QNV_CALLLOG_CALLRECFILE			8

#define		QNV_CALLLOG_DELRECFILE				9

#define		QNV_CALLLOG_RESET					20

## 工具函数，跟设备无关

//uToolType

#define		QNV_TOOL_PSTNEND					1

#define		QNV_TOOL_CODETYPE					2

#define		QNV_TOOL_LOCATION					3

#define		QNV_TOOL_DISKFREESPACE				4

#define		QNV_TOOL_DISKTOTALSPACE			5

#define		QNV_TOOL_DISKLIST					6

#define		QNV_TOOL_RESERVID1					7

#define		QNV_TOOL_ RESERVID2					8

#define		QNV_TOOL_CONVERTFMT				9

#define		QNV_TOOL_SELECTDIRECTORY			10

#define		QNV_TOOL_SELECTFILE					11

#define		QNV_TOOL_CONVERTTOTIFF				12

#define		QNV_TOOL_APMQUERYSUSPEND			13

#define		QNV_TOOL_SLEEP						14

#define		QNV_TOOL_SETUSERVALUE				15

#define		QNV_TOOL_GETUSERVALUE				16

#define		QNV_TOOL_SETUSERVALUEI				17

#define		QNV_TOOL_GETUSERVALUEI				18

#define		QNV_TOOL_ISFILEEXIST					20

#define		QNV_TOOL_FSKENCODE					21

#define		QNV_TOOL_WRITELOG					22

## 存储操作

#define		QNV_STORAGE_PUBLIC_READ					1

#define		QNV_STORAGE_PUBLIC_READSTR				2

#define		QNV_STORAGE_PUBLIC_WRITE					3

#define		QNV_STORAGE_PUBLIC_SETREADPWD			4

#define		QNV_STORAGE_PUBLIC_SETWRITEPWD			5

#define		QNV_STORAGE_PUBLIC_GETSPACESIZE			6

## 远程操作

//远程文件操作

//RemoteType

#define		QNV_REMOTE_UPLOAD_START					1//上传文件到WEB服务器(http协议)

#define		QNV_REMOTE_UPLOAD_DATA					2//上传字符数据到WEB服务器(send/post)(保留)

#define		QNV_REMOTE_UPLOAD_STOP					3//上传文件到WEB服务器(http协议)

#define		QNV_REMOTE_UPLOAD_LOG					4//重新上传以前没有成功的记录

#define		QNV_REMOTE_UPLOAD_TOTALSIZE				5//获取需要上传的总共长度

#define		QNV_REMOTE_UPLOAD_TRANSIZE				6//获取已经上传的长度

#define		QNV_REMOTE_UPLOAD_CLEARLOG				7//删除所有未成功的日志

#define		QNV_REMOTE_UPLOAD_COUNT					8//

#define		QNV_REMOTE_UPLOAD_STOPALL				9//

#define		QNV_REMOTE_DOWNLOAD_START				20//开始下载远程文件

#define		QNV_REMOTE_DOWNLOAD_STOP				21//停止下载远程文件

#define		QNV_REMOTE_DOWNLOAD_TOTALSIZE			22//下载的总共长度

#define		QNV_REMOTE_DOWNLOAD_TRANSIZE			23//已经下载的长度

#define		QNV_REMOTE_DOWNLOAD_COUNT				24//

#define		QNV_REMOTE_DOWNLOAD_STOPALL				25//

#define		QNV_REMOTE_SETCOOKIE					40//设置HTTP连接的COOKIE

## CC控制

### CC状态

#define		QNV_CCCTRL_SETLICENSE				1

#define		QNV_CCCTRL_SETSERVER				2

#define		QNV_CCCTRL_LOGIN					3

#define		QNV_CCCTRL_LOGOUT					4

#define		QNV_CCCTRL_ISLOGON					5

#define		QNV_CCCTRL_REGCC					6

### CC语音

#define		QNV_CCCTRL_CALL_START				1

#define		QNV_CCCTRL_CALL_START				2

#define		QNV_CCCTRL_CALL_STOP				3

#define		QNV_CCCTRL_CALL_ACCEPT			4

#define		QNV_CCCTRL_CALL_BUSY				5

#define		QNV_CCCTRL_CALL_REFUSE				6

#define		QNV_CCCTRL_CALL_STARTPLAYFILE		7

#define		QNV_CCCTRL_CALL_STOPPLAYFILE		8

#define		QNV_CCCTRL_CALL_STARTRECFILE		9

#define		QNV_CCCTRL_CALL_STOPRECFILE		10

#define		QNV_CCCTRL_CALL_HOLD				11

#define		QNV_CCCTRL_CALL_UNHOLD			12

#define		QNV_CCCTRL_CALL_SWITCH			13

#define		QNV_CCCTRL_CALL_CONFHANDLE		20

//

### 消息/命令

#define		QNV_CCCTRL_MSG_SENDMSG			1

#define		QNV_CCCTRL_MSG_SENDCMD			2

//

### 好友

#define		QNV_CCCTRL_CONTACT_ADD			1

#define		QNV_CCCTRL_CONTACT_DELETE			2

#define		QNV_CCCTRL_CONTACT_ACCEPT		3

#define		QNV_CCCTRL_CONTACT_REFUSE			4

#define		QNV_CCCTRL_CONTACT_GET			5

### 好友信息/自己的信息

#define		QNV_CCCTRL_CCINFO_OWNERCC		1

#define		QNV_CCCTRL_CCINFO_NICK				2

//

## socket 终端控制

#define		QNV_SOCKET_CLIENT_CONNECT				1

#define		QNV_SOCKET_CLIENT_DISCONNECT			2

#define		QNV_SOCKET_CLIENT_STARTRECONNECT	3

#define		QNV_SOCKET_CLIENT_STOPRECONNECT		4

#define		QNV_SOCKET_CLIENT_ISCONNECTED		5

#define		QNV_SOCKET_CLIENT_SENDDATA			6

#define		QNV_SOCKET_CLIENT_APPENDDATA			7

## AUDIO 虚拟声卡模块

#define		QNV_AUDRV_INSTALL						1

#define		QNV_AUDRV_UNINSTALL					2

#define		QNV_AUDRV_ISINSTALL						3

#define		QNV_AUDRV_SETWAVEOUTID				4

#define		QNV_AUDRV_SETWAVEINID					5

#define		QNV_AUDRV_SWITCHWAVEOUTID			6

#define		QNV_AUDRV_SWITCHWAVEINID				7

#define		QNV_AUDRV_WAVEOUTCOUNT				8

#define		QNV_AUDRV_WAVEINCOUNT					9